Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace zařízení

- Obecné

- Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Automatizované zařízení pro ukládání spisové agendy“ (dále jen „veřejná zakázka“) je uzavření smlouvy na dodávku, montáž a zprovoznění automatizovaného zařízení dle specifikací uvedených níže, pro ukládání spisové agendy Odboru stavebního řádu Magistrátu města Brna (dále jen „zařízení“), a to v objektu areálu Tepláren Brno, ulice Špitálka, Brno.

- Jedná se o ukládání fyzických spisů centrálního stavebního úřadu, které budou umístěny ve vnitřním prostředí stávajícího objektu areálu Tepláren Brno.

- Parametry skladovaných spisů

- Jedná se o fyzické spisy v papírové podobě.

- Rozměry spisů: cca š=290 mm x v=320 mm Hloubka spisů se pohybuje kolem 150 mm. Většinou je však obsahem i spisová dokumentace o velikosti A4, hloubka bývá od 150 až do 500 mm, u větších akcí (a těch není málo) až 1 500 mm. Spisy mohou být ukládány do archivačních krabic - rozměry cca 350 x 110 x 260 mm. Fota spisů a vzor archivačních krabic tvoří přílohy č. 1 – 4 této technické specifikace.

- Celková kapacita spisovny: minimálně 10 000 běžných metrů spisů

- Ukládání spisů je uvažováno na stojato, delší stranou směrem dolů tak, aby byl vidět hřbet ukládaného spisu, popřípadě jiné označení spisu.

- Vnitřní prostorové možnosti objektu pro umístění spisovny

- Maximální využitelná plocha: 12,375 m x 21,850 m

- Maximální využitelná výška haly: 12,176 m

- Půdorys objektu je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace

- Technické podmínky zařízení

- Zařízení musí být v souladu s níže uvedenými směrnicemi a normami

- Směrnice: Směrnice 2006/42/ES, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES, Směrnice 2014/30/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.

- Normy: EN ISO12100:2010 “Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstruci”, EN 60204-1:2018 "Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů", EN ISO 13849-1:2016 ”Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systému – Část 1: Obecné konstrukční zásady.

- nabízené zařízení musí splňovat CE certifikaci; vítězný dodavatel je povinen po dodání zařízení předložit zadavateli doklad o CE.

- Specifikace zařízení

- Maximální vnější rozměry jsou dány vnitřními prostorovými možnostmi objektu pro umístění spisovny dle bodu 3.

- Šířka: 12.375 m

- Hloubka: 21,850 m

- Výška: 12,176 m - Maximální nepřekročitelný příkon zařízení je 140 kW - Napájení: 3/N/PE/400V – požadováno CYKY 10 mm2 - Jištění: (charakteristika C) 32A

- Výška vstupního / výstupního otvoru od podlahy: 700 – 900 mm

- Celková váha zařízení včetně spisové agendy nesmí překlročit maximální zatížení podlahy (max. 70 t na jedno zařízení).

- Senzory pro automatické měření výšky ukládaných spisů ve výstupním otvoru a následovné selekci nejvhodnější pozice v zařízení za účelem nejefektivnějšího využití ukládacího prostoru a následovné automatické uložení.

- Konstrukční a technologické požadavky:

- minimálně 10 nezávislých výdejních míst v rámci spisovny pracujících samostatně, nezávisle na ostatních výdejních místech

- schopnost manuálního provozu zařízení

- automatické měření váhy spisové dokumentace

- automatické měření maximálního zatížení zařízení vzhledem k nosnosti podlahy

- zařízení je vybaveno prevencí přetížení jednotlivých prvků i celku

- možnost zjištění aktuální volné kapacity zařízení

- v případě, že se zařízení nepoužívá, automatické dveře, které brání přistupu do zařízení

- zajištění uložení spisů vždy na stejné pozici v rámci zařízení, přehledná navigace a urychlení vyhledávání například pomocí dělení pozice spisů na jednotlivé subpozice

- možnost návratu dokumentace na určené místo pomocí identifikace spisu pomocí kódu – čtečka u každého výdejního otovoru. Zařízení musí nabídnout pro unikátní daný spis vždy pouze jednu a tu samou pozici v rámci spisovny

- Konstrukční ergonomie:

- možnost instalace kotevních prvků pro uchycení podhledu zlepšující ergonomii a hygienu.

- podhled musí umožňovat rozvod elektrické energie pro osvětlení přístupových koridorů a výdejních míst.

- Ochrana spisů:

- ochrana spisových materiálů proti prachu

- ochrana spisových materiálů proti neoprávněné manipulaci, bezpečnostní automatické dveře mezi předávacím místem a interiérem ukládacího zařízení, řízení přístupu pomocí uživatelským jmen a hesel

- Protipožární řešení:

- silová a motorová část zařízení musí být dodatečně chráněna proti požáru pomocí tlakového hasícího zařízení.

- Další požadavky

- Technologie musí umožnit snadnou rozšiřitelnost do budoucna.

- Spisovna musí být přizpůsobena moderním požadavkům na bezpečnost a efektivitu provozu.

- Záruka na dodané zařízení min. 24 měsíců.

- Servisní zásah v případě závady na zařízení do 24 hod. od nahlášení závady.

- Zařízení disponuje ethernetovým rozhraním.

- Zařízení musí umožnit rozšíření o řídícího software, který zajistí propojení a komunikaci s nadřazeným informačním systémem používaným zadavatelem prostřednictvím API či jiné metody (spisy jsou evidovány v E-SPIS od společnosti ICZ).

- Všechny ovládací prvky i dokumentace k zařízení jsou v českém jazyce.

- Součástí dodávky je zaškolení pracovníků zadavatele, a to v českém jazyce.

- Dodání kompletního řešení předmětu veřejné zakázky včetně montáže do 16 týdnů od podpisu smlouvy.

- Žádná ze součástí dodávky nezapojuje subjekty podléhající v dané době aplikovaným sankcím (ať již vůči osobám, či zemím).

Přílohy:

Fota spisů  - přílohy č. 1 – 4

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4