Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení technické specifikace zařízení

| - Obecné |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Automatizované zařízení pro ukládání spisové agendy“ (dále jen „veřejná zakázka“) je uzavření smlouvy na dodávku, montáž a zprovoznění automatizovaného zařízení dle specifikací uvedených níže, pro ukládání spisové agendy Odboru stavebního řádu Magistrátu města Brna (dále jen „zařízení“), a to v objektu areálu Tepláren Brno, ulice Špitálka, Brno. |  |  |
| 1.2 Jedná se o ukládání fyzických spisů centrálního stavebního úřadu, které budou umístěny ve vnitřním prostředí stávajícího objektu areálu Tepláren Brno. |  |  |
| - Parametry skladovaných spisů | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Jedná se o fyzické spisy v papírové podobě. |  |  |
| - Rozměry spisů: cca š=290 mm x v=320 mm Hloubka spisů se pohybuje kolem 150 mm. Většinou je však obsahem i spisová dokumentace o velikosti A4, hloubka bývá od 150 až do 500 mm, u větších akcí (a těch není málo) až 1 500 mm. Spisy mohou být ukládány do archivačních krabic - rozměry cca 350 x 110 x 260 mm. Fota spisů a vzor archivačních krabic tvoří přílohy č. 1 – 4 této technické specifikace. |  |  |
| - Celková kapacita spisovny: minimálně 10 000 běžných metrů spisů |  |  |
| - Ukládání spisů je uvažováno na stojato, delší stranou směrem dolů tak, aby byl vidět hřbet ukládaného spisu, popřípadě jiné označení spisu. |  |  |
| - Vnitřní prostorové možnosti objektu pro umístění spisovny |  |  |
| - Maximální využitelná plocha: 12,375 m x 21,850 m |  |  |
| - Maximální využitelná výška haly: 12,176 m |  |  |
| - Půdorys objektu je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace |  |  |
| - Technické podmínky zařízení |  |  |
| - Zařízení musí být v souladu s níže uvedenými směrnicemi a normami |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Směrnice: Směrnice 2006/42/ES, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES, Směrnice 2014/30/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. |  |  |
| - Normy: EN ISO12100:2010 “Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstruci”, EN 60204-1:2018 "Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů", EN ISO 13849-1:2016 ”Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systému – Část 1: Obecné konstrukční zásady. |  |  |
| - nabízené zařízení musí splňovat CE certifikaci; vítězný dodavatel je povinen po dodání zařízení předložit zadavateli doklad o CE. |  |  |
| - Specifikace zařízení |  |  |
| - Maximální vnější rozměry jsou dány vnitřními prostorovými možnostmi objektu pro umístění spisovny dle bodu 3. |  |  |
| - Šířka: 12.375 m |  |  |
| - Hloubka: 21,850 m |  |  |
| - Výška: 12,176 m - Maximální nepřekročitelný příkon zařízení je 140 kW - Napájení: 3/N/PE/400V – požadováno CYKY 10 mm2 - Jištění: (charakteristika C) 32A |  |  |
| - Výška vstupního / výstupního otvoru od podlahy: 700 – 900 mm |  |  |
| - Celková váha zařízení včetně spisové agendy nesmí překlročit maximální zatížení podlahy (max. 70 t na jedno zařízení). |  |  |
| - Senzory pro automatické měření výšky ukládaných spisů ve výstupním otvoru a následovné selekci nejvhodnější pozice v zařízení za účelem nejefektivnějšího využití ukládacího prostoru a následovné automatické uložení. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Konstrukční a technologické požadavky: |  |  |
| - minimálně 10 nezávislých výdejních míst v rámci spisovny pracujících samostatně, nezávisle na ostatních výdejních místech |  |  |
| - schopnost manuálního provozu zařízení |  |  |
| - automatické měření váhy spisové dokumentace |  |  |
| - automatické měření maximálního zatížení zařízení vzhledem k nosnosti podlahy |  |  |
| - zařízení je vybaveno prevencí přetížení jednotlivých prvků i celku |  |  |
| - možnost zjištění aktuální volné kapacity zařízení |  |  |
| - v případě, že se zařízení nepoužívá, automatické dveře, které brání přistupu do zařízení |  |  |
| - zajištění uložení spisů vždy na stejné pozici v rámci zařízení, přehledná navigace a urychlení vyhledávání například pomocí dělení pozice spisů na jednotlivé subpozice |  |  |
| - možnost návratu dokumentace na určené místo pomocí identifikace spisu pomocí kódu – čtečka u každého výdejního otovoru. Zařízení musí nabídnout pro unikátní daný spis vždy pouze jednu a tu samou pozici v rámci spisovny |  |  |
| - Konstrukční ergonomie: |  |  |
| - možnost instalace kotevních prvků pro uchycení podhledu zlepšující ergonomii a hygienu. |  |  |
| - podhled musí umožňovat rozvod elektrické energie pro osvětlení přístupových koridorů a výdejních míst. |  |  |
| - Ochrana spisů: |  |  |
| - ochrana spisových materiálů proti prachu |  |  |
| - ochrana spisových materiálů proti neoprávněné manipulaci, bezpečnostní automatické dveře mezi předávacím místem a interiérem ukládacího zařízení, řízení přístupu pomocí uživatelským jmen a hesel |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Protipožární řešení: |  |  |
| - silová a motorová část zařízení musí být dodatečně chráněna proti požáru pomocí tlakového hasícího zařízení. |  |  |
| - Další požadavky |  |  |
| - Technologie musí umožnit snadnou rozšiřitelnost do budoucna. |  |  |
| - Spisovna musí být přizpůsobena moderním požadavkům na bezpečnost a efektivitu provozu. |  |  |
| - Záruka na dodané zařízení min. 24 měsíců. |  |  |
| - Servisní zásah v případě závady na zařízení do 24 hod. od nahlášení závady. |  |  |
| - Zařízení disponuje ethernetovým rozhraním. |  |  |
| - Zařízení musí umožnit rozšíření o řídícího software, který zajistí propojení a komunikaci s nadřazeným informačním systémem používaným zadavatelem prostřednictvím API či jiné metody (spisy jsou evidovány v E-SPIS od společnosti ICZ). |  |  |
| - Všechny ovládací prvky i dokumentace k zařízení jsou v českém jazyce. |  |  |
| - Součástí dodávky je zaškolení pracovníků zadavatele, a to v českém jazyce. |  |  |
| - Dodání kompletního řešení předmětu veřejné zakázky včetně montáže do 16 týdnů od podpisu smlouvy. |  |  |
| - Žádná ze součástí dodávky nezapojuje subjekty podléhající v dané době aplikovaným sankcím (ať již vůči osobám, či zemím). |  |  |

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE; ve druhém sloupci doplní nabízený parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!