- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- STUPEŇ PROJEKTU:

- Dokumentace pro provedení stavby

„ PD Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny

Mendlovo nám.15 Brno „

PS01.1 Technologická část

02 Seznam zařízení

STAVBA PD Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny Mendlovo náměstí 15 , Brno

INVESTOR Magistrát Města Brna – Odbor správy majetku Husova 3 , 601 67 , Brno DODAVATEL Teplárny Brno a.s. Okružní 25 , 638 00 Brno

ZPRACOVATEL Termoengineering s.r.o Čechyňská 419/14a , 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY BD Mendlovo náměstí 25/15 Staré Brno 603 00 Brno

ČÁST PROJEKTU Dokumentace provedení stavby

DÍL PROJEKTU PS01.1 Technologická část 02 Seznam zařízení

ČÍSLO ZAKÁZKY Z25/007 ( obj. 725152 )

OBJEKT Suterén BD Mendlovo náměstí 15 Brno – kotelna (ČÍSLO NÁZEV)

| Počet vyhotovení 4 + 1 | Měsíc / rok vyhotovení 03 / 2025 | Číslo vyhotovení |
| --- | --- | --- |

Schválil  :

Ing.Zdeněk Mališka

- ČKAIT 1002599

02. Seznam zařízení

K     Stacionární  plynový kondenzační kotel

Počet : 						1ks

Výrobce : 						BAXI

Typ :  						POWER HT+ _1.50

Externí modul : 					AVS 75

Tepelný výkon : 					5 – 45kWt

Teplotní spád : 					80/60°C

Max teplota topné vody : 			85°C

Max. tlak topné vody 				3,8 bar g

Tlak plynu : 					2kPa

Průtok plynu : 					4,9m3/hod

Max. teplota spalin :                 		82°C

Elektrický příkon : 				100W

Napětí : 						230V, 50Hz

Krytí : 						IP21

Hlučnost : 					50 dB(A)

Rozměry : 					600 x 681 x 848mm

Hmotnost  bez vody : 				60Kg

Exp1    Expanzní nádobá tlaková  otopný systém

Typ : 				Reflex NG140/6

Počet : 				1ks

Objem : 				140l

Jmenovitý tlak 			PN6

OČ   Oběhové čerpadlo topné vody  - okruh topné vody

Výrobce : 						GRUNDFOS

Typ :  						MAGNA3 32-100

Počet : 						1ks

Dopravní množství :				3 m3/hod

Dopravní výška : 				10m

Max. provozní tlak : 				3bar

Teplota max : 					80°C

Připojení : 				           G2“

Příkon :                                                          0,171kW

Napěti : 						1x230  V

Jmenovitý proud : 				1,47 A

Frekvence : 					50Hz

Krytí : 						X4D

Max. hmotnost : 					5,25kg

Umístění : 					Strojovna  - kotelna

Svislé potrubí topné vody DN50

U   Úpravna vody

Změkčovací filtr

Výrobce : 						AQUINA

Model : 						WG  BNT 1650 F

Počet :						1ks

Provozní tlak : 					2 – 8 bar

Připojení : 					1”

Napětí : 						230 V

Příkon : 						5W

Umístění : 					Strojovna  - kotelna podlaha – 3,00m

MV   Vodoměr studené vody

Průtok  : 						1m3/hod

Dimenze : 					G1/2

Umístění : 					Potrubí studené vody G1”

1 x zásuvka 230 V

2  x osvětlení  ( upřesní specialista EL . )

- Výkresová dokumentace  :

Č.v.  P2 – 25007 – 004 – 0     Schéma zapojení