D.1.1.11 Výpis materiálu

SO 310 – Kanalizace - stoky

Kanalizace

| Popis | délka potrubí včetně šachet (m) | vlastní délka potrubí bez šachet (m) |
| --- | --- | --- |
| Kameninová stoka DN 300 | 157,97 | 153,47 |

Výpis materiálu šachet

|  | Šachty kruhové DN 1000 (Š1-Š4, Š14-Š16, Š18-Š27) |
| --- | --- |
| poklop vzor Brno v=115 mm, D400 | 5 |
| prstenec - h=40 mm | 1 |
| prstenec - h=60 mm | 1 |
| prstenec - h=80 mm | 2 |
| prstenec - h=100 mm | 3 |
| prstenec - h=120 mm | 1 |
| přechodová skruž 1000/625 | 5 |
| skruž DN 1000 h=250 mm | 1 |
| skruž DN 1000 h=500 mm | 3 |
| skruž DN 1000 h=1000 mm | 13 |
| stupadlo 218 mm v monolitické části/dnu | 5 |
| stupadlo 218 mm na výšku | 0 |
| čerpací studna DN 400 | 0 |

V případě použití prefabrikovaného dna u šachet Š2-Š5 4 ks činí rozdíl při osazování skruží na prefabrikované dno cca + 7 cm, které je třeba zohlednit v počtu vyrovnávacích prstenců

Bourání

| Popis | délka potrubí vč. šachet (m) |
| --- | --- |
| stávající betonová stoka DN 300 | 31 |

Stávající šachty kruhové DN 1000 bourané................................................. 1 ks

Zaplnění popílkocementovou směsí

| Popis | vlastní délka potrubí vč. šachet (m) | plocha zaplněného profilu (m2) |
| --- | --- | --- |
| stávající stoka DN 300 | 148 | 0,071 |

Zaplnění stávajících šachet kruhových (včetně odstranění poklopu a kónusu) .......... 3 ks