#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava hygienického zařízení  +307

Husova 5,  Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava hygienického zařízení 307, Husova 5  Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro  stavební práce na  hygienickém zařízení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno. Záchod je přístupný z chodby. Tyto prostory neodpovídají současnému požadovanému standartu.

ROZPIS OPRAV

Demontáž: WC kombi, pisoáru, umyvadla, baterií, 2x dveře se zárubní,1x dveře, zrcadla, zásobníků na papír, zásobníku na mýdlo, osoušeče rukou, průtokového ohřívače, kýblu, světel.., vybourá se dlažba, odstraní obklady a otluče se omítka stěn do 30% ,výměna radiátoru.

Oprava a montáž: oprava kanalizace, rozvodu vody a elektroinstalace – v místnosti v rámci výměny WC, umyvadla, spršky a světel, zaslepení vody a kanalizace po demontáži pisoáru, oprava stávajících omítek stěn, 1x přizdívka z Ytongu pro osazení zavěšeného záchodu, včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky a obkladu, nové obklady  v=210cm, v barvě béžová+antracit leštěný 600/300mm (1x za WC mísou na stěně a na stěně s umyvadlem-cca 4,5m2),

oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba, je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x 600 mm, položená na koso, béžová mat.

Výměna vstupních dveří 800/1970mm s označením WC, včetně kování, klik a vložkového zámku, oprava zárubně - nátěr v barvě perlová bílá polo mat, nebo dle přání investora a prahu včetně nátěru. Výměna 2 ks dveří vnitřních plných v barvě perlová bílá polo mat 600/1970mm s označením WC včetně kování, klik, zámku,větracích otvorů, výměna zárubně, nátěr v barvě perlová bílá polo mat., výměna ventilátoru.

V m. č.1-dodání a osazení umyvadla 600/500mm na konzoly,  stojánkové baterie, dodávka a montáž  průtokového ohřívače pod umyvadlem, integrovaný dávkovač mýdla, dodání a osazení 1x zrcadla nad umyvadlo osazené do obkladu cca 600/600, 1x nástěnné světlo nad  zrcadlo, zásobník na ručníky, osoušeč rukou. 1x odpadkový koš s víkem bezdotykový u  umyvadla .Osazení nového světla.

V místnosti č. 2 se místo pisoáru osadí dvě skříňky cca 400/600mm, výměna světla.

V místnosti č.3 dodání a osazení 1x zavěšeného záchodu včetně spršky, zazdění, osazení zásobníku na toaletní papír,  1x závěsnou štětku na WC, odpadkový koš závěsný s víkem bezdotykový, výměna světla, v  kabince bude 2 x háček-na kabát, malba .

V Loděnicích 3.2025