#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Výměna oken, balkonových dveří a oprava fasády

ve dvorním průčelí - Jeřábkova 4, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Výměna oken a balkonových dveří ve dvorním průčelí, Jeřábkova 4, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: ing Eva Ševelová, Loděnice 50, 67175, IČO: 13064681,

Číslo autorizace: ČKAI 100254 – obor pozemní stavby

Účel: Zpracování. rozpočtu a výkazu výměr na opravu prací v objektu Jeřábkova 4.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr vyměnit okna a balkonové dveře ve dvorním průčelí v objektu Jeřábkova 4. Zároveň je plánována oprava této dvorní části fasády objektu spojená s odstraněním stávajících balkonů. Tyto stávající balkonové konstrukce jsou ve špatném technickém stavu a již dlouhou dobu nevyužívané a bylo tedy rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení pouze bezpečnostním zábradlím.

Jedná se o opravy ve 4 nadzemních podlažích. Dům je postavený z pálených cihel, s dřevěnými trámovými stropy s omítnutým podhledem. Střecha je sedlová. Stávající kastlová okna jsou novodobá, členění jejich rámů odpovídá historickému členění rámů oken. Objekt je evidován v ÚSKP, je situován na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno, ustanoveném Nařízením vlády ČSR č.54/1989 Sb. Zároveň je situován na území Památkové zóny Brno prohlášené Ministerstvem kultury ČR „Opatřením obecné povahy č.3/2021 a prohlášení památkové zóny Brno a určení podmínek ochrany“ pod č.j. MK 71265/2022 OPP účinným 21.02.2023. Konkrétně se nachází v části A památkové zóny Brno.

V průčelí budou realizována okna se zapracovanými připomínkami zástupců památkové péče. Spodní křídla u tří křídlových oken s nadsvětlíkem budou tři, poměry šířek křídel bude analogicky navazovat na historická okna (v tomto případě budou šířky křídel shodné)

POPIS OPRAV

Bourací a přípravné práce

Stávající dřevěná kastlová okna i dveře budou kompletně odstraněna, včetně pomocných konstrukcí (případné kotvící kovové profily). Odstraní se také vnitřní parapety a žaluzie.

Okno bude rozebráno a dle jednotlivých hmot bude roztříděno a zlikvidováno.

Tyto práce je nutno kalkulovat s dostatečnou časovou rezervou v rámci dodávky okenních výplní.

U oken s keramickými obklady v interiéru (koupelny apod.) bude bourání prováděno co nejcitlivěji.

Zároveň budou z této dvorní fasády objektu odstraněny konstrukce balkonů, které jsou tvořeny železobetonovou deskou nesenou dvěma I nosiči. Tato konstrukce je již u všech balkonů z části poškozena a kovové části podléhají korozi. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tyto balkony neopravovat a konstrukce odstranit. Balkonové dveře budou zachovány a z vnější strany budou zajištěny bezpečnostním zábradlím. Toto bezpečnostní zábradlí bude vytvořeno z původního zábradlí odstraňovaných balkonů. Z tohoto původního zábradlí bude ponechána kompletní čelní stěna zábradlí, z bočních stěn zábradlí budou ponechány pouze krátké úseky, potřebné k uchycení do obvodové stěny budovy.

Budou osazeny nové výplně – okna z lepených profilů se standardním izolačním dvojsklem

4-16-4. Přesná specifikace je uvedena ne výpise ve výkresové části. Bude zachováno stávající členění výplní. Nové výplně budou z vnitřní strany vybaveny žaluziemi v celé své ploše, včetně nadsvětlíku.

Nové dřevěné výplně otvorů:

Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou změřeny na stavbě. Vnitřní styk rámu s ostěním a nadpražím bude zalepen parotěsnou páskou na penetrov. povrch a zednicky zapraven – požadavek ČSN 73 0540-2:2007 budu 7,1,2, na těsnost, dále budou splněny požadavky TNI 746077 okna a vnější dveře – požadavky na zabudování. Prostor mezi ostěním a rámem bude zcela vyplněn PUR pěnou. Z vnější strany bude ochrana připojovací spáry proti větru, a to difuzně otevřeně, difuzními páskami. Jiné řešení ošetření připojovací spáry nebude akceptováno a toto řešení bude uvedeno v nabídkách. Styčné plochy budou penetrovány! Koncepci použití parotěsných a difuzně otevřených pásek zvolit i s ohledem na specifika předmětné stávající konstrukce a s ohledem k předpokládanému způsobu zapravení. Dodávka bude provedena včetně vnitřních a vnějších parapetů – různé šířky, nutno zaměřit individuálně na stavbě. Přesah nosu desky přes zeď bude minimální, aby byl zajištěn přístup čerstvého vzduchu z otopného tělesa na skleněnou tabuli. Barva bude shodná s původní – cca slonová kost, RAL 9001.

Zednické zapravení je nutné kalkulovat s ohledem na předpokládaný rozsah prací a tloušťku

obvodových zdí. Z vnější strany budou ostění opatřeno tepelně izolační omítkou tl. 30 mm. S touto skutečností se musí počítat při zaměřování oken. Osadí se žaluzie na okna T02-T05 v celé ploše okna včetně nadsvětlíku.

SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA OKNA:

Vnější parapety budou z leskle válcovaného titanzinkového plechu tl. 0,7mm lepeného celoplošně Bitumenovým lepidlem na spádovou vrstvu z tepelně izolační malty o spádu 5,5% viz výpis. Pro přibližné zachování původních proporcí budou použity subtilnější profily, při zachování požadovaných tepelně izolačních parametrů nutno zohlednit v nabídkách. Nesmí být navýšen stávající rozsah (počet prvků maximálně dle stávajícího počtu prvků, přesahy na spodní hranici ČSN). Okna v 1.PP. objektu jsou v současné době vybaveny bezpečnostními mřížemi. Tyto mříže však nejsou v celé šířce dvorního průčelí jednotné. V levé části objektu jsou v současné době osazeny nepůvodní kovové mříže natřené bílou barvou. Na pravé části dvorního průčelí objektu jsou doposud zachovány původní kovové mříže. Tyto původní mříže budou zachovány a osazeny zpět na nová okna. Na oknech v levé části objektu budou osazeny nové mříže stejného vzhledu jako jsou původní mříže na zbytku výplní, aby tak došlo ke sjednocení mříží na všech oknech.

Popis stávající konstrukce balkonu současného stavu.

Dům má nosné stěny vyzdívané z pálených cihel, stropy jsou dřevěné, trámové. Ve dvorním průčelí objektu, ve čtyřech podlažích, se nachází celkem sedm balkonů, po levé straně jsou nad sebou umístěny tři balkony, po pravé straně čtyři. Balkony jsou přístupné z úrovně jednotlivých podlaží objektu a mají zcela stejný tvar a nosnou konstrukci. Vyložení balkonu směrem ven od obvodového zdiva je 1000 mm, celková šířka je cca 2100 mm. Balkon je opatřen podlahou z dlaždic a lehkým ocelovým zábradlím. Ocelová nosná konstrukce balkonu se nachází pod vlastní balkonovou deskou, je zespodu viditelná a je provedena ze dvou ocelových konzol profilu I 120 mm, mezi které je osazen podélník profilu I 100 mm. Způsob vetknutí konzol do zdiva není v současnosti znám. Konstrukci betonové desky, je možné zjistit vzhledem k odpadlým omítkám, pohledem na spodní povrch balkonů. Jedná se o železobetonové prefa desky PZD, šířky 300 mm a délky pravděpodobně 1200 mm. PZD desky jsou orientovány kolmo na fasádu, jsou uloženy na horní přírubu ocelového podélníku 100 mm a do obvodového zdiva. Poškození betonových částí konstrukce balkonů je tak značné, že je nutné provést jejich odstranění. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tyto balkony neopravovat a konstrukci odstranit.

Bourací práce balkonů: Před bouracími pracemi je nutné pod prostor balkonu provést prostorové lešení a celoplošné podbednění balkonu, aby nedocházelo k padání bouraných částí jeho konstrukce. Přesný postup těchto prací a dodržení zásad bezpečnosti práce bude určen před realizací stavby dodavatelskou organizací, která bude tyto práce provádět. Demontuje se zábradlí, dlažba, mazanina, PZD desky a odříznou se I nosníky. Potom se zapraví rýha po panelech a díry po I nosičích. Osadí se bezpečnostní zábradlí před balkonové dveře. Toto bezpečnostní zábradlí bude vytvořeno z původního zábradlí odstraňovaných balkonů. Z tohoto původního zábradlí bude ponechána kompletní čelní stěna zábradlí, z bočních stěn zábradlí budou ponechány pouze krátké úseky, potřebné k uchycení do obvodové stěny budovy.

Zateplení dvorní části objektu: Fasáda je hladká, pod okny nejsou profilované parapetní římsy, v nejvyšší části je profilovaná korunní římsa. Provede se očištění plochy fasády tlakovou vodou, odstranění nesoudržných a poškozených částí omítky ze 30%, oprava hladké omítky otlučených ploch (např.omítkou PROFI MK 2, zrno 1,2). Zateplení bude provedeno prodyšnou technologií z minerální vaty tl. 140mm v rozsahu dle projektu, finální vzhled omítky: štuková zrno 0,5 mm, monochromní barevnost v odstínu odpovídajícím barvě s minerálními pigmenty, ošetření podkladu silikátovou penetrací a dvojnásobná aplikace silikátového fasádního nátěru ve vybraném odstínu žluté či béžové barvy. Konkrétní odstíny budou vybírány v průběhu stavby po provedení zkušebních vzorků přímo na fasádě objektu, ze kterých budou vybírány konkrétní odstíny pro celou fasádu,  rozměry otvorů musí být co nejvíce zachovány, stejně tak plastická korunní římsa, zároveň musí být zachována tzv. mělká špaleta u oken a balkonových dveří. V rámci těchto prací bude provedena i kompletní výměna střešních žlabů a svodů včetně nového ukotvení svodů do obvodové stěny objektu.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

S odpady, vzniklými při výstavbě bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastních odpadů (katalog odpadů).

V rámci odpadového hospodářství musí být při výstavbě dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady:

a) budou provedena opatření k předcházení vzniků odpadů,

b) v případě jejich vzniku bude zohledněna možnost opětovného použití

c) recyklace odpadů

d) jiné využití odpadů, například energetické využití

e) odstranění odpadů (na nejbližší skládce)

Při dodržování hierarchie je třeba vzít potaz technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, spolu s ohledy na ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady.

V případě, že nebude možné nakládat s odpady dle Hierarchie způsobů nakládání s odpady, bude s odpady nakládáno tak, že kovy budou odvezeny do sběrných surovin,

nezávadné dřevo a papír budou odvezeny do sběrných surovin. Odpady budou nakládány (shromažďovány samostatně) do kontejnerů dle druhu odpadu a odváženy na příslušnou skládku. Po dobu realizace stavby budou zajištěny pro pracovníky stavby nádoby na odložení odpadu podobného komunálnímu a její pravidelný odvoz bude dokladován.

Prvotní původce odpadů je povinen dodržovat povinnosti původců odpadů uvedené v § 15 zákona, včetně povinnosti zařazovat odpady dle druhů a kategorií. Odpady lze využívat nebo odstraňovat pouze v zařízeních k tomuto účelu odsouhlasených ve smyslu ustanovení -                      § 21 č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. K převzetí odpadů do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu.

K nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas, který uděluje příslušný orgán státní správy na základě žádosti, podle zákona o odpadech. Pro shromažďování a přepravu nebezpečných odpadů souhlas není vyžadován.

Výstavba bude produkovat tyto odpady:

Kód          Název                                                     Kategorie      Odhadované       Způsob

množství [t].         nakládání

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly                           O                          0,10            recyklace

15 01 02 Plastové obaly                                                 O                          0,15            recyklace

15 01 03 Dřevěné obaly                                                 O                          0,00

15 01 04 Kovové obaly                                                   O                          0,00

15 01 05 Kompozitní obal                                              O                          0,10           recyklace

15 01 06 Směsné obaly                                                   O                          0,10           recyklace

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných

látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

(obaly od nátěrových hmot apod.)                       N                          0.00

17 01 01 Beton                                                                O                          5,55           recyklace

17 01 02 Cihly                                                                 O                          0,00

17 01 03 Tašky a keramické výrobky                               O                          0,00

17 02 01 Dřevo                                                                O                          3,00            recyklace

17 02 02 Sklo                                                                   O                          2,10            recyklace

17 02 03 Plasty                                                                O                           0,03           recyklace

17 04 05 Železo nebo ocel                                               O                          0,54            recyklace

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky,

uhelný dehet a jiné nebezpečné látky              N                          0,00

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10                       O                          0,00

17 04 99 Odpad druhově blíže neurčený                         O                          0,00

17 05 04 Zemina a kamení

neuvedené pod číslem 17 05 03                        O                          0,00

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo

obsahují nebezpečné látky

N                          0,00

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry

neuvedené pod číslem 17 08 01                        O                           9,50     schválená skládka

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady

neuvedené pod čísly 17 09 01,

17 09 02 a 17 09 03                                          O                          0,10     schválená skládka

20 01 01 Papír a lepenka                                                O                          0,00

20 03 01 Směsný komunální odpad                                 O                          0,10     pro energetické

využití          ___________________________________________________________________________ Pozn.: Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 (Katalog odpadů) Vyhlášky č. 8/2021 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů, a stanoví se další seznamy odpadů. „*„ je označení nebezpečného odpadu. Odhadované množství je orientační odhad produkovaného odpadu. Skutečné množství je závislé na použitých materiálech, jejich zabalení při transportu na stavbu, a na použitých procesech dle provádějící stavební firmy.

Odpady z provozu stavebních mechanismů: __________________________________________________________________________ Kód                   Název                                                          Kategorie     Odhadované množství [t] ___________________________________________________________________________

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje                N                               0,00

13 02 05* Nechlorované minerální motorové,

převodové a mazací oleje                                           N                               0,00

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály

(včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),

čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné

nebezpečnými látkami                                                 N                                0,00

16 06 01* Sekundární: olověný akumulátor                               N                                0,00

20 01 01* Papír a lepenka                                                          O                                0,00

20 01 40* Kovy                                                                           O                                0,00 ___________________________________________________________________________ Pozn.: Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 (Katalog odpadů) Vyhlášky č. 8/2021 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů, a stanoví se další seznamy odpadů. „*„ je označení nebezpečného odpadu. Skutečné množství je závislé na použitých materiálech, jejich zabalení při transportu na stavbu, a na použitých procesech dle provádějící stavební firmy.

Shromažďování odpadů a jejich zabezpečení

Zemina není kontaminovaná a neobsahuje cizorodý materiál. Odpady ze stavebních prací a z provozu stavebních mechanizmů budou uloženy do kontejnerů. Kontejnery budou umístěny dle potřeb stavebníka a průběžně odváženy na skládku dle smlouvy stavební firmy.

Shromažďování a nakládání s domovním odpadem

Komunální odpad bude shromažďován v nádobě na komunální odpad, který je umístěn na pozemku, k dalšímu zpracování – odvozu a jeho odstranění. V rámci objektu nebudou produkovány žádné jiné odpady, než je běžné pro rodinné budovy a které nejsou nikterak škodlivé k životnímu prostředí. S komunálním odpadem bude nakládáno podle obecně závazné vyhlášky obce.

Další opatření

- Dodavatel zajistí průběžné sledování, př. analýzu a uložení výkopového materiálu na skládky

příslušných skupin (bude – li zjištěna kontaminovaná zemina).

- Dodavatel zajistí zařízení pro očistu, resp. zajistí očistu vozidel opouštějících areál výstavby.

Vozidla odvážející stavební suť budou zaplachtována.

- Dodavatel uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náležitým kropením).

- Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním nasazením strojů a

kontrolou jejich technického stavu dodavatel zajistí snížení hlučnosti na minimum.

- Bude zamezeno kontaminaci půdy a podzemních vod při stání, příp. drobných opravách vozidel a

stavebních mechanizmů na staveništi.

- Zásobování a odvoz odpadů bude zajištěn vozidly splňujícími platné emisní a hlukové limity.

- Doklady o evidenci odpadů a jejich zneškodňování budou předloženy při kolaudaci stavby.

V Brně 04.2025                                                                   vypracovala : ing. Eva Ševelová