TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.1- Jánská 23, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.1, Jánská 23, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: dveří včetně zárubně na vnitřní straně kuchyně, vchodových dveří včetně zárubně, 2ks kuchyňské linky včetně dřezu, baterie, digestoře, sporáku, ledničky, PVC včetně PVC lišt, demontáž obkladu.

Montáž:  Oprava podlahy-stěrka a položení nového PVC včetně PVC lišt (světle šedé).

-Nové dveře do koupelny budou osazeny do stávající zárubně , budou bílé, svisle prosklené matným sklem cca š.10cm, včetně kování, klik, zámku a prahu nebo přechodové lišty.

-Dveře a zárubeň do spíže se opraví, natřou a vymění kování, kliky a zámek včetně prahu, nebo přechodové lišty. Ostění po demontáží vnitřních dveří do kuchyně se opraví.

-V kuchyni budou dvě nové kuchyňské linky. U dveří se osadí kuchyňská linka cca dl.1200mm. Spodní skříňka bude mít zásuvky s pozvolným dojezdem včetně nerezového dřezu,stojánkové baterie, přípravy na myčku a zásuvka na myčku. Pod  pracovní deskou bude vynechaný prostor pro vestavění myčky. Horní skříňky cca 1200mm. Mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm, linka bude opatřena osvětlením pod horními skříňkami, dvou zásuvkou a těsnící lištou u zdi.

Druhá část kuchyňské linky bude na protější stěně rohová dl.cca 2700 + 1200 mm. U okna bude prostor (600mm )pro ledničku a dopojena zásuvka.. Spodní skříňky budou mít velkoprostorové zásuvky s pozvolným dojezdem, vestavěnou elektrickou multifunkční troubu s ventilátorem=horkovzdušné pečení,s čistícím programem a indukční varnou desku, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm, linka bude opatřena osvětlením pod horními skříňkami, zásuvkovou lištou a těsnící lištou u zdi. Horní skříňky cca 2700 mm včetně digestoře (a zásuvky), dvířka u skříněk budou opatřena pozvolným dojezdem. Mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm, linka bude opatřena osvětlením pod horními skříňkami, dvěma dvou zásuvkami a těsnící lištou u zdi. Odvod z digestoře bude trubkou přes zeď a trubka se zakrytuje. Součástí linky bude i stůl, ze stejného materiálu s dvěma kovovými nohami. Obklad za linkami bude ve stejném vzhledu jako pracovní deska. Barva kuchyňských linek bude šedo bílá.

Po zapojení sporáku se provede revize.

-Omítka po obkladech se provede nová a kuchyň se vymaluje.

-Vyměnit vchodové dveře včetně zárubně a prahu :DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3, AKUSTICKÉ PARAMETRY: Rw MIN. 33 dB, křídlo min. 37 dB, PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

KŘÍDLO: 900/1970mm PLNÉ, HLADKÉ, STABILNÍ, NOSNÁ KONSTRUKCE S TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, MECHANICKY ODOLNÝ POVRCH Z OBOU STRAN, BARVA/DEZÉN BUDE UPŘESNĚNA S INVESTOREM, POŽADAVEK NA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 3 DLE ENV 1627, MIN. 9 JISTÍCÍCH BODŮ. ŠIROKOÚHLÉ PANORAMATICKÉ KUKÁTKO S OTOČNOU VNITŘNÍ KRYTKOU, JMENOVKA - NALEPOVACÍ ŠTÍTEK. V POLOVINĚ NADPRAŽÍ BUDE NA RÁMU OSAZENA ODOLNÁ SAMOLEPKA S ČÍSLEM BYTU. TLOUŠŤKA KŘÍDLA CCA 42 mm, VYPLNĚNO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY. TVAROVĚ STÁLÉ TĚSNĚNÍ V ZÁRUBNI, ZÁVĚSY: VZHLED NEREZ - 3 KS

ZÁRUBNĚ: KOVOVÉ, FALCOVÉ, ALE BEZ VYSTUPUJÍCÍCH OHYBŮ , ROZMĚRU, HLOUBKY (ÚSTÍ) 100 mm PRO POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST - SOUČÁST DODÁVKY!  SE SYSTÉMOVÝM PRAHEM NEBO PRAHEM Z TVRDÉ DŘEVINY ESTETICKY USAZENÝM TAK, ABY DOKÁZAL VYROVNAT PŘÍPADNÝ VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI PODLAHAMI V BYTĚ A NA CHODBĚ, PRÁH BUDE LÍCOVAT S HRANAMI ZÁRUBNÍ, DODÁVKA VČETNĚ OSAZENÍ, ZAZDĚNÍ = ZABETONOVÁNÍ, ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ. PRÁH NESMÍ ZHORŠIT POŽADOVANÉ PARAMETRY DVEŘÍ. TVAROVĚ STÁLÉ TĚSNĚNÍ NA KŘÍDLE. ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ PROTI ODVRTÁNÍ, PROTIZÁKMITOVÁ OCHRANA, BUDE ODPOVÍDAT TŘÍDĚ DVEŘÍ, POČET KLÍČŮ 4/BYT, BEZPEČNOSTNÍ KARTA PRO VÝROBU NÁHRADNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY ZÁMKU PROTI ODVRTÁNÍ A VYLOMENÍ.

TĚSNĚNÍ: DVEŘE BUDOU VYBAVENY DVOJITÝM TĚSNĚNÍM - NA RÁMU A NA KŘÍDLE.

KOVÁNÍ: KOULE DO CHODBY X KLIKA DO BYTU.

2. Spíž

Demontáž: PVC a PVC lišt, polic.

Montáž:  Oprava podlahy-stěrka a položení nového PVC včetně PVC lišt (světle šedé). Oprava dveří-viz kuchyň. Seřízení okna, vymalovat.

3. WC a koupelna

Demontáž: dlažby, obkladu, WC kombi, umyvadla, baterií, zástěny u sprchy, dveří, radiátoru a po provedení obkladu se znovu osadí.

Montáž: oprava podlahy - stěrka, hydroizolační stěrka a položení dlažby 600/600mm. Osadí se závěsný záchod včetně zazdění, obložení, provede se nový obklad 600/300mm v= 2100 a 1500mm dle výkresu. Osadí se skříňka s umyvadlem a stojánkovou baterií  500/850/425mm a zrcadlová skříňka s led osvětlením. Po obložení sprchového koutu se osadí dvoukřídlové dveře do niky zasklené bezpečnostním sklem tl. 6mm-struktura grep. Vymění se sprchová baterie. Vymění se příprava pro pračku. Vyčistí se sklokeram. tvárnice. Vymění se jedna mřížka a místo druhé mřížky se osadí a zapojí ventilátor. Prostor se vymaluje.

V Brně 5.2025                                                                   vypracovala : R. Volková