Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Technické podmínky pro část C) veřejné zakázky – mycí zařízení sloužící k mechanickému předčištění izolačních dýchacích přístrojů (IDP) a jejich příslušenství

- Technické podmínky vymezují technické požadavky na pořízení jednoho kusu mycího zařízení k mechanickému předčištění IDP a jeho příslušenství a dvou kusů mycího zařízení IDP a jeho příslušenství v níže uvedeném složení a s požadovanými technickými parametry.

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 1 | Mycí zařízení k mechanickému předčištění izolačních dýchacích přístrojů a jejich příslušenství |
| 2 | Mycí zařízení izolačních dýchacích přístrojů a jejich příslušenství |

- Oba typy mycích zařízeních budou mít univerzální využití u HZS JHM, zejména však budou sloužit k mechanickému čištění autonomních izolačních dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „IDP“) s obličejovou maskou a dalších komponentů ve výbavě Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, které mohou být kontaminovány znečištěním vznikajícím při mimořádných událostech typu požár, zásah na nebezpečnou látku aj.

- Mycí zařízení IDP musejí být nové a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem.

- Jednotlivé komponenty izolační dýchacího přístroje

Níže jsou uvedeny komponenty dýchací techniky užívané zadavatelem:

- Autonomní izolační dýchací přístroj modelové řady PSS a PA.

- Plicní automatika modelové řady PSS a PA

- Obličejová maska modelové řady FPS a Panorama Nova s náhlavním křížem nebo uchycením typu S-Fix (tzv. kandahár)

- Ocelová nebo kompozitní tlaková láhev o objemu minimálně 6,9 l.

- Minimální technické parametry mycího zařízení k mechanickému předčištění izolačních dýchacích přístrojů a jejich příslušenství:

5.1 Zařízení umožňuje

- Automatizovaný mycí proces (mechanické čištění),

- Automatické dávkování čistících činidel,

- Volbu mycího procesu v závislosti na míře znečištění, přičemž maximální délka programu je 20 minut.

5.2 Technicko – taktická data

- volně stojící bez nutnosti kotvení,

- maximální celková šířka je 1050 mm,

- přípojka tlakového vzduchu: pevné připojení na rozvod tlakového vzduchu pro mytí plicních automatik s kontinuálním připojením tlakového vzduchu dle normy DIN 12021,

- délka pracího programu je maximálně 20 minut.

- maximální množství spotřebované vody při mytí jednoho koše je 6 litrů,

- ochrana zařízení je minimálně IPX5,

5.3 Další požadavky na zařízení

- zařízení musí disponovat přípojkou na tlakový vzduch, který je v místě zadavatele v rozmezí 
6–9 bar. V případě, že zařízení pracuje s nižším tlakem, musí dodavatel se zařízením dodat odpovídající redukční ventil. Tento tlakový vzduch je pomocí rozvodů rozváděn v zařízení tak, že umožňuje připojení plicní automatiky na rozvod tlakového vzduchu zařízení o tlaku minimálně 3 bar,

- minimální průtokový tlak přívodu čisté vody musí činit 1 bar. Maximální tlak nesmí překročit 5 bar,

- zařízení musí disponovat uživatelsky jednoduchým a intuitivním ovládáním,

- zařízení umožňuje okamžité přerušení mycího cyklu v případě potřeby, včetně možnosti okamžitého vyjmutí vložených prostředků,

- zařízení disponuje automatickým dávkovačem mycích prostředků uložených ve spodní části mycího zařízení,

- zařízení disponuje filtrem na úpravu přiváděné vody. Filtrace je zajištěna např. mechanismem reverzní osmózy či obdobným systémem.

- zařízení je schopno v jednom mycím a dezinfekčním cyklu umýt minimálně 4 kompletní dýchací přístroje nebo minimálně 12 obličejových masek,

- zařízení disponuje ohřevem vody po připojení studené vody z vodovodního řádu v místě zadavatele. Teplota ohřívané vody je maximálně 60 st. C,

- hladina hluku zařízení v provozu nesmí překročit 70 dB,

- zařízení je vyrobeno z nerezavějícího materiálu odolávajícího působení činidel používaných při mycím procesu.

5.4 Součástí dodávky je minimálně toto příslušenství:

- univerzální nerezový koš pro minimálně 4 ks IDP nebo minimálně 12 ks obličejových masek,

- rozvaděč stlačeného vzduchu pro minimálně 4 stojany dýchacích přístrojů,

- minimálně 4 ks uzavíracích popruhů pro výstražnou píšťalku na nosném rámu IDP,

- hlavové díly pro minimálně 12 ks obličejových masek. Tento hlavový díl musí umožňovat připojení obličejových masek s náhlavním křídlem nebo s uchycením typu S-Fix,

- minimálně 3 ks nástěnných držáků pro plastové hlavice,

- minimálně 4 ks ucpávek k IDP,

- přechody a propojovací prvky pro připojení zařízení na pevné rozvody tlakového vzduchu a vody instalované v místě zadavatele.

- Minimální technické parametry pro mycí zařízení izolačních dýchacích přístrojů a jejich příslušenství

6.1 Technicko – taktická data

- volně stojící bez nutnosti kotvení,

- maximální celková šířka je 700 mm,

- přípojka tlakového vzduchu: pevné připojení na rozvod tlakového vzduchu pro mytí plicních automatik s kontinuálním připojením tlakového vzduchu dle normy DIN 12021,

- minimálně 3 mycí programy.

6.2 Zařízení umožňuje

- automatizovaný mycí proces (mechanické čištění) a následný chemotermický dezinfekční proces,

- automatické dávkování čistících a dezinfekčních činidel,

- volbu mycího a dezinfekčního procesu v závislosti na míře znečištění, přičemž maximální délka mycího programu je 20 minut,

- dosáhnout teploty vody při mycím a dezinfekčním procesu 60 st. C,

6.3 Další požadavky na zařízení

- zařízení musí disponovat přípojkou na tlakový vzduch, který je v místě zadavatele v rozmezí 6–9 bar. V případě, že zařízení pracuje s nižším tlakem, musí dodavatel se zařízením dodat odpovídající redukční ventil. Tento tlakový vzduch je pomocí rozvodů rozváděn v zařízení tak, že umožňuje připojení plicní automatiky na rozvod tlakového vzduchu zařízení o tlaku minimálně 3 bar,

- zařízení musí disponovat uživatelsky jednoduchým a intuitivním ovládáním,

- zařízení umožňuje okamžité přerušení mycího a dezinfekčního cyklu v případě potřeby, včetně možnosti okamžitého vyjmutí vložených prostředků,

- zařízení disponuje automatickým dávkovačem mycích a dezinfekčních prostředků,

- zařízení disponuje filtrem na úpravu přiváděné vody. Filtrace je zajištěna mechanismem reverzní osmózy,

- zařízení je schopno v jednom mycím a dezinfekčním cyklu umýt minimálně 4 obličejové masky a 4 plicní automatiky,

- zařízení je samostatně stojící na originální podstavbě, která slouží zároveň pro uložení čistících, dezinfekčních a oplachových prostředků, případně také pro uložení příslušenství uvedených v bodě 6.4,

- zařízení disponuje ohřevem vody po připojení studené vody z vodovodního řádu v místě zadavatele,

- hladina hluku zařízení v provozu nesmí překročit 70 dB,

- zařízení je vyrobeno z materiálu odolávajícího působení činidel používaných při mycím a následném chemotermickém dezinfekčním procesu.

6.4 Součástí dodávky je minimálně toto příslušenství:

- přechody a propojovací prvky pro připojení zařízení na pevné rozvody tlakového vzduchu

a vody instalované v místě zadavatele,

- 4 ks těsnící zátky a 6 ks sad ucpávek IDP,

- košík (4 ks) na drobné komponenty prostředků uvedených v bodě 4 b. a 4c.

- základní koš (2 ks) umožňující uchycení jednotlivých držáků uvedených v bodě 6.4e.

- držák (pro komponenty dýchací techniky dle bodu 4):

- jednoho izolačního dýchacího přístroje,

- čtyř obličejových masek a zároveň čtyř plicních automatik s přípojkou na rozvod tlakového vzduchu uvedeném v bodě 6.3 a.

- osmi plicních automatik s přípojkou na rozvod tlakového vzduchu uvedeném v bodě 6.3 a.

- jedné tlakové láhve.

- Další požadavky

- požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců,

- dodavatel v rámci nabídky specifikuje přípojné body jednotlivých spotřebičů (např. elektrická přípojka, průměr odpadu),

- všechny položky a všechna zařízení splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a musí být doložena příslušným dokladem (homologace, prohlášení o shodě apod.),

- součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě,

- součástí podané nabídky bude:

- čestné prohlášení o zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady,

- rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu pěti let,

- dodavatel započítá do nabídkové ceny dopravu (HS Líšeň, Zaoralova 1796/3, 628 00 Brno-Líšeň), kompletní instalaci včetně zajištění prvotního nastavení programů dle požadavků zadavatele, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě plnění zakázky,

- zařízení musí být při předání plně funkční.