Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Technické podmínky pro část D) veřejné zakázky – sada záchytných vaků s příslušenstvím

- Technické podmínky vymezují technické požadavky na pořízení sady záchytných vaků pro šetrné spouštění převrácených nákladních vozidle a autobusů.

- Záchytné vaky slouží k „zachycení“ vozidla při jeho narovnávání a zabraňují jeho druhotnému převrácení. Jsou určeny k tomu, aby zabránily nebezpečnému a nekontrolovatelnému dopadu havarovaných nákladních vozidle autobusů, přívěsů, letadel, vlaků a tramvají, křehkých nebo narušených břemen do maximální celkové hmotnosti 50 t.

- Sada vaků je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití

- Jedna sada záchytných vaků pro dlouhá těžká vozidla obsahuje minimálně:

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 3 | Záchytný vak o maximálním rozměru 1500 x 1500 mm spodní část a 1100 x 1100 mm vrchní část |
| 3 | Plnící hadice nejméně 10 m kompatibilní se záchytnými vaky |
| 1 | Dmychadlo se zádovými popruhy a se spojkou CAMLOCK 1 1/2“ |
| 1 | 3–cestný rozvaděč s příslušenstvím |
| 1 | Záslepka |
| 1 | Kit pro opravu záchytných vaků |
| 3 | Ochranný kryt |
| 3 | Zakládací tyč |
| 2 | Klín |

- Technické parametry:

| Počet ks |  |
| --- | --- |
| 3 | Záchytný vak: - pracovní tlak maximální 0,2 bar, - rozměr maximální spodní základny 1500 x 1500 mm vrchní část maximálně 1100 x 1100 mm - maximální výška 1700 mm - minimální výška 1500 mm - tloušťka maximálně 120 mm, - hmotnost maximálně 25 kg - záchytné vaky lze použít: - v sadě tří kusů pro dlouhé návěsy a těžké nákladní automobily, - jenom dva kusy pro malé nákladní automobily, |
| 3 | Plnící hadice se spojkami CAMLOCK 1 1/2“ v délce 10 m |
| 1 | 3- cestný rozdělovač pro rozdělení vzduchu do jednotlivých vaků opatřen kompatibilními spojkami s hadicemi a dmychadlem v provedení typu spojek CAMLOCK 1 1/2“ |
| 1 | Dmychadlo – motorový foukač se spalovacím motorem: - objem motoru nejméně 63 cm3, - výkon motoru nejméně 2,1 kW - hmotnost maximálně 10,5 kg - průchod vzduchu minimální 740 m3/h - výstup motorového dmychadla opatřen spojkou CAMLOCK 1 1/2“ |
| 3 | Ochranná podložka pod zvedací vak - podložka je z pružného odolného materiálu a slouží k ochraně vaku před poškozením např. při práci na ostrém kameni. |

- Další požadavky:

- Vaky jsou nové a při dodání nejsou starší 12 ti měsíců, požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců.

- Součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce tištěné a elektronické formě,

- Součástí podané nabídky bude rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu životnosti vaků, včetně uvedení adresy, kde bude záruční a pozáruční servis prováděn.