Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Technické podmínky pro část G) veřejné zakázky – oděv pro práci na vodě, včetně vztlakového prostředku

- Technické podmínky vymezují technické požadavky na pořízení 18 kusů oděvů pro práci na vodě, včetně vztlakového prostředku (dále jen „suchý oděv") s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry.

- Suché oděvy budou využívány příslušníky HZS JHM nejenom při záchraně osob a zvířat z vodních ploch, ale také při zásazích spojených s ohrožením vodních zdrojů a zásazích spojených s povodněmi. Oděvy budou poskytovat pracovní a tepelný komfort a je možné je používat celoročně, včetně těch nejextrémnějších zimních podmínkách.

- Suché oděvy musí být nové a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem

- Kompletní suchý oděv obsahuje minimálně:

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 1 | Oděv pro práci na vodě |
| 1 | Přepravní taška na oděv |
| 1 | Teplý podoblek k suchému oděvu |
| 1 pár | Rukavice neoprénové |
| 1 | Vztlakový prostředek |

- Minimální technické parametry Oděvu pro práci na vodě:

  - Oděv splňuje minimálně normu EN 14225-2:2017, EN ISO 15027 a nařízení EU 2016/425,

  - Je parotěsný a vodotěsný, se zvýšenou odolností vůči mechanickému poškození,

  - Materiál je 3vrstvý trilaminát,

  - Celková gramáž je minimálně 280 g/m2 a maximálně 350 g/m2,

  - Odolnost v tahu v osnově (směr nosných vláken v tkanině) je minimálně 1000 N/50 mm,

  - Odolnost v tahu v útku (směr vláken kolmých na vlákna osnovy) je minimálně 900 N / 50 mm,

  - Odolnost v trhu v osnově (směr nosných vláken v tkanině) je minimálně 70 N,

  - Odolnost v trhu v útku (směr vláken kolmých na vlákna osnovy): 50 N,

  - Oděv má dvě stehenní kapsy (vpravo a vlevo) vybaveny poutky na příslušenství a chlopní na suchý zip. Dno kapes umožňuje rychlý odvod vody,

  - Přední zip umožňuje snadné oblékání bez potřeby pomoci druhé osoby a zip je chráněn krycí légou,

  - Oděv má integrované neoprénové boty s vyztuženou ocelovou špičkou a stélkou,

  - Krční manžeta je neoprénová nebo z obdobného materiálu stejných vlastností,

  - Zápěstní manžety jsou latexové nebo z obdobného materiálu stejných vlastností,

  - Oděv má na zádech nápis HASIČI,

  - U oděvu je poskytována celoživotní záruka na švy,

  - Oděv má integrované šle,

  - Oděv je minimálně na holeních zesílen pro zvýšení mechanické odolnosti,

  - Dostupné velikosti oděvů jsou minimálně L, XL, XXL, XXXL.

- Minimální technické parametry pro teplý podoblek k suchému oděvu:

  - Podoblek je z materiálu, který je odolný vůči stlačení, čímž udržuje izolační vlastnosti v měnících se hloubkách, což umožňuje, aby teplota těla zůstávala stabilní. Dále má rychleschnoucí vlastnosti pro rychlé odpařování, udržující sucho a pohodlí. Podoblek je strečový, prodyšný a odolný proti kompresi,

  - Uvnitř rukávů jsou poutka na palec,

  - Přední zip je s oboustranným zavíráním,

  - Přední zip je umístěn u krku tak, aby zabraňoval nadbytečnému objemu vytvořeného mezi manžetou a oblekem,

  - Prošité knoflíkové dírky pro instalaci P-ventilu,

  - Nohavice jsou uzpůsobeny tak, aby při oblékání suchého obleku nedošlo k jejich vyhrnutí,

  - Dostupné velikosti oděvů jsou minimálně L, XL, XXL, XXXL.

- Minimální technické parametry pro neoprénové rukavice:

  - Materiál je 5mm neopren s odolnou kevlarovou dlaní a prsty,

  - Dvojitě lepené,

  - Zápěstní manžety jsou opatřeny elastickým suchým zipem pro zapínání,

  - Rukavice jsou pětiprsté.

- Minimální technické parametry pro vztlakový prostředek:

  - Vztlakový prostředek odpovídá TP-TS/06A-2025,

  - Vztlakový prostředek splňuje podmínky dle normy ČSN EN ISO 12402-5 a dále normy uvedené́ v TP,

  - Dostupné velikosti jsou minimálně M/L a XL/XXL,

  - Součástí vztlakového prostředku je minimálně:

- odnímatelná smyčka z pružného lana „hopšňůra“ o délce v nenapnutém stavu minimálně 40 cm a maximálně 60 cm. Délka v napnutém stavu je minimálně 90 cm a maximálně 120 cm. Na obou koncích je pružné lano sešito do ok, v jednom konci sešití je umístěn ocelový O kroužek z nerezové oceli o vnitřním průměru 5 cm a nosnost celého systému je minimálně 3,2 kN,

- oválná karabina nebo karabina typu HMS s automatickým zámkem nebo se šroubovacím uzamykáním, která je vyrobena v souladu s ČSN EN 12275,

- nůž určený pro vodní záchranáře. Špička je tupá, a ostrá je pouze jedna část čepele. Řezná část nože má hladké i vroubkované části a navíc hák na řezání lana. Nůž je vložen v bezpečnostním pouzdru a je zajištěn proti samovolnému uvolnění pojistkou. Pojistka je po obou stranách pouzdra. Bezpečnostní spona obsahuje sponu pro přichycení k vztlakovému prostředku,

- záchranná píšťala.

- Další požadavky

  - Dodání návodu na veškeré prostředky v českém jazyce,

  - Doložit autorizovaný servis (nejlépe vlastní), na území ČR s oprávněným personálem – součástí nabídky bude seznam servisních míst v České republice, včetně adresy,

  - Dodaný komplet musí být plně funkční,

  - Dodaný oděv není starší 24 měsíců od data výroby,

  - Záruční doba je nejméně 24 měsíců,

  - Požadované velikosti oděvu, podobleku, rukavic a vztlakového prostředku budou stanoveny po uzavření smlouvy.