Příloha č. 25 Zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení Technických podmínek pro část A) veřejné zakázky – zkušební a měřící zařízení

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho kusu zkušebního a měřícího zařízení (dále jen „zařízení“), které umožňuje provádět kompletní i dílčí statické a dynamické zkoušky ochranných prostředků. Zařízení je určeno pro zkoušení: - obličejových masek s náhlavním křížem nebo s adaptéry, - autonomních dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „izolačních dýchacích přístrojů vzduchových“ = „IDP“), - protichemických ochranných oděvů typu 1 dle ČSN EN 943-1 (dále jen „POO“). |  |  |

| - Právní a technické předpisy (v platném znění) | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Technické požadavky na zařízení jsou stanoveny těmito technickými předpisy v posledním platném znění: - ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky – Požadavky, zkoušení a značení, Dodatek č. 2 (832210) - ČSN EN 137 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou – Požadavky, zkoušení a značení, - ČSN EN 943-1+A1 Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných), - ČSN EN 464 Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem). |  |  |
| 3. Požadavky na provedení zařízení | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Měření a zkoušky vzduchových IDP i jejich dílčích částí, ochranných masek a POO. - Zařízení provádí automatické kompletní měření IDP, včetně automatického měření spínání akustického signálu varovné píšťaly, funkčnosti vysokotlakých částí a za použití dostupného příslušenství umožnuje automatické srovnávání tlaku digitálních manometrů. - Samostatné zkoušky a měření vysokotlakých, středotlakých i nízkotlakých částí IDP, včetně měření průtoků plicních automatik. - Napájení zařízení tlakovým vzduchem je možné tlakovou láhví 300/200 bar nebo připojením na tlakový rozvod 300/200 bar. - Stolice musí být vybavena: - integrovanou otočnou zkušební gelovou hlavou nebo hlavou s gelovým obličejem s měřícími místy a to např. „v ústech“ a „v oku“ pro zkoušky masek, včetně odnímatelného integrálního prvku pro zkoušení masek s rychloupínacím systémem, - zkušební hlava musí být při měření pevně fixována na zařízení a konstrukční řešení připojení musí umožňovat snadné odpojení zkušební hlavy pro snadný a bezpečný transport, - „umělými plícemi“, které díky své konstrukci umožňují dokonalou simulaci fyziologického dýchání s volitelnou frekvencí a objemem, - možností umístění držáku manometru na čelním panelu zkušebního zařízení. - Stolice musí být mobilní a robustní, s možností fixace na pracovní ploše pomocí rychloupínacího adaptéru. - Možnost integrovaného držáku pro zavěšení zkoušeného dýchacího přístroje. - Maximální rozměry stolice nesmí přesáhnout: šířka 600 mm x délka 550 mm x výška 700 mm včetně zkušební hlavy. - Váha zkušební stolice včetně zkušební hlavy nesmí přesáhnout 25 kg. - Zahájení a ukončení zkoušky přetlakového dýchacího přístroje musí být plně automatické – s automatickým zavzdušněním a odvzdušněním zkušební stolice – bez zásahu obsluhy. |  |  |
| - Požadavky na hardware (HW) a software (SW) | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - připojení zařízení k PC je řešeno pomocí datového kabelu USB, - ovládací SW zařízení musí být v českém jazyce, kompatibilní s OS MS Windows 11 - ovládací SW musí být zcela intuitivní. Uživatele musí průběhem celé zkoušky provést snadno a přehledně, přičemž výsledky měření nelze v jeho průběhu ovlivnit ani měnit, - umožňovat plné oddělení práce běžného uživatele a správce systému, obě úrovně musí mít zabezpečení pro práci se softwarem pomocí hesla, administrátor má právo spravovat účty uživatelů (vytváření, mazání, reset hesla), - mít databází IDP, masek a POO – sledování intervalů kontrol u jednotlivých přístrojů, - být otevřený pro zadání hodnot pro zkoušení jakéhokoliv IDP, masek a POO, - obsahovat přednastavené šablony zkoušky IDP, masek a POO používaných jednotkami HZS a SDH operujícími na území města Brna a v rámci Jihomoravského kraje, - umožnovat grafickou podporu průběhu zkoušky, veškeré texty (obsluha, včetně nápovědy) v českém jazyce, - mít grafické zobrazení výsledku zkoušky (dechová křivka), zobrazení zkušební tolerance spolu s výsledkem zkoušky, - umožňovat opakování kteréhokoliv kroku měření, - umožňovat tvorbu protokolu o zkoušce, včetně grafických křivek z dynamických zkoušek s vyznačením naměřených hodnot vůči limitním hodnotám (uložení do paměti PC nebo tisk |  |  |
| - Technické požadavky na zařízení | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Zařízení musí pro kontrolu obličejové masky umožňovat zkoušku: - těsnosti při podtlaku, - těsnosti při přetlaku, - otevíracího tlaku výdechového ventilu. - Zařízení musí pro kontrolu IDP umožňovat zkoušku: - těsnosti nízkotlaké části rovnotlakých IDP, - těsnosti středotlaké a vysokotlaké části přetlakových IDP, - statického středotlaku, - nárůstu středotlaku, - porovnání manometru IDP, - dynamického nádechového odporu IDP (test dýchání), - spínacího tlaku akustického varovného signálu IDP, - těsnosti plicní automatiky v přetlaku, - těsnosti plicní automatiky v podtlaku, - otevíracího tlaku plicní automatiky, - spínacího tlaku plicní automatiky, - statického přetlaku plicní automatiky, - dávkovacího ventilu plicní automatiky, - dynamického nádechového odporu plicní automatiky. - Zařízení musí pro kontrolu POO podle ČSN EN 464 umožňovat: - zkoušku těsnosti POO, - zkoušku těsnosti ventilů POO. - Umělé plíce simulující opakované dýchání s přibližně sinusoidním průběhem. - Frekvence dýchání: 5–40 nádechů/min. - Dechový objem: max.3,4 L. - Max. minutový dechový objem: 136L/min. - Přesnost tlakových senzorů: třída < 1.0 dle ČSN EN 837 - Připojení dýchacího přístroje na zařízení je 300 bar, DIN G5/8“, dále umožňuje připojení dýchacího přístroje 200 bar, DIN G5/8“ - Středotlaká přípojka: standard CEJ - Vysokotlaký rozsah: 0 až 350bar - Středotlaký rozsah: 0 až 25 bar |  |  |
| 6. Součástí dodávky bude minimálně | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| Přechody a propojovací prvky pro připojení a měření IDP – masek a POO – přetlakových IDP Dräger (jsou již ve výbavě HZS JHM) uvedené viz níže, včetně možnosti rozšíření o další příslušenství. - těsnící ucpávka (P/PE) pro masky FPS, - adaptér pro připojení plicní automatiky PSS-P (k AG02535), - dechový adaptér pro zkoušky těsnosti, - adaptér pro masky s kandahárem, - vysokotlaká hadice, - adapter G5/8, - připojení pro 200 bar, včetně pojišťovacího ventilu |  |  |

| 7. Další požadavky | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců, |  |  |
| - součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě, |  |  |
| - součástí podané nabídky bude: - čestné prohlášení o zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 14 pracovních dní od nahlášení závady, - rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu pěti let, |  |  |
| - dodavatel započítá do nabídkové ceny dopravu (HS Líšeň, Zaoralova 1796/3, 628 00 Brno-Líšeň), kompletní instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě plnění zakázky, |  |  |
| - zařízení musí být při předání plně funkční. |  |  |

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní dodaný parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!