Příloha č. 27 Zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení Technických podmínek pro část C) veřejné zakázky – mycí zařízení sloužící k mechanickému předčištění izolačních dýchacích přístrojů (IDP) a jejich příslušenství

Technická specifikace

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu mycího zařízení k mechanickému předčištění IDP a jeho příslušenství a dvou kusů mycího zařízení IDP a jeho příslušenství v níže uvedeném složení a s požadovanými technickými parametry. Počet ks; Název. 1; Mycí zařízení k mechanickému předčištění izolačních dýchacích přístrojů a jejich příslušenství. 2; Mycí zařízení izolačních dýchacích přístrojů a jejich příslušenství. - Oba typy mycích zařízeních budou mít univerzální využití u HZS JHM, zejména však budou sloužit k mechanickému čištění autonomních izolačních dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „IDP“) s obličejovou maskou a dalších komponentů ve výbavě Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, které mohou být kontaminovány znečištěním vznikajícím při mimořádných událostech typu požár, zásah na nebezpečnou látku aj. - Mycí zařízení IDP musejí být nové a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem. - Jednotlivé komponenty izolační dýchacího přístroje Níže jsou uvedeny komponenty dýchací techniky užívané zadavatelem: - Autonomní izolační dýchací přístroj modelové řady PSS a PA. - Plicní automatika modelové řady PSS a PA - Obličejová maska modelové řady FPS a Panorama Nova s náhlavním křížem nebo uchycením typu S-Fix (tzv. kandahár) - Ocelová nebo kompozitní tlaková láhev o objemu minimálně 6,9 l.

| - Minimální technické parametry mycího zařízení k mechanickému předčištění izolačních dýchacích přístrojů a jejich příslušenství: | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - Zařízení umožňuje |  |  |
| a) Automatizovaný mycí proces (mechanické čištění), |  |  |
| b) Automatické dávkování čistících činidel, |  |  |
| c) Volbu mycího procesu v závislosti na míře znečištění, přičemž maximální délka programu je 20 minut. |  |  |
| 5.2 Technicko – taktická data | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| a) volně stojící bez nutnosti kotvení, |  |  |
| b) maximální celková šířka je 1050 mm*, |  |  |
| c) přípojka tlakového vzduchu: pevné připojení na rozvod tlakového vzduchu pro mytí plicních automatik s kontinuálním připojením tlakového vzduchu dle normy DIN 12021, |  |  |
| d) délka pracího programu je maximálně 20 minut*, |  |  |
| e) maximální množství spotřebované vody při mytí jednoho koše je 6 litrů, |  |  |
| f) ochrana zařízení je minimálně IPX5*. |  |  |
| 5.3 Další požadavky na zařízení | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - zařízení musí disponovat přípojkou na tlakový vzduch, který je v místě zadavatele v rozmezí 6 – 9 bar. V případě, že zařízení pracuje s nižším tlakem, musí dodavatel se zařízením dodat odpovídající redukční ventil. Tento tlakový vzduch je pomocí rozvodů rozváděn v zařízení tak, že umožňuje připojení plicní automatiky na rozvod tlakového vzduchu zařízení o tlaku minimálně 3 bar, |  |  |
| - minimální průtokový tlak přívodu čisté vody musí činit 1 bar. Maximální tlak nesmí překročit 5 bar*, |  |  |
| - zařízení musí disponovat uživatelsky jednoduchým a intuitivním ovládáním, |  |  |
| - zařízení umožňuje okamžité přerušení mycího cyklu v případě potřeby, včetně možnosti okamžitého vyjmutí vložených prostředků, |  |  |
| - zařízení disponuje automatickým dávkovačem mycích prostředků uložených ve spodní části mycího zařízení, |  |  |
| - zařízení disponuje filtrem na úpravu přiváděné vody. Filtrace je zajištěna např. mechanismem reverzní osmózy či obdobným systémem. |  |  |
| - zařízení je schopno v jednom mycím a dezinfekčním cyklu umýt minimálně 4 kompletní dýchací přístroje nebo minimálně 12 obličejových masek, |  |  |
| - zařízení disponuje ohřevem vody po připojení studené vody z vodovodního řádu v místě zadavatele. Teplota ohřívané vody je maximálně 60 st. C, |  |  |
| - hladina hluku zařízení v provozu nesmí překročit 70 dB, |  |  |
| - zařízení je vyrobeno z nerezavějícího materiálu odolávajícího působení činidel používaných při mycím procesu. |  |  |
| 5.4 Součástí dodávky je minimálně toto příslušenství: | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| a) univerzální nerezový koš pro minimálně 4 ks IDP nebo minimálně 12 ks obličejových masek, |  |  |
| b) rozvaděč stlačeného vzduchu pro minimálně 4 stojany dýchacích přístrojů, |  |  |
| c) minimálně 4 ks uzavíracích popruhů pro výstražnou píšťalku na nosném rámu IDP, |  |  |
| d)hlavové díly pro minimálně 12 ks obličejových masek. Tento hlavový díl musí umožňovat připojení obličejových masek s náhlavním křídlem nebo s uchycením typu S-Fix, |  |  |
| e) minimálně 3 ks nástěnných držáků pro plastové hlavice, |  |  |
| f) minimálně 4 ks ucpávek k IDP, |  |  |
| g) přechody a propojovací prvky pro připojení zařízení na pevné rozvody tlakového vzduchu a vody instalované v místě zadavatele. |  |  |
| - Minimální technické parametry pro mycí zařízení izolačních dýchacích přístrojů a jejich příslušenství | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Technicko – taktická data |  |  |
| a) volně stojící bez nutnosti kotvení, |  |  |
| b) maximální celková šířka je 700 mm, |  |  |
| c) přípojka tlakového vzduchu: pevné připojení na rozvod tlakového vzduchu pro mytí plicních automatik s kontinuálním připojením tlakového vzduchu dle normy DIN 12021, |  |  |
| d) minimálně 3 mycí programy. |  |  |
| - Zařízení umožňuje | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| a) automatizovaný mycí proces (mechanické čištění) a následný chemotermický dezinfekční proces, |  |  |
| b) automatické dávkování čistících a dezinfekčních činidel, |  |  |
| c) volbu mycího a dezinfekčního procesu v závislosti na míře znečištění, přičemž maximální délka mycího programu je 20 minut, |  |  |
| d) dosáhnout teploty vody při mycím a dezinfekčním procesu 60 st. C, |  |  |
| - Další požadavky na zařízení | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| a) zařízení musí disponovat přípojkou na tlakový vzduch, který je v místě zadavatele v rozmezí 6 – 9 bar. V případě, že zařízení pracuje s nižším tlakem, musí dodavatel se zařízením dodat odpovídající redukční ventil. Tento tlakový vzduch je pomocí rozvodů rozváděn v zařízení tak, že umožňuje připojení plicní automatiky na rozvod tlakového vzduchu zařízení o tlaku minimálně 3 bar, |  |  |
| b) zařízení musí disponovat uživatelsky jednoduchým a intuitivním ovládáním, |  |  |
| c) zařízení umožňuje okamžité přerušení mycího a dezinfekčního cyklu v případě potřeby, včetně možnosti okamžitého vyjmutí vložených prostředků, |  |  |
| d) zařízení disponuje automatickým dávkovačem mycích a dezinfekčních prostředků, |  |  |
| e) zařízení disponuje filtrem na úpravu přiváděné vody. Filtrace je zajištěna mechanismem reverzní osmózy, |  |  |
| f) zařízení je schopno v jednom mycím a dezinfekčním cyklu umýt minimálně 4 obličejové masky a 4 plicní automatiky, |  |  |
| g) zařízení disponuje prostorem pro uložení příslušenství dle bodu 6.4, |  |  |
| h) zařízení disponuje ohřevem vody po připojení studené vody z vodovodního řádu v místě zadavatele, |  |  |
| i) hladina hluku zařízení v provozu nesmí překročit 70 dB, |  |  |
| j) zařízení je vyrobeno z materiálu odolávajícího působení činidel používaných při mycím a následném chemotermickém dezinfekčním procesu. |  |  |
| - Součástí dodávky je minimálně toto příslušenství: | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - přechody a propojovací prvky pro připojení zařízení na pevné rozvody tlakového vzduchu a vody instalované v místě zadavatele, |  |  |
| - 4 ks těsnící zátky a 6 ks sad ucpávek IDP, |  |  |
| - košík (4 ks) na drobné komponenty prostředků uvedených v bodě 4.b a 4.c. |  |  |
| - základní koš (2 ks) umožňující uchycení jednotlivých držáků uvedených v bodě 6.4e. |  |  |
| - držák (pro komponenty dýchací techniky dle bodu 4): |  |  |
| - jednoho izolačního dýchacího přístroje, |  |  |
| - čtyř obličejových masek a zároveň čtyř plicních automatik s přípojkou na rozvod tlakového vzduchu uvedeném v bodě 6.3 a, |  |  |
| - osmi plicních automatik s přípojkou na rozvod tlakového vzduchu uvedeném v bodě 6.3a |  |  |
| - jedné tlakové láhve. |  |  |
| - Další požadavky | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| a) požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců*, |  |  |
| b) dodavatel v rámci nabídky specifikuje přípojné body jednotlivých spotřebičů (např. elektrická přípojka, průměr odpadu), |  |  |
| c) všechny položky a všechna zařízení splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a musí být doložena příslušným dokladem (homologace, prohlášení o shodě apod.), |  |  |
| d) součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě, |  |  |
| e) součástí podané nabídky bude: |  |  |
| - čestné prohlášení o zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady, |  |  |
| - rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu pěti let, |  |  |
| f) dodavatel započítá do nabídkové ceny dopravu (HS Líšeň, Zaoralova 1796/3, 628 00 Brno-Líšeň), kompletní instalaci včetně zajištění prvotního nastavení programů dle požadavků zadavatele, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě plnění zakázky, |  |  |
| g) zařízení musí být při předání plně funkční. |  |  |

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní nabízený parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!