Příloha č. 28 Zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení Technických podmínek pro část D) veřejné zakázky – sada záchytných vaků s příslušenstvím

| Technické podmínky pro sadu záchytných vaků s příslušenstvím | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení sady záchytných vaků pro šetrné spouštění převrácených nákladních vozidle a autobusů. |  |  |
| - Záchytné vaky slouží k „zachycení“ vozidla při jeho narovnávání a zabraňují jeho druhotnému převrácení. Jsou určeny k tomu, aby zabránily nebezpečnému a nekontrolovatelnému dopadu havarovaných nákladních vozidle autobusů, přívěsů, letadel, vlaků a tramvají, křehkých nebo narušených břemen do maximální celkové hmotnosti 50 t. |  |  |
| - Sada vaků je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití |  |  |
| - Jedna sada záchytných vaků pro dlouhá těžká vozidla obsahuje minimálně: |  |  |
| 3 ks Záchytný vak o maximálním rozměru 1500 x 1500 mm spodní část a 1100 x 1100 mm vrchní část |  |  |
| 3 ks Plnící hadice nejméně 10 m kompatibilní se záchytnými vaky |  |  |
| 1 ks Dmychadlo se zádovými popruhy a se spojkou CAMLOCK 1 1/2“ |  |  |
| 1 ks 3–cestný rozvaděč s příslušenstvím |  |  |
| 1 ks Záslepka |  |  |
| 1 ks Kit pro opravu záchytných vaků |  |  |
| 3 ks Ochranný kryt |  |  |
| 3 ks Zakládací tyč |  |  |
| 2 ks Klín |  |  |

- Technické parametry:											Splňuje ano/ne              Nabízený parametr

| Počet ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Záchytný vak: - pracovní tlak maximální 0,2 bar, - rozměr maximální spodní základny 1500 x 1500 mm vrchní část maximálně 1100 x 1100 mm - maximální výška 1700 mm, - minimální výška 1500 mm - tloušťka maximálně 120 mm, - hmotnost maximálně 25 kg - záchytné vaky lze použít: - v sadě tří kusů pro dlouhé návěsy a těžké nákladní automobily, - jenom dva kusy pro malé nákladní automobily, |  |  |
| 3 | Plnící hadice se spojkami CAMLOCK 1 1/2“ v délce 10 m |  |  |
| 1 | 3- cestný rozdělovač pro rozdělení vzduchu do jednotlivých vaků opatřen kompatibilními spojkami s hadicemi a dmychadlem v provedení typu spojek CAMLOCK 1 1/2“ |  |  |
| 1 | Dmychadlo – motorový foukač se spalovacím motorem: - objem motoru nejméně 63 cm3, - výkon motoru nejméně 2,1 kW - hmotnost maximálně 10,5 kg - průchod vzduchu minimální 740 m3/h - výstup motorového dmychadla opatřen spojkou CAMLOCK 1 1/2“ |  |  |
| 3 | Ochranná podložka pod zvedací vak - podložka je z pružného odolného materiálu a slouží k ochraně vaku před poškozením např. při práci na ostrém kameni. |  |  |

- Další požadavky:	                                                                                                                                          Splňuje ano/ne	               Nabízený parametr

| - Vaky jsou nové a při dodání nejsou starší 12 ti měsíců, požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců. - Součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce tištěné a elektronické formě, - Součástí podané nabídky bude rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu životnosti vaků, včetně uvedení adresy, kde bude záruční a pozáruční servis prováděn. |  |  |
| --- | --- | --- |

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní nabízený parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!