Příloha č. 30 Zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení Technických podmínek pro část F) veřejné zakázky – průmyslová pračka a sušič pro hasiče

Technická specifikace

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení dvou kusů průmyslové pračky s kapacitou náplně minimálně 13 kg a jednoho kusu průmyslového sušiče s kapacitou náplně minimálně 18 kg v níže uvedeném složení a s požadovanými technickými parametry. - Pračka a sušič budou mít univerzální využití u HZS JHM, zejména však budou sloužit k zajištění údržby ochranných zásahových oděvů. Průmyslová pračka musí umožnit praní, dezinfekci a impregnaci ochranných oděvů pro hasiče. Průmyslový sušič musí umožnit sušení a aktivaci impregnace ochranných oděvů pro hasiče. - Průmyslová pračka a průmyslový sušič musejí být nové a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem.

| Počet ks | Název | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Průmyslová pračka s kapacitou náplně minimálně 13 kg |  |  |
| 1 | Průmyslový sušič s kapacitou náplně minimálně 18 kg |  |  |
| - Minimální technické parametry průmyslové pračky s kapacitou náplně minimálně 13 kg |  |  |  |
| 4.1 Konstrukce |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - volně stojící bez nutnosti kotvení |  |  |  |
| - robustní provedení s požadavky na maximální odolnost, zátěž a dlouhou životnost |  |  |  |
| - maximální celková šířka je 930 mm |  |  |  |
| - prací buben je s předním plněním z odolných nerezových materiálů s povrchovou úpravou nepodléhající korozi a strukturou zabezpečující minimální opotřebení zásahových oděvů |  |  |  |
| - objem bubnu je nejméně 125 l |  |  |  |
| 4.2 Parametry pračky splňují následující požadavky |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - kapacita pracího bubnu je nejméně 13 kg náplně |  |  |  |
| - hmotnost náplně při poměru 1:10 je nejméně 13 kg |  |  |  |
| - elektrický ohřev s maximálním celkovým příkonem je maximálně16 kW |  |  |  |
| - otáčky odstřeďování jsou programově nastavitelné, a to v rozsahu nejméně 450 až 1000 ot./min |  |  |  |
| - velikost odstředivé síly je s účinností nejméně 410 G |  |  |  |
| - Ovládání pračky |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - kompletní menu v českém jazyce |  |  |  |
| - přednastavené programy (například program ECO) |  |  |  |
| - individuální upravování jednotlivých programů a všech jejich parametrů |  |  |  |
| - diagnostika chyb |  |  |  |
| - záznam průběhu praní |  |  |  |
| - statistika průběhu praní |  |  |  |
| - Další technologické požadavky pračky jsou |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - nejméně tři zásobníky na prací prostředky (předpírka, hlavní praní a aviváž |  |  |  |
| - automatický externí dávkovač tekutých pracích a pomocných prostředků umožňuje dávkovat nejméně tyto média: |  |  |  |
| - prací prostředek - dezinfekční prostředek - impregnační prostředek - neutralizační prostředek |  |  |  |
| - na automatický systémem externího dávkování jsou trvale připojeny nejméně čtyři média o minimální hmotnosti 20 kg, a to ve vzdálenosti maximálně 3 m od pračky |  |  |  |
| - Minimální technické parametry průmyslového sušiče s kapacitou náplně minimálně 18 kg |  |  |  |
| 5.1 Konstrukce |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - volně stojící bez nutnosti kotvení |  |  |  |
| - robustní provedení s požadavky na vysokou zátěž a dlouhou životnost |  |  |  |
| - maximální celková šířka je 930 mm |  |  |  |
| - v provedení jako bubnový sušič s reverzací bubnu |  |  |  |
| - průměr bubnu je nejméně 700 mm |  |  |  |
| - buben sušiče je z odolných nerezových materiálů s povrchovou úpravou nepodléhající korozi a strukturou zabezpečující minimální opotřebení zásahových oděvů |  |  |  |
| - filtr nečistot je vyroben z materiálu, který má dlouhou životnost a umožňuje snadné čištění |  |  |  |
| - sušič je se systémem odtahu vzduchu o průměru maximálně 205 mm |  |  |  |
| 5.2 Parametry sušiče splňují následující požadavky |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - hmotnost náplně při poměru 1:20 je nejméně 16 kg |  |  |  |
| - elektrický ohřev s maximálním celkovým příkonem je maximálně 22 kW |  |  |  |
| - minimální výkon odpařování je 14 l/h |  |  |  |
| 5.3 Ovládání sušiče |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - panel s textovým popisem |  |  |  |
| - kompletní menu v českém jazyce |  |  |  |
| - ukazatel průběhu programu |  |  |  |
| - přednastavené programy |  |  |  |
| - individuální upravování jednotlivých programů a jejich parametrů, a to zejména teplotu sušení, dobu trvání programu a nastavení zbytkové vlhkosti |  |  |  |
| - diagnostika chyb |  |  |  |
| - Další požadavky na průmyslovou pračku a sušič |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců |  |  |  |
| - dodavatel v rámci nabídky specifikuje přípojné body jednotlivých spotřebičů (např. elektrická přípojka, průměr odpadu nebo průměr odvodu vzduchu) |  |  |  |
| - všechny položky a všechna zařízení splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a musí být doložena příslušným dokladem (homologace, prohlášení o shodě apod.) |  |  |  |
| - součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě |  |  |  |
| - součástí podané nabídky bude: - čestné prohlášení o zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady, - rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu pěti let, - seznam tekutých pracích a pomocných prostředků kompatibilních s dodávaným spotřebičem, včetně jejich dodavatelů na českém trhu |  |  |  |
| - součástí dodávky je napojení systému odtahu vzduchu sušiče na odběratelem předem připravená přípojná místa, a to ve vzdálenosti maximálně 2 m od sušiče |  |  |  |
| - dodavatel započítá do nabídkové ceny dopravu (HS Líšeň, Zaoralova 1796/3, 628 00 Brno-Líšeň), kompletní instalaci včetně zajištění prvotního nastavení programů dle požadavků zadavatele, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě plnění zakázky |  |  |  |
| - zařízení musí být při předání plně funkční |  |  |  |

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní nabízený parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!