Brno

Vodojem Preslova 7800 m3

Rekonstrukce stavební části

Podklady pro zadání a provedení Opravy

Příloha č. 1

Podklady pro zařízení staveniště

Autor:		Ing. P. Bína		                                                 ________________________

Datum:		10/2023

Příloha obsahuje - 2 strany formátu A4 (včetně tohoto listu)

- 2 výkresy formátu A3

1. Objednatel splní svou povinnost zajistit stavební připravenost pro provedení díla:

1.1 Předáním staveniště zhotoviteli:

1.1.1 Předáním klíčů od vjezdové brány a vodojemu a karty ovládací zabezpečovací zařízení v areálu Brněnských vodáren a kanalizací

1.1.2 Zpřístupněním nápojných míst:

V  armaturní komoře pro zhotovitele tak, aby tento mohl provést stav. přípojku pro odběr vody. Objednatel zajistí tlak 3 atm – pokud zhotovitel bude požadovat vyšší tlak, musí si toto zajistit osazením pomocného čerpadla.

Zhotovitel si provede staveništní přípojku silnoproudu 380V včetně vlastního rozvaděče s jištěním a proudovým chráničem. Revizní zprávu k rozvaděči předloží před jeho připojením. Zhotovitel může používat vlastní jistič do max. hodnoty 3x 25 A. Případné vyšší nároky musí řešit vlastní elektrocentrálou. Tuto skutečnost je povinen zohlednit v ceně.

1.1.3 Zhotovitel bude používat vlastní elektroměr v rámci provádění díla. Počáteční a koncový stav bude zapsán do stavebního deníku. Zhotovitel bude platit spotřebovanou energii.

1.1.4 Zhotovitel bude po dobu provádění díla měřit spotřebu vody vlastním vodoměrem. Počáteční a konečný stav bude zapsán do stavebního deníku. Spotřebovaná voda bude zhotoviteli fakturována.

1.2 Vymezení prostoru stavby

Jedná se o opravu VDJ v severní části areálu a opěrné zdi u VDJ na jižní hranici areálu. Zbytek areálu bude v provozu. Plochy pro provádění díla jsou definovány ve výkresech zařízení staveniště.

2. Zásobování

2.1 Příjezd k vodojemu je možný od ulice Kalvodova – jednosměrná, navazuje na ul. B. Martinů. Vodojem je v areálu, jímž končí ulice – slepá. Veřejná asfaltová komunikace končí u vjezdové brány areálu, areálové komunikace jsou provedeny ze zámkové dlažby (poměrně nově).

2.2. Pro zásobování je navržen dřevěný chodník (dl.~60m) z europalet, krytý dř. fošnami.

2.3 Pro zásobování boční chodby je navržen provizorní montážní otvor přístupný přes provizorní montážní rampu a plošinu.

2.4 Zhotovitel musí (při znalosti svojí logistiky) vyřešit způsob dopravy materiálu na stavbu, nalézt případná vhodná místa pro překládku materiálu a vyřídit případná povolení a zábory (pokud budou třeba). Všechny tyto skutečnosti musí být zohledněny v cenové nabídce.

2.5 Je striktně požadováno, aby dopravou nebyly poškozeny žádné zpevněné plochy. V případě jejich poškození budou opraveny na náklady zhotovitele.

3. Zařízení staveniště:

3.1 Zhotovitel umístí na staveništi vlastní sociální zařízení pro své pracovníky (mobilní chemické WC a umývárnu) bez napojení na kanalizaci a bez vypouštění splašků na terén. Tato podmínka bude zhotovitelem striktně dodržována.

3.2 Zhotovitel umístí na staveništi stavební buňky, strojové zařízení, mezisklad materiálu a další potřebné komponenty dle vlastního uvážení v poloze odsouhlasené provozovatelem areálu.

3.3 Veškeré zařízení staveniště musí být umístěno uvnitř areálu. Na jiných parcelách není možno umisťovat zařízení staveniště, ani je jinak využívat.

4. Zabezpečení staveniště:

Zabezpečovacím zařízením jsou chráněny objekty investora. Pro zajištění objektů zařízení staveniště je nutno uvažovat s adekvátním zabezpečením a přijmout nezbytná opatření pro bezproblémový průběh provádění díla.

- VÝKRESY:

Katastrální mapa + příjezd		v.č. 1.1

Situace – zařízení staveniště		v.č. 1.2