Generální projektant:	JPPK projekt s.r.o.

Zodpovědný projektant:	Ing. Bc. Marek Juříček

Vypracoval:	Ing. arch. Jan Kříž, Ing. Michal Pavel

Název stavby:	Brno, areál Pisárky

provozní budova B

rekonstrukce stavební části trafostanice

Místo stavby:	provozní budova B Pisárecká 277/1, Brno, parc. č. 892/1, k. ú. Pisárky [610208]

Stavebník:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Stavební objekt:	Trafostanice

Obsah:	B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo zakázky:	47-12-24

Datum:	06/2025

Obsah

B.1	Celkový popis území a stavby	5

a)	základní popis stavby; u změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci, údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.,	5

b)	charakteristika území a stavebních pozemků, dosavadní využití a zastavěnost území, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod.,	5

c)	údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,	5

d)	výčet a závěry průzkumů,	5

e)	informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,	6

f)	geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně ložisek a prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových poměrech, poloze vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	6

g)	stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,	6

h)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,	6

i)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	6

j)	navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,	6

k)	požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,	6

l)	navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,	6

m)	informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů, případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,	7

n)	limitní bilance staveb - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.,	7

o)	požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,	7

p)	základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,	7

q)	základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,	7

r)	seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.	7

B.2	Urbanistické a základní architektonické řešení	7

B.3	Základní stavebně technické a technologické řešení	8

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	8

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti	8

a)	celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,	8

b)	popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,	8

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.	8

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby	8

B.3.4 Základní technický popis stavby	8

a) popis stávajícího stavu,	8

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.	8

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení	8

a) popis stávajícího stavu,	8

b) popis navrženého řešení,	8

c) energetické výpočty.	8

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	8

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,	8

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.	9

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy	9

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	10

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	10

B.4	Připojení na technickou infrastrukturu	10

B.5	Dopravní řešení	10

B.6	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	10

B.7	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	10

a) 	vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),	10

b)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	11

c) 	popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,	11

d) 	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.	11

B.8	Celkové vodohospodářské řešení	11

B.9	Ochrana obyvatelstva	11

a) 	způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,	11

b) 	způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,	11

c) 	způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,	11

d) 	způsob zajištění ochrany před povodněmi,	12

e) 	způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,	12

f) 	způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.	12

B.10	Zásady organizace výstavby	12

a)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	12

b) 	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,	12

c) 	vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,		12

d) 	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,	12

e) 	požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,	12

f) 	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),	13

g) 	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	13

h) 	limity pro užití výškové mechanizace,	13

i) 	požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,	13

j) 	návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,	13

k) 	dočasné objekty.	13

Upozornění projektanta	13

# B.1	Celkový popis území a stavby

## a)	základní popis stavby; u změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci, údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.,

Stavební úpravy stávajícího objektu trafostanice v rámci areálu BVK..

## b)	charakteristika území a stavebních pozemků, dosavadní využití a zastavěnost území, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod.,

Území je charakteristické uceleným a zaužívaným areálem BVK. Jedná se o dlouhodobě funkční provozní celek s jasnou strukturou staveb a provozů BVK a jednotným architektonickým rázem.

Pozemek se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území.

## c)	údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,

druh plochy:	stavební

stabilita:	stabilizovaná

funkce:	technická infrastruktura všeobecná

funkce kód:	TU

výšková úroveň zástavby:	3-10 m

Při posuzování souladu s cíli a úkoly územního plánování je třeba vycházet z následujících podkladů:

Politika územního rozvoje ČR, v aktuálním znění (dále jen PÚR ČR)

– Úplné znění PÚR ČR a závaznost aktualizace č. 7

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3a a 3b

- Úplné znění (dále jen ZÚR JmK) – které nabyly účinnosti dne 26.10.2024

Územní plán města Brna s účinností ode dne 31.01.2025

Výřez z platného územního plánu

Posuzovaný záměr je svým řešením a polohou v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Posuzovaný záměr s ohledem k jeho rozsahu a významu ZÚR JmK konkrétně neřeší a svým charakterem není v rozporu s obecnými principy a požadavky stanovenými a řešenými v ZÚR JmK.

Vzhledem k situování veškerých stavebních prací do údržby pláště a interiéru objektu nebude soulad s ÚPD narušen.

## d)	výčet a závěry průzkumů,

Radonový index

- nebyl prováděn – vzhledem k charakteru stavebních úprav není vyžadován

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum

- nebyl proveden – vzhledem k charakteru stavebních úprav není vyžadován

## e)	informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,

Nejsou evidována.

## f)	geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně ložisek a prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových poměrech, poloze vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Není předmětem stavebních úprav objektu. Charakteristika území je neměnná bez vlivu na řešený záměr.

## g)	stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Pozemek stavby se nachází v ochranném pásmo pro historické jádro města Brna, prohlášené nařízením vlády ČSR č. 54 ze dne 19.4.1989 za městskou památkovou rezervaci – ochranné pásmo.

Další ochrana stavby není evidována.

## h)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Po dokončení stavebních prací nedojde ke zhoršení hygienických podmínek (hluk a oslunění sousedních objektů) a nedojde k negativním účinkům na životní prostředí během jeho užívání.

V průběhu výstavby je možno předpokládat zvýšení hladiny prašnosti a hluku z provozu stavebních strojů. Hlučné mechanismy budou používány výhradně v době mimo noční klid (od 8:00 - 18:00).

Odpady budou v souladu s ustanovením zákona o odpadech shromažďovány odděleně podle druhů do shromažďovacích prostředků do doby předání oprávněným osobám. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany vod.

Obejkt po dokončení stavebních úprav nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

Nejsou požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

## i)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Realizací stavebního záměru nedojde k novému zastavění plochy na předmětném stavebním pozemku. Pozemek není určen k plnění funkce lesa.

## j)	navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

V rámci záměru nevniknou žádná nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.

## k)	požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Nevyskytují se.

## l)	navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,

stavební úpravy budou probíhat v patrech:			1.PP, 1.NP a 2.NP

Zastavěná plocha řešené části				245 m2

Užitná plocha 1. PP   					126,24 m2

Užitná plocha 1.NP   					194,52 m2

Užitná plocha 2.NP   					124,82 m2

Užitná plocha celkem   					445,58 m2

Obestavěný prostor					2610 m3

Není navržena nová technologie

Není navržen provoz ani výroba

## m)	informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů, případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,

Nevyskytují se.

## n)	limitní bilance staveb - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.,

Bilance potřeby vody

Řešená část objektu není napojena na vodu.

Bilance odtoku odpadních vod

Řešená část objektu není napojena na splaškovou kanalizaci a splaškové vody neprodokuje.

Dešťová voda

Řešená část objektu je napojena na areálový rozvod dešťové kanalizace, bilance dešťových vod se nemění – je zachován půdorysný průmět střešní konctrukce.

Energetická a výkonová bilance, potřeba energie na vytápění

Beze změn

Bilance odběru elektrické energie

Beze změn

## o)	požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Bez požadavků

## p)	základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,

zahájení stavby:	Q3 2025

ukončení stavby:	Q3 2026

## q)	základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Není řešeno.

## r)	seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

- nebyly prováděny zeměměřičské činnosti

# B.2	Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.

Území je charakteristické uceleným a zaužívaným areálem BVK. Jedná se o dlouhodobě funkční provozní celek s jasnou strukturou staveb a provozů BVK a jednotným architektonickým rázem.

Objekt provozní budovy včetně řešené části proveden v typickém obkladu z šamotové režné cihly formátu 300 x 150 mm a tmavě zelených prvků plechování a rámů oken. Objekt je zastřešen plochými střechami. Navrhované stavební úpravy části trafostanice scelují a vhodně doplňují objekt pod pro areál typický šamotové cihly 300 x 150 mm v kombinaci se zelenou prvků plechování a okenních rámů. Poměr ploch fasády obložené části k/ke části omítky je navýšen při ulici Bauerově ve prospěch obkladu.

Kompozice tvarového a materiálového řešení je poplatná vzniku z období s hlavní inspiračním proudem - funkcionalismem.  Střídmá barevnost, s plochou střechou, doplněná o šamotové obklady. Prosklení je ve výrazném nepoměru proti hmotě plných stěn, dělení oken je stavební úpravou zachováno. Hliníkové výplně a prvky plechování budou zhotoveny v tmavě zelené barvě (V RAL 6009 jedlová zelená nebo RAL 6005 mechová zelená) korespondující s protidešťovými žaluziemi.

# B.3	Základní stavebně technické a technologické řešení

## B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Řešená provozní část je jako dvoupodlažní, podsklepený zděný objekt s převládající plochou fasády tvořené fasádním obkladem,s monolitickými konstrukcemi (suterénní stěny a stropy) a povlakovou střešní hydroizolací.

Technické řešení – stávající rozvodna VN, včetně dvojice traf a záložního dieselagregátu. Nové technologické ani technické prvky nejsou navrženy..

Stavba není výrobního charakteru.

## B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

### a)	celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

Bezbariérový přístup k okolním stavbám nebude realizací stavby dotčen a je umožněn po zpevněných plochách v rámci areálu BVK.

### b)	popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

Stavby technických objektů včetně přístupů k nim nepodléhají požadavkům vyhlášky 146/2024 Sb. O požadavcích na výstavbu, ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání.

Bezbariérový přístup k okolním stavbám nebude realizací stavby dotčen a je umožněn po zpevněných plochách areálu.

### c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Nevyskytují se závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiné veřejné zájmy, které by měly dopad na přístupnost.

## B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. ochrana před bleskem, ochrana před spadem ledu, sněhu a stékáním vody, ochrana před povodněmi a vydatnými srážkami, ochrana proti pádu, protiskluznost, bezpečnost při údržbě stavby, popálením, zásahem elektrickým proudem, vloupáním atd.

Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy např.  vyhláška č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a vyhláška 146/2024 Sb., O požadavcích na výstavbu.

## B.3.4 Základní technický popis stavby

### a) popis stávajícího stavu,

Stávající provozní budova rozvodny VN s dvojicí traf a záložního dieselagregátu. Zděný, dvoupodlažní objekt stěnového systému. Okna dřevěná, střešní krytina asfaltová. Obklad objektu z šamotových obkladů 150 x 300mm. Vnitřní prostory 2.NP bez využití.

### b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

Provedeny stavební úpravy pro zlepšení technických vlastností objektu. Předně provedení nového střešního pláště vč. navazujících prvků oplechování a odvodnění. Dále výměna všech vnitřních dveří, podlahovin, provedení vysprávek omítek. Provedení nových okenních výplní. Provedení nové elektroinstalace vč. doplnění elektrických přímotopů pro temperaci prostor. Doplnění a vyspravení šamotového obkladu objektu, provedení opravy přilehlých zpevněných ploch aj.

## B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

### a) popis stávajícího stavu,

Vyjma rozvodny VN a traf se záložním dieselagregátem se jedná o nevyužívané místnosti bez možnosti temperance či instalace jakékoliv technologie.

### b) popis navrženého řešení,

Elektrické přímotopy pro temperaci částí objektu, kde nevzniká technologické odpadní teplo.

### c) energetické výpočty.

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb.

## B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

Stavba kategorie			1

Třída využití			1

Počet nadzemních podlaží:			2

Počet podzemních podlaží:			1

Požární výška nadzemní části:			5,0m

Konstrukční systém nadzemní části: 			nehořlavý

Veškeré nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu a požárně dělicí konstrukce jsou druhu DP1.

Jedná se o stavbu výrobního charakteru, která bude posuzována zejména dle ČSN 730804.

Jedná se o změnu dokončené stavby, která bude dle §31 vyhl. 23/2008 Sb. hodnocena v souladu s ČSN 73 0834.

V objektu se nenacházejí provozy, které by bylo nutno posuzovat dle specifických oborových norem ČSN 730831, ČSN 730833, ČSN 730835, ČSN 730842, ČSN 730843 nebo ČSN 730845.

Nebudou zhoršeny původní parametry zařízení pro protipožární zásah

V souladu s čl. 4.4 b) 2) ČSN 73 0873 není nutno zřizovat vnitřní odběrná místa, jedná se o prostory trafostanice a elektrorozvoden, ve kterých je nepřípustné hašení a ochlazování vodou.

V souladu s čl. 13.8 ČSN 73 0804 je nutno navrhnout odpovídající množství jiné hasební látky.

Jako alternativa budou použity pojízdné hasící přístroje, práškové s hasící náplní 2×25 kg. V objektu budou instalovány celkem 2 takovéto pojízdné hasící přístroje (v 1PP a v 1NP)

Pro přístup na střechu objektu bude na obvodové stěně zřízen požární žebřík. Požární žebřík bude odpovídat požadavkům ČSN 74 3282. Bude zřízen jeden požární žebřík, obvod objektu je menší než 200 m.

Jeden štěřín požárního žebříku bude zároveň stoupacím potrubím nezavodněného požárního vodovodu DN 52. Potrubí bude na svých koncích opatřeno tlakovými hrdlovými spojkami (C 52) s krycími víčky.

### a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

Stavba kategorie			1

Třída využití			1

Počet nadzemních podlaží:			2

Počet podzemních podlaží:			1

Požární výška nadzemní části:			5,0m

Konstrukční systém nadzemní části: 			nehořlavý

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie IIIb) a c) zákona o požární ochraně nevykonává.

### b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Třídy využití

Třetí třída.

Přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů

Nevyskytují se.

Prohlášení stavby za kulturní památku

Nejedná se o kulturní památku.

## B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí obálky budovy jsou navrženy v souladu s požadavky a doporučeními ČSN 730540/1-4, Jedná se pouze o temperované prostory.

## B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

Řešená část objektu neobsahuje pracovní místa ani pobytové místnosti. Jedná se pouze o technické provozy s omezeným přístupem. Větrání je zajištěno primárně okny. Přirozené osvětlení je doplněno o umělé ve všech místnostech objektu.

## B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, předtechnickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření nejsou navržena.

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Nejedná se o pobytové místnosti či pracoviště. Technické provozy není nutné chránit proti vnikání radonu z podloží.

Ochrana před bludnými proudy

V blízkosti se nenachází zdroje bludných proudů.

Ochrana před technickou seizmicitou

Stavební úpravy nejsou předmětem ochrany před technickou a přírodní seizmicitou.

Ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou

Dle místního šetření stávajícího objektu se zde nenachází tlaková voda ani není zaznamenáno vnikání agresivní spodní vody z podloží do objektu.

Ochrana před hlukem

Nejedná se o pobytové místnosti či pracoviště. Není tedy nutné provádět žádná zvláštní opatření.

Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Dle dostupných informací nejsou známy.

# B.4	Připojení na technickou infrastrukturu

Veškerá připojení objektu jsou provedena v rámci areálových rozvodů. Jedná se o areálovou dešťovou kanalizaci a připojení na elektřinu. Napojení na vodovod ani splaškové vody není provedeno.

# B.5	Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Pohyb po pozemku pro automobily a chodce je zajištěn hlavním vjezdem do areálu z ulice Pisárecká . Dále je do areálu provedena dvojice služebních vjezdů z ulice Bauerova. Doprava v klidu zajištěna na pozemku stavebníka v rámci stání v areálu.

# B.6	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po dokončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy. Budou dosypány a upraveny plochy kolem objektu a zpevněných ploch.

# B.7	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## a) 	vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),

Příroda a krajina

Stavba je navržena ve stavebních úpravách s minimem vlivu na přírodu a krajinu..

Natura 2000

Stavba se nachází mimo chráněná území, včetně oblastí zařazených do sítě Natura 2000, a tudíž neovlivní chráněné druhy nebo stanoviště. Nedochází k žádnému zásahu do cenných přírodních lokalit.

Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení

Venkovní osvětlení v rámci stavebních úprav není řešeno.

Přítomnost azbestu

V rámci stavebních úprav objektu se nebudou vyskytovat materiály obsahující azbest, ani se neplánuje jeho odstranění, takže nevznikají žádná rizika související s tímto nebezpečným materiálem.

Hluk a vibrace

Během doby výstavby lze předpokládat zvýšení hladiny hluku. Hlučné mechanizmy budou používány výhradně v době mimo noční klid, tj. od 8:00 – 18:00.

Voda

Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem odváděním do areálové dešťové kanalizace.

Odpady

Zdrojem odpadů bude vlastní provoz objektu. Odpady budou uskladněny v nádobě na komunální odpad v rámci vymezeného místa v areálu BVK. Recyklovatelné odpady budou umístěny ve oddělených nádobách a budou recyklovány.

Půda

Řešený pozemek je dle katastru nemovitostí zařazen do zastavěné plochy a nádvoří, případně do ostatní plochy. Z tohoto důvodu nebude nutné s místně příslušným orgánem státní správy projednat trvalé vynětí ze ZPF.

Vliv na klima a ovzduší

Po realizaci stavebního záměru nedojde k nárůstu znečišťujících látek v ovzduší. Po uvedení záměru do provozu nebude docházet k překračování povolených imisních limitů znečišťujících látek. V objektu není navržen zdroj vytápění, který by představoval zdroj znečistění ovzduší. Záměr je plně v souladu s cíli na ochranu klimatu a zlepšování kvality ovzduší.

## b)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Vzhledem k tomu, že stavba nepodléhá procesu EIA, nebylo vydáno žádné závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí.

## c) 	popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,

Stavba nepodléhá dalšímu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je plně v souladu s podmínkami stanovenými v oznámení záměru a splňuje veškeré požadavky stanovené tímto zákonem.

## d) 	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Stavba nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezení emisí (zákon o integrované prevenci).

# B.8	Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

Do řešené části objektu není vyveden vodovod a objekt tedy není napojen na vodu.

V řešené části objektu nevznikají odpadní splaškové vody.

Srážkové vody jsou řešeny likvidací stávajícím způsobem – odvodem vod do areálové dešťové kanalizace.

# B.9	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

## a) 	způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,

Na řešené stavbě se nenachází koncový prvek JSVV. A zároveň se dotčená stavba nenachází v zóně slyšitelnosti koncového prvku JSVV.

## b) 	způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

V řešené stavbě nebo na pozemcích stavby se nenachází stálý úkryt.

## c) 	způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

Řešená stavba se nenachází v zóně havarijního plánování (ani v zóně ohrožení).

## d) 	způsob zajištění ochrany před povodněmi,

Řešená stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku.

## e) 	způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

Řešená stavba není stavbou občanského vybavení.

## f) 	způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

Řešená stavba není stavbou civilní ochrany, na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti se nenachází stálý úkryt.

# B.10	Zásady organizace výstavby

## a)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště bude dopravně napojeno pomocí stávajícího sjezdu na severní straně areálu BVK.

Napojení na technickou infrastrukturu – elektřina, voda.

## b) 	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,

Bude zamezeno přístupu neoprávněných osob do prostoru výstavby. Jiné požadavky nejsou vyžadovány.

## c) 	vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

Staveniště bude dopravně napojeno pomocí stávajícího sjezdu na severní straně areálu BVK.

Napojení na technickou infrastrukturu – elektřina, voda.

Bezbariérový přístup k okolním stavbám nebude realizací stavby dotčen.

## d) 	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Zábory se nepředpokládají.

## e) 	požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpad ů vznikajících p ř i provádění stavebních prací zabezpečí hlavní zhotovitel stavby s příslušnými předpisy a normami. Běžný domovní odpad bude ukládán do popelnic a vyvážen. Při manipulaci s odpadem bude dodržován zákon č. 541/2020 Sb. „O odpadech“. Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Dodavatel musí zajisti t kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů).

Odpady vznikající při výstavbě budou tříděny a shromažďovány v kontejnerech nebo nádobách na předem určeném místě, následně budou odvážené k ekologické likvidaci. Nebezpečné odpady budou skladovány v prostorách k tomu určených, následně budou odvezeny na příslušnou skládku.

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 541/2020 Sb. ve znění platných předpisů.:

| Katalogové číslo odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Celkové produkované množství [t] | Kód nakládání s odpadem | Kategorie skládky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírový a lepenkový obal | O | 0,120 | R5 |  |
| 15 01 02 | Plastový obal | O | 0,120 | R3 |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,200 | R1 |  |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | O | 0,200 | D1 | S-IO |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,100 | R3 |  |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,200 | D1 | S-IO |
| 17 09 04 | Směsný stavební odpad | O | 14,000 | R5 |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 1,000 | D1 | S-IO |

## f) 	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),

Při provádění stavby musí být respektovány tyto vyhlášky a zákony:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění (novela 192/2005Sb.) Zákon 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění (novela 253/2005 Sb.).

Zákon 309/2009 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště osoba koordinátora BOZP. Popis práce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí respektovat v celém rozsahu §14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Veškeré činnosti v projektové, předvýrobní a vlastní realizaci stavby musí respektovat ustanovení BOZP.

V kanceláři stavbyvedoucího bude k dispozici lékárnička první pomoci, která musí být průběžně doplňována novou náplní. Při svařování plamenem nebo el. obloukem v objektech se zvýšeným rizikem vzniku požáru musí být zajištěn požární dozor po dobu svařování a nejméně 8 hodin po skončení svařování. Zhotovitel neodpovídá za úrazy vzniklé svévolným vstupem pracovníků zadavatele nebo osob, které se s jeho souhlasem zdržují v areálu staveniště dodavatele.

## g) 	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Deponie zeminy bude na pozemku stavebníka a zemina bude následně použita na terénní úpravy nebo pro zpětné zásypy a obsypy nových konstrukcí.

## h) 	limity pro užití výškové mechanizace,

Není řešeno.

## i) 	požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Není řešeno.

## j) 	návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

1. Příprava území – zařízení staveniště

2. Zahájení terénních úprav

3. Zahájení bouracích prací

4. Dokončení stavebních úprav

5. Dokončení zpevněných ploch

6. Kolaudace (souhlas s užíváním)

## k) 	dočasné objekty.

Nevyskytují se.

# Upozornění projektanta

Všechna práva autora a nositele autorských práv k dílu jsou vyhrazena. Bez jeho souhlasu je rozmnožování, půjčování, veřejné publikování či jiné šíření tohoto produktu zakázáno.

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr uvedeny   obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno se stavebníkem a projektantem. Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranaproti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o vlastnostech. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Veškeré práce budou provedeny specializovanou realizační firmou za využití certifikovaných materiálů, které budou provedeny dle technologických postupů výrobce.

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku.

Veškeré stavební práce je nutno provádět na základě vypracované projektové dokumentace, schválené příslušným stavebním úřadem. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat nejen platné normy a předpisy, ale je nutno dodržet i podmínky výstavby a technologické postupy předepsané výrobci. Při vytváření bednění pro ŽB monolitické konstrukce je nutné vynechávat prostupy pro jednotlivá stoupací potrubí zdravotnických zařízení. Tyto prostupy kontrolovat podle prováděcích projektů odpovídajících profesí.

Pokud se při výstavbě vyskytnou práce vyžadující bourání či podchycení stávajících nenosných a nosných částí objektů, je nutno přizvat zodpovědného statika, který rozhodne o dalších pracovních postupech na základě konkrétních podmínek na stavbě. Při bouracích pracích (pokud se na stavbě vyskytnou) musí být bezpodmínečně dodrženy veškeré platné předpisy a normy. Při jakékoli nejasnosti či problémech během provádění je nutné se spojit s projektantem (statikem) a vše co nejrychleji vyřešit.

Veškeré zakrývané stavební konstrukce musí být prováděny na základě platným norem a předpisů vydaných výrobci použitých stavebních materiálů. Musí být dodrženy veškeré stavební technologie a postupy předepsané v normách a u výrobců. Za dodržení těchto předpisů odpovídá dodavatel stavby. Výkopy pro základové konstrukce objektu budou ručně dočištěny těsně před prováděním základů, protože základová spára nesmí být rozbředlá vodou. Výztuž ukládána do bednění musí být bez nečistot a nesmí být zkorodovaná. Nesmí být mastná, popř. jinak znečistěná. Bednění pro monolitické konstrukce musí být také čisté.

Všechny nosné konstrukce, které budou zakrývány, budou řádně zkontrolovány, aby nebyly porušeny nebo jinak mechanicky poškozeny.

Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu.

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a v souladu s příslušnými. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů.