Požadavky na dokumentaci pro povolení stavby

Odstranění vlečky a vybudování cyklostezky podél ulice Bauerova

Obsah

- Důvody pro zpracování dokumentace

- Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

- Požadavky pro řešení

- Požadavky na způsob a rozsah zpracování dokumentace

- Podklady pro řešení

#### Důvody pro zpracování dokumentace

Aktuálně realizované stavby „I/42 VMO Bauerova“ (dále jen „Bauerova“) a „Nábřeží řeky Svratky, Realizace PPO města Brna“ (dále jen „PPO“) zahrnují podél sil. I/42 výstavbu nové smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Jelikož se stavby neprotínají, je nutné dořešit propojení těchto staveb úsekem délky cca 600m ve staničení sil. I/42 km 16,2 – 16,8 vpravo, kde dnes odpovídající stezka chybí. Bude se jednat o úpravu stávající zpevněné a nezpevněné plochy na zpevněnou stezku šířky 3-3,5m bez zásahu do sil. I/42, detail řešení bude odpovídat navazujícím stezkám jednotlivých staveb.

Předmětem plnění bude zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ), s ním související inženýrská činnost IČ SP) a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (PDPS).

Podklady zajišťované zhotovitelem:

- Údaje o IS

- Údaje z katastru

- Geodetické zaměření

- Diagnostika vozovky k ověření skladby konstrukce vozovky

- Dopravně inženýrské údaje

Stávající železniční vlečka od nákladového nádraží Horní Heršpice do areálu BVV bude v rámci rekonstrukce sil. I/42 v rozsahu komunikace I/42 odstraněna, zbývající část mimo sil. I/42 je vhodné odstranit také. Jedná se o část od napojení na sil. I/42 přes ul. Křížkovského do areálu Veletrhy Brno. Kolejové řešení v rámci ploch Veletrhů Brno bude odstraněno také. Úsek je tvořen dvěma částmi:

- částí vlečky mezi jejím odbočením ze silnice I/42 a areálem brněnského výstaviště.

  - Délka této části je 230 m. Vlečka zde nejdříve prochází volným terénem parkového charakteru, v kterém překříží zpevněnou cestu sloužící k zásobování objektu nedaleké restaurace (aktuálně mimo provoz). Následně kolmo překoná ulici Křížkovského procházející podél výstavního areálu.

  - V oblasti průchodu volným terénem parku dojde po odstranění konstrukce koleje k zarovnání dotčené plochy do úrovně okolí zeminou, zahumusování a zatravnění. Ulice Křížkovského bude po odstranění koleje doplněna vozovkou s asfaltovým krytem, obnoví se i souběžné chodníky pro pěší.

- částí uvnitř výstavního areálu.

  - Vlečka je zde tvořena celkem 970 m kolejí tvořícími rozvětvení v její koncové části. Jednotlivé větve jsou propojeny pěti výhybkami, tři kusé koleje ukončeny zarážedly. Do areálu vlečka vstupuje branou v jeho oplocení, přičemž tento vjezd je určen i pro silniční vozidla.

  - Kolejové konstrukce vlečky uvnitř areálu , včetně její zádlažby, budou odstraněny. Konstrukce vozovky se doplní dle konstrukčního uspořádání přilehlých ploch. Vyskytuje se zde vozovka s asfaltovým krytem, kamenná kostka, zámková dlažba a povrch z drobného štěrku. Do odvodnění ploch nebude zasahováno. Funkce vjezdové brány pro využití silničními vozidly bude ponechána.

Předmětem plnění bude zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ), s ním související inženýrská činnost IČ SP) a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (PDPS).

Podklady zajišťované zhotovitelem:

- Údaje o IS

- Údaje z katastru

- Geodetické zaměření

- Diagnostika vozovky k ověření skladby konstrukce vozovky

- Dopravně inženýrské údaje

- Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

Rozsah stavby je uveden v přílohách B.2.3. Situace – úsek 3, B.2.4. Situace – úsek 4, B.2.5. Situace – úsek 5, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Dokumentace pro povolení stavby Odstranění vlečky a vybudování cyklostezky podél ulice Bauerova + AD“.

#### Požadavky na řešení

V rámci této zakázky bude vypracována:

- Dokumentace pro povolení záměru

- Dokumentace pro provádění stavby (výběr zhotovitele) včetně soupisu prací

- Geodetické zaměření

- Inženýrská činnost – obstarání závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací potřebných pro vydání povolení stavby, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury včetně zajištění příslušný povolení záměru stavby

#### Požadavky na způsob a rozsah zpracování dokumentace

Dokumentace bude odevzdána v 2 vyhotoveních v tištěné formě a 2x digitálně na flashdisku. Textová část bude zpracována ve formátu Microsoft Word. Grafická část bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation nebo ve formátu DWG v programu AutoCAD. Ve formátu DGN/DWG musí být zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů. Popis těchto souborů, včetně obsahu jednotlivých vrstev, musí být v samostatném souboru XLS. Součástí souboru jsou i aktivní prázdné soubory DGN/DWG s připojenými referencemi pro vytvoření výkresů. Ke všem předávaným výkresům musí být zhotoveny plotrovací soubory PLT ve formátu HPGL/2 a dále ve formátu PDF. Na CD nebo DVD musí být veškeré soubory ve formátu DGN/DWG, XLS, DOC, PLT a PDF.

Prezentační výstup (textová a výkresová část) bude předána ve formátu PDF. Jednotlivá paré budou očíslována a označena číslem smlouvy o dílo. V průběhu zpracování požadujeme zpracovatelem svolat minimálně 2 výrobní výbory, ze kterých budou zpracovatelem provedeny zápisy a průběžná pracovní jednání. Další dílčí požadavky mohou vyplynout v průběhu zpracování.

Jedná se o dokumentaci pro povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby

Bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci pozemních komunikací (aktuálně platné znění). Dokumentace pro povolení stavby bude realizována v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků zadavatele/objednatele.

#### Podklady pro řešení

- ÚPmB

- Mapy města

V Brně, srpen 2025

Zpracovala: Ing. Radka Matuszková, Oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy, OD MMB