TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava koupelny, WC a kuchyně v bytě č.8 v předním traktu

v objektu Orlí 7,Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Stavební opravy v bytě č.8, Orlí 7, Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 72450347

Účel PD: Zjednodušená projektová dokument. s položkovým rozpočtem a výkazem výměr.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město. Jedná se o  zděný dům.

ROZPIS OPRAV

Jedná se o opravu koupelny a kuchyně v bytě č. 8 v 5.patře. Práce se budou provádět za provozu a musí provádět průběžný úklid.

Před zahájením prací se musí zakrýt podlaha v předsíni a kuchyni, aby nedošlo k poškození.

-V koupelně se odstraní dlažba, obklad, rohová vana, umyvadlo, baterie. Provede se úprava vedení elektro-WC, koupelna, kuchyň-doplní se do domácí rozvodnice jističe, nebo v případě, že by tam bylo málo místa, osadí se nová podružná skříňka. Provede se úprava vody a kanalizace v rámci osazení spotřebičů. Odpad od kotle se zaseká do zdi. Demontuje se radiátor a po provedení obkladu se znovu osadí. Posune se zavěšený kotel, (cca 30cm) aby byl mimo vanu. Provede se oprava podlahy, srovnání, stěrka, stěrková izolace a položí se nová dlažba 600/600mm. Po demontáži obkladu se provede nová omítka, oprava stávající omítky, kolem vany stěrková izolace a montáž obkladu v=2100mm, rozměrů 600/300mm. U vany budou revizní dvířka. Osadí se vana, zástěna na vanu, vanová baterie. Provede se nová příprava na pračku. Osazení skříňky s umyvadlem a baterií š.600mm i s horní skříňkou se zrcadlem.

-V kuchyni se odstraní kuchyňská linka, sporák včetně vyřazovacího protokolu, obklad za kuchyňskou linkou, digestoř. Podlaha se přebrousí, pře tmelí a napustí voskem. Po odstranění kuchyňské linky se zaseká vedení vody, elektro a topení do zdi. Po demontáži obkladu se provede nová omítka, oprava stávající omítky a nový obklad za kuchyňskou linkou cca (2300+2350+600/600mm).Nová kuchyňská linka, spodní skříňky včetně nerezového dřezu a baterie stojánkové, vestavěné elektrické trouby a indukční desky,

přípravy na myčku, vynechaného prostoru na myčku š.450mm dl. cca 2300+2350 mm,

horní skříňky cca 235 cm včetně digestoře dopojené do stávajícího odtahu. Dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm, linka bude opatřena osvětlením pod horními skříňkami, zásuvkovou lištou a těsnící lištou u zdi, dvířka linky budou rovná. Před objednáním nutno barvu  linky  projednat  s investorem. Součástí kuchyňské linky bude i dodávka zabudované elektrické trouby,v barvě bílé. Elektrická multifunkční trouba s ventilátorem=horkovzdušné pečení,s čistícím programem. Do kuchyně se provede dopojení elektřiny cca 12m z domácího rozvaděče. V kuchyni budou spotřebiče: elektrická trouba, indukční deska, myčka, mikrovlnka, elektrická konvice a digestoř. Po zapojení spotřebičů se provede revize.

Oprava omítky v předsíni- po elektroinstalaci. Předsíň, koupelna a kuchyň se vymaluje.

V Brně 3.2025