Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace části A) veřejné zakázky – profesionální termokamera s příslušenstvím

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení osmi kusů profesionální termokamery pro hasiče s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení 
a požadovanými technickými parametry.

- Termokamera umožňuje na dálku zjistit teplotní pole a tím odhalit skrytá ohniska hoření nebo zjistit teplotu přehřívající se technologie, a to z bezpečné vzdálenosti. Tím se zefektivní zásah na likvidaci požáru, zejména s ohledem na zaměření místa pro dodávku hasiva nebo také kontroly účinnosti hašení.

- Termokamera je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití.

- Termokamera s příslušenstvím obsahuje minimálně:

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 1 | termokamera s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem) |
| 1 | Nabíjecí modul termokamery, včetně síťového zdroje |
| 1 | veškeré příslušenství nutné k ukládání a přehrávání záznamů v PC (příslušné kabely a SW) |
| 17 | úchytný adaptér pro připevnění termokamery na přilbu HPS 7000 Dräger |

- Minimální technické parametry termokamery s příslušenstvím:

Termokamera s příslušenstvím – obecně - jedná se o zařízení s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem), které lze umístit na zásahovou přilbu. - hmotnost kamery s akumulátorem je maximálně 350 g, - má krytí minimálně IP 67, - je použitelná do výbušného prostředí – ATEX Zóna 1 (doložit certifikátem), - umožňuje ovládání jednou rukou a zároveň i bezdotykově ovládat, - datum výroby kamery při dodání není starší 12 měsíců.

Termokamera – snímací vlastnosti - rozlišení snímače minimálně 160 x 120 pixelů, - snímková frekvence je minimálně 6 Hz - rozsah snímání teploty je minimálně od -10 °C do +450 °C - citlivost snímače je maximálně 50 mK.

Termokamera – zobrazovací vlastnosti - snímaný obraz umožňuje zobrazování na barevném displeji FPS® IMD, který je integrovaný do celoobličejové masky Dräger FPS 7000, která je zavedena u HZS JHM, - kamera umožňuje současné zobrazení např. ohniska požáru a osob v jeho okolí, - Na obrazovce jsou současně zobrazeny údaje: - teplota v označeném středu scény, - srovnávací barevná tepelná stupnice. - kamera umožňuje záznam obrazu (snímky i videa).

Další podmínky - součástí nabídky je konkrétní popis nabízeného zboží, - záruční doba na termokameru s příslušenstvím je minimálně 24 měsíců, - zajištění servisu a oprav, včetně dostupnosti všech náhradních dílů po dobu minimálně 6 let, - zaškolení techniků HZS JHM pro provádění prohlídek a kontrol, při předání termokamery do užívání - dodavatel započítá do nabídkové ceny dopravu (CHS Lidická, Lidická 61, 602 00 Brno) a zaškolení obsluhy na místě plnění zakázky.