TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.10- Mostecká 12, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.10, Mostecká 12, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.  Vyčištění, seřízení oken a doplnění těsnění v celém bytě. Byt je velmi poškozen. Oprava kuchyňské linky, výměna PVC včetně PVC lišt, vyčištění celého bytu, výměna digitálního termostatu, požárního hlásiče, domácího telefonu, přípravy na pračku, baterií u umyvadla, sprchy, dřezu, oprava sprchového koutu, oprava pantů, nátěr zárubní a výměna vnitřních dveří, oškrabání malby, oprava omítky a malba. Nutná prohlídka na stavbě.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: PVC, PVC soklu, vnitřních dveří -3ks, prahu u vchodových dveří, domácího telefonu, požárního hlásiče.

Montáž: Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka a položení nového PVC včetně PVC lišt. Oprava pantů u všech dveří, nátěr zárubní, výměna vnitřních dveří : dveře do koupelny, WC budou plné 700/1970mm bílé včetně kování, klik, zámku a větracích otvorů, dveře do pokoje budou plné 800/1970mm bílé včetně kování, klik a zámku. Přeměřit na stavbě. Vstupní dveře vyčistit a vyměnit práh. Vyčistit radiátor a dvě stropní světla. Výměna domácího telefonu a požárního hlásiče. Doplnit dvířka u rozvaděče,  oprava omítky a výmalba na bílo.

2. WC

Demontáž: WC prkýnka, dveří

Montáž: vyčištění dlažby, obkladu, radiátoru, světla, WC kombi a výměna prkýnka. Opraví se panty u zárubně, nátěr zárubně a výměna dveří- viz předsíň, kontrola nebo výměna uzávěrů vody, vyčištění ventilátoru, doplnění vypínače, oprava omítky, výmalba.

3. Koupelna

Demontáž: demontáž zástěny, vpusti, baterií -sprchové a umyvadlové, přípravy na pračku, dveří.

Montáž: oprava sprchové vaničky, obložení u podlahy,  výměna vpusti, sprchové zástěny, výměna sprchové baterie včetně hadice a růžice, vyčištění odpadu, výměna umyvadlové baterie, výměna přípravy na pračku, opraví se panty u zárubně, nátěr zárubně a výměna dveří- viz předsíň, vyčištění dlažby, obkladu, umyvadla, radiátoru, světla, ventilátoru.

4. Kuchyň, pokoj

Demontáž: sporáku včetně vyřazovacího protokolu, digestoře, pracovní desky u kuchyňské linky, dřezu, baterie, PVC a PVC lišt, termostatu.

Montáž:  Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka a položení nového PVC včetně PVC lišt. Vyčištění kuchyňské linky, výměna pracovní desky, dřezu, baterie stojánkové, digestoře, elektrického sporáku se sklokeramickou deskou, osvětlení pod horními skříňkami, výměna vypínače, 2x zásuvky, oprava kuchyňské linky (vyrvané dvířka), vyčištění radiátorů, opraví se panty u zárubně, nátěr zárubně a výměna dveří- viz předsíň, vyčištění, seřízení oken a doplnění těsnění, vyčištění stropních světel, výměna digitálního termostatu, oprava omítky, výmalba

V Brně 10.2025                                                                              vypracovala : R. Volková