OBSAH

a)	technický popis stavby	- 2 -

b)	vyhodnocení průzkumu a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci	- 8 -

c)	vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	- 8 -

d)	návrh zpevněných ploch (navržené konstrukce), výpočty	- 9 -

e)	návrh dopravních značek a dopravních zařízení	- 10 -

f)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	- 10 -

g)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	- 10 -

h)	produkce dešťových vod a hydrotechnické výpočty	- 12 -

i)	požárně bezpečnostní řešení	- 12 -

# technický popis stavby

Území stavby se nachází v Jihomoravském kraji, ve městě Brno, v katastrálním území Sadová, poblíž stávajícího Domova pro seniory Kociánka.

Jedná se o výstavbu veřejné místní komunikace vedoucí od stávající komunikace Kociánka (parcela č. 22/6) po vstup do areálu Kociánka, která bude průjezdná pro autobus. Součástí této nové veřejné komunikace bude příležitostná autobusová zastávka s nástupní plochou, parkovací stání pro osobní automobily a chodníky podél komunikace. V tomto objektu se dále jedná se o rekonstrukci (rozšíření) stávající veřejné komunikace vedoucí od křižovatky ulice Kociánka (začátek zóny 30) po vstup do areálu Kociánka. Součástí nové rozšířené komunikace bude nová křižovatka a chodníky podél komunikace. Nová veřejná komunikace vedoucí podél šikmých stání a nástupní plochy je navržena jako jednopruhová jednosměrná veřejná komunikace z asfaltového betonu. Nová veřejná rozšířená komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná komunikace z asfaltového betonu.

Součástí nové místní komunikace bude opěrná zeď č. 8, která je zahrnuta v samostatném objektu „IO 200.3 Opěrná zeď č. 8“. Úhlová železobetonová zeď je navržena na parcele č. 21/2 mezi „komunikací B“ a SO 04. Zeď celkové délky 20,5 m (16,5 m + 4,0 m), tloušťky 0,3 m a s převýšením od 0,7 m do 2,1 m, bude předána do správy společnosti Brněnské komunikace a.s. Pod opěrnou stěnou bude zhotovena podkladní betonová deska se štěrkopískovým podsypem frakce 0-16 mm. Opěrná stěna je navržena z důvodu výškového rozdílu mezi „komunikací B“ a chodníkem před SO 04. Kolem stěny je navržena zelená plocha s ohumusováním v tl. 20 cm a osetí travním porostem.

Další součástí místní komunikace bude opěrná zeď č. 9, která je zahrnuta v samostatném objektu „IO 200.4 Opěrná zeď č. 9.“. Úhlová železobetonová zeď je navržena na parcele č. 21/1 podél chodníku č. 3 u rozšiřované „komunikace B“. Zeď celkové délky 80,0 m, tloušťky 0,3 m a s převýšením 1,8 m, bude předána do správy společnosti Brněnské komunikace a.s. Pod opěrnou stěnou bude zhotovena podkladní betonová deska se štěrkopískovým podsypem frakce 0-16 mm. Opěrná stěna je navržena z důvodu výškového rozdílu mezi „chodníkem č. 3“ a zelenou plochou. Ke stěně bude přimykat chodník ze zámkové dlažby a z druhé strany zelená plocha s ohumusováním v tl. 20 cm a osetí travním porostem

Veřejná místní komunikace bude ve správcovství BKOMu, proto název „IO 200.1 Komunikace a zpevněné plochy veřejné – pojízdné a pěší, správa BKOM“.

Z veřejné místní komunikace bude do garáží objektu SO 02 zřízen domovní sjezd, který bude veden jako účelová „komunikace E“ délky 40,0 m s názvem: „IO 200.2 Komunikace a zpevněné plochy veřejné – pojízdné a pěší, domovní sjezd“. Součástí inženýrského objektu IO 200.2 jsou dále následující části ležící před vstupem do areálu: 3 kolmé parkovací stání, zpevněná plocha kolem těchto parkovacích stání, opěrná stěna (stávající i nová část) a zelená plocha nad a pod touto opěrnou stěnou.

V areálu Kociánka jsou navrženy nové areálové komunikace A1 - A4 ze zámkové dlažby, které jsou součástí inženýrského objektu „IO 201 Komunikace a zpevněné plochy vnitřní – pojízdné a pěší“.

Součástí projektové dokumentace je dále výstavba 4 stavebních objektů Kociánka (SO 02 Dům s pečovatelskou službou, SO 03 Dům se zvláštním režimem, SO 04 Domov pro seniory I. a SO 05 Domov pro seniory II. – přístavba) a výstavba inženýrských sítí.

Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemcích určených k výstavbě komunikací a zpevněných ploch. Před zahájením stavebních prací je nutno vymezit staveniště a zřídit zařízení staveniště, které bude situováno na pozemcích určených k výstavbě. Před samotnou stavbou je nutné vytýčit veškerá podzemní a nadzemní vedení.

Rozhledové poměry jsou prověřeny dle ČSN 73 6102 ed. 2 na návrhovou rychlost 30 km/hod, nebo na vypočtenou mezní rychlost ve směrovém oblouku.

Výškové oblouky jsou navrženy dle ČSN 73 6110 pro návrhovou rychlost 30 km/h, nebo na vypočtenou mezní rychlost ve směrovém oblouku.

Popis současného stavu

Stavba je vázána na demolici venkovních objektů SO 07, která je součástí této projektové dokumentace v jiném stavebním objektu.

K areálu vede od křižovatky ulice Kociánka stávající jednopruhová obousměrná asfaltová komunikace šířky 3,0 m. Podél této přístupové komunikace jsou umístěna soukromá parkovací stání a vjezdy do stávajících objektů, které zůstanou zachovány.

Popis navrženého řešení

Napojení na stávající ulici Kociánka je navrženo novou křižovatkou „Kociánka x Kociánka“ v klasickém tvaru „T“.  Původní řešení křižovatky bylo nevyhovující pro případný průjezd autobusu, jednalo se o křižovatku s ostrůvkem a chodníkem uprostřed této křižovatky. Díky nově řešené křižovatce došlo tedy k odstranění zeleného ostrůvku uprostřed. Směrové oblouky nové asfaltové křižovatky jsou navrženy o poloměru 13,0 m, které jsou vyhovující dle ČSN 73 6102 ed. 2 pro průjezd kloubového autobusu. Připojení na stávající komunikaci Kociánka bude v délce 39,2 m. Za komunikačním připojením je navržena dvojice zpomalovacích polštářů ze zámkové dlažby. Zpomalovací polštáře budou délky 3,0 m, šířky 1,5 m s výškou 3 cm. V místě prahu bude místo pro přecházení o délce 7,3 m. K místu pro přecházení jsou z obou stran přivedeny nové chodníky ze zámkové dlažby.

Komunikace od křižovatky ulice Kociánka po objekt 02 Dům s pečovatelskou službou, je navržena jako dvoupruhová, obousměrná, směrově nerozdělená komunikace šířky 5,5 m, z asfaltového betonu. Původní šířka této komunikace byla 3,5 m, dojde tedy k rozšíření a tudíž ke zkomfortnění průjezdu vozidel. Komunikace se nyní nachází v obytné zóně s nejvyšší dovolenou rychlostí 20 km/h, navržena je změna na zónu 30. Výjezd z objektu 02 („komunikace E“) a následné odbočení bude možné do dvou směrů – k areálu Kociánka (jednosměrná komunikace) nebo směrem ke stávající ulice Kociánka (obousměrná komunikace). V místě křížení „komunikace B“ a „komunikace E“ bude napojen sjezd ze stávající účelové komunikace na novou místní komunikaci. Pro tento sjezd je nutné vybudovat násyp pro výškové vyrovnání sjezdu a stávajícího terénu.

Komunikace z odbočení k areálu Kociánka je navržena jako jednopruhová, jednosměrná komunikace šířky 3,75 m. Ve směrovém oblouku je komunikace rozšířena na 6,0 m pro možný průjezd odpadového vozu a autobusu. Po pravé straně komunikace jsou navržena šikmá parkovací stání v počtu 14 ks, na které navazuje navržená příležitostná autobusová zastávka s nástupní plochou ze zámkové dlažby. Plocha autobusové zastávky bude z cementobetonové desky vyztužená kari sítí. Tato zastávka bude sloužit pro dočasné zastavení (například pro zájezdy). Na nástupní ploše bude umístěn přístřešek pro pěší. Naproti „komunikace E“ jsou navržena 4 kolmá parkovací stání. Po levé straně jsou navržena šikmá parkovací stání v počtu 24 ks. Parkovací stání jsou navržena ze zámkové dlažby, se sklonem 2 % směrem ke komunikaci. Vedle objektu 02 je navržen objekt 04 Domov pro seniory, ke kterému přimyká chodník ze zámkové dlažby, který bude ve sklonu 1,5 % směrem ke komunikaci. Nová komunikace pokračující obloukem o vnitřním poloměru 10,25 m vedoucí podél vjezdu do areálu bude navazovat na stávající komunikaci, která bude zrekonstruována na dvoupruhovou, obousměrnou komunikaci šířky 5,5 m. Oblouk komunikace je odsazen od vjezdu do areálu z důvodu možného zastavení vozidla právě mezi obloukem a vjezdem do areálu. Rekonstruovaná část asfaltové „komunikace C“ o délce 14,0 m se napojí na stávající asfaltovou komunikaci (mezi parcelami č. 16/5 a č. 3/7). U této komunikace jsou navržena 3 kolmá parkovací stání ze zámkové dlažby. Podle požadavku PČR je na začátku této komunikace u značky „zóna 30“ navržen zpomalovací polštář délky 3,0 m, šířky 1,5 m a výšky 5 cm.

U stávající trafostanice (parcela č. 17/8 a č. 17/9) bude z části (12,9 m a 3,9 m) zachována opěrná stěna a nově bude vybudována nová opěrná stěna délky 2,0 m. Nad a pod opěrnou stěnou budou zatravněné plochy, které budou vyrovnávat svažitější terén.

Jako vjezd/výjezd do areálu bude sloužit asfaltová „komunikace D“, která bude napojena na „komunikaci B“ ve staničení 0,203 km. „Komunikace D“ bude délky 11,7 m s šířkou 5,0 m u vjezdu do areálu a s poloměry oblouků 6,0 m.

U vjezdu do areálu Domova pro seniory Kociánka bude stávající brána a závora přesunuta blíže k areálu cca o 8,0 m, kvůli možnému projetí autobusu obloukem a pro případné zastavení odpadového vozu před areálem. Jižně od stávající zámkové dlažby před závorou je navržena nová trafostanice, která je součástí IO 600. Kolem trafostanice je pro obsluhu navržen chodník ze zámkové dlažby.

„Komunikace E“ je vyčleněna jako samostatný objekt IO 200.2. Tato asfaltová komunikace délky 40,0 m a šířky 5,0 m bude sloužit jako příjezd do garáže SO 02.

Celkem je navrženo 5 chodníků ze zámkové dlažby. Konkrétně se jedná o:

- chodník č. 1 – šířky 2,0 m, délky 83,2 m – začátek u stávající zpevněné plochy u křižovatky (parcela č. 4210/1) a konec před SO 02 (parcela č. 22/1)

- chodník č. 2 – šířky 1,75, délky 4,1 m – začátek u stávajícího chodníku (parcela č. 4209/2) a konec u nového zpomalovacího prahu

- chodník č. 3 – šířky 2,0 m, délky 120,8 m – začátek u místa pro přecházení (parcela č. 22/1) a konec před vjezdem do areálu (parcela č. 8/2)

- chodník č. 4 – šířky 2,5 m, délky 18,2 m – začátek u zpevněné plochy (parcela č. 16/5) a konec u stávající recepce (parcela č. 23)

- chodník č. 5 – šířky 2,0-2,5 m, délky 121,8 m – začátek u sjezdu „komunikace E“ (parcela č. 22/1 a konec u vstupu pro pěší do areálu (parcela č. 27/1)

Před vjezdem do objektu SO 02 je navržena zpevněná plocha ze zámkové dlažby pro umístění popelnic. Na druhé straně přes komunikaci je navržen chodník ze zámkové dlažby se 3 schodišťovými podestami.

Bezbariérový vstup do areálu je řešen 2 způsoby:

- horní cesta: od křižovatky Kociánky pomocí chodníku č. 1, místa pro přecházení přes „komunikaci E“, chodník č. 5 vedoucí podél SO 02 a SO04, dále následuje vstup do samostatného areálu

- dolní cesta: od křižovatky Kociánky pomocí chodníku č. 1, místa pro přecházení přes „komunikaci B“ (u parcely č. 22/6), chodník č. 3 vedoucí podél rozšiřované komunikace, místa pro přecházení přes „komunikaci B“ (parcela č. 16/5), chodník č. 4, dále následuje vstup do samostatného areálu.

Nově jsou navržena celkem 4 místa pro přecházení. Tyto místa pro přecházení budou mít maximální příčný sklon 2 % a podélný sklon 8,33 %. Na chodnících budou vždy opatřeny signálním a varovným pásem z hmatové dlažby s výstupky a barevným kontrastním rozlišením.

Pro zklidnění dopravy je na komunikaci B (mezi parcelami č. 3/13 a 21/1) navržena dvojice zpomalovacích polštářů ze zámkové dlažby. Zpomalovací polštáře budou délky 3,0 m, šířky 1,5 m s výškou 5 cm. Poblíž zpomalovacích polštářů jsou 2 poklopy stávající kanalizace. Navržený silniční obrubník v místě těchto poklopů bude proveden „do obloučku“ kolem každé šachty. Kónusy šachet budou natočeny tak, aby poklopy zasahovaly co nejméně do chodníku.

Zásobování stávajícího areálu Kociánka zůstane po výstavbě areálu beze změny. Nové stavební objekty SO 02 (Dům s pečovatelskou službou) a 04 (Domov pro seniory) budou zásobeny z „komunikace E“, která vede z veřejné „komunikace B“ a ústí do garážových prostorů pod objekty SO 02 a 04. Zásobování nových areálových objektů SO 03 (Domov se zvláštním režimem) a SO 05 (Domov pro seniory – přístavba) bude zajištěno stávajícím vjezdem a novými areálovými komunikacemi, které jsou součástí IO 201 Komunikace a zpevněné plochy vnitřní – pojízdné a pěší.

Svoz odpadu pro stávající areál zůstane beze změny – vjezd u posuvné brány se závorou. Pro mimoareálové objekty SO 02 a 04 je navržena nová zpevněná plocha na popelnice před vjezdem do garáží. Pro SO 05 je zpevněná plocha na popelnice navržena u začátku „areálové komunikace A1“. Před objektem SO 03 (u konce areálové komunikace A4) je navržena zpevněná plocha na popelnice.

V areálu zůstanou zachována stávající místa pro případné odstavení sanitárních vozů. Před objektem SO 03 je navrženo nových 6 podélných parkovacích stání a 7 kolmých parkovacích stání délky 5,0 m, které se dají využít až na délku cca 8,0 m (díky zpevněné ploše mezi stáními a „areálovou komunikací A4“).

Pro průjezd veřejné „komunikace B“ kloubovým autobusem délky 18,0 m bylo využito vlečných křivek dle TP 171 Vlečné křivky. Areálové komunikace a „komunikace E“ byly prověřeny vlečnými křivkami pro odpadový vůz délky 9,03 m.

Konstrukční řešení vozovky bude provedeno dle katalogového listu TP 170: D1-N-6-IV-PIII se zesílenou vrstvou ACP16+, směsi stmelené cementem a zesílenou vrstvou štěrkodrtě v následujícím složení:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO11+	40 mm

Spojovací postřik	PS,C	- mm

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP16+	80 mm

Infiltrační postřik	PS,I	- mm

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10	180 mm

Štěrkodrť ŠDA 0-63 mm (80 MPa)		220 mm

Hutněná zemní pláň (45 MPa)		 - mm

Štěrkodrť ŠDB 0-63 mm (výměna podloží

v případě neúnosné zemní pláně)		400 mm

Geotextilie separační netkaná, PP, 200 g/m2, CBR min. 2,0 kN	- mm

Hutněná zemní parapláň

CELKEM		520 mm

(920 mm)

Konstrukční řešení zpevněných ploch a parkovacích stání bude provedeno dle katalogového listu TP 170: D1-D-2-VI-PIII s nahrazením vrstvy MZ za štěrkodrť v následujícím složení:

Skladebná dlažba (200x100x80 mm)	DL	80 mm

Lože z štěrkodrtě fr. 4-8 mm	L	40 mm

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10	150 mm

Štěrkodrť ŠDA 0/32 mm (45 MPa)		200 mm

Hutněná zemní pláň (30 MPa)		 -

Štěrkodrť ŠDB 0/63 mm (výměna podloží v případě

neúnosné zemní pláně)		300 mm

Geotextilie separační netkaná, PP, 200 g/m2, CBR min. 2,0 kN	-

Hutněná zemní parapláň                                                                      -

CELKEM		470 mm

(770 mm)

Konstrukce chodníku bude provedena dle katalogového listu TP 170: D1-D-2-CH-PIII s nahrazením vrstvy MZ za ŠD v následujícím složení:

Skladebná dlažba (200x200x60 mm)	DL	60 mm

Lože z štěrkodrtě 4-8 mm	L	40 mm

Štěrkodrť ŠDA 0-32 mm (70 MPa)		100 mm

Štěrkodrť ŠDA 0-63 mm 		150 mm

Hutněná zemní pláň (30 MPa) 		-

Štěrkodrť ŠDB 0/63 mm (výměna podloží v případě

neúnosné zemní pláně)		200 mm

Geotextilie separační netkaná, PP, 200 g/m2, CBR min. 2,0 kN	-

Hutněná zemní parapláň                                                              	 -

CELKEM		350 mm

(550 mm)

Konstrukce vozovky v místě zastávky autobusu bude provedena v následujícím složení:

Cementobetonová deska (drátkobeton s mikrovlákny z PP) vyztužena 2x kari sítí oko 150/150, drát 8 mm	 	220 mm

Infiltrační vrstva – nepropustná folie dvouvrstvá	-

Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou - ŠCM	180 mm

Štěrkodrť ŠDA 0-63 mm (45 MPa)		200 mm

Hutněná zemní pláň (45 MPa)		 -

Štěrkodrť ŠDB 0-63 (výměna podloží v případě

neúnosné zemní pláně)		300 mm

Geotextilie separační netkaná, PP, 200 g/m2, CBR min. 2,0 kN	-

Hutněná zemní parapláň

CELKEM		600 mm

(900 mm)

# vyhodnocení průzkumu a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Vlastní zpracování projektové dokumentace sestávalo ze zaměření lokality, provedení rekognoskace terénu a z provedení průzkumů, které jsou součástí projektové dokumentace.

V rámci stavby byl proveden: biologický průzkum (zpracoval Ing. Prášek, Ph.D. 08/2022), inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (zpracoval RNDr. Zbyněk Grünwald 08/2022) a dendrologický průzkum (zpracovala Ing. Koudelová 08/2022).

# vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Před provedením konstrukcí vozovek je nezbytné provést veškeré navržené podzemní inženýrské sítě. Z hlediska možného poškození povrchů zpevněných ploch mechanizací použitou při provádění stavby je doporučeno provést finální úpravy povrchů až na závěr stavby.

# návrh zpevněných ploch (navržené konstrukce), výpočty

Konstrukční vrstvy komunikace včetně svrchního zpevněného povrchu budou provedeny dle požadavků uvedených v odstavci a) technický popis stavby.

Výpočet a posouzení počtu navržených odstavných a parkovacích stání je uveden v tabulce níže.

Doprava v klidu bude zajištěna nově navrženými parkovacími stání, dle výpočtů je potřeba alespoň 175 parkovacích stání. Celkem je navrženo 177 nových stání, z čehož bude 11 ks stání vyhrazeno pro osoby s tělesným postižením.

Pro veřejnou část je navrženo celkem 45 nových parkovacích stání (pro vnitřní část je navrženo 83+49=132 parkovacích stání). Pro průjezd autobusu je nutné zrušit 10 stávajících parkovacích stání před areálem. Dle sdělení PČR ve vnitřním oblouku nově navržené veřejné komunikace nelze zbudovat parkovací stání.

# návrh dopravních značek a dopravních zařízení

Stavba je napojena na stávající místní komunikaci v ulici Kociánka, kde platí značka P4 – dej přednost v jízdě. Tato značka bude posunuta z důvodu nového přeřešení křižovatky. Areál je nyní v obytné zóně, návrh ale počítá se změnou na zónu 30 (požadavek BKOMu).

Dopravní řešení bylo konzultováno s PČR Brno.

Předběžný návrh dopravního značení je zakreslen v příloze v situaci.

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Příčné odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným spádováním. Podélný sklon vozovky je dán konfigurací terénu (max podélný sklon do 8,33 %). Příčný sklon komunikace pak činí 2,5 % (v místě autobusové zastávky 2,0 %), podélný sklon šikmých stání 2,0 % a podélný sklon venkovních kolmých parkovacích stání 3,0 %. Příčný sklon zemní pláně bude totožný s příčným sklonem komunikace. Odvodnění zemní pláně bude zajištěno propustnou podkladní vrstvou ze štěrkodrtě.

Nepředpokládá se, že by mohlo dojít k úkapům lehkých kapalin nebo k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod, proto není potřeba navrhnout odlučovače. Dle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami není nutné předčištění srážkových vod pro vegetační střechy, málo frekventované parkoviště osobních aut a málo frekventované pozemní komunikace. Dále dle tabulky A.1 pro znečišťující látky a očekávané znečištění lze konstatovat, že pro navržené střechy se jedná o neznečištěnou srážkovou vodu. Pro málo frekventovaná parkoviště (pro osobní auta) a málo frekventované pozemní komunikace (méně než 300 automobilů za 24 hodin) se jedná o mírně znečištěnou srážkovou vodu. Celkově pro navrženou lokalitu lze míru znečištění klasifikovat jako velmi nízkou bez nutnosti navržení opatření k předčištění. V areálu jsou navíc navrženy akumulační nádrže a retenční nádrž s kalovou prohlubní (pro zachycení případných hrubých nečistot).

# řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Území určené pro stavbu se nachází v zastavěné části města Brna. Navrhované veřejné komunikace budou zajišťovat přístup k okolním nemovitostem, průjezd lokalitou, respektive příchod k areálu a budou napojeny na stávající komunikace v okolí.

Příčný sklon ploch pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace činí 1 % < maximální povolený sklon 2,0 %, resp. 2,5 % dle přílohy č. 2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb. Podélný sklon komunikací je menší než maximální podélný sklon 8,33 % přípustný pro bezbariérové užívání.

V místě od opěrné zdi č. 8 před SO 04 po odbočení do areálu má komunikace v délce cca 32 m podélný sklon 9,2 %. V tomto úseku je navržen větší podélný sklon, jelikož se komunikace musí výškově v horní části komunikace napojit na stávající terén a je zde navrženo místo pro přecházení (nutný sklon max 2,0 %). Proto v tomto úseku není navržen ani chodník podél komunikace. Řešení je odsouhlaseno s PČR.

Bezbariérový vstup do areálu je řešen 2 způsoby, který je popsán výše.

Návrh odpovídá vyhlášce MMR ČR 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Komunikace byla navržena o podélném sklonu odpovídajícím požadavkům vyhlášky MMR ČR 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Podélný sklon komunikace a chodníku nepřekračuje 8,33 %; ostatní prvky, jako jsou vyhrazená stání pro osoby s omezenou pohyblivostí, jejichž podélný sklon činí max 2 % a podélný max 2,5 %, jsou dle platných norem a vyhlášek rovněž dodrženy. Veškeré tyto vodící linie navazují na stávající vodící linie jak na začátku úseku, tak i na konci úseku. Pohyb osob s omezenou schopností orientace a pohybu po chodnících je tak zabezpečen po celé jejich délce. Vyhrazené kolmé parkovací stání pro osoby s omezenou pohyblivostí bude mít rozměry min. 4,5 x 3,5 m (včetně manipulačního pruhu), výškové rozdíly pochozích ploch nebudou větší než 20 mm.

U autobusové zastávky před svislou značkou pro zastávku „IJ 4b“ bude zastávkový signální pás šířky 0,8 m, který bude umístěn kolmo k nástupní hraně odsazený od značky o 0,8 m a od nástupní hrany o 0,5 m. Podél celé nástupní hrany je navržen kontrastní pás šířky 0,5 m z kontrastní barvy dlažby.

Parametry vyhovují požadavkům uvedeným v příloze č. 2 vyhlášky MMR ČR 389/2009 Sb.

- zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Pohyb osob po chodnících je možný pomocí použití slepecké hole. Chodník bude opatřen vodící linií tvořenou zvýšeným obrubníkem na straně chodníku NEpřiléhající k vozovce, navázanou na stávající vodící linie. Tímto vznikne nepřerušená přirozená vodící linie po celé délce. Chodník bude vždy na začátku a na konci označen varovným pásem pro nevidomé š. 400 mm z hmatové dlažby s výstupky a barevným kontrastním rozlišením (barva antracit). Dále bude varovný pás výše uvedených parametrů osazen ve všech místech snížených obrubníků, kde je výška obrubníku nad komunikací menší jak 8 cm. Pro nasměrování nevidomých v místě pro přecházení bude na chodnících osazen signální pás pro nevidomé šířky 0,8 m z hmatové dlažby s výstupky a barevným kontrastním rozlišením (barva antracit), který bude od varovného pásu oddělen mezerou 0,3 m.

- zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

Řešení komunikace na požadavek pohybu osob se sluchovým postižením je v tomto případě bezpředmětné.

- použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Popis materiálového řešení prvků bezbariérového užívání je bezpředmětný. Povrch komunikace a vjezdů je navržen z betonové dlažby a asfaltobetonu a obrubníky budou provedeny jako betonové osazené do betonového lože.

Nášlapná vrstva pochozí plochy odpovídá z hlediska posouzení na smykové tření

vyhl. č. 389/2009 Sb.

# produkce dešťových vod a hydrotechnické výpočty

Výpočet produkce dešťových vod je uveden v technické zprávě IO 400 Kanalizace dešťová veřejná.

# požárně bezpečnostní řešení

Komunikace budou mít konstrukci dle ČSN 736114/1995 +Z1/2006 – Vozovky pozemních komunikací (vyhoví pro pojezd vozidlem, jehož tíha je na nejvíce zatíženou nápravu nejméně 80 kN).

Stavbou komunikace a chodníků nedojde ke změnám ve stávajícím požárním zabezpečení v území, nebudou rušeny stávající zdroje požární vody. V řešeném území se nenachází nástupní plochy pro požární techniku.

Jedná se o stavbu komunikací a zpevněných ploch, a proto není nutno provádět na staveništi speciální opatření proti požáru, jelikož stavba bude prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály. V průběhu výstavby je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu těchto zařízení.

Zhotovitel musí zajistit zachování průjezdu pro složky IZS v průběhu realizace stavby - v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné příjezdové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a záchranných pracích. Dále musí zajistit, aby v souladu s § 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb byl umožněn odběr požární technikou v místech zdrojů (hydrantech apod.).

Daná lokalita je ve stávajícím stavu zásobována požární vodou z vodovodu DN200 prostřednictvím jednoho podzemního hydrantu a z vodovodu DN100 prostřednictvím dvou podzemních hydrantů a jednoho nadzemního hydrantu. Hydrant z vodovodu DN200 leží cca 2 m od navrhovaného napojení nového vodovodního řadu. Nadzemní hydrant DN80 je umístěn v areálu Domov pro seniory Kociánka (na konci vodovodní přípojky DN100). Dva podzemní hydranty z vodovodu DN100 jsou nad lokalitou na ulici Kociánka na parc. č. 3/19 a a hydrant na parc. č. 17/14. (oba jsou vzdáleny od navrženého vodovodu cca 60,0 m).

Na vodovodním řadu DN150 mají v brzké době vzniknout 3 nové podzemní hydranty a 1 hydrant má vzniknout u napojovacího místa (není součástí této projektové dokumentace). Hydrant H1 má být osazen v areálu jako koncový hydrant DN80. Hydrant H2 DN80 ve staničení km 0,093 bude sloužit jako vzdušník. Podzemní hydrant H3 DN80 ve staničení km 0,302 bude osazen před napojením na stávající vodovodní řad DN200. Hydrant H4 bude osazen u napojovacího místa v trase původního řadu.

Požadavky dle ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – zásobování pož. vodou:

- nevýrobní objekty o ploše 1000 < S ≤ 2000 m2; výrobní objekty a sklady o ploše 500 < S ≤ 1500 m2; otevřená technologická zařízení do plochy S ≤ 1500 m2 - požadavek na požární odběr min. 9,5 l/s pro potrubí DN 125 při vzdálenosti hydrantů od objektu 150 a mezi sebou 300 m.

- nevýrobní objekty o ploše 120 < S ≤ 1 000 m2; výrobní objekty a sklady do plochy S ≤ 500 m2; čerpací stanice kapalných zkapalněných plynných pohonných hmot - požadavek na požární odběr min. 6 l/s pro potrubí DN 100 při vzdálenosti hydrantů od objektu 150 a mezi sebou 300 m.

- rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200 m2 a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy S ≤ 120 m2 – požadavek na požární odběr 4l/s pro potrubí DN 80 při vzdálenosti hydrantů od objektu 200 a mezi sebou 400 m.