OBSAH

a)	technický popis stavby	- 2 -

b)	vyhodnocení průzkumu a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci	- 4 -

c)	vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	- 4 -

d)	návrh zpevněných ploch (navržené konstrukce), výpočty	- 4 -

e)	návrh dopravních značek a dopravních zařízení	- 5 -

f)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	- 6 -

g)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	- 6 -

h)	produkce dešťových vod a hydrotechnické výpočty	- 7 -

i)	požárně bezpečnostní řešení	- 7 -

# technický popis stavby

Území stavby se nachází v Jihomoravském kraji, ve městě Brno, v katastrálním území Sadová, poblíž stávajícího Domova pro seniory Kociánka.

Jedná se o areálovou (vnitřní) výstavbu nových tras areálových komunikací A1 - A4 z dlažby (zámkové a velkoformátové) a zpevněné plochy (parkovací stání a chodníky) ze zámkové dlažby. Součástí tohoto objektu jsou opěrné zdi, které lemují komunikace, respektive chodníky.

Před areálem jsou navrženy veřejné komunikace „B“, „C“, „D“ a „E“, které jsou součástí inženýrského objektu „IO 200 Komunikace a zpevněné plochy veřejné – pojízdné a pěší“.

Součástí projektové dokumentace je dále výstavba 4 stavebních objektů Kociánka (SO 02 Dům s pečovatelskou službou, SO 03 Dům se zvláštním režimem, SO 04 Domov pro seniory I. a SO 05 Domov pro seniory II. – přístavba) a výstavba inženýrských sítí.

Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemcích určených k výstavbě komunikací a zpevněných ploch. Před zahájením stavebních prací je nutno vymezit staveniště a zřídit zařízení staveniště, které bude situováno na pozemcích určených k výstavbě. Před samotnou stavbou je nutné vytýčit veškerá podzemní a nadzemní vedení.

Popis současného stavu

Stavba je vázána na demolici venkovních objektů, která je součástí této projektové dokumentace v jiném stavebním objektu.

K areálu vede od křižovatky ulice Kociánka stávající jednopruhová obousměrná asfaltová komunikace šířky 3,0 m. Severně podél komunikace jsou umístěna parkovací stání a vjezdy do stávajících objektů, které zůstanou zachovány.

Popis navrženého řešení

V areálu budou nově vybudovány celkem 4 objekty. Příjezd k objektům 03 Dům se zvláštním režimem a k objektu 05 Domov pro seniory II. – přístavba, bude zajištěn zevnitř areálu.

K objektu 03 povede nová „areálová komunikace A4“ šířky 3,5 m ze zámkové dlažby. Komunikace délky 125,9 m bude napojena na stávající komunikaci u stávajícího objektu Domova pro seniory. Na komunikaci před objektem 03 je navrženo obratiště délky 12,0 m a šířky 3,5 m pro případné otočení vozidel. Před objektem je navrženo 7 ks kolmých parkovacích stání (z toho jsou vyhrazeny 3 ks parkovací stání pro invalidy) délky 5,0 m ze zámkové dlažby a 6 ks podélných parkovacích stání.

Severně od stávajícího objektu Domov pro seniory jsou navržena kolmá parkovací stání v počtu 20 ks a 13 ks (z toho jsou vyhrazeny 2 ks parkovacích stání pro invalidy). Parkovací stání budou od navržené komunikace „A1“ pro objekt 05 odděleny okapovým chodníčkem a opěrnou stěnou .

K novému objektu „05 Domov pro seniory II.“ – přístavba povede nová „areálová komunikace A1“, která bude začínat s napojením na stávající komunikaci za stávající recepcí. Komunikace je po objekt 05 navržena jako dvoupruhová, obousměrná, směrově nerozdělená s šířkou 5,0 m. Kolem objektu 05 je komunikace navržena jako jednopruhová, jednosměrná, směrově nerozdělená s šířkou 3,0 m a s pásem šířky 1,5 m pro pěší. Kolem SO 05 je navrženo celkem 9+15+7=31 kolmých parkovacích stání a 6 garážových stání. Čelní stěna garáže bude v rovině s opěrnou zdí. Z této komunikace povede k objektu 05 „areálová komunikace A2“ délky 38,5 m a šířky 6,0 m. Od pravého vjezdu před SO 05 bude pokračovat „areálová komunikace A3“, která je navržena jako dvoupruhová, obousměrná, směrově nerozdělená, šířky 3,5 m, vedoucí ke stávající komunikaci.

Kvůli svažitému terénu v areálu budou zhotoveny nové opěrné zdi.

Pod stávajícím Domovem pro seniory bude u bazénu posunut chodník ze zámkové dlažby.

Konstrukční řešení vnitřních (areálových) komunikací bude provedeno dle katalogového listu TP 170: D1-D-2-VI-PIII s náhradou vrstvy MZ za ŠD v následujícím složení:

Skladebná dlažba (200x100x80 mm)	DL	80 mm

Lože z štěrkodrtě fr. 4-8 mm	L	40 mm

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10	150 mm

Štěrkodrť ŠDA 0-32 mm (45 MPa)		150 mm

Hutněná zemní pláň (30 MPa)		 -

Štěrkodrť ŠDB 0-63 mm (výměna podloží v případě

neúnosné zemní pláně)		300 mm

Geotextilie separační netkaná, PP, 200 g/m2, CBR min. 2,0 kN	-

Hutněná zemní parapláň                                                                      -

CELKEM		420 mm

(720 mm)

Před objektem SO 05 a v ploše před SO 03 bude místo zámkové dlažby použita velkoformátová betonová dlažba o rozměrech 1000x1000x120 mm.

Konstrukce parkovacích stání bude provedena dle katalogového listu TP 170: D1-D-2-VI-PIII s nahrazením vrstvy MZ za ŠD v následujícím složení:

Skladebná dlažba (200x100x80 mm)	DL	80 mm

Lože z štěrkodrtě 4-8 mm	L	40 mm

Štěrkodrť ŠDA 0-32 mm 		150 mm

Štěrkodrť ŠDA 0-63 mm (45 MPa)		150 mm

Hutněná zemní pláň (30 MPa) 		-

Štěrkodrť ŠDB 0-63 mm (výměna podloží v případě

neúnosné zemní pláně)		300 mm

Geotextilie separační netkaná, PP, 200 g/m2, CBR min. 2,0 kN	-

Hutněná zemní parapláň                                                              	 -

CELKEM		420 mm

(720 mm)

Konstrukce chodníků bude provedena dle katalogového listu TP 170: D1-D-2-CH-PIII s nahrazením vrstvy MZ za ŠD v následujícím složení:

Skladebná dlažba (200x200x60 mm)	DL	60 mm

Lože z štěrkodrtě 4-8 mm	L	40 mm

Štěrkodrť ŠDA 0-32 mm (70 MPa)		100 mm

Štěrkodrť ŠDA 0-63 mm 		150 mm

Hutněná zemní pláň (30 MPa) 		-

Štěrkodrť ŠDB 0-63 mm (výměna podloží v případě

neúnosné zemní pláně)		200 mm

Geotextilie separační netkaná, PP, 200 g/m2, CBR min. 2,0 kN	-

Hutněná zemní parapláň                                                              	 -

CELKEM		350 mm

(550 mm)

# vyhodnocení průzkumu a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Vlastní zpracování projektové dokumentace sestávalo ze zaměření lokality, provedení rekognoskace terénu a z provedení průzkumů, které jsou součástí projektové dokumentace.

V rámci stavby byl proveden: biologický průzkum (zpracoval Ing. Prášek, Ph.D. 08/2022), inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (zpracoval RNDr. Zbyněk Grünwald 08/2022) a dendrologický průzkum (zpracovala Ing. Koudelová 08/2022).

# vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Před provedením konstrukcí vozovek je nezbytné provést veškeré navržené podzemní inženýrské sítě. Z hlediska možného poškození povrchů zpevněných ploch mechanizací použitou při provádění stavby je doporučeno provést finální úpravy povrchů až na závěr stavby.

# návrh zpevněných ploch (navržené konstrukce), výpočty

Konstrukční vrstvy komunikace včetně svrchního zpevněného povrchu budou provedeny dle požadavků uvedených v odstavci a) technický popis stavby.

Doprava v klidu bude zajištěna nově navrženými parkovacími stání, dle výpočtů je potřeba alespoň 175 parkovacích stání. Celkem je navrženo 177 nových stání, z čehož bude 11 ks stání vyhrazeno pro osoby s tělesným postižením.

Pro areálovou část je navrženo celkem 132 parkovacích stání (pro veřejnou část je navrženo celkem 45 parkovacích stání). Jednotlivá areálová stání v počtu 132 se skládají z: 31 parkovacích stání před SO05 (č. 1 – 31), 33 parkovacích stání u stávajícího objektu Domov pro seniory (č. 32 – 64), 6 garážových stání před SO05 (č. 65 – 70), 13 parkovacích stání před SO03 (č. 71 – 83) a 49 garážových parkovacích stání pod SO02+04 (č. 84 – 132).

# návrh dopravních značek a dopravních zařízení

Výjezd z areálu je ve stávajícím stavu řešen přes bránu se závorou. Řešení výjezdu bude zachováno, jen bude tato brána se závorou přesunuta blíže do areálu cca o 8,0 m, kvůli možnému projetí autobusu obloukem a pro případné zastavení odpadového vozu před areálem. Stavba bude tedy napojena na novou veřejnou komunikaci, na které je navržen při výjezdu přikázaný směr doprava (C 2b). V areálu platí a dále zůstane v platnosti maximální rychlost 20 km/h.

Předběžný návrh dopravního značení je zakreslen v příloze v situaci.

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Příčné odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným spádováním. Podélný sklon vozovky je dán konfigurací terénu, max podélný sklon do 8,33 %. Příčný sklon komunikace pak činí 2,5 % pro areálové komunikace, podélný sklon venkovních kolmých parkovacích stání 2,0-3,0 %. Příčný sklon zemní pláně bude totožný s příčným sklonem komunikace. Odvodnění zemní pláně bude zajištěno propustnou podkladní vrstvou ze štěrkodrtě.

Nepředpokládá se, že by mohlo dojít k úkapům lehkých kapalin nebo k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod, proto není potřeba navrhnout odlučovače. Dle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami není nutné předčištění srážkových vod pro vegetační střechy, málo frekventované parkoviště osobních aut a málo frekventované pozemní komunikace. Dále dle tabulky A.1 pro znečišťující látky a očekávané znečištění lze konstatovat, že pro navržené střechy se jedná o neznečištěnou srážkovou vodu. Pro málo frekventovaná parkoviště (pro osobní auta) a málo frekventované pozemní komunikace (méně než 300 automobilů za 24 hodin) se jedná o mírně znečištěnou srážkovou vodu. Celkově pro navrženou lokalitu lze míru znečištění klasifikovat jako velmi nízkou bez nutnosti navržení opatření k předčištění. V areálu jsou navíc navrženy akumulační nádrže a dvojice retenčních nádrží s kalovými prohlubněmi (pro zachycení případných hrubých nečistot).

# řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Území určené pro stavbu se nachází v zastavěné části města Brna. Navrhované komunikace budou zajišťovat přístup k jednotlivým areálovým objektům a budou napojeny na stávající komunikace v okolí.

Příčný sklon ploch pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace činí 1 % < maximální povolený sklon 2,0 %, resp. 2,5 % dle přílohy č. 2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb. Podélný sklon komunikací je menší než maximální podélný sklon 8,33 % přípustný pro bezbariérové užívání.

Bezbariérový vstup do areálu je řešen 2 způsoby:

- horní cesta: od křižovatky Kociánky pomocí chodníku č. 1, místa pro přecházení přes „komunikaci E“, chodník č. 5 vedoucí podél SO 02 a SO04, dále následuje vstup do samostatného areálu

- dolní cesta: od křižovatky Kociánky pomocí chodníku č. 1, místa pro přecházení přes „komunikaci B“ (u parcely č. 22/6), chodník č. 3 vedoucí podél rozšiřované komunikace, místa pro přecházení přes „komunikaci B“ (parcela č. 16/5), chodník č. 4, dále následuje vstup do samostatného areálu

Návrh odpovídá vyhlášce MMR ČR 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Komunikace byla navržena o podélném sklonu odpovídajícím požadavkům vyhlášky MMR ČR 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Podélný sklon komunikace a chodníku nepřekračuje 8,33 %; ostatní prvky, jako jsou vyhrazená stání pro osoby s omezenou pohyblivostí, jejichž podélný sklon činí max 2 % a podélný max 2,5 %, jsou dle platných norem a vyhlášek rovněž dodrženy. Veškeré tyto vodící linie navazují na stávající vodící linie jak na začátku úseku, tak i na konci úseku. Pohyb osob s omezenou schopností orientace a pohybu po chodnících je tak zabezpečen po celé jejich délce. Vyhrazené kolmé parkovací stání pro osoby s omezenou pohyblivostí bude mít rozměry min. 4,5 x 3,5 m (včetně manipulačního pruhu), výškové rozdíly pochozích ploch nebudou větší než 20 mm.

Parametry vyhovují požadavkům uvedeným v příloze č. 2 vyhlášky MMR ČR 389/2009 Sb.

- zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Nepředpokládá se zvýšený pohyb osob se zrakovým postižením. V areálu ve stávajícím stavu je společný dopravní prostor pro chodce a vozidla. Nově vzniknou chodníky, které jsou řešeny v jiné části projektové dokumentace.

- zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

Řešení komunikace na požadavek pohybu osob se sluchovým postižením je v tomto případě bezpředmětné.

- použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Popis materiálového řešení prvků bezbariérového užívání je bezpředmětný. Na stavbě nejsou použité žádné stavební prvky pro bezbariérová řešení.

# produkce dešťových vod a hydrotechnické výpočty

Výpočet produkce dešťových vod je uveden v technické zprávě IO 401 Kanalizace dešťová vnitřní.

# požárně bezpečnostní řešení

Komunikace budou mít konstrukci dle katalogového listu TP 170: D1-D-2-VI-PIII. Stavbou komunikace nedojde ke změnám ve stávajícím požárním zabezpečení v území, nebudou rušeny stávající zdroje požární vody. V řešeném území se nenachází nástupní plochy pro požární techniku.

Jedná se o stavbu komunikací a zpevněných ploch, a proto není nutno provádět na staveništi speciální opatření proti požáru, jelikož stavba bude prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály. V průběhu výstavby je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu těchto zařízení.

Zhotovitel musí zajistit zachování průjezdu pro složky IZS v průběhu realizace stavby - v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné příjezdové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a záchranných pracích. Dále musí zajistit, aby v souladu s § 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb byl umožněn odběr požární technikou v místech zdrojů (hydrantech apod.).

Daná lokalita je ve stávajícím stavu zásobována požární vodou z vodovodu DN200 prostřednictvím jednoho podzemního hydrantu a z vodovodu DN100 prostřednictvím dvou podzemních hydrantů a jednoho nadzemního hydrantu. Hydrant z vodovodu DN200 leží cca 2 m od navrhovaného napojení nového vodovodního řadu. Nadzemní hydrant DN80 je umístěn v areálu Domov pro seniory Kociánka (na konci vodovodní přípojky DN100). Dva podzemní hydranty z vodovodu DN100 jsou nad lokalitou na ulici Kociánka na parc. č. 3/19 a a hydrant na parc. č. 17/14. (oba jsou vzdáleny od navrženého vodovodu cca 60,0 m).

Na vodovodním řadu DN150 mají v brzké době vzniknout 3 nové podzemní hydranty a 1 hydrant má vzniknout u napojovacího místa (není součástí této projektové dokumentace). Hydrant H1 má být osazen v areálu jako koncový hydrant DN80. Hydrant H2 DN80 ve staničení km 0,093 bude sloužit jako vzdušník. Podzemní hydrant H3 DN80 ve staničení km 0,302 bude osazen před napojením na stávající vodovodní řad DN200. Hydrant H4 bude osazen u napojovacího místa v trase původního řadu.

Požadavky dle ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – zásobování pož. vodou:

- nevýrobní objekty o ploše 1000 < S ≤ 2000 m2; výrobní objekty a sklady o ploše 500 < S ≤ 1500 m2; otevřená technologická zařízení do plochy S ≤ 1500 m2 - požadavek na požární odběr min. 9,5 l/s pro potrubí DN 125 při vzdálenosti hydrantů od objektu 150 a mezi sebou 300 m.

- nevýrobní objekty o ploše 120 < S ≤ 1 000 m2; výrobní objekty a sklady do plochy S ≤ 500 m2; čerpací stanice kapalných zkapalněných plynných pohonných hmot - požadavek na požární odběr min. 6 l/s pro potrubí DN 100 při vzdálenosti hydrantů od objektu 150 a mezi sebou 300 m.

- rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200 m2 a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy S ≤ 120 m2 – požadavek na požární odběr 4l/s pro potrubí DN 80 při vzdálenosti hydrantů od objektu 200 a mezi sebou 400 m.