| B.1 POŽÁRNĚ BEZPEČnOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace (2. a 3. etapa) |  |  |  | Datum: 03/2018 |
| Podnázev: |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno -Maloměřice a Obřany |  | Adresa: Selská 66, 614 00 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava | Adresa: Minská 18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pleský | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

1.	Seznam vstupních podkladů	3

2.	Stručný popis území a stavby	3

3.	Zásady požárně bezpečnostního řešení	4

A)	Rozdělení stavby do požárních úseků	4

B)	Stanovení požárního rizika	4

C)	Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.	5

D)	Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest	5

E)	Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru	5

F)	Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst	5

G)	Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)	5

H)	Zhodnocení technologických a technických zařízení stavby z hlediska požární bezpečnosti	5

I)	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními	6

J)	Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek	6

# Seznam vstupních podkladů

- Podklady od provozovatelů stávajících inženýrských sítí

- Geodetické zaměření dotčené lokality (GEO75 s.r.o., Brno, 06/2018)

- Rekonstrukce tramvajové smyčky Obřanská, DUR (Argema, spol. s r.o. 2018)

- Digitální katastrální mapa (08/2018)

- Inženýrskogeologická rešerše (Pöyry Environment a.s., 12/2013)

- Závěry z jednání

- Rekognoskace terénu a místní prohlídka dotčeného území

- Dokumentace DUR (01/2014)

- Hydrogeologický a Hydrotechnický průzkum (SG Geotechnika 02/2018)

- Fotodokumentace pořízená na místě stavby (leden 2018)

# Stručný popis území a stavby

Charakteristika území a stavebního pozemku a průběhu liniové trasy

Celá stavba je členěna do 3 etap a nachází se v zastavěném území města Brna v katastrálním území Maloměřice (612499). 1. etapa trasy splaškové kanalizace je navržena v místní komunikaci (ul. Obřanská), částečně v zatravněné ploše (v místě tram. Smyčky). 2. a 3. etapa splaškové kanalizace se nachází rovněž v místě tram. smyčky a dále z velké části v zahradách za rodinnými domy na ul. Babická. Vzhledem k tomu, že na 1. část již bylo žádáno o stavební povolení, zatím co na druhou a třetí etapu ještě nebylo zažádáno ani o územní řízení, řeší tato dokumentace společné územní a stavební řízení jen pro 2. a 3. etapu.

Dotčené pozemky jsou v majetku České republiky (ÚZSVM), Statutárního města Brna i soukromých vlastníků.

Územně technické podmínky

Navržená stoka bude odvádět splaškové vody z ul. Babické a bude zaústěna (napojena) do koncové šachty Š5, vybudované v 1. etapě stavby. Dále budou splašky odváděny do stávající kanalizace na ul. Obřanská a dále na ČOV Modřice.

V době stavby budou pro příjezd na stavbu používány místní komunikace.

Po dokončení stavby není pro běžný provoz potřeba žádné napojení na dopravní infrastrukturu.

Výjimku tvoří zabezpečení přístupu ke koncové šachtě Š18, která bude využívaná jako proplachovací. K této šachtě bude zabezpečen přístup po pozemku 1893/4, kde bude oplocení a povrch upraven pro příjezd mechanizace.

Čerpadla v navržených hydrovrtech budou čerpat podzemní vodu, která musí být vypouštěna do řeky. K tomu bude potřeba napojení na rozvod elektrické energie NN.  Před zahájením stavby kanalizace vodovodu je zhotovitel stavby povinen požádat ve smyslu zákona 222/1994 Sb. o zřízení odběrného místa pro provizorní přípojku el. energie pro zařízení staveniště. Umístění přípojek zvolí zhotovitel.

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Celková stavba bude rozdělena na 3. etapy takto:

1. etapa - úsek Š1-Š5 (vč. přeložky vodovodu)	(tato dokumentace neřeší)

2. etapa - úsek Š5-Š13 				(řeší tato dokumentace)

3. etapa - úsek Š13-Š18 			(řeší tato dokumentace)

Tato dokumentace řeší pouze 2. a 3. etapu, tedy SO01 mezi šachtami Š5-Š21.

Související investice

Napojení budoucí pravobřežní kanalizace z ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží je možné provést prostřednictvím čerpací stanice umístěné na pravém břehu Svitavy. Výkon ČS se předpokládá cca 8 l/s  - dle PD Brno, Obřany – stoková síť v ulicích Hradiska a Mlýnské nábřeží, (zpracovatel PROVO spol. s r.o.). Výtlačné potrubí je možné vést pode dnem řeky a zaústit do jedné z šachet na splaškové stoce v ul. Babická (v úseku 2. nebo 3. etapy).

Vyvolané investice

Pro realizaci je nutné zřídit hydrovrty pro dočasné snížení hladiny podzemní vody po dobu stavby. Hydrovrty jsou součástí této akce, mají však vlastní dokumentaci a rozpočet a o jejich povolení bylo žádáno extra.

Součásti dokumentace:

SO 01.2 Splašková stoka - Kanalizace se zabývá umožněním odvádění splaškových odpadních vod z řešeného území v MČ Brno – Maloměřice a Obřany. Do SO 01.1 a následně kanalizační sítí do ČOV – Modřice

(SO 01.1 je část kanalizace, která je již ve výstavbě a není součástí této dokumentace.)

D. 1.1.9 Zapravení povrchů v komunikaci – 	je navrženo pro všechny tři etapy, při provádění bude použita odpovídající část.

F. 5 Návrh dopravního značení - je navrženo pro všechny tři etapy, při provádění bude použita jen odpovídající část.

H. Inventarizace zeleně – je provedena v trase a poblíž trasy navrhované stavby.

(SO02 Kanalizační přípojky nejsou součástí projektu) – projekt zahrnuje pouze odbočky pro přípojky. Tyto odbočky budou po dokončení stavby do postavení a napojení samotných přípojek zazátkovány.

Nová kanalizace bude po dokončení všech tří etap sloužit k odvádění splaškových vod z předmětné oblasti na stávající ČOV Modřice. Stavba je navržena v souladu s požadavky objednatele.

Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Jedná se o novou trvalou stavbu kanalizace, která bude po dokončení všech tří etap sloužit k odvádění splaškových vod z předmětné oblasti na stávající ČOV Modřice. Stavba je navržena v souladu s požadavky objednatele.

Použité materiály a profily

Obetonované kameninové potrubí DN 300:

Stoka „A“ 	DN300 dl. 583,72 m (2. a 3. etapa)

Stoka „B“ 	DN300 dl. 115,95 m (2. etapa)

Na trase se nachází 25 odboček pro kanalizační přípojky

Samotné přípojky nejsou součástí projektu.

# Zásady požárně bezpečnostního řešení

## Rozdělení stavby do požárních úseků

Charakter investice neumožňuje, ani nevytváří důvody pro návrh a realizaci požárních úseků.

## Stanovení požárního rizika

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Vzhledem k charakteru stavby a použitým materiálům (kamenina – obetonovaná + betonové šachty) není nutno stanovovat

## Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Požární zásah ke kanalizační síti a vodovodní síti se nepředpokládá.

Stávající únikové cesty pro případnou evakuaci zůstávají bez změn a jsou dostatečné.

## Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Stavba neohrožuje sousední požární úseky svým požárně nebezpečným prostorem a rovněž není umístěna v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

Objekt kanalizace ani objekt vodovodu nevykazuje charakter požárně nebezpečného prostoru.

## Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Nejbližší zdroje požární vody jsou zajištěny bez změny oproti stávajícímu stavu, ze stávajících hydrantů v okolí.

Stavba nezasahuje dostávajících zdrojů požární vody. Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit ve smyslu ČSN 73 0873 čl. 4.4

Navržené úpravy nevyžadují vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.

## Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

V rámci stavby nedojde ke změnám v přístupových komunikacích a nástupových plochách pro požární techniku.

## Zhodnocení technologických a technických zařízení stavby z hlediska požární bezpečnosti

Investice neobsahuje žádná technická, ani technologická zařízení. Jedná se čistě o

kanalizační stoky.

Navržená stavba neklade zvláštní požadavky na zvýšení odolnosti stavebních konstrukcí, nebo na snížení hořlavosti stavebních hmot.

## Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Navržená investice nevyžaduje zabezpečení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, ani požárně bezpečnostními zařízeními.

## Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Navržená stavba nevyžaduje rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Brno, březen 2018					vypracoval: Ing. Tomáš Pleský