Záznam z jednání

konaného dne 25. 10. 2016 v 8:30 v sídle Brněnských komunikací, a.s. na akci:

Brno Kalvodova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Rekonstrukce komunikace

Stupeň:	DUR+DSP+PS

Datum konání:	25.10.2016

Místo konání:	BKOM, a.s.

Jednání bylo svoláno zástupci firem LB projekt – water of engineering, s.r.o. a VODING Hranice, spol. s r.o. za účelem projednání návrhu uspořádání a odvodnění komunikace ul. Kalvodova. Dále bylo jednání vyvoláno požadavky zástupců městské části Brno – střed na provedení odvodnění komunikace, které byly vzneseny na jednání dne 18.10.2016 v 10:00 s upřesněním e-mailem ze dne 19.10.2016 zaslaným ing. Jakubem Kutílkem, dopravním specialistou za úřad městské části Brno – střed.

Na jednání bylo dohodnuto:

- byl přednesen návrh dopravního uspořádání komunikace, kdy mezi ulicemi Preslova a Hroznová (celá délka navržené rekonstrukce) bude proveden oboustranný chodník ve stávajících šířkách. Mezi ulicemi Preslova a Marie Pujmanové pak bude stávající šíře komunikace rozdělena na část dopravy v klidu a část průjezdnou, kdy na levé straně (směrem ve staničení – proti kopci) bude proveden parkovací pás šířky 2,0 m a zbylá část komunikace v jednotné šířce 4,0 m bude provedena jako jednosměrná (proti směru staničení – z kopce) s tím, že po pravé straně (ve směru staničení) bude piktogramy vyznačen pruh pro cyklisty v šíři 1,0 m. Zbylá část komunikace mezi ulicemi Hroznová a Marie Pujmanové zůstane ve stávajícím šířkovém uspořádání jako obousměrná směrově nerozdělená komunikace s celkovou šíří 6,0 m. Za křižovatkou ulic Kalvodova a Marie Pujmanové (ve směru staničení) bude proveden zpomalovací polštář ze zámkové dlažby s nájezdovými rampami dle příslušné legislativy. Tentýž zpomalovací polštář bude proveden před výše uvedenou křižovatkou ze strany ulice Marie Pujmanové a dále na konci ulice Kalvodova před křižovatkou ulic Kalvodova a Preslova.

- povrchy a konstrukce jednotlivých rekonstruovaných částí ulice Kalvodova budou provedeny a byly dohodnuty následovně:

  - pochůzí chodníky budou s povrchem ze zámkové dlažby uložené do drtě s podkladní vrstvou ze štěrkodrtě

  - pojízdné plochy vozovky budou s povrchem z asfaltového betonu s vytvořením podkladní vrstvy ze směsi stmelené cementem (dříve kamenivo zpevněné cementem)

  - plochy pro dopravu v klidu (parkovací pás) budou provedeny stejně jako vozovky – povrch z asfaltového betonu s podkladní vrstvou ze směsi stmelené cementem

  - zpomalovací polštáře budou provedeny ze zámkové dlažby uložené do betonového lože s podkladní vrstvou ze směsi stmelené cementem

  - zpomalovací polštáře budou od vozovky odděleny nájezdovými obrubníky

- odtok vody z povrchu komunikace na parkovací pás nebyl odsouhlasen a s tím ani provedení tzv. polopropustné dlažby

- zasakování povrchových vod v prostoru parkovacího pásu nebylo odsouhlaseno vzhledem k tomu, že se nacházíme v prostředí se sklonem nivelety vozovky cca 12%, kdy by takové zasakování bylo méně účinné, dále vzhledem k tomu, že se kolem komunikace nachází souvislá zástavba nebo souvislé podezdívky plotů a nikoliv zelený pás, kdy je v takových případech trend odvádět povrchové vody do těchto zelených pásů a nechávat je zasakovat zde a v neposlední řadě nebylo zasakování v parkovacím pásu odsouhlaseno z důvodu zvolené konstrukce, kdy vrstva ze směsi stmelené cementem by bránila přímému zasakování vody do podloží. Vhodnou kombinací pro takové zasakování by bylo zvolení jiných podkladních vrstev pod parkovací pás, avšak do prostředí s výše uvedeným sklonem takové vrstvy norma a praxe nedoporučuje.

- příčné uspořádání vozovky (odvodnění) bylo přeuspořádáno ze střechovitého sklonu vozovky do jednostranného sklonu směrem od parkovacího pásu, kdy rozvodnici bude tvořit linie mezi vozovkou a parkovacím pásem. Parkovací pás tak bude se sklonem směrem k obrubníku (chodníku), kde budou i navržené uliční vpusti.

- pro umístění uličních vpustí ke zvýšeným (chodníkovým) obrubníkům bude ponechám dostatečný prostor z pohledu vedení trasy vodovodu, který nesmí bránit výstavbě těchto vpustí ani napojení vpustí na kanalizaci. Z tohoto důvodu budou voleny uliční vpusti s hloubkou 2,5 m, kdy hloubka napojení uliční vpusti bude činit 2,0 m – prověřeno ve výkresové části rekonstrukce vodovodu a kanalizace

- rozvodnice, resp. rozhraní mezi vozovkou a parkovacím pásem bude provedeno vodorovným dopravním značením a kanalizační poklopy budou osazeny mimo tuto rozvodnici

- rohy parkovacího pásu vyčnívající, resp. přimykající se k vozovce budou zaobleny pomocí silničního obrubníku např. ABO 2-15 VO R1 s poloměrem 0,5 m

- uliční vpusti budou osazeny mimo vjezdy k nemovitostem

V Brně dne 25.10.2016		Zaznamenal: Ing. František Lazárek