| #### TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Název zakázky | Zaměření polohopisu a výškopisu pro projektové práce v obci Brno, ul.Kalvodova |  | Číslo zakázky | GEODE 1601002/07 |
| ###### Údaje o měření | Souřadnicový systém | S-JTSK |  |  |
|  | Výškový systém | Bpv |  |  |
|  | Třída přesnosti | 3 |  |  |
|  | Měřítko | 1:500 |  |  |
|  | Datum měření | 28. 6. 2016 |  |  |
|  | Datum zpracování | 1. 7. 2016 |  |  |
|  | Přístroje a pomůcky | totální stanice LEICA Viva TS 12 LT s příslušenstvím GPS/GNSS geodetický přístroj LEICA Viva NetRover GS08 a CS15 |  |  |
|  | Použitý software | Groma 6 AutoCad Map 2004 + GEOD 2005 |  |  |
| ###### Údaje o lokalitě | Okres | Brno |  |  |
|  | Katastrální území | Pisárky |  |  |
|  | Obec | Brno |  |  |
|  | Část obce | Pisárky |  |  |
|  | Ulice (číslo) | Kalvodova |  |  |
| ###### Údaje o zhotoviteli geodetické dokumentace | Název firmy | HOMOLA a.s. |  |  |
|  | Adresa | Vratimovská 624/11, 718 00 |  |  |
|  | Telefon, fax | 725 660 758 |  |  |
|  | E-mail | cad@homola.as, vmolcak@homola.as |  |  |
|  | Odpovědný pracovník | Ing. Vlastimil Molčák |  |  |
|  | Vyhotovitelé | Stanislav Bednář, Karel Vaníček, Ing. Vlastimil Molčak |  |  |

Výchozí bodové pole: GPS/GNSS geodetický přístroj LEICA Viva NetRover Přístroj: Leica GS08 a CS15 Výrobní číslo: 2535545 Transformace: Globální transformace ETRF2000-JTSK Výpočet certifikovaným programem LEICA SmartWorx I Výškové bodové pole: viz. výchozí bodové pole Výpočty, předpisy a normy: Geodetické výpočty a jejich vyrovnání je vedeno podle zásad pro technická měření. Velikost dovolených odchylek je dána podle třídy přesnosti a použité metody měření příslušnými předpisy a normami. ČSN 01 3410/90 Mapy velkých měřítek – základní ustanovení ČSN 01 3411/89 Mapy velkých měřítek – kreslení a značky Popis měření: Byl zaměřen polohopis a výškopis zájmového území ve stavu ke dni 28. 06. 2016. Rozsah území byl určen zástupcem objednatele formou ohrady v souboru DWG zaslaným e-mailem. Byly zaměřeny pouze viditelné prvky polohopisu. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projektové práce. Práci provedl: Ing. Vlastimil Molčák