Obsah technické zprávy:

1.      	Základní, všeobecné informace

2. 	Řešení jednotlivých částí

2.1. 	Celkové úpravy v okolí objektu

2.2. 	Stavební úpravy před hlavním vstupem

2.3. 	Odvětrání kolektoru

2.4. 	Přístřešek pro kontejnery a rekonstrukce bočního příjezdu

2.5. 	Anglické dvorky

2.6.	Úprava areálového osvětlení

1.	Základní, všeobecné informace

Část projektu pod označením „Venkovní úpravy navazujících ploch“ řeší stavební úpravy bezprostředně navazujících ploch v návaznosti na rekonstrukci objektu C.

Vzhledem k složitosti a členitosti navazujícího okolí a předstupujících podzemních konstrukcí jsou navržené stavební úpravy členěny na samostatné části.

Stavební úpravy z větší části zahrnují rekonstrukci stávajících objektů – stříška nad hlavním vstupem, anglické dvorky, příjezdová komunikace u zadního vstupu, odvětrání kolektoru, úpravu hlavního vstupu do objektu včetně nové rampy. Jediný nový objekt zahrnuje přístřešek pro kontejnery na tříděný odpad.

Součástí rekonstrukce budovy C je také nový bleskosvod uložený do terénu po obvodu stávající budovy.

2.	Řešení jednotlivých částí

2.1.	Celkové úpravy v okolí objektu

Zahrnuje:

Celkovou opravu navazujících nezpevněných a zpevněných ploch v návaznosti na rekonstruovaný objekt C – provedení rekultivace zatravněných ploch, provedení nových chodníků pro přístup k objektu.

V okolí rekonstruované části objektu C bude provedena rekultivace zatravněných ploch – provedení nové vrstvy humusu a nové zatravnění. U hlavního vstupu do objektu bude proveden nový živý plot pro vymezení vstupu. Mezi navrženou rampou a chodníkem bude provedeno optické oddělení pomocí suchomilných travin na zaštěrkovaném podkladu.

Po obvodu rekonstruované části objektu bude proveden nový okapový chodník š.500mm z betonové dlažby, u fasády bude osazena odvětrávací nopová fólie se zatažením cca 400-500mm pod terén. Stromová zeleň bude provedena až po rekonstrukci areálových zpevněných ploch (samostatná stavba po provedení rekonstrukce budovy C) z důvodu jejího pravděpodobného poškození navrženými pracemi na navazující stavbě.

Ostatní objekty venkovních úprav jsou popsány v následujících objektech.

2.2.	Stavební úpravy před hlavním vstupem

Bourací práce a demontáže

Bourací práce a demontáže zahrnují:

- Odbourání stávajícího schodiště (pro přístup do objektu po dobu rekonstrukce vstupu bude využit zadní vstup)

- Odbourání stávající stříšky

- Odbourání stávajícího vstupu do bývalé regulační stanice plynu

Návrh úprav vstupu

Schodiště bude provedeno nové betonové – opěrné krajní stěny + žb deska se stupni. Stupně budou opatřeny keramickou dlažbou do venkovního prostředí, případně budou stupně opatřeny stěrkou. Součástí schodiště bude nový ukloněný chodník s podélným spádem 8% s oboustranným zábradlím.

Stříška bude ocelová montovaná. Zastřešení bude vyneseno trapézovým plechem s montovaným podhledem, střešní krytina bude tvořena PVC fólií se zaštěrkováním oblázky.

Chodníky a zpevněné plochy v okolí vstupu budou provedeny z betonové dlažby uložené na hutněný štěrkový podklad.

Stávající betonový anglický dvorek bude prodloužen z důvodu provedení přisávání pro nucené odvětrání CHÚC. Dvorek bude prodloužen ve stejném tvarovém a materiálovém řešení. Nový odvětrávací objekt bude proveden ze železobetonu, část nad terénem bude montovaná ocelová s protidešťovou žaluzií.

2.3.	Odvětrání kolektoru

Bourací práce a demontáže

- Odbourání stávající střešní konstrukce

- Demontáž stávajících dveří a odvětrávacích žaluzií

Návrh úprav

Odvětrávací objekt bude opatřen novou střešní konstrukcí, odvětrání budou zajišťovat celoobvodové protidešťové žaluzie. Nová střešní konstrukce bude ocelová vynesená na ocelových sloupcích. Hydroizolace střechy bude zajištěna PVC fólií s posypem z oblázků.

Odvětrávací objekt bude opatřen celoplošně novou omítkou.

2.4.	Přístřešek pro kontejnery a rekonstrukce bočního příjezdu

Stávající stav

Stávající nevyhovující umístění kontejnerů na tříděný odpad je při jihozápadním rohu budovy C. Ve výhledovém uspořádání rekonstruovaných areálových komunikací je stávající umístění nevyhovující. Nově budou kontejnery umístěny při zadním vstupu do budovy C. Požadavkem investora je umístění šesti typových kontejnerů a jejich přestřešení.

Povrch stávající obslužné komunikace při zadním vstupu do budovy C je v nevyhovujícím stavu, během stavebních prací se dá předpokládat jeho zhoršení. Komunikace bude opatřena novými silničními obrubníky a novou povrchovou asfaltovou vrstvou.

Bourací práce a demontáže

- Odfrézování stávající povrchové asfaltové vrstvy obslužné komunikace

- Odbourání stávajících obrubníků

Návrh úprav

Nový přístřešek pro kontejnery bude montované pozinkované ocelové konstrukce z tenkostěnných uzavřených profilů. Zastřešení konstrukce bude z profilovaných trapézových plechů, boky a zádní díl přístřešku bude tvořen prosekávaným plechem, případně tzv. kompaktními deskami (např.FUNDERMAX). V zadní části konstrukce bude provedena výsadba popínavých rostlin. Zpevněná plocha pro kontejnery bude tvořena betonovou dlažbou ukončenou zahradními obrubníky, čelní obrubník bude součást komunikace a bude proveden jako snížený pro možnost manipulace s kontejnery při vyvážení. Zpevněná plocha bude vyspádována směrem ke stávající komunikaci.

Stávající obslužná komunikace bude po odfrézování a odbourání stávajících obrubníků opatřena novými silničními obrubníky a novou finální vrstvou asfaltu v tl.cca30mm. Spádování komunikace bude stávající.

2.5.	Anglické dvorky

Stávající stav

Stávající anglický dvorek u kotelny je průběžný železobetonový a je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu.  Jeden stávající okenní otvor bude využit pro prostup sopouchu nového komínu plynové kotelny.

Bourací práce a demontáže

Před zahájením bouracích prací nebo v jejich průběhu musí být investorem stanoven rozsah a typ případných stavebních úprav u stávající šachty bývalého přepadu technologické vody, případně úpravy na stávajících šachtách procházejícího kanalizačního řadu.

Bourací práce a demontáže zahrnují:

- vybourání stávajících železobetonových průběžných anglických dvorků

Návrh úprav

Anglický dvorek zde bude proveden z železobetonového prefabrikátu. Anglický dvorek bude ukončen mříží s proseknutím pro prostup komínu. Stávající ponechané okno z kotelny bude opatřeno typovým plastovým anglickým dvorkem opatřeným pochozí mříží. Anglické dvorky budou odvodněny do typového trativodu. Ostatní anglické dvorky v suterénu rekonstruované části budovy C budou rovněž provedeny typové – plastové, ve všech případech se jedná o okenní otvory pro přisvětlení a provětrání místností v suterénu.

2.6 	Úprava areálového osvětlení

V souvislosti s plánovanými stavebními úpravami budovy C a okolních ploch bude vybudováno nové venkovní osvětlení. Jedná se o osazení čtyř nových sloupů okolo rekonstruované budovy C. Sloupy budou propojeny novým kabelem, který prosmyčkuje navržené sloupy.

Popis

V rámci stavebních úprav budovy C a okolních ploch bude vybudováno nové venkovní osvětlení. Před vstupem do rekonstruované budovy C bude osazen jeden nový stožár a podél výhledového parkoviště budou umístěny tři nové stožáry. Nově budované stožáry venkovního osvětlení budou výšky 5m v provedení „Brno“. Na sloupech budou pomocí rovných výložníku připevněna Led svítidla o příkonu 56,9W. Kabelové vedení bude provedeno kabelem CYKY 4x10mm. U stávajícího sloupu bude vybudována nová rozpojovací skříň, do které budou zapojeny stávající kabely venkovního osvětlení. Z nové skříně bude vyveden kabel, který prosmyčkuje stávající sloup, podejde pod vjezdem, prosmyčkuje tři nové sloupy u parkoviště a v posledním sloupu před vstupem do budovy C bude ukončen. Trasy jsou pak patrné z výkresové části PD. Přebytečná zemina a vybouraná suť bude odvezena na skládku.