TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu-  Francouzská 64, byt č.10, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č. 10 na ulici Francouzská 64, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1

Projektant: ing Eva Ševelová, Loděnice 50, 671 75, IČO: 13064681,

Číslo autorizace: ČKAI 100254 – obor pozemní stavby

Účel PD: Projektová dokum. s položkovým rozpočtem a výkazem výměr pro  provedení opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Byt je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno, v současné době je neobývaný a bez nájemníků. Snahou výše zúčastněných je opravit byt a zvýšit tak úroveň bydlení. Jedná se zděný dům. Byt má plastová okna. Dále disponuje rozvody vody, odpadů a elektřiny. Po výměně zásuvek, vypínačů, a osazení nového sporáku se provede revize elektro.  Byt se musí vyklidit a  je silně poškozený. Nutná prohlídka.

ROZPIS OPRAV BYTU

Celý byt:

oprava elektroinstalace, osazení žárovky s objímkou -5x, světel - chodba, WC, koupelna +žárovka nad umyvadlo. Výměna 16x 2 zasuvku, 2x zásuvku, 8x vypínače, 3x STA. Výměna radiátorů (mimo WC-jen nátěr)+ termo hlavic a nátěr trub UT, oprava,vyčištění, seřízení oken, doplnění těsnění, výměna 4x parapetu v místnosti č.2, umýt vnější parapety, oprava omítek, zapravení děr po hmoždinkách a skobách, Výměna PVC v celém bytě, vyčištění dlažby a soklu na WC, výměna WC kombi, rekonstrukce celé koupelny, výměna vnitřních dveří, vchodových dveří včetně zárubně, dveří z balkonu do chodby včetně zárubně, nátěr vnitřních zárubní na bílo, výmalba na bílo. Dveře do pokojů a kuchyně - 800/1970mm prosklené, bílé včetně kování, klik, zámků, přechodové lišty -3 ks, dveře do WC + koupelny-600/1970mm plné, bílé vč. kování, klik, zámků, větrací mřížky, přechod.lišt-2ks,dveře přeměřit na stavbě, nátěr zárubní na bílo. Úklid.

01 Předsíň

demontáž-dveří vnitřních, vchodových včetně zárubně, světel, ledničky, pračky, přípravy na pračku, světla, domácího telefonu, zvonku, radiátoru a termo hlavice, detektoru kouře.

oprava- výměna dveří, přechodových lišt, nátěr zárubní-viz celý byt, výměna stropního světla,  výměna domácího telefonu, zvonku, příprava na pračku, zásuvek, vypínačů, radiátoru včetně termo hlavice-nový radiátor bude podobný, požárního hlásiče, oprava podlahy, stěrka a položení nového PVC včetně PVC lišt, oprava omítky, malba na bílo.  Výměna  dveří do bytu a do chodby BD : POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3, AKUSTICKÉ PARAMETRY: Rw MIN. 33 dB, křídlo min. 37 dB, PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ. KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ, STABILNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE S TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, MECHANICKY ODOLNÝ POVRCH Z OBOU STRAN, BARVA PODOBNÁ. POŽADAVEK NA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 3 DLE ENV 1627, MIN. 9 JISTÍCÍCH BODŮ. ŠIROKOÚHLÉ PANORAMATICKÉ KUKÁTKO S OTOČNOU VNITŘNÍ KRYTKOU (jen u dveří do bytu), JMENOVKA - NALEPOVACÍ ŠTÍTEK a   SAMOLEPKA S Č. BYTU.  TVAROVĚ STÁLÉ TĚSNĚNÍ V ZÁRUBNI, ZÁVĚSY: VZHLED NEREZ - 3 KS, ZÁRUBNĚ: KOVOVÉ, FALCOVÉ, ALE BEZ VYSTUPUJÍCÍCH OHYBŮ DO SVĚTLÉHO ROZMĚRU, HLOUBKY (ÚSTÍ) 100 mm PRO POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST - SOUČÁST DODÁVKY!  KŘÍDLA. SE SYSTÉMOVÝM PRAHEM , DODÁVKA VČETNĚ OSAZENÍ, ZAZDĚNÍ = ZABETONOVÁNÍ, ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ. PRÁH NESMÍ ZHORŠIT POŽADOVANÉ PARAMETRY DVEŘÍ.  ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ PROTI ODVRTÁNÍ, PROTIZÁKMITOVÁ OCHRANA, BUDE ODPOVÍDAT TŘÍDĚ DVEŘÍ, POČET KLÍČŮ 4/BYT, BEZPEČNOSTNÍ KARTA PRO VÝROBU NÁHRADNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY ZÁMKU PROTI ODVRTÁNÍ A VYLOMENÍ. Dveře jsou do exteriéru.

02 Kuchyň

Demontáž- kuchyňské linky, sporáku včetně vyřazovacího protokolu, digestoře, obkladu, garnýže, žaluzií, parapetů vni, radiátorů, termo hlavic, světel, PVC včetně PVC soklu, dveří, vyklizení.

oprava-podlahy-vyrovnávací stěrka a položení PVC včetně lišt, výměna dveří, prahů viz celý byt, nátěr zárubně, vyčištění, seřízení okna, doplnění těsnění, výměna parapetu včetně zapravení, zásuvek a vypínačů, nová kuchyňská linka, spodní skříňky včetně nerezového dřezu a baterie stojánková, sporák dl. cca 220 cm, horní skříňky cca 220 cm včetně digestoře, dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm, linka bude opatřena osvětlením pod horními skříňkami, těsnící lištou u zdi, příprava na myčku s možností výměny skříňky za myčku, dvířka linky budou rovná. Součástí kuchyňské linky je dodávka elektrického sporáku se sklokeramickou deskou, v barvě bílé, se 4-mi varnými zónami, elektrická multifunkční trouba s ventilátorem=horkovzdušné pečení, s čistícím programem. Po zapojení sporáku se provede revize  elektro, výměna radiátorů + termo hlavic, nátěr trub UT, výměna digitálního termostatu, oprava omítky, osadit žárovku s objímkou, výměna dveří-viz celý byt, malba na bílo.

03 WC

Demontáž:dveří, kombi WC, ventilátoru, termo hlavice

Oprava a montáž: výměna dveří-viz celý byt, nátěr zárubně, vyčistit dlažbu a přestěrkovat, vyčištění obkladů, výměna WC kombi včetně pancéřové hadice a roháčku, dvou vypínače, termo hlavice, nátěr radiátoru,  výměna a zapojení ventilátoru, výmalba na bílo, nové stropní světlo.

04 Koupelna

Demontáž:dveří,zrcadlové skříňky, umyvadla se skříňkou, vany, obezdění, baterií, žebříkového radiátoru, ventilátoru, obkladu, dlažby.

Oprava a montáž: výměna dveří-viz celý byt, nátěr zárubně, výměna dlažby + izolační stěrky, výměna obkladů, obklad bude do v=2100mm, kolem vany bude stěrková izolace,  výměna umyvadla včetně sifonu, výměna   vany včetně sifonu, obezdění, uzemnění,  revizních dvířek a zazdění, výměna žebříkového radiátoru + termo hlavice, výměna baterií umyvadlové a vanové,  výměna a zapojení ventilátoru, výmalba na bílo, nové stropní světlo a nad umyvadlem bude objímka se žárovkou, kontrola, nebo výměna uzávěrů vody.

05 Pokoj

demontáž : dveří, garnýže,  PVC včetně PVC soklu, radiátoru, vyklizení

oprava : výměna dveří-viz celý byt, nátěr zárubní, vyčistit parapet vnitřní a vnější u okna  osadit žárovku s objímkou, výměna radiátorů a nátěr trub UT, oprava podlahy : vyrovnávací stěrka a položení PVC včetně lišt, oprava, vyčištění, seřízení oken, doplnění těsnění, oprava omítek, malba.

06 Pokoj

demontáž : dveří, garnýže,  PVC  včetně PVC soklu, radiátoru, držáku na televizi, vyklizení

oprava : výměna dveří-viz celý byt, nátěr zárubní, vyčistit parapet vnitřní a vnější u okna  osadit žárovku s objímkou, výměna radiátorů a nátěr trub UT, oprava podlahy : vyrovnávací stěrka a položení PVC včetně lišt, oprava, vyčištění, seřízení oken, doplnění těsnění, oprava omítek, malba.

Balkon-lokální oprava vnější fasády v dl.cca 4,7m+2x ostění, výměna exterierových bezpečnostních protipožárních dveří včetně protipožární zárubně – viz předsíň, síťka vtlačená do tmelu a podobná silikonová omítka. Po výměně dveří se opraví podlaha, keramický sokl u dveří a provede se stěrka na balkoně+nátěr.

Sklep-vyklizení, doplnění petlice a zámku, umytí podlahy a oprava schránky.

Poštovní schánka – výměna, dodání klíčů

V Brně 10.2025                                                                   vypracovala: ing. Ševelová Eva