TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava sprchy a osazení kuchyňské linky dl. 1600mm m. č. 408

Husova 5,  Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava  sprchy a osazení kuchyňské linky dl. 1600mm

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem výměr

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno. Je to zděný dům.  Sprcha neodpovídá současnému požadovanému standartu.

ROZPIS OPRAV

Demontáž: dveří, prahu, umyvadla, sprchové vaničky, zástěny, baterií,  světel , ventilátoru, obkladu, dlažby, radiátoru, ten se po provedení obkladů znovu osadí.

Oprava a montáž: úprava kanalizace a vody- dopojení dřezu v kuchyňce a odtokového sprchového žlabu dl. 700mm s krycím roštem a zápachovým uzávěrem. Zakrytí PVC v kuchyňce a po skončení prací se vyčistí podlaha.

Stávající sprchová vanička je osazena cca 300mm nad úrovní podlahy. Po odstranění stávající sprchové vaničky a zjištění způsobu napojení kanalizace sprchy bude rozhodnuto o způsobu provedení nového sprchového koutu.

Dle projektu je v ideálním případě počítáno s provedením sprchového prostoru v úrovni podlahy koupelny. Oprava podlahy, provedení potěru ve spádu, vodovzdorné stěrky a dlažby 600/600mm béžové. Místo prahu mezi sprchou a kuchyňkou se osadí přechodová lišta. Provedou se nové obklady po strop, 600/300mm, barva béžová a tmavě hnědé. V prostoru kolem sprchy se provede do v=2000mm stěrková izolace.  Odtok vody bude zajištěn vyspádováním dlažby směrem k odtokovému žlabu. Provedení sprchového koutu včetně sprchové baterie (zkontroluje se průtokový ohřívač, případně se vymění), zástěny s dveřmi, dveře sprchové rámové se skleněnou výplní z bezpečnostního tvrzeného skla tl. 6mm, sklo neprůhledné strukturované sklo GRAPE otevíravé jednokřídlové, stěna s dveřmi š.1500mm.

Pokud bude kvůli zajištění spádu kanalizace sprchového koutu nutné sprchu zvýšit bude osazena nová sprchová vanička v původní výšce s novou zástěnou.

Osazení sprchové baterie, dodání a zapojení průtokového ohřívače, nových háčků na šaty a ručník, obdélníkového umyvadla se sifonem cca 800/500mm, stojánkové baterie včetně dodání a zapojení průtokového ohřívače, osazení odpadkového koše.

Dodávka a montáž posuvných dveří po zdi pro otvor 600/1970mm bílé, osadí se zásobník na papírové ručníky, dávkovač mýdla, zrcadlo osazené do obkladu nad umyvadlem bude na šířku stěny, v=900mm, poličku u zrcadla, osvětlení nad zrcadlem, ventilátor se vymění a zapojí, malba na bílo.

Bude provedena oprava elektro v rámci místnosti, osazení světla nad zrcadlem a na stěně, pod umyvadlem bude osazena zásuvka pro ohřívač (zkontroluje se průtokový ohřívač, případně se vymění) a jedna zásuvka  u zrcadla.

V místnosti s kuchyňkou bude světlo pod horními skříňkami a na stropě. Nově se zde osadí dvou zásuvka pod horními skříňkami a zásuvka pro průtokový ohřívač.

Bude osazena nová kuchyňská linka - spodní skříňky včetně nerezového dřezu s odkapávací plochou, baterie stojánková dl. cca 1600mm, horní skříňky cca 1600mm. Dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm.  Linka bude opatřena osvětlením pod horními skříňkami a těsnící lištou u zdi. Pod dřezem se na dvířka osadí odpadkový koš a  do skříňky se zabuduje průtokový ohřívač. Dvířka linky budou rovné. Obklad za pracovní deskou kuchyňské linky bude ve stejném dekoru jako pracovní deska a osadí se do ní dvou zásuvka. Na protější straně bude  osazen zásobník na papírové ručníky. Prostor se vymaluje.

Provede se nátěr zárubní, práh u vstupních dveří se natře. Stěny v místnosti kuchyňky se vymalují.

V Brně 1.2026