TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava sprchy  m. č. 417,  Husova 5,  Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava  sprchy  v m. č.417

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem výměr

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno. Je to zděný dům.  Sprcha neodpovídá současnému požadovanému standartu.

ROZPIS OPRAV

Demontáž:

sprchové vaničky, zástěny, baterie, světla, ventilátoru, obkladu, dlažby, prahu, průtokového ohřívače.

Oprava a montáž:

úprava kanalizace a vody- dopojení  odtokového sprchového žlabu dl. 700mm s krycím roštem a zápachovým uzávěrem. Výměna ventilátoru včetně zapojení, výměna světla.

Stávající sprchová vanička je osazena cca 300mm nad úrovní podlahy. Po odstranění stávající sprchové vaničky a zjištění způsobu napojení kanalizace sprchy bude rozhodnuto o způsobu provedení nového sprchového koutu.

Dle projektu je v ideálním případě počítáno s provedením sprchového prostoru v úrovni podlahy koupelny.

Oprava podlahy, provedení potěru ve spádu, vodovzdorné stěrky a dlažby 600/600mm béžové. Místo prahu se osadí přechodová lišta. Provedou se nové obklady do v=2100mm, 600/300mm, barva béžová a tmavě hnědé. V prostoru sprchy se provede stěrková izolace.

Odtok vody bude zajištěn vyspádováním dlažby směrem k odtokovému žlabu. Provedení sprchového koutu včetně sprchové baterie (zkontroluje se průtokový ohřívač, případně se vymění), dveře sprchové rámové se skleněnou výplní z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 6mm, sklo neprůhledné strukturované sklo GRAPE otevíravé ven a dovnitř dvoukřídlové.

Pokud bude kvůli zajištění spádu kanalizace sprchového koutu nutné sprchu zvýšit bude osazena nová sprchová vanička v původní výšce s novou zástěnou.

Osazení sprchové baterie, dodání a zapojení průtokového ohřívače, nových háčků na šaty a ručník, výměna prahu za přechodovou lištu, nátěr zárubní, zakrytí podlahy v předsíňce, po dokončení prací se vyčistí PVC, malba na bílo, práh u vstupních dveří se natře.

V Brně 1.2026