D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA

akce: „Odvodnění vývěru vody při ulici Potocká v Brně Kohoutovicích“

datum:                                	12 / 2025

zhotovitel dokumentace :	Projekční kancelář atelier DWG s.r.o.

stavebník:	Statutární město Brno

- Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

- Předmětem záměru je řešení stávající havarijní situace na ulici Potocká v Brně Kohoutovicích. Na krajnici komunikace dochází k vyvěrání podzemní vody, tato stéká po asfaltovém povrchu a po cca patnácti metrech vtéká do stávající uliční vpusti. V zimním období voda namrzá a vzniká tak nebezpečná situace. Projektová dokumentace uvažuje s vybudováním odvodňovacího koryta z betonových žlabovek podél krajnice stávající komunikace, osazením nové uliční vpusti a napojením do stávající dešťové kanalizace DN 1000 BEO.

- délka stavby:				42,2 m

- šířka stavby:				1 m

zastavěná plocha:			42,2 m2

obestavěný prostor:			16,8 m3

- Soupis pozemků dotčených stavbou

- p.č.	katastrální území	druh pozemku		vlastník

- 623	Kohoutovice		ostatní plocha		Statutární město Brno

- 624/3	Kohoutovice		ostatní plocha		Statutární město Brno

- Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

V místě vývěru podzemní vody na povrch bude provedena jímací jáma rozměru 4x1 m, hl. 0,43m. Tato bude vysypána štěrkem fr. 32/63 mm. Na štěrkové lože bude navazovat odvodňovací koryto z typových betonových žlabovek rozměru 605/140/330 mm osazených do lože z betonu tř. C25/30. Koryto bude lemováno dvojřádkem z žulových kostek osazených do stejného betonového lože. Koryto bude ukončeno typovou uliční vpustí DN 500 mm. Uliční vpust bude vybavena vtokovou mříží, kalovým košem a dnem s kalovou prohlubní. Vpust bude rovněž lemována dlažbou z žulových kostek vyspádovanou směrem k vpusti.

Mezi šachtou uliční vpusti a stávající dešťovou kanalizací bude provedeno nové napojení.

Nově navržené napojení dešťové kanalizace bude vedeno z UV kolmo na kanalizační řad DK. Bude vybudováno z kameninových trub DN 200 v délce 5,87 m, spádu 20-400‰ a bude napojeno na stávající stoku dešťové kanalizace DN 1000 BEO vedenou v zeleném pásu podél ulice Potocká. Napojení do stoky bude pomocí jádrového vývrtu do sedla.

Potrubí bude ukládáno do otevřeného paženého výkopu a bude plně obetonováno.

Provedení napojení a UV bude v souladu se standardy pro kanalizační zařízení města Brna.

Poloha nového žlabu koliduje se stávající dopravní značkou, tato bude posunuta cca 0,75m jižním směrem.

- Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

Zhotovitel stavby provede pasportizaci okolních objektů před zahájením prací a po dokončení stavby.

Dodavatel vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby.

- Povinnosti zadavatele stavby (ve znění platných předpisů)

Při realizaci stavebních prací musí být respektovány požadavky nařízení vlády o bližších min. podmínkách na BOZ na staveništích ve znění platných předpisů.

Požadavkem je povinnost zadavatele stavby, aby v případech daných zákonem, určil jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (dále jen koordinátor). Počet koordinátorů se bude řídit rozsahem, složitostí a náročností stavebního díla. 
Zadavatel stavby musí určit koordinátora v těchto případech:

celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Přitom musí na staveništi současně působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

Další povinností zadavatele stavby je povinnost doručit  oznámení o zahájení prací na staveništi na oblastní inspektorát práce. Oznámení o zahájení prací je možno doručit v písemné nebo elektronické podobě, a to 8 kalendářních dní před začátkem prací. Oznámení se doručuje v případech uvedených výše v textu u odrážek. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při délce trvání stavebních prací a činností uvedených pod bodem 1. je povinnost, aby zadavatel stavby zajistil zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plán). Plán musí být zpracován i tehdy, budou – li na staveništi vykonávány práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tyto práce jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb., a to v jeho příloze č.5. Plán je vypracováván během přípravy stavby, musí obsahovat potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován, musí být odsouhlasen a prokazatelně s ním musí být seznámeni všichni zhotovitelé.

Před započetím stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit vytyčení průběhu stávajících rozvodů inženýrských sítí. Jejich odpojení musí být zajištěno osobami majícími pro tento účel patřičná povolení. Stávající ochranná pásma technické infrastruktury budou stavebními pracemi dotčena. Při realizaci stavby je bezpodmínečně nutné vycházet z vyjádření dotčených orgánů státní správy a respektovat platnou legislativu.

Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě (vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

Odpadové hospodářství během stavby zajišťuje původce odpadu, tj. každý, při jehož činnosti vzniká odpad.

Původce odpadu bude předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady nebo na místo určené obcí.

Původce musí mít předání stavebního a demoličního odpadu do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Pokud původce takovou smlouvu nemá, musí ji co nejdříve uzavřít, aby se vyhnul postihu v případě kontroly. V případě stavebních a demoličních odpadů to je nezbytné vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů.

Původce odpadu povede průběžnou evidenci odpadů, která se vede samostatně za každý druh odpadu.

Dále původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, musí zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.

Evidence odpadů, včetně dokladů o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpadem, bude uchována po dobu 5 let pro případ kontroly.

Výtěžek z výkupu kovů apod., bude objednateli stavby vykázán dobropisem na základě vážních lístků odsouhlasených TDI.

Před zahájením prací je nutné objekt prohlédnout z hlediska výskytu chráněných živočichů a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku. V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem. Podrobněji viz vyjádření MMB OŽP.

Zásady pro provádění výkopových, bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Před zahájením výkopových prací je investor povinen ověřit polohu a zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození.

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s příslušnými předpisy a ČSN a v souladu s požadavky vodárenské společnosti. Pokud se během výstavby vyskytnou nejasnosti nebo změny oproti předkládané PD, je investor povinen o těchto změnách neprodleně informovat projektanta.

Bourání jednotlivých stávajících konstrukčních částí lze provádět zásadně odshora dolů, bude se postupovat od podporovaných konstrukcí k podporujícím. Bourání v nosných konstrukcích musí předcházet statické zajištění okolních  a horních stávajících konstrukcí. Před odstraněním každého prvku konstrukce krovu je nutné nejprve podchytit všechny ostatní dotčené konstrukce, aby nemohlo dojít k destrukci či deformaci dalších konstrukcí.

Při bouracích pracích nesmí dojít k přetěžování stávajících nosných konstrukcí vybouraným materiálem, tento bude kontinuálně odvážen. Dále nesmí docházet k necitlivým zásahům do nosných konstrukcí objektu používáním nevhodné mechanizace.

Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržet platnou legislativu o bližších min. podmínkách na BOZP na staveništích, mimo jiné zejména, že dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace zpracovat technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na  stavbě.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Zhotovitel je povinen přizvat TDI objednatele, popř. stavební a autorský dozor  ke kontrole zakrývaných prací.

V Brně, 12/2025					Ing. arch. Petr Keith, ČKA 4331