| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
| --- | --- | --- | --- |

| KOOPERACE V PROFESI |  | tel.: |
| --- | --- | --- |
|  |  | fax.: |
| PRO DUIS s.r.o. |  | e-mail: |

| DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 B R N O E-mail: duis@duis.cz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Projektant: | Hl.ing.proj.: Ing. Vach |  | Tech. kont.: Ing. Klímová |  |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  |  | Investor: Statutární město Brno |  |  | Formát: |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Datum: | 2020 |
| BRNO, NOVÁČKOVA Iii REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |  |  | Stupeň: | DSP a DPS |
|  |  |  |  |  |  | Soubor: | DSP_B.docx |
| Příloha: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  | Měřítko: | Čís. zakázky: 1160 | Č. přílohy: B. |

Obsah:

B.	Souhrnná technická zpráva	4

B.1.	Popis území stavby	4

B.1.1.	Charakteristika stavebního pozemku	4

B.1.2.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím	4

B.1.3.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	4

B.1.4.	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	4

B.1.5.	Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů	4

B.1.6.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	4

Ulice Nováčkova	5

Úložné poměry – startovací jáma a štola	5

Ulice Dačického	5

Úložné poměry – startovací jáma a protlak	5

Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy	6

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací	6

Ulice Nováčkova	7

Úložné poměry – startovací jáma a štola	7

Ulice Dačického	7

Úložné poměry – startovací jáma a protlak	7

Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy	7

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací	8

B.1.7.	Ochrana území	8

B.1.8.	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	8

B.1.9.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	8

B.1.10.	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	9

B.1.11.	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)	9

B.1.12.	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	9

B.1.13.	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.	9

B.1.14.	Seznam pozemků pro umístění stavby	10

B.2.	Celkový popis stavby	10

B.2.1.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	10

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení	11

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby	11

B.2.4.	Bezbarierové užívání stavby	11

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	11

B.2.6.	Základní technický popis staveb	12

B.2.7.	Technická a technologická zařízení	13

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení	13

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana	13

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	14

B.2.11.	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	14

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	15

B.3.1.	Napojovací místa technické infrastruktury	15

B.3.2.	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	15

B.4.	Dopravní řešení	15

B.4.1.	Popis dopravního řešení	15

B.4.2.	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	15

B.4.3.	Doprava v klidu	15

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	15

B.5.1.	Terénní úpravy	15

B.5.2.	Použité vegetační prvky	15

B.5.3.	Biotechnická opatření	16

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	16

B.6.1.	Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	16

B.6.2.	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	16

B.6.3.	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	16

B.6.4.	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	16

B.6.5.	Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách	16

B.6.6.	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	17

B.7.	Ochrana obyvatelstva	17

B.8.	Zásady organizace výstavby	17

B.8.1.	spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění	17

B.8.2.	Odvodnění staveniště	17

B.8.3.	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	17

B.8.4.	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	18

B.8.5.	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	19

B.8.6.	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	19

B.8.7.	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	19

B.8.8.	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	20

B.9.	Celkové vodohospodářské řešení	20

# Souhrnná technická zpráva

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace, vodovodu a jejich přípojek, případně jejich přepojení v ulicích Dačického, Nováčkova a Svitavská, ve městě Brně, kraj Jihomoravský.

Tato dokumentace je podkladem pro stavební povolení akce.

## Popis území stavby

### Charakteristika stavebního pozemku

Staveniště je dáno stávající zástavbou po stranách ulic Dačického, Nováčkova a Svitavská, k.ú. Husovice a nejbližšími prostory přilehlých ulic, prostorovou a výškovou konfigurací terénu, umístěním ostatních inženýrských sítí.

V celém zájmovém území výstavby je nutno počítat s koncentrovaným výskytem stávajících objektů, včetně podzemních inženýrských sítí, zajišťujících chod nemovitostí. Očekávány jsou souběhy a křížení podzemních inženýrských sítí (silové, sdělovací a dálkové kabely různých provozovatelů, horkovody, vodovody, plynovody, kanalizace, kabely veřejného osvětlení, kabely kabelové televize, vodovodní, plynové a kanalizační přípojky nemovitostí).

Nadzemní objekty, armaturní prostory a inženýrské sítě mající vnější znaky byly tachymetricky zaměřeny. Inženýrské sítě nemající vnější znaky nebylo možné zaměřit. I přes existující dokumentaci skutečného provedení bude nutné jejich vytýčení před zahájením výstavby. Negativní dopady vytýčení na technické řešení rekonstrukce se nepředpokládají

Výstavbou mohou být dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, komunikací a ostatních zařízení. V návrhu byla respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dané prostorové možnosti, koncové nápojné body.

Stavba nezasahuje do chráněných objektů, dřevin, porostů a památek.

Stavebně technický průzkum a posouzení stavu stávajících konstrukcí byl pro potřeby dokumentace proveden pouze jako orientačně-vizuální. Konstrukce vykazují běžný stupeň opotřebení daný provozem a dostupnými technologiemi v době výstavby

### Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Projekt je v souladu s územním plánem.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Projekt je v souladu s územním plánem.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny.

### Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů byly ve zpracované dokumentaci respektovány.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

#### Geologický průzkum

Předkvartérní podloží je v zájmovém území budováno facií bádenských vápnitých jílů tř. F8. Jsou vysoce plastické, vápnité, slabě slídnaté, většinou slabě jemnozrnně písčité. Vyznačují se tuhou až pevnou konzistencí. Jejich povrch byl zastižen pouze sondou NJ-1 (ul. Nováčkova) v hloubce 4,20 m pod úrovní stávajícího terénu. Nacházejí se tedy těsně mimo dosah výkopových prací. Jsou velmi slabě propustné až téměř nepropustné a představují tak spodní izolátor pro kvartérní zvodeň.

Kvartérní souvrství reprezentují sedimenty fluviální a recentní antropogenní zeminy. Fluviální soudržné jemnozrnné sedimenty – povodňové jíly (resp. hlíny) jsou hnědé či šedohnědé barvy, středně až vysoce plastické, zpravidla slabě až středně jemnozrnně až střednězrnně písčité, tuhé, hlouběji při nasycení podzemní vodou až měkce tuhé konzistence. Ojediněle mohou obsahovat úlomky či valouny kamene zrnitostní frakce drobný až střední štěrk. Řadí se do geotechnických tříd F5, F6 a F8. Jejich povrch se nachází v hloubkách 2,1 a 2,2 m pod terénem v podloží antropogenních navážek. Mocnost jejich vrstvy se pohybuje okolo 2 m.

Fluviální nesoudržné sedimenty byly zastiženy při bázi kvartérního souvrství pouze sondou DJ-1 (ul. Dačického). Nejprve to byla 0,2 m mocná vrstva písku jemného až středního, hnědého, středně zahliněného, středně ulehlého, zvodnělého. Ten se řadí do třídy S4, popř. S5. V jeho podloží, v hloubce 4,4 m pod úrovní terénu, byl zastižen drobný až kamenitý štěrk, písčitý, slabě až středně zajílovaný, středně ulehlý, zvodnělý, geotechnické třídy G3.

Antropogenní navážky jsou souvisle vyvinuty na celé ploše zájmové lokality v mocnostech v rozmezí 1,7 – 1,9 m. Mocnost této vrstvy může být větší, zejména v místech starých výkopových prací. Jedná s nejčastěji o zeminy charakteru jílu prachovitého až středně plastického, zpravidla písčitého s úlomky kamene, cihel a betonu (popř. jiným stavebním odpadem), zrnitostní frakce drobný až kamenitý štěrk. Konzistence této zeminy je většinou tuhá. Orientačně ji můžeme zařadit do geotechnické třídy Y-F4, F6.

Konstrukční vrstvy komunikace jsou představovány asfaltovým povrchem vozovky s mocností 0,1 – 0,15 m (popř. při okrajích kamennou dlažbou 15x15 cm), betonem (0,10 – 0,15 m) a kamenným podsypem či makadamem (0,1 m). Celková mocnost konstrukčních vrstev vozovky (ověřená průzkumem) činí cca 0,3 až 0,4 m.

Podzemní voda byla provedeným průzkumem dne 9. 9. 2019 zastižena v hloubkách 2,9 až 3,0 m pod úrovní stávajícího terénu, tedy na kótách 200,80 a 201,25 m n.m. Pro vedení a akumulaci podzemní vody mají největší význam dobře průlinově propustné štěrky s koeficientem filtrace kf  = x . 10-3 až -4 m.s-1 a písky s kf  = x . 10-4 až -5 m.s-1 (orientační hodnoty stanovené výpočty z křivek zrnitosti). Spodní izolátor zvodnělému systému představují velmi slabě propustné až téměř nepropustné neogénní jíly a svrchní izolátor (poloizolátor) tvoří povodňové jíly s kf  v řádu 10-7 až 8 m.s-1

## Ulice Nováčkova

### Úložné poměry – startovací jáma a štola

Startovací těžební jáma na ulici Nováčkova (s hloubkou cca 4 m) bude po překonání konstrukčních vrstev vozovky (0,4 m) a antropogenních navážek charakteru jílů písčitých s úlomky kamene (1,7 m) hloubena v soudržných fluviálních sedimentech – povodňových jílech středně až vysoce plastických, slabě písčitých, tuhé konzistence, geotechnické třídy F6 a F8. Všechny uvedené typy zemin náleží 3., popř. 2. – 3. třídě těžitelnosti. Ustálená hladina podzemní vody byla provedeným průzkumem změřena v hloubce 2,90 m pod terénem.

Startovací jámu doporučujeme otevírat pod ochranou zátažného pažení (pažnice UNION) rozpíraného do ocelových rámů.

Pro odvodňování startovací jámy bude využita zahloubená čerpací jímka ve dně výkopu odkud bude přitékající podzemní voda čerpána. Do této jímky bude též zaústěn drén štoly. Hodnotově lze přítok podzemní vody odhadovat na cca 1 l.s-1 na 10 bm.

Štolovaným prostředím s počvou štoly v hloubce cca 4,0 m budou dle provedeného průzkumu fluviální jíly středně až vysoce plastické, slabě písčité, tuhé konzistence, 2. – 3. třídy těžitelnosti, geotechnické třídy F6 a F8.

Z důvodu minimalizace rizika poklesu či vykomínování nadložních vrstev doporučujeme zeminu rozpojovat v chráničce, zeminy v čelbě nepředtěžovat a nenechávat čelbu štoly nezapaženou.

Navážky charakteru jílů a povodňové jíly plastické jsou tlačivé a lze orientačně zařadit do II. až III. stupně ražnosti (dle Paška, Stavební standardy).

V rámci rekonstrukce vodovodu bude vyhloubena mělká startovací jáma na protější straně komunikace s hloubkou okolo 2,5 m. Výkopové práce budou po překonání konstrukčních vrstev vozovky (0,3 – 0,4 m) probíhat především v antropogenních navážkách charakteru středně plastických jílů, slabě písčitých, geotechnické třídy F6, popř. F8, 3. třídy těžitelnosti. Při dně výkopu budou zastiženy i povodňové plastické jíly F6 a F8. Odtud bude veden zemní protlak do výše uvedené startovací jámy pro kanalizační štolu. Průtlačným prostředím budou taktéž antropogenní navážky charakteru jílů F6, F8. Podzemní voda zastižena nebude.

## Ulice Dačického

## Úložné poměry – startovací jáma a protlak

Startovací těžební jáma na ulici Dačického (s hloubkou do 4 m) bude po překonání konstrukčních vrstev vozovky (0,3 m) a antropogenních navážek charakteru jílů písčitých s úlomky kamene (1,9 m) hloubena v soudržných fluviálních sedimentech – povodňových jílech středně až vysoce plastických, slabě písčitých, tuhé konzistence, geotechnické třídy F6 a F8. Všechny uvedené typy zemin náleží 3., popř. 2. – 3. třídě těžitelnosti. Naražená hladina podzemní vody byla provedeným průzkumem zastižena v hloubce 3,00 m pod terénem, než však došlo k jejímu ustálení vrt se zavalil. Lze však očekávat její ustálení na stejné úrovni, tedy v hloubce 3,0 m.

Startovací jámu doporučujeme otevírat pod ochranou zátažného pažení (pažnice UNION) rozpíraného do ocelových rámů.

Pro odvodňování startovací jámy bude před zahájením výkopových prací vyhlouben v jejím středu hydrovrt na hloubku 7 m, ze kterého se bude po dobu stavby nepřetržitě čerpat podzemní voda a dojde tak k jejímu snížení až pode dno startovací jámy. Čerpání doporučujeme zahájit alespoň 5 dní předem. Hydrovrt po dosažení koncové hloubky startovací jámy nahradí čerpací jímku. Hodnotově lze přítok podzemní vody odhadovat na cca 1 – 1,5 l.s-1 na 10 bm.

Průtlačným prostředím budou fluviální jíly středně až vysoce plastické, slabě písčité, tuhé konzistence, 2. – 3. třídy těžitelnosti, geotechnické třídy F6 a F8. Zastiženy mohou být i antropogenní navážky charakteru středně plastických jílů, písčitých s obsahem úlomků kamene, cihel a stavebního odpadu (do 25 %), tuhé konzistence, 3. třídy těžitelnosti.

Navážky charakteru jílů a povodňové jíly plastické jsou tlačivé a lze orientačně zařadit do II. až III. stupně ražnosti (dle Paška, Stavební standardy).

## Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy

Vytěžené zeminy náleží ve smyslu normy „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ (ČSN 721002) mezi zeminy antropogenní, které se z hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za nevhodné. Obdobně i středně až vysoce plastické povodňové jíly, náležející dle téže normy VII. až IX. skupině zemin, jsou z důvodu namrzavosti a rozbřídavosti při nasycení vodou a dlouhodobé konsolidaci jako podloží budoucí komunikace nevhodné. Z tohoto důvodu vytěžené zeminy pro zpětný zásyp rýhy nedoporučujeme a považujeme za nutné je nahradit zeminami nesoudržnými – štěrkem (proměnlivě zahliněným), suťovou zeminou a pod.

## Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací je provedeno dle zvyklosti odborným odhadem v souladu s ČSN 733050. Dle tohoto předpisu lze vyčlenit zeminy lepivé, kdy je číslo plasticity Ip větší než 10 a zároveň je její přirozená vlhkost wn větší než mez plasticity wp. Podle těchto kritérií spadá drtivá většina jemnozrnných soudržných zemin v přirozeném uložení (a zpravidla i antropogenně přetvořených) mezi zeminy lepivé. Tato norma však pozbyla platnost 1. 4. 2010 a byla nahrazena normou ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa. V tomto novém předpise se vyčleňují pouze tři třídy těžitelnosti I, II a III. Většina zemin pak spadá do třídy I, včetně všech jemnozrnných soudržných zemin. Na lepivost není brán ohled a ani zde není zmiňována. V následující tabulce č. 9 uvádíme třídy těžitelnosti a jejich procentuální zastoupení z celkového objemu výkopu.

Je nutné zdůraznit, že průzkumné geologické sondy byly hloubeny mimo stávající podzemní vedení z důvodu možné vzájemné kolize!

Dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa spadají všechny zeminy na zájmové lokalitě zastižené výkopovými pracemi do I. tř. těžitelnosti.

Tab. 9 Zatřídění zemin dle těžitelnosti

| třída | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 2. – 3. | 50 | 100 % povodňový jíl, měkce tuhé až tuhé konzistence ̽ |
| 3. | 45 | 60 % navážka – jíl písčitý s úlomky 40 % fluviální jíl plastický, tuhý |
| 4. | 5 | 100 % kamenitá (ojediněle až balvanitá) navážka |

̽ lepivé zeminy

## Ulice Nováčkova

### Úložné poměry – startovací jáma a štola

Startovací těžební jáma na ulici Nováčkova (s hloubkou cca 4 m) bude po překonání konstrukčních vrstev vozovky (0,4 m) a antropogenních navážek charakteru jílů písčitých s úlomky kamene (1,7 m) hloubena v soudržných fluviálních sedimentech – povodňových jílech středně až vysoce plastických, slabě písčitých, tuhé konzistence, geotechnické třídy F6 a F8. Všechny uvedené typy zemin náleží 3., popř. 2. – 3. třídě těžitelnosti. Ustálená hladina podzemní vody byla provedeným průzkumem změřena v hloubce 2,90 m pod terénem.

Startovací jámu doporučujeme otevírat pod ochranou zátažného pažení (pažnice UNION) rozpíraného do ocelových rámů.

Pro odvodňování startovací jámy bude využita zahloubená čerpací jímka ve dně výkopu odkud bude přitékající podzemní voda čerpána. Do této jímky bude též zaústěn drén štoly. Hodnotově lze přítok podzemní vody odhadovat na cca 1 l.s-1 na 10 bm.

Štolovaným prostředím s počvou štoly v hloubce cca 4,0 m budou dle provedeného průzkumu fluviální jíly středně až vysoce plastické, slabě písčité, tuhé konzistence, 2. – 3. třídy těžitelnosti, geotechnické třídy F6 a F8.

Z důvodu minimalizace rizika poklesu či vykomínování nadložních vrstev doporučujeme zeminu rozpojovat v chráničce, zeminy v čelbě nepředtěžovat a nenechávat čelbu štoly nezapaženou.

Navážky charakteru jílů a povodňové jíly plastické jsou tlačivé a lze orientačně zařadit do II. až III. stupně ražnosti (dle Paška, Stavební standardy).

V rámci rekonstrukce vodovodu bude vyhloubena mělká startovací jáma na protější straně komunikace s hloubkou okolo 2,5 m. Výkopové práce budou po překonání konstrukčních vrstev vozovky (0,3 – 0,4 m) probíhat především v antropogenních navážkách charakteru středně plastických jílů, slabě písčitých, geotechnické třídy F6, popř. F8, 3. třídy těžitelnosti. Při dně výkopu budou zastiženy i povodňové plastické jíly F6 a F8. Odtud bude veden zemní protlak do výše uvedené startovací jámy pro kanalizační štolu. Průtlačným prostředím budou taktéž antropogenní navážky charakteru jílů F6, F8. Podzemní voda zastižena nebude.

## Ulice Dačického

## Úložné poměry – startovací jáma a protlak

Startovací těžební jáma na ulici Dačického (s hloubkou do 4 m) bude po překonání konstrukčních vrstev vozovky (0,3 m) a antropogenních navážek charakteru jílů písčitých s úlomky kamene (1,9 m) hloubena v soudržných fluviálních sedimentech – povodňových jílech středně až vysoce plastických, slabě písčitých, tuhé konzistence, geotechnické třídy F6 a F8. Všechny uvedené typy zemin náleží 3., popř. 2. – 3. třídě těžitelnosti. Naražená hladina podzemní vody byla provedeným průzkumem zastižena v hloubce 3,00 m pod terénem, než však došlo k jejímu ustálení vrt se zavalil. Lze však očekávat její ustálení na stejné úrovni, tedy v hloubce 3,0 m.

Startovací jámu doporučujeme otevírat pod ochranou zátažného pažení (pažnice UNION) rozpíraného do ocelových rámů.

Pro odvodňování startovací jámy bude před zahájením výkopových prací vyhlouben v jejím středu hydrovrt na hloubku 7 m, ze kterého se bude po dobu stavby nepřetržitě čerpat podzemní voda a dojde tak k jejímu snížení až pode dno startovací jámy. Čerpání doporučujeme zahájit alespoň 5 dní předem. Hydrovrt po dosažení koncové hloubky startovací jámy nahradí čerpací jímku. Hodnotově lze přítok podzemní vody odhadovat na cca 1 – 1,5 l.s-1 na 10 bm.

Průtlačným prostředím budou fluviální jíly středně až vysoce plastické, slabě písčité, tuhé konzistence, 2. – 3. třídy těžitelnosti, geotechnické třídy F6 a F8. Zastiženy mohou být i antropogenní navážky charakteru středně plastických jílů, písčitých s obsahem úlomků kamene, cihel a stavebního odpadu (do 25 %), tuhé konzistence, 3. třídy těžitelnosti.

Navážky charakteru jílů a povodňové jíly plastické jsou tlačivé a lze orientačně zařadit do II. až III. stupně ražnosti (dle Paška, Stavební standardy).

## Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy

Vytěžené zeminy náleží ve smyslu normy „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ (ČSN 721002) mezi zeminy antropogenní, které se z hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za nevhodné. Obdobně i středně až vysoce plastické povodňové jíly, náležející dle téže normy VII. až IX. skupině zemin, jsou z důvodu namrzavosti a rozbřídavosti při nasycení vodou a dlouhodobé konsolidaci jako podloží budoucí komunikace nevhodné. Z tohoto důvodu vytěžené zeminy pro zpětný zásyp rýhy nedoporučujeme a považujeme za nutné je nahradit zeminami nesoudržnými – štěrkem (proměnlivě zahliněným), suťovou zeminou a pod.

## Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací je provedeno dle zvyklosti odborným odhadem v souladu s ČSN 733050. Dle tohoto předpisu lze vyčlenit zeminy lepivé, kdy je číslo plasticity Ip větší než 10 a zároveň je její přirozená vlhkost wn větší než mez plasticity wp. Podle těchto kritérií spadá drtivá většina jemnozrnných soudržných zemin v přirozeném uložení (a zpravidla i antropogenně přetvořených) mezi zeminy lepivé. Tato norma však pozbyla platnost 1. 4. 2010 a byla nahrazena normou ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa. V tomto novém předpise se vyčleňují pouze tři třídy těžitelnosti I, II a III. Většina zemin pak spadá do třídy I, včetně všech jemnozrnných soudržných zemin. Na lepivost není brán ohled a ani zde není zmiňována. V následující tabulce č. 9 uvádíme třídy těžitelnosti a jejich procentuální zastoupení z celkového objemu výkopu.

Je nutné zdůraznit, že průzkumné geologické sondy byly hloubeny mimo stávající podzemní vedení z důvodu možné vzájemné kolize!

Dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa spadají všechny zeminy na zájmové lokalitě zastižené výkopovými pracemi do I. tř. těžitelnosti.

Tab. 9 Zatřídění zemin dle těžitelnosti

| třída | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 2. – 3. | 50 | 100 % povodňový jíl, měkce tuhé až tuhé konzistence ̽ |
| 3. | 45 | 60 % navážka – jíl písčitý s úlomky 40 % fluviální jíl plastický, tuhý |
| 4. | 5 | 100 % kamenitá (ojediněle až balvanitá) navážka |

̽ lepivé zeminy

#### Hydrogeologický průzkum

Podzemní voda byla provedeným průzkumem dne 9. 9. 2019 zastižena v hloubkách 2,9 až 3,0 m pod úrovní stávajícího terénu, tedy na kótách 200,80 a 201,25 m n.m. Pro vedení a akumulaci podzemní vody mají největší význam dobře průlinově propustné štěrky s koeficientem filtrace kf  = x . 10-3 až -4 m.s-1 a písky s kf  = x . 10-4 až -5 m.s-1 (orientační hodnoty stanovené výpočty z křivek zrnitosti). Spodní izolátor zvodnělému systému představují velmi slabě propustné až téměř nepropustné neogénní jíly a svrchní izolátor (poloizolátor) tvoří povodňové jíly s kf  v řádu 10-7 až 8 m.s-1

#### Stavebně-technický průzkum

Stavebně technický průzkum nebyl pro danou stavbu prováděn.

### Ochrana území

Ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

netýká se

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stoková síť - Při realizaci stavby charakteru kanalizace a po jejím uvedení do provozu nelze vyloučit vliv těchto rizik:

Dočasné snížení hladiny podzemní vody. Tento průvodní jev nelze zcela vyloučit, a pokud niveleta potrubí zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody je nutno při stavbě čerpat hladinu podzemní vody cíleně snižovat. Po skončení stavby však musí být všechny dočasně zřízené drenážní systémy zlikvidovány a režim podzemní vody musí být uveden do původního stavu. V případě nutnosti se provedou i těsnící plomby napříč stavební rýhou, aby se zabránilo proudění vody podél potrubí.

Poklesy terénu v okolí stavební rýhy nebo přímo nad ní. Tento jev obvykle souvisí s nedostatečným pažením stavebních rýh, kdy dochází k uvolňování materiálu stěn a jeho vypadávání do dna výkopu. Vznikající kaverny pak nejsou často řádně vyplněny, což může způsobovat následné poklesy v okolí rýhy. Poklesy přímo ve vlastní rýze jsou způsobovány nedostatečným hutněním. Obecně platí, že zpětné zásypy potrubí je nutno hutnit po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku, ne však větších než max. 25 cm. Zvláštní pozornost je třeba věnovat hutnění materiálu po bocích potrubí a v ochranné zóně do 30 cm nad vrchol potrubí. Zde je nezbytně nutné nasazení malých, ale vysoce účinných hutnících prostředků, které dokáže zajistit zhutnění materiálu obsypu na obvyklých 95% PS. Teprve po přesypání vrcholu potrubí o min 50 cm je možné nasazení větších hutnících prostředků bez rizika, že by došlo k poškození obsypávaného potrubí.

Poruchy na objektech okolní zástavby. Tento jev bývá obvykle způsoben vibracemi při rozpojování materiálu těženého ze stavební rýhy, popř. poklesem podloží v případě vedení rýhy v těsné blízkosti objektu. Obecně je třeba dodržovat tato pravidla:

- Ponechávat odstupovou vzdálenost podle pravidla úhlu 45°

- Otevírat rýhu pouze po krátkých úsecích

- Používat zátažné nebo hnané pažení

- Řádně zhutňovat za postupného vytahování pažení

- Minimalizovat dobu výstavby podél takovýchto objektů

Za přiměřenou ochranu přilehlých nemovitostí vůči negativním účinkům stavby zodpovídá zhotovitel.

Zpětné vzdouvání vody z kanalizace do objektu. Tento jev nesouvisí s realizací stavby, ale je dán hydraulikou potrubí. U oddílné splaškové kanalizace je zcela nepřípustný, a pokud nastane, je to jasný signál toho, že v potrubí došlo k nějaké závadě či havárii.

Porušení stávajících drenážních systému a podmáčení území. Při realizaci stavby je nutno postupovat obezřetně a v případě objevení starých drenážních systému je třeba tyto zachovat, aby nedošlo k jejich přerušení s následným vzestupem hladiny podzemní vody a podmáčením okolního terénu.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Případné požadavky na asanace, demolice, apod. jsou specifikovány jako součást příslušných stavebních objektů, kde jsou rovněž popsány. Stavba nevyžaduje kácení zeleně.

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Netýká se.

### Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba se napojuje na stávající stokový a vodovodní systém města.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba nevyžaduje podmiňující a související investice.

Je třeba se zaměřit především na následující koordinační opatření:

Ochrana všech stávajících inženýrských sítí před poškozením.

Časová a technická koordinace s výstavbou jednotlivých sítí

Koordinace dopravy v ulicích dotčených výstavbou tak, aby byl vždy zajištěn přístup pro vozidla rychlé záchranné služby a zásobování.

Návaznost objektů realizovaných v rámci stavby na již existující vodárenská zařízení. Přerušení dodávky vody do sítě a jednotlivých objektů při provádění opravy řadů může být realizováno pouze v pracovních dnech v době 7-15 hod.

Provádění rekonstrukce vodovodních řadů za plného provozu a částečného omezení provozu stávajících vodovodních řadů.

Koordinační opatření při rekonstrukci, přepojování a realizaci domovních přípojek.

Ochrana všech stávajících inženýrských sítí před poškozením.

Časová a technická koordinace s výstavbou jednotlivých sítí

### Seznam pozemků pro umístění stavby

Dotčené pozemky (viz. samostatná příloha H.3) jsou pro zamýšlenou výstavbu vhodné.

Majetko-právní vztahy jsou uvedeny na samostatné příloze H.2.

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci.

#### Účel užívání stavby

Účelem stavby je zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod

#### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

#### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Navržené řešení stavby plně dodržuje obecné požadavky na výstavbu stanovené ve „Vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu 268/2009 Sb“.

Řešení bezbariérového přístupu pro danou stavbu není vyžadováno.

#### Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Viz. B.1.4

#### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Nevztahuje se k danému projektu.

#### Navrhované kapacity stavby

Tabulka délek stok v m - rekonstrukce

| Stoka, úsek | DN 150 kam | DN 200 kam | DN 250 kam | DN 400 kam | DN 500 kam | DN200 plast | DN75 plast | DN150 plast |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoka A |  |  |  | 26 | 35,10 |  |  |  |  |
| Celkem v m stoky | 61,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odbočky | 22,70 | 36,60 | 3,6 |  |  | 11,10 | 9 | 1,50 |  |
| Celkem v m odbočky | 84,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem v (m) | 145,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabulka délek pro vodovod v m – rekonstrukce

| Řad, úsek | D 32 HDPE | D 50 HDPE | D 63 HDPE | DN 80 LT | D 110 HDPE | D 160 HDPE | DN 80 LT | DN 100 LT | DN 150 LT | DN 200 LT | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řad N |  |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |
| Vodovodní přípojky řadu N |  |  | 28,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem DN v (m) řady |  |  |  |  |  |  | 0 | 41,0 | 0 | 0,0 |  |
| Celkem v (m) řady |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |
| Celkem D (DN) v (m) přípojky | 0,0 | 0 | 28,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Celkem v (m) přípojky | 28,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem potrubí (m) | 69,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Základní předpoklady výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby :  2 měsíce

Stavba bude budována a uvedena do provozu jako celek.

#### Orientační náklady stavby

Informace o investičním nákladu stavby jsou uvedeny v samostatné příloze.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Netýká se, jedná se o podzemní uložení sítí.

#### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Vodovodní a kanalizační sítě jsou technické objekty, jejichž hlavním kritériem je účelovost a provozní spolehlivost. Po realizaci se jedná o podzemní zařízení, nevyžadující trvalé zábory pozemků. Z povrchu jsou obvykle přístupné pouze zařízení k ovládání armatur umístěných na potrubí (šoupátka, hydranty) a poklopy vstupních šachet do stokové sítě. Vodovodní řady jsou navrženy z tvárné litiny. Kanalizace a přípojky jsou z kameninových trub.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stokové sítě a vodovody jsou stavbou nevýrobní.

### Bezbarierové užívání stavby

Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace bude nepřípustné.

### Bezpečnost při užívání stavby

Obecně - Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce jsou zodpovědní vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Dodržování všech platných zákonů, nařízení, vyhlášek, výnosů, směrnic, sektorových a podnikových pokynů vytváří předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všeobecně nebo se zaměřením na jednotlivé úkony.

Ve zpracovaném návrhu jsou respektovány platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Při některých činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. Při dodržování zásad osobní hygieny a bezpečnostních předpisů, pro něž jsou projektem vytvořeny předpoklady, nedojde za běžných provozních stavů k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Pro všechny provozy musí být vypracovány bezpečnostní pokyny se kterými se musí každý zaměstnanec seznámit a prokázat jejich znalost.

Stavební řešení z hlediska BOZ zahrnuje hygienické a bezpečnostní požadavky s ohledem na mikroklimatické, světelné, akustické a stavební provedení, vždy s ohledem na specifiku použité technologie.

Stoková síť - Při provozu kanalizace je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce.

Pro provoz kanalizace platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů)

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.“O požární ochraně“ ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 91/1995 Sb.) a vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Zákon č. 174/1968 Sb., „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“ v platném znění

Nařízení vlády č. 201/2010, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu plné znění novely z roku 2014

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění

Směrnice MZ ČSR č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

Předpis MLVH 1967 „Zásady pro obsluhu čistíren odpadních vod a čerpacích stanic jedním pracovníkem“

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích (Sovak září 1994)

Nezbytným předpokladem je dodržení předepsané kvalifikace všech profesí.

Při manipulaci s chemikáliemi a odpadními látkami je nutné používání předepsaných ochranných prostředků a u chemikálií dodržování technických podmínek daných výrobcem.

Provoz všech objektů a zařízení bude prováděn a zajišťován podle schváleného provozního řádu a podnikových předpisů provozovatele.

Vodovod - Při provozu je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce.

Pro provoz vodohospodářských zařízení platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů)

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.“O požární ochraně“ ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 91/1995 Sb.) a vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o požární ochraně

- Zákon č. 174/1968 Sb., „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“ v platném znění

- Nařízení vlády č. 494/2001, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění

- Směrnice MZ ČSR č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

- Vyhláška MZ č. 89/2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

- Předpis MLVH 1967 „Zásady pro obsluhu čistíren odpadních vod a čerpacích stanic jedním pracovníkem“

- Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích (Sovak září 1994)

### Základní technický popis staveb

Stavba bude realizována v souladu s platnými normami, dalšími obecně platnými předpisy a dle schválených standardů pro vodovodní síť a stokovou síť ve správě BVK a.s. U všech stavebních objektů musí být docíleno obvyklých vlastností dle platných ČSN.

Po skončení stavebních prací budou všechny povrchy uvedeny do původního stavu.

Stoka a kanalizační přípojky

Stávající jednotná kanalizace DN600/900 v úseku od napojení v ulici Nováčkova po část vedenou pod stávající budovou DPmB je z roku 1903. Původně byla propojena s ul. Dačického (tento propoj je nyní zrušen). Kanalizace je vedena pod halou a bytovými domy BD Nováčkova 915/2 a BD Svitavská 1575/4a.

Trasa kanalizace bude přeložena, bude napojena na kanalizaci v ul. Nováčkova a dále vedena v úzkém koridoru pod plochou na pozemku p.č. 620/2 a 622. Do přeložené kanalizace budou přepojeny a zrekonstruovány stávající přípojky z BD a DPmB. Pro možnost zrušení nepřístupné kanalizace pod halou DPmB bude zřízena nová splašková přípojka do kanalizace v ulici Dačického. Zbývající část pod plochou přiléhající k ulici Nováčkova zrušena. Stávající dešťová vpust v ulici Nováčkova bude přepojena do kanalizace DN600/900 v ul. Nováčkova.

Rekonstrukce je navržena z následujících materiálů:

- kameninové potrubí DN400 a DN500, přípojky kameninové potrubí DN150-200.

Veškeré směrové lomy na stoce budou provedeny v příslušných šachtách. Šachty na stokové síti jsou navrženy prefabrikované. Objekty budou realizovány podle typizačních směrnic, platných ČSN a podkladů výrobců použitých materiálů.

Výškové řešení vyplývá z návaznosti na stávající stokovou síť.

Vodovodní řady a přípojky

V rámci rekonstrukce vodovodu bude nahrazen novým potrubím stejné světlosti stávající vodovodní řad DN100 z r. 1926 v ulici Nováčkova.

- Před nemovitostí Nováčkova č.o.2 bude rekonstruováno potrubí řadu „N“ DN100 v délce 41m. Řad „N“ DN100 je nově trasován 1,2m od plynovodu.

- Stávající potrubí vodovodu se v rekonstruovaném úseku ulice zruší.

Rekonstrukce řadu je součástí stavebního objektu SO 330. Výškové řešení vyplývá z návaznosti na stávající vodovodní síť. Při návrhu se vycházelo ze stávajících úrovní rostlého terénu s předpokladem jejich zachování. Hloubka uložení potrubí určených k rekonstrukci není provozovatelem archivována, potřebné údaje byly stanoveny odborným odhadem. Z důvodu existence tramvajové kolejové dopravy a využívané trolejbusové trati je ve zpracovaném záměru stavby požadováno křížení ulice realizovat bezvýkopově. Po upřesnění stávajících podmínek v místě provádění protlaku bylo od této technologie upuštěno a je navrženo křížení ulice provést osazením potrubí do mělkého výkopu realizovaného po částech. Krytí potrubí je min. 1,2m pod terénem. Na konci rekonstruovaného řadu se osadí 1ks podzemní hydrant DN80.

Součástí investice je rekonstrukce domovních vodovodních přípojek v počtu 2ks, jež je zahrnuta v rámci samostatného stavebního objektu SO 340. Přípojky budou vyměněny v celém rozsahu až po vodoměr. Situativní umístění přípojek se až na přípojku Nováčkova č.o.4a v zásadě nemění. S ohledem na situativní posun rozvodného řadu „N“ dojde u vodovodní přípojky č.o.2 k jejímu prodloužení. U přípojky Nováčkova č.o.4a bude v rozsahu délky 17,1m upraveno trasování. Součástí stavebního objektu SO 330 a SO 340 je obnova povrchů vozovek a chodníků nad rýhou. Potřeba realizace dočasných trubních sítí pro náhradní zásobování se nepředpokládá. Po dobu stavby bude dodávka vody probíhat stávajícím způsobem. Ke krátkodobému přerušení zásobování vodou dojde při přepojení rekonstruovaných úseků na stávající rozvody.

### Technická a technologická zařízení

netýká se

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba řeší rekonstrukci stávajících venkovních rozvodů vody v ulici Nováčkova v prostoru před nemovitostí č.o. 2 a 4a.

Součástí stavby je obnova dotčených komunikací a zpevněných ploch do původního stavu. Rozsah parkovacích stání vozidel, šířkové a výškové poměry se nemění. Zástavba v ulici Nováčkova je tvořena bytovými domy (3 podlaží). Plocha požárního úseku do 500m2.

Na stavbu nejsou kladeny speciální požadavky. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy. Z požárního hlediska se jedná o zařízení za provozu naplněné vodou - bez požárního rizika. Stavbu je nutno organizovat tak, aby byly zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při zásahových pracích a hašení požáru. Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád.

Na řadech určených k rekonstrukci nejsou podzemní hydranty. Dimenze řadů po rekonstrukci zůstává zachována. Na rekonstruovaném řadu je nově navržen 1ks podzemní hydrant DN80, umožňující odvzdušnění a odkalení potrubí za provozu.

Řešení požární bezpečnosti, požadavky na přístupové komunikace a nástupní plochy

Netýká se

### Úspora energie a tepelná ochrana

V rámci stavby kanalizační a vodovodní sítě nejsou žádné objekty podléhající kriteriím tepelně technického hodnocení

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Hygienické podmínky provozu stavby, ochrana zdraví, prevence úniku zápachů, zplodin a hluku je dána primárně technickým řešením stavebních objektů, které jsou navrženy dle platných norem a předpisů, eventuálně předpisů dodavatelů strojů a zařízení, které mají atesty pro splnění příslušných norem a předpisů.

Objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy tak, aby bylo vytvořeno vhodné pracovní prostředí pro obsluhu. S ohledem na charakter provozu je však nutno dodržovat zvýšenou opatrnost při všech činnostech.

### Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### Ochrana před unikáním radonu z podloží

Charakter stavby kanalizace a vodovodu nevyžaduje ochranu proti radonu.

#### Ochrana před bludnými proudy

Aktivní ochrana vodovodu v rámci projektu není řešena. Potrubí celého úseku je ve vzdálenosti do 50 m od elektrifikované kolejové dopravy, proto je nutnou použít potrubí s továrně provedenou těžkou protikorozní ochranou povrchu trub.

#### Ochrana před technickou seizmicitou

V rámci projektu není nutno řešit.

#### Ochrana před hlukem

Zvýšená hlučnost bude během stavby. Dodavatel stavby je povinen pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. V době nutných přestávek je dodavatel povinen zastavovat motory strojů. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 7,00 hod. a maximálně do 20,00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska zanedbatelný. Nové navržené kanalizační stoky a vodovody nelze pokládat za zdroj hluku.

#### Protipovodňová opatření

netýká se

#### Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Ochrana proti sesuvu půdy

Netýká se.

Ochrana vůči účinku poddolování

Netýká se.

Ochrana ocelových konstrukcí

Netýká se

Ochrana litinového potrubí

Materiálem potrubí je tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou ČSN EN 545:2015. Vnější povrchová úprava u nově navržených vodovodů z tvárné litiny: zinko-aluminiový povlak s dalšími kovy nebo bez nich s minimální hmotností 200g/m2 + vrstva extrudovaného polyethylenového povlaku podle EN14628 nebo vrstva polyuretanového povlaku podle EN 15189. Tvarovky ČSN EN 545:2015 musí být opatřeny tzv. těžkou protikorozní ochranou na bázi epoxidu. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení.

Ochrana betonových konstrukcí

Netýká se

## Připojení na technickou infrastrukturu

Rekonstruovaná stoková a vodovodní síť nevyžaduje nová napojení na technickou infrastrukturu.

### Napojovací místa technické infrastruktury

Odpadní vody – Vlastní stavba je řešením odvodnění území, včetně odvádění odpadních vod k zneškodnění.

Pitná voda – Vlastní stavba je řešením zásobování vodou

Užitková voda – Netýká se.

Elektrická energie – Netýká se.

Plyn – Netýká se

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

#### Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Netýká se.

#### Zásobování vodou

Vlastní stavba je řešením zásobování vodou

#### Zásobování energiemi

##### Elektrická energie

netýká se

##### Venkovní osvětlení

netýká se

##### Teplo a paliva

netýká se

#### Ostatní

Ostatní energie nebudou využívány.

## Dopravní řešení

### Popis dopravního řešení

Charakter navrhované stavby nevyžaduje řešení dopravní infrastruktury. Stavba nevyžaduje obsluhu technickou infrastrukturou – stoky a vodovodní řady jsou z drtivé většiny vedeny v dopravních komunikacích nebo podél nich, čímž je dostatečně zajištěn přístup.

### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Bude zachováno v plném rozsahu dle stávajícího stavu.

### Doprava v klidu

Doprava v klidu se v rámci stavby nemění.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### Terénní úpravy

Všechny stavbou dotčené plochy budou v rámci realizace stavby uvedeny do původního stavu.

### Použité vegetační prvky

Stavba neobsahuje použití vegetačních prvků.

### Biotechnická opatření

Netýká se.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

#### Všeobecné údaje o stavbě

Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí.

#### Legislativní požadavky na stavbu ČOV

netýká se

#### Vliv stavby na životní prostředí

Stoková síť a vodovod - Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné.

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný.

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby.

Stavba nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. Negativní vliv na podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Postup v těchto situacích je uveden v provozním řádu kanalizace.

#### Ochrana před hlukem

Zvýšená hlučnost bude během stavby. Dodavatel stavby je povinen pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. V době nutných přestávek je dodavatel povinen zastavovat motory strojů. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 7,00 hod. a maximálně do 20,00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska zanedbatelný.

Nové navržené kanalizační stoky nelze pokládat za zdroj hluku.

### Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Vodovodní sítě jsou účelovou zdravotně-inženýrskou stavbou. Jejich funkce je technická a účelem je distribuce vody. Nemají negativní vliv na krajinu.

Stokové sítě jsou účelovou zdravotně-inženýrskou stavbou. Jejich funkce je technická a účelem je ochrana čistoty vod a tím sama stavba je součástí zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

### Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se.

### Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se

### Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách

Viz B.6.1.c.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění ( v šířce 1,5 m při průměru do 500mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm). U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu.

## Ochrana obyvatelstva

Předmětná stavba nevyžaduje speciální opatření. Přístup veřejnosti na staveniště je zakázán.

## Zásady organizace výstavby

Před zahájením výstavby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů Objednatel předá staveniště Zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný zápis. Převzetím staveniště Zhotovitel přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit jejich vytýčení příslušnými správci. Veškeré stávající inženýrské sítě jsou zakresleny v příslušných situacích. Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí se musí uvědomit správce těchto rozvodů a musí být zajištěna ochrana zařízení proti porušení a dodržena veškerá související ustanovení vyhl. 324/90 Sb.

V případě použití bezvýkopových technologií (protlak, štola) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení.

Zhotovitel musí náklady spojené s činností v ochranných pásmech inženýrských sítí zahrnout do nabídkové ceny jednotlivých staveb.

U pozemků dotčených stavbou zajistí Objednatel dočasné používání pro potřeby stavby a projedná používání komunikací s jejich správci. Zhotovitel omezí stavební operace mimo staveniště nebo dotčená území a instruuje rovněž své zaměstnance.

### spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění

Potřeba a spotřeba základních medií a hmot při výstavbě jsou v kompetenci dodavatele stavby, protože závisí na počtu pracovníků a i velikost a rozsahu objektů zařízení staveniště.

### Odvodnění staveniště

Zůstává původní.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na vlastní staveniště je veden po ulicích městského okruhu s příjezdem a výjezdem přes ulici Dukelskou a dále Dačického a Nováčkovu.

Objekt zařízení staveniště bude provozován po celou dobu výstavby. Staveništní rozvody vody jsou možné napojením na stávající vodovod přes navrtávací pas. Veškerá napojení budou mít samostatné měření vodoměrem (pitná voda). WC bude mobilní chemické.

Telefon pro potřeby ZS si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Dodávka elektrické energie potřebná k zajištění provozu staveniště bude zajištěna ze stávající sítě NN. Rozsah staveništního rozvodu elektrické energie navrhne Zhotovitel podle vlastního rozmístění strojů a ostatních nutných zařízení. Staveništní rozvod bude vybaven samostatným měřením. Na tyto rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekt zařízení staveniště. Vlastní rozvod bude splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech stavby bude rozvod zakončen staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného měření v případě využití těchto rozvodů pro subdodavatele stavby. Staveništní rozvod bude zřízen, provozován a demontován na náklady Zhotovitele.

Rozsah staveništního rozvodu NN, provizorního rozvodu NN, vodovodní přípojky a případné kanalizační přípojky navrhne Zhotovitel v rámci projektu zařízení staveniště.

Veškerá měření odběru jednotlivých medií pro výstavbu budou Zhotovitelem s jednotlivými distributory řádně projednána a přihlášena. Platby budou hrazeny Zhotovitelem přímo těmto distributorům nezávisle na Objednateli.

Ze stávajících objektů budou pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje el. energie a vody. S využitím nově budovaných objektů nebo stávajících objektů Investora se pro provoz zařízení staveniště nepočítá.

Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby, provozování a odstranění zařízení staveniště a projekty staveništních instalací a dopravy. Zhotovitel připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Staveniště bude oploceno, řádně označeno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob.

Objekt zařízení staveniště bude zřízen a provozován v souladu s platnými hygienickými, bezpečnostními a protipožárními předpisy platnými v ČR. Ze stávajících objektů budou pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje el. energie a vody.

Plochy určené pro objekty zařízení staveniště se dělí na dvě úrovně: zařízení staveniště umístěné v pracovních pruzích, kde budou umístěny krátkodobé deponie trubního materiálu, prefabrikátů a obsypových sypanin, které budou zabudovány do stokové sítě do konce pracovní doby a hlavní stavební dvůr s dlouhodobými deponiemi, který bude mimo pracovní dobu hlídán.

Pracovní pruhy podél úseků ve výstavbě:

- Osvětlení plochy v nočních hodinách

- Osazení dočasného dopravního značení

- Ohrazení úseků ve výstavbě

- Přemostění výkopů zajišťujících příchod k domům nebo příjezd k důležitých objektům

- Výstražné značení

- Krátkodobé skládky trubního materiálu, tvarovek a prefabrikátů revizních šachet sloužící po dobu výstavby úseků.

Hlavní stavební dvůr může obsahovat:

- Osvětlení plochy dvora

- Umístění buněk pro kanceláře stavbyvedoucího a dalších pracovníků THP

- Umístění buněk – šatny k převlékání pracovníků

- Chemická WC

- Buňky se sociálním zařízením – umývárny, sprchy

- Skládky trubního materiálu, tvarovek a prefabrikátů revizních šachet

- Uzavřené sklady nářadí

Dodavatel stavby bude disponovat mobilními buňkami, které jsou vevnitř zařízeny jako šatny, kanceláře a umývárny. WC budou v areálu stavebního dvora umístěny chemické. Na staveništi není možné využít stávající sociální zařízení.

Pitnou vodou bude stavba zásobovaná kromě veřejného vodovodu také balenými minerálními vodami.

Vytápění objektu bude řešeno elektrickou energií.

Počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení jsou v kompetenci a zodpovědnosti dodavatele stavby, tudíž i velikost a rozsah objektů zařízení staveniště. Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby objektů zařízení staveniště, který projedná se všemi náležitostmi a požadavky platné legislativy.

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Pokud Zhotovitel stavby uzavře dodatečné dohody s majiteli nebo držiteli pozemků ohledně použití ploch, které nejsou specifikovány ve smluvní dokumentaci, musí před vstupem na tyto plochy získat písemnou smlouvu s majiteli nebo držiteli, která bude definovat rozsah a termíny záboru a užívání. Kopii této smlouvy uloží Zhotovitel u TDI stavby. Jestliže Zhotovitel nesplní tento požadavek a ustanovení smlouvy, má Objednatel stavby právo odečíst všechny náklady tím vzniklé z finančních prostředků Zhotovitele.

Jakékoliv poškození soukromého majetku vně hranic práva průchodu zajištěného Objednatelem bude podléhat odpovědnosti Zhotovitele. Před schválením konečné platby TDI stavby bude Zhotovitel požádán, aby mu poskytl písemné vyjádření vlastníků nemovitostí v těch případech, kdy byly Zhotovitelem uzavřeny dvoustranné dohody nebo ujednány zvláštní práva průchodu, nebo kdy stavební práce dodavatele nebyly z jakéhokoliv důvodu prováděny uvnitř ploch s povolením vstupu zajištěným Objednatelem.

Zhotovitel stavby nesmí povolit žádnému ze svých zaměstnanců nebo subdodavatelů přinášet střelné zbraně nebo jiné nebezpečné předměty na staveniště. Na soukromé pozemky se nesmí vodit žádní psi ani jiná zvířata, s výjimkou hlídacích psů bezpečnostní služby, jejichž vstup musí podléhat souhlasu vlastníka anebo držitele.

Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, neprodleně odstraní ze staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány.

Každý den na závěr stavebních prací uklidí Zhotovitel veškeré nečistoty, štěrk a další cizorodý materiál ze všech ulic a cest, který byl zanechán v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omýváni vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použiti manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.

Bezprostředně po závěrečném zásypu potrubí Zhotovitel odklidí veškerý stavební odpad, přebytek vytěženého materiálu a jiné hmoty a dokončí obnovu všech oplocení, příkopů, propustků, dopravních značek a dalších objektů. Odstranění veškerého tohoto materiálu bude provedeno na skládku odpadu schválenou příslušným úřadem, do jehož kompetence zařízení na likvidaci odpadů spadá.

Protokol o provedení prací nebude vydán, dokud Zhotovitel neodstraní všechna strojní zařízení, příslušenství, provozovny a odpadní materiál ze staveniště a dokud nebude staveniště uvedeno do původního stavu (odsouhlasí TDI stavby).

Zhotovitel stavby musí dodržovat příslušné platné české předpisy týkající se dopravních a bezpečnostních opatření při stavebních pracích.

Dodavatel přijme všechna přiměřená opatření k zabránění vjezdu a výjezdu těch vozidel ze staveniště, která znečišťují povrch přilehlých silnic a cest blátem a dalšími nečistotami a urychleně odstraní všechen takto nanesený materiál.

Zhotovitel stavby zajistí, že všichni zaměstnanci a subdodavatelé, kteří vykonávají práce na veřejných silnicích a prostranstvích, budou nosit reflexní nebo fluorescenční oděvy.

Zhotovitel stavby nebude používat žádnou část staveniště pro jiné účely, než ty spojené s prováděním stavebních prací. Při provádění těchto prací uskladní Zhotovitel výkopový a stavební materiál, potrubí, zařízení a kanceláře staveniště takovým způsobem, aby docházelo k minimálnímu zasahování do veřejného provozu na silnicích. Současně bude Zhotovitel udržovat ty části silnic, které nejsou v danou dobu používány ke stavebním pracím, v čistém, průchodném a bezpečném stavu po celou dobu prací. Přebytečný materiál bude odstraněn na náklady Zhotovitele.

Po dobu provádění stavebních činností poskytne dodavatel stavby místnímu policejnímu úřadu své telefonní číslo pro kontakt v noci.

Provizorní dopravní světla budou provozována ze síťového přívodu na náklady dodavatele.

Zhotovitel navrhne a bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, sehnat materiál a zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. TDI stavby bude trvale udržovat aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců Zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací.

Zhotovitel obeznámí sebe a své zaměstnance se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření Objednatele, které se zabývají mimořádnými událostmi.

V době, kdy není možno kontaktovat Zhotovitele stavby, má TDI stavby při mimořádných událostech právo provádět všechny práce nezbytné pro zamezení vzniku škod na majetku a zdraví osob. Náklady na tyto práce budou hrazeny Zhotovitelem.

V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem na odvoz komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic z takto dotčených nemovitostí na místo přístupné pro svozový vůz. Tento odvoz popelnic bude prováděn podle příslušného svozového plánu.

Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní směny provede taková opatření, která umožní příjezd sanitních vozů a vozů hasičského sboru k nemovitostem na staveništi. Toto je třeba, aby zhotovitel operativně zajistil i během provádění (např. pomocí přejezdových plechů).

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana okolí staveniště je popsána v ostatních odstavcích. Případné požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, apod. jsou specifikovány jako součást příslušných stavebních objektů, kde jsou rovněž popsány.

### Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

viz samostatná příloha H.3

### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při realizaci musí být postupováno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, tj. vedena evidence atd.

Specifikace odpadů (odhad):

| Katalogové číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství [t] | Koncové nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 9,5 | recyklace |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (tj. neobsahující dehet) | O | 35 | recyklace |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 0,5 | recyklace |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (tj. neobsahující nebezpečné látky) | O | 1005 | uložení na skládku |

Plochy pro skládky a deponie si projedná dodavatel s investorem dle dostupnosti ploch v době realizace stavby. V rámci staveniště nejsou k dispozici žádné plochy pro deponie nebo mezideponie.

Pro trvalou deponii přebytečného materiálu je uvažováno se skládkou „Černovice“ v uvažované vzdálenosti do 10 km

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a že veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů.

Skládky přebytečného materiálu a vybouraného stavebního materiálu budou stanoveny ve spolupráci s investorem před zahájením výstavby podle současných možností a situace.

## Celkové vodohospodářské řešení

Netýká se - stavba je rekonstrukcí stávajících vodovodních řadů a stok.

V Brně 2020									Lenka Hrušková

Ing. Pavel Mazal