1. Technická zprávA

Obsah:

1.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

1.2	ZADANÝ ÚKOL	2

1.3	POLNÍ PRÁCE	2

1.3.1	Popis zájmového území	2

1.3.2	Vyhledání daných bodů bodového pole	2

1.3.3	Stabilizace a určení PBPP	2

1.3.4	Podrobné zaměření	2

1.4	ZPRACOVÁNÍ	3

1.5	SEZNAM PŘÍLOH	3

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel: 			DUIS, s. r. o.

Srbská 1546/21

612 00 Brno

Akce:		Brno, Nováčkova III

rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Zpracovatel:			AQUATIS, a. s.

Botanická 834/56

602 00 Brno

Stupeň dokumentace:		Geodetické podklady

## ZADANÝ ÚKOL

Dle zadání investora byly provedeny geodetické práce související s výše uvedenou akcí. Rozsah prací byl dán zákresem v  předaných mapových podkladech. Požadováno bylo zaměření prostoru brněnských ulic Nováčkova a Dačického v podrobnostech pro měřítko 1:250.

## POLNÍ PRÁCE

### Popis zájmového území

Zájmová lokalita se nachází v Husovicích na ulicích Nováčkova a Dačického.

### Vyhledání daných bodů bodového pole

V rámci přípravných prací byly získány z databáze trigonometrických, zhušťovacích a nivelačních bodů  Zeměměřického úřadu (DATAZ) podklady o daném polohovém a výškovém bodovém poli - viz Seznam souřadnice a výšek - příloha č.2.

Veškeré měření bylo připojeno na souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání.

### Stabilizace a určení PBPP

Nové bodové pole bylo doplněno tak, aby bylo možno lokalitu geodeticky podrobně zaměřit podle požadavku odběratele. Nové body trvale stabilizované jsou uvedeny v Seznamu souřadnic a výšek - příloha č.2.

### Podrobné zaměření

Rozsah zaměření byl dán předaným zákresem v přehledné situaci s upřesněním Ing. Hruškové. Zaměřeny byly mimo jiné všechny venkovní stavební objekty a viditelné znaky podzemních investic. Žádné podzemní investice nebyly šetřeny.

Polní práce proběhly v červnu 2019.

Pro zaměření byla použita souprava GPS TOPCON Hiper GD a totální stanice TOPCON QS3M.

## ZPRACOVÁNÍ

Naměřená data byla zpracována programem GEUS. Účelová mapa byla zpracována v grafickém editoru Geopol (nadstavba AutoCADu) - soubor NOVACKOVA.DWG. (viz Účelové mapy 1:250 - příloha č.3).

Soubor DWG byl vykreslen barevně na bílý papír na plotru fy Océ ve dvou dílech.

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony, kterými se provádí zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, svými náležitostmi a přesností odpovídá těmto předpisům a podmínkám smlouvy s odběratelem.

Mezní odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny.

## SEZNAM PŘÍLOH

| 1. | Technická zpráva |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Seznam souřadnic a výšek |  |
| 3. | Účelové mapy 1:250 |  |
| 3.1 | ulice Nováčkova |  |
| 3.2 | ulice Dačického |  |
| 4. | Polní a výpočetní elaborát uložen u zpracovatele |  |
| V Brně 24. 6. 2019 |  | Vypracoval: Ing. Martin Lavička |

Číslo ověření: 22/2019