1. Technická zpráva

Obsah:

1.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

1.2	ZADANÝ ÚKOL	2

1.3	POLNÍ PRÁCE	2

1.3.1	Popis zájmového území	2

1.3.2	Vyhledání daných bodů bodového pole	2

1.3.3	Podrobné zaměření	2

1.4	Zpracování	2

1.5	SEZNAM PŘÍLOH	3

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel:			DUIS s.r.o.

Srbská 1546/21

612 00 Brno

Akce:				Brno, Černovičky - drobná rekonstrukce vodovodu

Zpracovatel:			AQUATIS a.s.

Botanická 834/56

602 00 Brno

Stupeň dokumentace:		Geodetické zaměření

## ZADANÝ ÚKOL

Na základě zadání odběratele bylo pro projektovou činnost provedeno geodetické zaměření zadaného prostoru v Brně - Černovičkách.

## POLNÍ PRÁCE

### Popis zájmového území

Zájmový prostor se nachází v kat. území Slatina mezi ulicemi Ostravská a Olomoucká.

### Vyhledání daných bodů bodového pole

Veškeré měření bylo připojeno na souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání. Stávající bodové pole bylo doplněno tak, aby bylo možno danou lokalitu podrobně zaměřit podle požadavků odběratele.

Použité body stávajícího bodového pole spolu s novými  body podrobného polohového bodového pole jsou uvedeny v Seznamu souřadnic a výšek - příloha č. 2.

### Podrobné zaměření

Rozsah zaměření byl dán předaným zákresem v přehledné situaci a upřesněním Ing. Hruškové přímo na místě. Zaměřeny byly mimo jiné všechny venkovní stavební objekty a viditelné znaky podzemních investic. Žádné podzemní investice šetřeny nebyly.

## Zpracování

Naměřená data byla zpracována programem GNET a GEUS. Účelová mapa byla vyhotovena v grafickém editoru Geopol (nadstavba AutoCADu) - soubor CERNOVICKY_.DWG. Odběratel nepožadoval zpracování DMT.

Soubor DWG byl vykreslen barevně na plotru OCE v měřítku 1:250 (příloha č.3).

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony, kterými se provádí zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, svými náležitostmi a přesností odpovídá těmto předpisům a podmínkám smlouvy s odběratelem.

Mezní odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny.

Soubory použité při zpracování jsou uloženy u zpracovatele.

## SEZNAM PŘÍLOH

| 1. | Technická zpráva |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Seznam souřadnic a výšek |  |
| 3 | Účelová mapa 1:250 |  |
| 4. | Polní a výpočetní elaborát uložen u zpracovatele |  |
| V Brně 1.7. 2019 |  | Vypracoval: Ing. Josef Záleský |

Číslo ověření: 5/2019