1. Technická zprávA

Obsah:

1.2	ZADANÝ ÚKOL	2

1.3	POLNÍ PRÁCE	2

1.3.1	Popis zájmového území	2

1.3.2	Vyhledání daných bodů bodového pole	2

1.3.3	Podrobné zaměření	2

1.4	ZPRACOVÁNÍ	3

1.5	SEZNAM PŘÍLOH	3

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel: 			DUIS, s. r. o.

Srbská 1546/21

612 00 Brno

Akce:		Brno, Písečník

rekonstrukce a dostavba vodovodu

Zpracovatel:			AQUATIS, a. s.

Botanická 834/56

602 00 Brno

Stupeň dokumentace:		Geodetické podklady

## ZADANÝ ÚKOL

Dle zadání investora byly provedeny geodetické práce související s výše uvedenou akcí. Rozsah prací byl dán zákresem v  předaných mapových podkladech. Požadováno bylo zaměření prostoru brněnské ulice Písečník v podrobnostech pro měřítko 1:250.

## POLNÍ PRÁCE

### Popis zájmového území

Zájmovým prostorem je trasa pro rekonstrukci a dostavbu vodovodu v brněnské ulici Písečník.

### Vyhledání daných bodů bodového pole

V rámci přípravných prací byly získány z databáze trigonometrických, zhušťovacích a nivelačních bodů  Zeměměřického úřadu (DATAZ) podklady o daném polohovém a výškovém bodovém poli - viz Seznam souřadnice a výšek - příloha č.2.

Veškeré měření bylo připojeno na souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání.

### Stabilizace a určení PBPP

Nové bodové pole bylo doplněno tak, aby bylo možno lokalitu geodeticky podrobně zaměřit podle požadavku odběratele. Nové body trvale stabilizované jsou uvedeny v Seznamu souřadnic a výšek - příloha č.2.

### Podrobné zaměření

Rozsah měřických prací byl zadán zákresem v situaci 1:500. Byl zaměřen prostor budoucí rekonstrukce a dostavby vodovodu (viz Účelová mapa - příloha č.3). Zaměřeny byly veškeré viditelné znaky podzemních investic

Polní práce proběhly v říjnu 2018.

Pro zaměření byla použita souprava GPS TOPCON Hiper GD a totální stanice TOPCON QS3M.

## ZPRACOVÁNÍ

Naměřená data byla zpracována programem GEUS. Účelová mapa byla zpracována v grafickém editoru Geopol (nadstavba AutoCADu) - soubor PISECNIK.DWG. Vrstevnice byly vykresleny na základě zpracovaného DMT programem CIVIL 3D (viz Účelová mapa 1:250 - příloha č.3).

Soubor DWG byl vykreslen barevně na bílý papír na plotru fy Océ ve dvou dílech.

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony, kterými se provádí zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, svými náležitostmi a přesností odpovídá těmto předpisům a podmínkám smlouvy s odběratelem.

Mezní odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny.

## SEZNAM PŘÍLOH

| 1. | Technická zpráva |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Seznam souřadnic a výšek |  |
| 3. | Účelová mapa 1:250 - ulice Písečník |  |
| 4. | Polní a výpočetní elaborát uložen u zpracovatele |  |
| V Brně 15. 10. 2018 |  | Vypracoval: Ing. Martin Lavička |

Číslo ověření: 41/2018