Technická zpráva

Stavba:			Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Část:			SO 41 Přeložka sdělovacích kabelů UPC

Stupeň dokumentace:			Průvodní projektová dokumentace

Datum:			10/2017

Místo stavby:			Brno, Fügnerova

Katastrální území:			Černá Pole [610771]

OBJEDNATEL:		Kovoprojekta Brno a. s.

Sídlo:		Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČ:		46347011

Zápis v OR:		Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 759

Zastoupený:		Ing. Petr Kraváček, generální ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Zuzana Nejedlá, tel. 724 002 307, Dagmar Suchomelová

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Vladimír Fišer, tel. č. 532 153 128

DIČ:		CZ46347011

Bankovní spojení a číslo účtu: 	Raiffeisenbank a.s., 5014039697/5500

ZHOTOVITEL:		InfoTel, spol. s r.o.

Sídlo:		Novolíšeňská 2678/18,  628 00 Brno - Líšeň

IČ:		46981071

Zápis v OR:		Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8142

Zastoupený: 		Ing. Pavel Košťál, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Jurka, Ph.D., tel. č. 725 150 237, 
544 422 116

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Jiří Jurka, Ph.D., e-mail: jiri.jurka@infotel.cz

DIČ:		CZ46981071

Bankovní spojení a číslo účtu: 	ČSOB a.s., 276828909/0300

INVESTOR:		Statutární město Brno

Sídlo:		Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

IČ:		44992785

DIČ:		CZ44992785

Výchozí podklady

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- zadání předmětné stavby

- koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací

- projednání s majitelem sítí

Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.

Odchylky od platných norem a předpisů

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími (platnými v době zpracování této PD).

Rozsah dokumentace

Předmětem dokumentace je přeložka a ochrana podzemních sítí společnosti UPC Česká republika

s.r.o. v ulici Fügnerova. Tyto sítě budou dotčeny stavbou nové zeleně.

Stávající stav

V oblasti stavby se nacházejí 2 trasy podzemního metalického vedení společnosti UPC umístěné ve stávající zeleni podél chodníku.

Návrh technického řešení

Při stavbě budou výše uvedené kabelové trasy dotčeny a je nutné je během stavby chránit

před poškozením. Práce je nutno provádět tak, aby pokud možno nedošlo k porušení kabelů.

Kabely je nutné zaměřit, vytyčit a označit.

Kabely budou přeloženy pod chodník bez přerušení (viz situace) a do kynety bude navíc uložena mikrotrubička 14/10 mm.

Před a po ukončení stavby (prací na kabelech) budou na kabelu provedena příslušná měření vč.

měřicích protokolů.

Uložení kabelů, zemní práce

Před započetím výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými

správci těchto sítí přesné vytýčení sítí a tím zabránit jejich případnému poškození.

Uložení kabelových chrániček, kabelů a spojek bude provedeno podle platných norem.

Krytí kabelů v zeleni bude 60cm (dle ČSN 73 6005), také je nutno dodržet dané odstupy

od ostatních sítí. Trasa bude označena oranžovou výstražnou fólií.

Při pokládce hlavní kabelové trasy je důležité zkrátit periodu otevřeného výkopu s kabeláží a snížit tak riziko zcizení a poškození částí kabelů např. vhodnou (včasnou) návazností na provedení geodetického zaměření nové kabelové trasy.

Skutečně položené kabelové trasy budou geodeticky zaměřeny a bude zpracována kabelová kniha

plánů.

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelizace a k montáži sdělovacího

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN, především ČSN 73 6005, 33 4050, 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 37 5711 ed.2, dalšími platnými ČSN, předpisy a ujednáními z jednotlivých jednání.

Výkopy budou prováděny ručně.

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem a majitelem podzemních sítí.

Při stavbě je nutno se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti UPC s.r.o. a práce

provádět za dozoru majitele/správce sítí.

Odchylky od standardního řešení

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze

považovat za standardní.

Koordinace

Navržená trasa byla koordinována se všemi dotčenými účastníky a stavebními úpravami.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci

s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní

způsobilostí.

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních

a souběhu prací na různých PS a SO stavby.

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno.

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 §101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce), bezpečnostní předpis Bp1.

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto

zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen

pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a

pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a

dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích.

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci)je třeba respektovat příslušné zákony, normy, směrnice a vyhlášky související, platné v době zpracování.

Péče o životní prostředí

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato

všeobecně platná opatření:

- mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička)

- ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací.

- po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu

Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru

minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce a kabelové trasy budou

realizovány před definitivními úpravami povrchu. Zbytky kabelů a vodičů, asfaltových stavebních

nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby.

Likvidace přebytečných hmot

Jedná se o přebytečnou zeminu po výkopech kabelových rýh, odpadní materiál narušených povrchů chodníků a komunikací (asfalt). Přebytečnou zeminu možno za úplatu uložit na drážních nebo obecních skládkách. Přebytečný materiál z demolic chodníků a komunikací možno uložit jen

na skládce k tomu určené. Dodavatel je povinen vést o uložení tohoto materiálu písemnou evidenci. Je nutné písemné potvrzení majitele nebo provozovatele skládky o převzetí materiálu (druh a množství).

V Brně, říjen 2017						Ing. Jiří Chloupek