Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení technických podmínek veřejné zakázky s názvem „Atypický stůl do síně Rady města Brna“.

| Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení a dodávka atypického fixního stolu, atypického mobilního audio video (AV) ostrůvku a dvou kusů atypických servírovacích stolků do síně Rady města Brna dislokované v budově Dominikánské náměstí 196/1, Brno – Nová radnice, jejichž podrobné specifikace jsou uvedeny v technických podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. |  |
| --- | --- |
| ATYPICKÝ FIXNÍ STŮL |  |
| Obecné informace: |  |
| - jedná se o atypický fixní stůl pro 24 sedících, vysoce kvalitní řemeslný výrobek |  |
| - bude proveden design, výpočet, forma a odlitek svislého nosného rámu stolu |  |
| - bude vypracována dílenská a výrobní dokumentace, a to na základě skutečností zjištěných na místě, kde bude stůl instalován (přesná poloha podlahových nápojných bodů v podlaze síně Rady města Brna) |  |
| - rozměry a poloha stolu musí být přesně koordinovány s polohou realizovaných nápojných bodů elektřiny a datových sítí v podlaze |  |
| - všechny povrchy a jejich úpravy budou odsouhlaseny zadavatelem |  |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| Deska stolu: |  |
| - dřevotříska tl. 36 mm |  |
| - povrchová úprava dřevěnou dýhou - dub |  |
| - okraje desky stolu opatřeny dřevěnými dubovými nákližky |  |
| - povrchová úprava dřevěných částí – nátěr olejem |  |
| - deska stolu tvořena 12 samostatnými segmenty, z nichž 11 pevně spojeno s nosnou konstrukcí stolu a 1 odklápěcí |  |
| Odklápěcí segment desky stolu: |  |
| - výklopný segment je opatřen bezfalcovými panty s 3D stavěním (3D skrytý pant pro bezfalcové dveře), v neodklopeném stavu přidržován neodymovými magnety |  |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| Dřevěný nákližek: |  |
| - materiál dub, povrchová úprava – nátěr olejem, vnější hrany nákližku zaobleny |  |
| Dřevěný nákližek s integrovaným LED páskem: |  |
| - materiál dub, povrchová úprava – nátěr olejem, vnější hrany nákližku zaobleny |  |
| - v nákližku je integrován – zapuštěn LED pásek |  |
| Čelní deska stolu: |  |
| - dýhovaná ohýbaná deska tl. 20 mm |  |
| - čelní deska pevně spojena s nosnou konstrukcí stolu |  |
| Čelní deska stolu – odnímatelná: |  |
| - dýhovaná ohýbaná deska tl. 20 mm |  |
| - čelní deska zavěšena na nosné konstrukci stolu |  |
| NOSNÁ KONSTRUKCE STOLU |  |
| Obecné informace: |  |
| - veškerý spojovací materiál (šrouby, vruty, závitové tyče aj.) bude z nerezavějícího lesklého kovu s potřebnými mechanickými vlastnostmi |  |
| - atypický designově provedený nosný prvek stolu, který bude mít potřebné mechanické vlastnosti ověřené statickým výpočtem a zkouškou vzorku |  |
| Svislý nosný rám stolu: |  |
| - atypický odlitek ze slitiny hliníku |  |
| - povrchová úprava leštěním |  |
| - rám stolu je opatřen stavitelnými nohami opatřenými kluzákem z filcu |  |
| Vodorovný rám stolu: |  |
| - vodorovné ztužení nosné kovové konstrukce stolu a podpora desek stolu |  |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| - atypická svařovaná konstrukce z nerezových jeklů 40/30/4 |  |
| - všechny sváry budou pečlivě začištěny |  |
| - povrchová úprava leštěním |  |
| VNITŘNÍ INSTALACE |  |
| Obecné informace: |  |
| - veškerá kabeláž a prvky umístěné ve žlabech včetně vyvazovacích prvků budou černé barvy |  |
| - žlaby musí umožňovat snadnou výměnu a revizi prvků v nich umístěných (boční stěny žlabů budou odnímatelné) |  |
| Nápojný bod NN a SLP (22 ks): |  |
| - výklopný box vestavěný do desky stolu |  |
| - obsah boxu: 3 zásuvky 230 V, 2x RJ45 port cat. 6 |  |
| - box umožňuje skrýt zásuvky a porty pod desku stolu |  |
| - kryt boxu dovoluje ergonomické použití boxu v otevřené i uzavřené poloze |  |
| - otevírání boxu systémem flip top push |  |
| - vrchní část rámu a víka z kartáčovaného nerezu |  |
| Rozvody SLP: |  |
| - SLP rozvody (RJ45) vedeny v kovovém žlabu |  |
| - kovový žlab je atypický pasířský výrobek, kovový, s nástřikem černou matnou barvou |  |
| Rozvody NN (230 V): |  |
| - NN rozvody (230 V) vedeny v kovovém žlabu |  |
| - kovový žlab je atypický pasířský výrobek, kovový, s nástřikem černou matnou barvou |  |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| - ve žlabu budou umístěny kromě kabeláže rozdvojky, transformátory a stmívače LED pásků |  |
| - spínání LED pásků umístěno na spodní straně desky stolu (4 ks) |  |
| LED pásek: |  |
| - LED pásek zapuštěný do spodní strany desky stolu |  |
| - vybaven vysoce kvalitním difuzorem |  |
| - pásek je stmívatelný |  |
| - pásek sestává ze 4 ks světel (světlo sestává z LED pásku, transformátoru, stmívače a spínače) |  |
| SERVÍROVACÍ STOLEK (2 KS) |  |
| Obecné informace: |  |
| - jedná se o atypický servírovací stolek, který má skládací nosnou konstrukci |  |
| - vysoce kvalitní řemeslný výrobek |  |
| - bude vypracována dílenská a výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena zadavatelem |  |
| - všechny povrchy a jejich úpravy budou odsouhlaseny zadavatelem |  |
| - všechny povrchy a jejich úpravy budou pohledově shodné s povrchy / úpravami atypického fixního stolu |  |
| - nutno dbát na vysoce nadprůměrnou kvalitu a estetický vzhled svarů včetně jejich povrchové úpravy broušením a leštěním |  |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| Deska stolku: |  |
| - dřevotříska tl. 36 mm |  |
| - povrchová úprava dřevěnou dýhou (dub) |  |
| - okraje desky stolu jsou opatřeny dřevěnými dubovými nákližky |  |
| - povrchová úprava dřevěných částí – nátěr olejem |  |
| Dřevěný nákližek: |  |
| - materiál dub, povrchová úprava – nátěr olejem, vnější hrany nákližku zaobleny |  |
| Skládací nosná konstrukce stolku: |  |
| - atypický nosný prvek stolu z nerezových profilů (jeklů, tyčovin, pásovin) |  |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| - povrchová úprava leštěním |  |
| - nohy nosné konstrukce jsou opatřeny kluzáky z filcu |  |
| - spodní strana kloubu pro nohy stolu je opatřena filcem z důvodu ochrany jiného povrchu, na kterém bude složený stůl položen |  |
| - vzpěra nohy stolu – tyčovina |  |
| - noha stolu – jekl 30/30 |  |
| AV OSTRŮVEK |  |
| Obecné informace: |  |
| - atypická kovová mobilní konstrukce pro umístění 4 ks plochých obrazovek a podpůrných SLP technologií |  |
| - vysoce kvalitní řemeslný výrobek |  |
| - bude vypracována dílenská a výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena zadavatelem |  |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| Tělo AV ostrůvku: |  |
| - rozměry prostoru pro instalaci SLP technologií š/h/v = 455x455x600 mm |  |
| - prostor uvnitř těla AV ostrůvku je přístupný pomocí otevíratelné horní plochy |  |
| - umístěno nad přípojný bod NN a SLP |  |
| - zhotoveno z ocel. plechu tl. 5 mm (horní část) a 10 mm (dolní část) |  |
| - barevné provedení těla je antracitově šedá |  |
| - uvnitř těla je dostatek prostoru pro umístění dalších podpůrných technologií (všesměrový mikrofon, výsuvná kamera, mini PC atd.) |  |
| VESA držák (4 ks): |  |
| - kotvení TV k tělu AV ostrůvku pomocí atypických VESA držáků (sklopný) |  |
| Kolečka (4 ks): |  |
| - tělo je vybaveno 4 kolečky pro transport |  |