Technická zpráva

Oprava bytu na ulici Pekařská 52,Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce:		Oprava bytu po p.Horváthovi, Pekařská 52,Brno

Investor:	Statutární město Brno, Dominikánské nám.1.Brno-město,601 67  				            Brno

Projektant:	ing Eva Ševelová, Loděnice 50,671 75, IČO: 13064681,

Číslo autorizace: ČKAI 100254 – obor pozemní stavby

Účel PD:	Projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem výměr pro 				provedení opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Byt ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- odbor správy budov-Husova 3,je v současné době neobývaný a bez nájemníků. Snahou výše zúčastněných je opravit byt do dnešních standardů a zvýšit tak úroveň bydlení.

Jedná se o zděný dům po částečné revitalizaci. Byla vyměněna okna do ulice.

ROZPIS OPRAV BYTU PO MÍSTNOSTECH

Byt se musí vyklidit a vyčistit.

V celém bytě se vymění 7ks vypínačů a 10 ks zásuvek. Opraví se omítky, ošetří se proti plísním a repasují se dveře včetně zárubní.

1 Předíň

Demontáž:

- odstranění : PVC, světlo

-2 -

Opravy a montáž:

- Vyrovnání podlahy, přestěrkování, PVC včetně PVC lišt

- Provedení SDK zavěšeného podhledu

- Repase vchodových dveří, nadsvětlíku, zárubní,ponechat stávající kování,vyměnit práh

- Repase dveří na WC, zárubní,ponechat stávající kování,vyměnit práh

- Repase dveří do kuchyně, zárubní, ponechat stávající kování,vyměnit práh

- Osadit nové světlo

- Výměna domov.telefonu

- Oškrabání malby, na stěny se provede perlinka vtlačená do tmelu a natáhne se štuk.

- Výmalba zdí a stropu na bílo

2. WC

Demontáž:

- WC, okna

Opravy a montáž: umytí dlažby a obkladů

- Oškrabání malby, na stěny se provede perlinka vtlačená do tmelu a natáhne se štuk

výměna WC kombi a uzavíracích ventilů

nové světlo

okno plast O+S včetně plastového parapetu,přeměřit na stavbě

- Výmalba na bílo

3  Kuchyň

Demontáž:kuchyňské linky, sporáku včetně vyřazovacího protokolu, lustru, garnýže,záclon,obkladu

- výměna dveří do sprchy, obklad za kuchyňskou linkou

- PVC

Opravy a montáž:Vyrovnání podlahy,přestěrkování,PVC včetně PVC lišt

Výměna dveří do sprchy včetně kování,klik a zámku

Nátěr trub na bílo

Repase dveří do pokoje, zárubní,včetně kování ,klik,vyměnit práh

- SDK podhled

- vyčistit kotel včetně revize

- Osazení žárovky s objímkou, obklad za kuchyňskou linku

- Obklad za kuchyňskou linkou

- Dodání a osazení kuchyňské linky-přeměřit  na stavbě:

- horní skříňky cca 180cm včetně digestoře na filtry, dolní skříňky cca 120cm+ sporák

- skříňky budou mít kování pomalý dojez, mezi soklem a podlahou nebude mezera

- pracovní deska bude min.35mm tlustá, nerez dřez, výměna baterie,osvětlení pod

- horními skříňkami, zásuvkový panel

- Oškrabání malby, na stěny se provede perlinka vtlačená do tmelu a natáhne se štuk.

- Vymalování zdí a stropu na bílo

3-

4  Sprcha

Demontáž:

- dlažby, okna, prahu, baterie sprchové, zrcadla, poličky, světla, vaničky

Opravy a montáž: oprava podlahy-vyrovnávací potěr, stěrková vodovzdorná izolace a nová dlažba

Po demontáži sprchové vaničky se opraví odpad a osadí se znovu vanička, případně se vanička

vymění. Vymění se sprchová baterie a přechodová lišta mezi sprchou a kuchyní.

- Provede se částečná výměna obkladu (nutného pro demontáž vaničky a popraskaného soklu)

- podobného jako stávající cca 2,5m2

- Okno plast O+S včetně plast parapetu, přeměřit na stavbě

Oprava omítek stěn i stropu,přeštukování. Vymalování zdí a stropu na bílo

- Osadit nové světlo

5 POKOJ

Demontáž:lišt u podlahy, lustru, garnýže, záclon, rolet, háčku,hřebíků

Opravy a montáž: SDK podhled

- osazení nových lišt a oprava vlysové podlahy-přebroušení, přetmelení, 2x nátěr

- žárovka s objímkou

- vyměnit termostat

- oprava omítek ze 30%, ošetření proti plísni

- Vymalování zdí a stropu na bílo

V Brně 3.2021                                                                                          vypracovala : ing.Ševelová