Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Technická specifikace pro hydraulické vyprošťovací zařízení AKU s příslušenstvím pro hasiče (dále jen „HVZ“)

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení dvou sad hydraulického vyprošťovacího zařízení AKU s příslušenstvím pro hasiče (dále jen „HVZ“).

Pozn.: Agregáty splňují normu ČSN EN 13 204

- Pořízení HVZ je v souladu s vytvořením podmínek pro plnění základních úkolů stanovených požárním jednotkám v § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcími předpisy. Potřeba požadované požární techniky je pro konkrétní typy stanic HZS kraje stanovena přílohou 
č. 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. HVZ je určeno do zásahové techniky k vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

- Složení jedné sady HVZ:

| Počet | Název | Specifikace |
| --- | --- | --- |
| 1 ks | Ruční pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení | hmotnost max. 17,5 kg |
|  |  | množství olejové náplně je min. 1,2 l |
| 1 ks | Mini nůžky | pracovní tlak min 700 bar |
|  |  | minimální maximální střižná síla 180 kN |
|  |  | rozevření nožů min. 50 mm |
|  |  | hmotnost max. 4,3 kg |
| 1 ks | Elektrohydraulické nůžky – AKU | minimální otevření nůžek 200 mm |
|  |  | schopnost střihu dle normy je ve všech kategoriích K |
|  |  | hmotnost max. 25,3 kg |
| 1 ks | Elektrohydraulický rozpínací nástroj - AKU | rozpínací síla min. 51 kN |
|  |  | rozpínací vzdálenost min. 725 mm |
|  |  | hmotnost max. 24,2kg |
| 1 ks | Elektrohydraulický přímočarý teleskopický dvoustupňový rozpínací válec - AKU | minimální pracovní zdvih (délka vysunutí válce) 725 mm |
|  |  | délka v základním stavu nejvíce 597 mm |
|  |  | rozpínací síla v prvním stupni min. 108 kN |
|  |  | rozpínací síla ve druhém stupni min. 60 kN |
|  |  | hmotnost max. 24,6 kg |
| Počet | Název příslušenství |  |
| 1 sada | 2 ks řetězových úvazků a přípojek k AKU rozpínacímu nástroji (min. délka 1,5 m) |  |
| 1 ks | prodlužovací monohadice 5 m se spojkami ke spojení mini nůžek a ruční pohonné jednotky – jednohadicový systém |  |
| 3 ks | baterie k AKU nástrojům |  |

- Další technické podmínky:

- AKU nástroje musí být připraveny k použití,

- spojka prodlužovací hadice je konstruována tak, že umožňuje spojení koncovek nástroje 
a hadice jedním spojem,

- z bezpečnostních důvodů musí mít spojky samouzavírací systém,

- součástí předání sady je seznámení s obsluhou hydraulického vyprošťovacího zařízení