Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „HYDRAULICKÉ VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO HASIČE“

| - Technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení dvou sad hydraulického vyprošťovacího zařízení AKU s příslušenstvím pro hasiče (dále jen „HVZ“). HVZ je určeno do zásahové techniky k vyprošťování osob z havarovaných vozidel. - Pořízení HVZ je v souladu s vytvořením podmínek pro plnění základních úkolů stanovených požárním jednotkám v § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcími předpisy. Potřeba požadované požární techniky je pro konkrétní typy stanic HZS kraje stanovena přílohou č. 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. HVZ je určeno do zásahové techniky k vyprošťování osob z havarovaných vozidel. |  |  |
| --- | --- | --- |
| POZN.: Agregáty splňují normu ČSN EN 13 204 - Složení jedné sady HVZ: |  |  |
| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |

| 1 ks | Ruční pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení | hmotnost max. 17,5 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | množství olejové náplně je min. 1,2 l |  |  |
| 1 ks | Mini nůžky | pracovní tlak min 700 bar |  |  |
|  |  | minimální maximální střižná síla 180 kN |  |  |
|  |  | rozevření nožů min. 50 mm |  |  |
|  |  | hmotnost max. 4,3 kg |  |  |
| 1 ks | Elektrohydraulické nůžky – AKU | minimální otevření nůžek 200 mm |  |  |
|  |  | schopnost střihu dle normy je ve všech kategoriích K |  |  |
|  |  | hmotnost max. 25,3 kg |  |  |
| Technická specifikace |  |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 1 ks | Elektrohydraulický rozpínací nástroj - AKU | rozpínací síla min. 51 kN |  |  |
|  |  | rozpínací vzdálenost min. 725 mm |  |  |
|  |  | hmotnost max. 24,2kg |  |  |
| 1 ks | Elektrohydraulický přímočarý teleskopický dvoustupňový rozpínací válec - AKU | minimální pracovní zdvih (délka vysunutí válce) 725 mm |  |  |
|  |  | délka v základním stavu nejvíce 597 mm |  |  |
|  |  | rozpínací síla v prvním stupni min. 108 kN |  |  |
|  |  | rozpínací síla ve druhém stupni min. 60 kN |  |  |
|  |  | hmotnost max. 24,6 kg |  |  |
| Počet | Název příslušenství |  |  |  |
| 1 sada | 2 ks řetězových úvazků a přípojek k AKU rozpínacímu nástroji (min. délka 1,5 m) |  |  |  |
| 1 ks | prodlužovací monohadice 5 m se spojkami ke spojení mini nůžek a ruční pohonné jednotky – jednohadicový systém |  |  |  |
| 3 ks | baterie k AKU nástrojům |  |  |  |
| Další technické podmínky: |  |  |  |  |
| AKU nástroje musí být připraveny k použití |  |  |  |  |
| spojka prodlužovací hadice je konstruována tak, že umožňuje spojení koncovek nástroje a hadice jedním spojem |  |  |  |  |
| z bezpečnostních důvodů musí mít spojky samouzavírací systém |  |  |  |  |
| součástí předání sady je seznámení s obsluhou hydraulického vyprošťovacího zařízení |  |  |  |  |