2.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava schodiště,vchodových dveří  a 2oken do dvora, příčky ze SDK

Studánka 1,  Brno – město

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava schodiště,dveří a 2 oken, Studánka 1  Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město

Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro  stavební práce na  hygienickém zařízení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město.

Výměna vchodových dveří do dvora 90/197cm včetně zárubně. Dveře budou  dřevěné prosklené bezpečnostním sklem včetně mříže,zárubně, kování, klik a bezpečnostního zámku.

Po výměně dveří se zapraví omítka, opraví (vymění ) poškozená část obložení v chodbě.

Výměna 2 oken do dvora v místnosti 115-okno 100/120 cm bude dřevěné euro s trojitým zasklením ,vnitřním a vnějším parapetem. Hloubka vnitřního parapetu  je  51 cm a u druhého 20 cm.

Oprava schodiště

Demontáž: otlučení poškozené teracové dlažby na stupních, mezipodestě a podestě po SDK

příčku.

Oprava : schodů, vyrovnávací potěr, obložení stupnic, podstupnic, na podestě a mezipodestě dlažbou protiskluznou včetně soklu. Prostor schodiště a podesty se vymaluje. Vymění světla- místo 2 vedle sebe se osadí led světlo nad podestu a nad mezipodestu. Na podestě se natře radiátor.

4. Zbudování SDK příčky u bytu ve 2np

Na chodbě u schodiště se provede SDK příčka s dveřmi 90/197 do OK zárubně včetně kování,klik a FAB zámku-dle výkresu. Tím se vytvoří chodbička před bytem. Provede se kompletní instalace 1 x stropního světla včetně led svítidla a vypínače.

V Loděnicích 6.2021