| OZN. | SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ | ROZMĚR | PODLAŽÍ / KUSŮ |  |  |  |  |  | CELKEM | VRCHNÍ KOVÁNÍ | VÝPLŇ | BAREVNÁ ÚPRAVA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POPIS | mm | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | STŘ. | / KUSŮ |  |  | VÝROBKU |  |
| 1/Z | ZÁBRADLÍ HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ PŮVODNÍ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRDLÍ ZACHOVAT REPASOVAT A DOPLNIT VÝPLŇ JE ZE STOJEK Z OCELOVÉ TYČE S DEKORATIVNĚ SPLÉTANOU PÁSOVINOU, SPOJOVÁNO KOVÁŘSKY TYČ JE KOTVENA DO ČELA PŮVODNÍHO SCHODU A SPOJENA S PÁSNICÍ MADLA DOPLNIT 20KS PŮVODNÍ NOSNÝ SLOUPEK ZAČÁTKU ZÁBRADLÍ REPASOVAT A PŘIKOTVIT DO PODLAHY CHEMICKÝMI KOTVAMI DŘEVĚNÉ MADLO NOVÉ BUK PROFIL 60/60MM NA PŮVODNÍ PÁSNICI |  |  |  |  |  |  |  | 47M |  |  | 2x ZÁKLADNÍ 2x VRCHNÍ KRYCÍ ŠEDÁ | NA PRVNÍM SCHODIŠŤOVÉM RAMENI JSOU PŮVODNÍ VÝPLNĚ POŠKOZENÉ A NEOPRAVITELNÉ PRO DOPLNĚNÍ BUDOU POUŽITY VÝPLNĚ Z POSLEDNÍHO RAMENE V 5.NP A TOTO RAMENO BUDE VYPLNĚNO STOJKAMI Z OCELOVÉ TYČE ČTVERCOVÉ 16/16MM/DL.1,0M OSOVĚ PO 130MM CELKEM 23KS |
| 2/Z | ZÁBRADLÍ PAVLAČÍ ZÁBRADLÍ OCELOVÉ TYČOVÉ: HORNÍ MADLO A SPODNÍ PODÉLNÍK Z TYČE PLOCHÉ 50/8MM SLOUPEK NOSNÝ Z TYČE ČTVERCOVÉ 30/30MM KOTVENÝ V ZÁLIVCE CHEMICKÉ KOTVY DO UZAVŘENÉHO PROFILU 35/35/2,5, KOTVENÉHO SVAREM ZHORA DO KONZOLY I VÝPLŇ Z TYČE ČTVERCOVÉ 16/16MM OSOVĚ PO 130MM SPOJOVÁNO SVAŘOVÁNÍM HORNÍ MADLO A SPODNÍ PODÉLNÍK O ZDIVA SPOJEN ŠROUBOVÝMI SPOJI PŘES KOTVY Z TYČE PLOCHÉ 50/8MM, ZAKOTVENÉ DO ZDIVA 16KS KOTVY DL. 400MM ROZMĚR :V.1100MM, MEZI VÝPLNÍ MAX OTVOR 130MM HMOTNOST CELKEM : 1.245KG |  |  |  |  |  |  |  | 90M |  |  | 2x ZÁKLADNÍ 2x VRCHNÍ KRYCÍ KOVÁŘSKÁ ČERNÁ | VIZ DETAIL D3 |
| 3/Z | ZÁBRADLÍ NA STŘEŠE ZÁBRADLÍ OCELOVÉ TYČOVÉ: HORNÍ MADLO A SPODNÍ PODÉLNÍK Z TYČE PLOCHÉ 50/8MM SLOUPEK NOSNÝ Z TYČE ČTVERCOVÉ 35/35MM KOTVENÝ ZHORA DO VĚNCE VÝPLŇ Z TYČE ČTVERCOVÉ 16/16MM OSOVĚ PO 130MM SPOJOVÁNO SVAŘOVÁNÍM HORNÍ MADLO A SPODNÍ PODÉLNÍK SPOJEN ŠROUBOVÝMI SPOJI PŘES KOTVY Z TYČE PLOCHÉ 50/8MM, ZAKOTVENÉ DO ZDIVA 2KS KOTVY DL. 400MM ROZMĚR :V.1100MM, MEZI VÝPLNÍ MAX OTVOR 130MM HMOTNOST CELKEM : 85KG |  |  |  |  |  |  |  | 2,6M |  |  | 2x ZÁKLADNÍ 2x VRCHNÍ KRYCÍ KOVÁŘSKÁ ČERNÁ |  |
| 4/Z | MADLO SCHODIŠTĚ DO SKLEPA MADLO OCELOVÉ TYČOVÉ: TYČ OCELOVÁ KRUHOVÁ PR. 18MM KOTVENO KONZOLAMI TYČ PR. 18MM DO SCHODIŠŤOVÉHO ZDIVA SPOJOVÁNO SVAŘOVÁNÍM ROZMĚR : OSAZENO DO VÝŠKY 900MM. HMOTNOST CELKEM : 15KG |  |  |  |  |  |  |  | 6,2M |  |  | 2x ZÁKLADNÍ 2x VRCHNÍ KRYCÍ ŠEDÁ |  |
| 5/Z | ŽEBŘÍK NA STŘECHU OCELOVÝ TRUBKOVÝ POSTRANÍKY Z TRUBKY 48/2,0MM STUPADLA Z TRUBKY 38/2,0MM SPOJOVÁNO SVAŘOVÁNÍM SPOJENO ŠROUBOVÝMI SPOJI PŘES KONZOLY Z TYČE PLOCHÉ 50/8MM K KOTVÁM Z TYČE PLOCHÉ 50/8MM, ZAKOTVENÉ DO ZDIVA 6KS KOTVY DL. 400MM ROZMĚR : V.3500MM+HORNÍ RUČKY/Š.450MM, HMOTNOST CELKEM : 43KG |  |  |  |  |  |  |  | 1KS |  |  | ZÁKLAD ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO S DUPLEXNÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANOU POLYESTEROVOU PRÁŠKOVOU BARVOU |  |
| 6/Z | STŘÍŠKA KONZOLOVÁ NAD PAVLAČÍ ROZMĚR : 9,8/1,3M KONZOLY : VÁLCOVANÝ PROFIL I 120/DL.1,2M/8KS S PŘÍRUBOU 150/150/8MM SPOJENO ŠROUBOVÝMI SPOJI PŘES KRABICOVOU PŘÍRUBU 2x 150/150/8MM SE STOJINAMI ZAKOTVENÉ DO ZDIVA 4KS CHEMICKÝCH KOTEV 8KS PŘÍRUB PŘÍČNÍK Z VÁLCOVANÉHO PROFILU U 80/DL. 9,8M/3KS SPOJOVÁNO SVAŘOVÁNÍM HMOTNOST CELKEM : 527KG |  |  |  |  |  |  |  | 1KS |  | ZASTŘEŠENÍ SKLOLAMINÁT VLNOVKA 76/18 - UV | ZÁKLAD ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO S DUPLEXNÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANOU POLYESTEROVOU PRÁŠKOVOU BARVOU |  |
| 7/Z | SKLEPNÍ KÓJE VČETNĚ DVEŘÍ OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, VČETNĚ DVEŘÍ, VÝPLŇ SVAŘOVANÁ SÍŤ SLOUPKY A PŘÍČLE HORNÍ, SPODNÍ A STŘEDNÍ Z TENKOSTĚNNÉHO PROFILU UZAVŘENÉHO 40/40/3MM RÁM PRO VÝPLŇ Z TENKOSTĚNNÉHO PROFILU OTEVŘENÉHO L 40/40/3 VÝPLŇ ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ 50x50x5MM SLOUPKY S HORNÍ A SPODNÍ PŘÍRUBOU PRO UKOTVENÍ DO PODLAHY A PODHLEDU ŠROUBOVÝMI SPOJI DVEŘE KÓJE RÁM A STŘEDOVÁ PŘÍČLE Z TENKOSTĚNNÉHO PROFILU UZAVŘENÉHO 40/40/3MM RÁM PRO VÝPLŇ Z TENKOSTĚNNÉHO PROFILU OTEVŘENÉHO L 40/40/3 VÝPLŇ ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ 50x50x5MM NA DVEŘÍCH A RÁMU 3 ZÁVĚSY, OKO ZÁMKU, VISACÍ ZÁMEK KALENÝ, 3 KLÍČE NA ZÁMEK MATERIÁL : PROFIL UZAVŘENÝ 40/40/3MM :707M PROFIL OTEVŘENÝ L 40/40/3MM :890M KOTVY: PŘÍRUBA SPODNÍ A HORNÍ NA SLOUPKU 120/120/5MM 290KS KOTVA S PŘÍRUBOU HORNÍ NA SLOUPKU 120/120/5MM 145KS VÝPLŇ SVAŘOVANÁ SÍŤ : 50x50x5MM : 185M2 ROZMĚR SKLEPNÍCH KÓJÍ CELKEM : STĚNA V. 2,05M/DL. CELKEM 72M DVEŘE V. 2,00M/Š. 0,80M, 20KS HMOTNOST CELKEM : 5.152KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZÁKLAD ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO S DUPLEXNÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANOU POLYESTEROVOU PRÁŠKOVOU BARVOU | POLOŽKA OBSAHUJE VŠECHNY STĚNY KÓJÍ A 20KS DVEŘÍ |
| 8/Z | ZÁBRADLÍ NADŘÍMSOVÉ PŮVODNÍ PŮVODNÍ NADŘÍMSOVÉ ZÁBRDLÍ ZACHOVAT REPASOVAT SLOUPKY, HORNÍ A SPODNÍ PÁS VÝPLŇ JE ZE STOJEK Z OCELOVÉ TYČE KOTVENO DO PŮVODNÍHO ZDIVA PROVĚŘIT KOTVENÍ |  |  |  |  |  |  |  | 12,5M |  |  | 2x ZÁKLADNÍ 2x VRCHNÍ KRYCÍ ŠEDÁ |  |
| 9/Z | VĚTRACÍ MŘÍŽKA OCELOVÝ PLECH PERFOROVANÝ V RÁMU 150x300MM DO KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ V RÁMCI PASIVNÍHO ODVĚTRÁNÍ PROSTOR 1.PP A 1.NP |  |  |  |  |  |  |  | 23KS |  |  | ZÁKLAD ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO S DUPLEXNÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANOU POLYESTEROVOU PRÁŠKOVOU BARVOU |  |
| 10/Z | POŠTOVNÍ SCHRÁNKY SESTAVA 20KS SCHRÁNEK ROZMĚR: Š.300/HL.385/V.110MM (NAPŘ. SLANSKY.CZ) TYP: A-01 EXTRA OCELOVÉ Z PZ PLECHU POVRCH PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA |  |  |  |  |  |  |  | 20KS |  |  | BÍLÁ RAL 9016 |  |
| 11/Z | ČISTÍCÍ ZÓNA ROHOŽ NA OBUV-ŠKRABÁK ROHOŽ NA OBUV VČETNĚ ZAPUŠTĚNÉHO NEREZOVÉHO RÁMU. ROHOŽ VYJÍMATELNÁ 900/600/TL. 20mm RÁM Z L 20/20/3mm NEREZ ZAPUŠTĚNÝ V KERAMICKÉ DLAŽBĚ |  |  |  |  |  |  |  | 1KS |  |  |  |  |
| 12/Z | POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY POKLOP OCELOVÝ POCHOZÍ V OCELOVÉM RÁMU PLECH PROFILOVANÝ 600x900MM |  |  |  |  |  |  |  | 2KS |  |  | 2x ZÁKLADNÍ 2x VRCHNÍ KRYCÍ ŠEDÁ |  |
| 13/Z | SEDÁTKO SKLOPNÉ NÁSTĚNNÉ DO SPRCHY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 440x470/V.460MM KOTVENO PŘES OBKLAD ŠROUBY DO OCELOVÝCH HMOŽDINEK |  |  |  |  |  |  |  | 4KS |  |  | PLAST NA OCELOVÉ KONSTRUKCI NEREZ/BÍLÁ |  |
| 14/Z | MADLO NÁSTĚNNÉ KONZOLOVÉ PEVNÉ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ MIN. 500MM KOTVENO PŘES OBKLAD ŠROUBY DO OCELOVÝCH HMOŽDINEK |  |  |  |  |  |  |  | 4KS |  |  | OCELOVÉ KONSTRUKCE NEREZ |  |
| 15/Z | MADLO NÁSTĚNNÉ KONZOLOVÉ PEVNÉ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ MIN. 700MM KOTVENO PŘES OBKLAD ŠROUBY DO OCELOVÝCH HMOŽDINEK |  |  |  |  |  |  |  | 4KS |  |  | OCELOVÉ KONSTRUKCE NEREZ |  |
| 16/Z | MADLO NÁSTĚNNÉ KONZOLOVÉ SKLOPNÉ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ MIN. 700MM KOTVENO PŘES OBKLAD ŠROUBY DO OCELOVÝCH HMOŽDINEK |  |  |  |  |  |  |  | 8KS |  |  | OCELOVÉ KONSTRUKCE NEREZ |  |
| 17/Z | MADLO HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ MADLO DŘEVĚNÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI : PÁS 40/5MM KOTVENO KONZOLAMI TYČ PR. 18MM DO SCHODIŠŤOVÉHO ZDIVA SPOJOVÁNO SVAŘOVÁNÍM DŘEVĚNÉ MADLO NOVÉ BUK PROFIL 60/60MM NA PÁSNICI ROZMĚR : OSAZENO DO VÝŠKY JAKO ZÁBRADLÍ STŘEDOVÉ. HMOTNOST CELKEM : 110KG |  |  |  |  |  |  |  | 47M |  |  | 2x ZÁKLADNÍ 2x VRCHNÍ KRYCÍ ŠEDÁ |  |