#### Moravské nám.15-ve vnitrobloku, Brno

#### TECHNICKÁ  ZPRÁVA

#### Oprava pultové střechy

Identifikační údaje

Stupeň :			Technická dokumentace

Název stavby :	Moravské náměstí 15 , Brno Zadání  na opravu střechy ve vnitrobloku

Místo stavby :			Moravské náměstí 15, Brno

Investor :		Magistrát města Brna,OSM,Husova 3,Brno

Vlastník:			Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 601 67, Brno

Projektant stavební části :	Ing Eva Ševelová, Loděnice 50, 671 75 Loděnice, IČO: 13064681,

Číslo autorizace: ČKAI 1000254  – obor pozemní stavby, 		mob.: +420 603 569 817

- Stávající stav objektu

Objekt se nachází na Moravském náměstí č.15, v Brně. Na objektu-ve vnitrobloku je dvoupodlažní objekt s pultovou střechou.

Krov je dřevěný vaznicový s krytinou z pálených tašek . Krytina  je ve špatném stavu. Přes pultovou střechu dlouhodobě zatéká a jsou poškozené i části krovu.

Navržené opravy budou zahrnovat:

Demontáž klempířských prvků na pultové střeše, tašek, laťování, oprava  zdí. Kontrolu dřevěných prvků po odstranění krytiny, případné poškození se vymění. Nátěr krovu proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobným nátěrem.

Provede se nové 2x laťování, hydroizolační folie a keramická krytina drážková Brněnka 14 režná včetně protisněhových háků.

Oprava cca 10m2 podlahy na půdě. Demontáž půdovek a záklopu. Po provedení nového záklopu z prken se znovu položí vrstva půdovek.

.

Klempířské práce budou provedeny na pultové střeše z Pz -jedná se o výměnu lemování zdí, komínů, žlabů, kotlíku, svodu, oplechování štítů závětrnou lištou, dodání a osazení střešních oken- 2ks.