#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava volného bytu č.9, Zderadova 3, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.9, Zderadova 3, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: ing. Ševelová Eva, Loděnice 50, 67175  IČO: 130 64 681

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravu bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravy ve volném bytě, který je poškozen .

POPIS OPRAV

Úklid celého bytu. Nátěr všech zárubní na bílo. Výměna všech vnitřních dveří. Vchodové dveře umýt. Seřízení oken a balkonových dveří. Odstranit folii ze skleněných zábradlí (2ks) a zábradlí umýt (3x). Oprava omítek stěn z 30 % a stropu z 10 %.

Výměna a PVC lišt v místnosti 04 a 05.

Vyměnit  domácí telefon-01

Kontrola a případná výměna uzávěrů vody- studené a teplé

Vyčistit WC kombi, kuchyňskou linku-výměna pracovní desky a výměna el. sporáku a digestoře. Vyčištění radiátorů.

01-Předsíň:

Vyměnit  domácí telefon.

Zárubně se natřou na bílo, vchodové dveře se vyčistí. Vymění se dveře do koupelny a pokoje:

dveře do koupelny - plné 60/197cm, včetně kování, klik a WC zámku-přeměřit na stavbě

dveře do pokoje - plné 80/197cm, včetně kování, klik a zámku-přeměřit na stavbě

Vyčištění dlažbu a osadí se nový keramický sokl

Oprava omítek, výmalba na bílo.

02-Koupelna a WC

Demontáž : dveří do koupelny -viz předsíň, kontrola případně výměna uzávěrů vody- studené a teplé  pro byt

Vyčištění WC kombi, umyvadla, vany, baterií, dlažby, obkladu, výměna dvířek k uzávěrům osazené na magnety,zapravení dírek v obkladech.

Oprava omítky a výmalba na bílo.

03-kuchyň + 04 pokoj

Vyčištění kuchyňské linky, výměna pracovní desky, výměna el. sporáku a digestoře.

Vyčištění obkladu a podlahy, výměna přechodové lišty.

Osadit 2x čokoládu na dráty na stropě(04), výměna 2x dvou zásuvky, demontáž volných kabelů.

Oprava omítek, na stěně ke kuchyní se provede síťka vtlačená do tmelu a nová štuková omítka, výmalba na bílo.

Vyčištění podlahy PVC (04) a výměna PVC lišt. Vyčistit radiátory

Výměna dveří do pokoje 05, nové kování, kliky -80/1970 cm, nátěr zárubně na bílo-přeměřit

na stavbě

05 pokoj

Osadit 1x čokoládu na dráty na stropě, výměna nebo oprava- 4x dvou zásuvky, demontáž volných kabelů.

Oprava omítek, výmalba na bílo.

Vyčištění podlahy PVC a výměna PVC lišt. Vyčistit radiátor

V Brně 7.2021