#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava volného bytu č.3, Zderadova 3, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.3, Zderadova 3, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Volková Radka, Loděnice 50, 67175  IČO: 72450347

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravu bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravy ve volném bytě, který je poškozen .

POPIS OPRAV

Úklid celého bytu. Nátěr všech zárubní na bílo. Výměna vnitřních dveří do koupelny-90/197cm a výměna vstupních dveří-90/197 cm-protipožární. Seřízení oken . Oprava omítek stěn z 30 % a stropu z 10 %.

Výměna a laminátové podlahy za PVC včetně lišt v celém bytě kromě koupelny.

Kontrola a případná výměna uzávěrů vody- studené a teplé

Vyčistit ,opravit a doplnit kuchyňskou linku. Vyčistit sporák a dodat včetně montáže digestoře. Vyčištění všech radiátorů.

01-Předsíň:

Zárubně v celém bytě se natřou na bílo, výměna vchodových dveří-budou plné 90/197 cm protipožární s kukátkem. Vymění se dveře do koupelny :

dveře do koupelny - plné 90/197cm, včetně kování, klik a WC zámku-přeměřit na stavbě

Demontáž laminátové podlahy, opraví se podlaha a položí se nové PVC včetně PVC lišt

Osadí se nové světlo. Oprava omítek, výmalba na bílo.

02-Koupelna a WC

Demontáž : dveří do koupelny -viz předsíň

kontrola případně výměna uzávěrů vody- studené a teplé  pro byt

Vyčištění dlažby, výměna obkladu -2stěny-1.naproti vstupu a 2.v levé části-bez umyvadla, obklad bude podobný. Zapravení dírek ve stávajícím obkladu.Výměna závěsu u sprchy.

Demontáž závěsného WC včetně splachovadla– záchod bude nový - WC kombi včetně napojení a zapravení.

Vyčistit umyvadlo včetně baterií, skříňky, umyvadla a zrcadla. Osadit nové stropní světlo.

Oprava omítky a výmalba na bílo.

03-kuchyňský kout + 04 pokoj

Vyčištění,oprava a doplnění kuchyňské linky, dodání digestoře, vyčištění sporáku.

Vyčištění  a seřízení oken , u jednoho okna vyměnit zasklení.

Osadit 2x čokoládu na dráty na stropě(04) a nové světlo v kuchyni.

Oprava omítek, na stěně ke kuchyní, k pokoji 05 a naproti oken se provede síťka vtlačená do tmelu a nový štuk, výmalba na bílo.

Demontáž laminátové podlahy, vyčištění podlahy a položení nového PVC (03+04) a PVC lišt. Vyčistit radiátory.

Nátěr zárubně na bílo

05 pokoj

Osadit 1x čokoládu na dráty na stropě.

Oprava omítek, výmalba na bílo. Na stěně u okna se provede síťka vtlačená do tmele a nový štuk. Vyčištění  a seřízení oken , u jednoho okna vyměnit zasklení.

Demontáž laminátové podlahy,vyčištění podlahy a položení nového  PVC a  PVC lišt. Vyčistit radiátor

V Brně 7.2021