#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.25-Příční 13, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.25, Příční 13, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: ing Eva Ševelová, Loděnice 50, 67175  IČO: 13064681,

Číslo autorizace: ČKAI 100254 – obor pozemní stavby

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání. Elektroinstalace v celém bytě bude nová, vedená pod omítkou. Rozvod plynu od plynoměru bude nový a vymění se vafky v pokojích . V kuchyni, v koupelně, WC a v předsíni budou přímotopy.  Seřídí se okna v celém bytě. Provede se v bytě rozvod  dat a TV, ukončí se krabicí před bytem. V celém bytě kromě předsíně pode snížený SDK podhled.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: dveří na WC včetně dřevěné zárubně, světla

Montáž: osadí se nová dvířka na plynoměr, nátěr trubky

Opraví se podlaha-stěrka a nalepí se vinyl včetně lišt

Oprava omítky a výmalba na bílo

Osadí se nové topidlo-malý přímotop

Nové stropní světlo

Nové dveře na WC včetně prahu a zárubně ocelové, dveře budou plné 70/197 cm, nátěr

dveří a zárubně-šedý dle již stávajících nových dveří

2. WC

Demontáž: WC kombi, dlažby, obkladu, světla,přímotopu

Montáž: oprava podlahy-vyrovnávací stěrka, hydroizolační stěrka, dlažba

Nové WC kombi

Oprava omítky, nový obklad do v=1200 mm

SDK podhled

Osadí se nové topidlo-malý přímotop

Nové stropní světlo

Výměna dveří včetně zárubně-viz předsíň

3.Kuchyň

Demontáž: dveří do pokoje včetně ocelové zárubně a prahu, příčky do koupelny, odvoz kuchyňské

linky a sporáku, skříněk, světlo,

podlahy-prkna, povaly, násyp cca 40 mm, očištění trámů, kontrola(případně posílení

po kontrole a návrhu statikem) a nátěr

garnyže, obklad

Montáž: nová podlaha-urovná se násyp a provede se mazanina tl.60 mm včetně kari sítě, stěrka a

nalepí se vinyl včetně lišt

oprava omítky, nový obklad za kuchyňskou linkou v=600 mm

snížený SDK podhled (povede se v něm odvětrání koupelny)

Osadí se nové topidlo-malý přímotop

Nové stropní světlo

Výměna dveří včetně prahu a zárubně-900/1970 mm prosklené,(mezi kuchyní a pokojem)

nátěr dveří a zárubně-šedý dle již stávajících nových dveří

Nový plynový sporák

Nový rozvod vody a kanalizace v rámci bytu

Nová kuchyňská linka-dolní skříňky dl. cca 150 cm včetně nerezového dřezu, baterie

stojánková, příprava na pračku vč. zásuvky, mezi soklem a podlahou nebude mezera,

pracovní deska bude min.35 mm tlustá. Horní skříňky včetně digestoře (vnitřní) cca

210 cm, dvířka skříněk a zásuvek, budou mít kování-pomalý dojezd, osvětlení pod

horníma skříňkama a zásuvková lišta.

Žárovka s objímkou

4.Koupelna

Demontáž: příčky do kuchyně a podlahy-viz kuchyň

El. bojleru, sprchového koutu, obkladu, dlažeb, umyvadla, baterií

Montáž:    novou příčku mezi koupelnou a kuchyní SDK

Zazdění průchodu mezi koupelnou a pokojem

Dveře s nadsvětlíkem 700/1970+400 mm včetně OK zárubně a prahu, , nátěr

dveří a zárubně-šedý dle již stávajících nových dveří

nový obklad

nová podlaha-urovná se násyp a provede se mazanina tl.60 mm včetně kari

sítě, stěrka, hydroizolační stěrka a dlažba

elektrický žebřík, příprava na pračku, bojler elektrický

nové stropní světlo a žárovku s objímkou nad umyvadlem

sprchový kout, umyvadlo včetně baterií, nový rozvod vody a kanalizace v rámci bytu

odvětrání včetně ventilátoru vedený v podhledu přes kuchyň a WC do fasády

5. Pokoj

Demontáž:lišt u podlahy, vafky, výměna trub plynu- měď, dveří včetně zárubně pokoj-pokoj, pokoj-

kuchyň-viz kuchyň, garnyž, světlo

Montáž: oprava podlahy, přebroušení, tmelení, 2x nátěr, nové lišty

Oprava omítky zapravení děr a výmalba na bílo

Osadí se nové vafky, nový rozvod plynu

Výměna dveří včetně prahu a zárubně-900/1970 mm prosklené, nátěr dveří a zárubně-

šedý dle již stávajících nových dveří

SDK podhled

Žárovka s objímkou

6. Pokoj

Demontáž: lišt u podlahy, vafky, výměna trub plynu-měď, dveří včetně zárubně pokoj-pokoj-viz

pokoj č.5, garnyž, světlo

Montáž: oprava podlahy, přebroušení, tmelení, 2x nátěr, nové lišty

Oprava omítky zapravení děr a výmalba na bílo

Osadí se nové vafky, nový rozvod plynu

Výměna dveří včetně prahu a zárubně-900/1970 mm prosklené, nátěr dveří a zárubně-

šedý dle již stávajících nových dveří-viz pokoj č.5

SDK podhled

Žárovka s objímkou

V Brně 9.2019                                                                   vypracovala : ing.Ševelová