Akce :		BRNO, KOUTY II, III – rekonstrukce

vodovodu

PODKLAD  PRO  PROJEKT  OPRAVY  VODOVODU

ÚČELOVÁ  MAPA

Objednatel :	AQUA  PROCON  s.r.o.

Investor :		STATUTÁRNÍ  MĚSTO  BRNO

Obec :		Brno

Kat. území:		Ivanovice

Zakázka:		2019 - 007

Obsah :		účelová mapa

Souř.s. :		S-JTSK

Výšk.s. :		Bpv

Datum :		leden  2019

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

I.  POLNÍ  PRÁCE

1. Úkol, předmět, rozsah a účel měření :

V dubnu až lednu 2019 bylo na základě objednávky od společnosti Aqua Procon s.r.o. provedeno geodetické zaměření účelové mapy v Brně – Ivanovice ulice Kouty jako podklad pro projekt opravy vodovodu v rozsahu stanoveném objednatelem.

Předmětem měření byly veškeré prvky polohopisu a výškopisu pro dané měřítko zpracování 1:500.

2. Použité podklady :

Z použitých podkladů byl využit aktuální výřez digitální katastrální mapy získaný z Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město a průběhy inženýrských sítí v zájmové oblasti získané od příslušných správců.

3. Polohové a výškové připojení :

Nové měřické body PBPP (viz. „Seznam souřadnic a výšek bodů PBPP“) byly určeny metodou GPS dvoufrekvenční stanicí Leica system 1200 SmartRover s automatickou registrací naměřených dat metodou RTK s příjmem korekcí z virtuální stanice CZEPOS s průměrnou prostorovou střední chybou 0.015m a byly stabilizovány nastřelovacími hřeby. Body byly navzájem propojeny a proměřeny trigonometricky a vyrovnány metodou nejmenších čtverců.

4. Podrobné měření :

Podrobné body situace byly zaměřeny totální stanicí LEICA TCRP1203 s automatickou registrací naměřených dat, a to polární metodou z bodů PBPP ve 3.třídě přesnosti mapování.

II.  KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Výpočty byly vyhodnoceny na PC programem GROMA. Digitální zpracování zakázky bylo vyhotoveno grafickým programem MicroStation podle vnitrofiremní směrnice DATA PROCON s.r.o. v měřítku 1:500 s digitálním výstupem ve tvaru *.DGN.

Výkres inženýrských sítí byl vytvořen digitalizací průběhu inženýrských sítí v papírové podobě (konstrukce dle kótovaného průběhu) nebo převodem obdržených digitálních dat dle vnitrofiremní směrnice DATA PROCON s.r.o.

Výkres katastrální mapy byl vytvořen převodem obdržených digitálních dat (digitální katastrální mapa) dle vnitrofiremní směrnice DATA PROCON s.r.o.

Grafický výstup celkové situace (polohopis a katastrální mapa se zákresem inženýrských sítí) byl vytisknut barevně plotrem HP500 DesignJet v měřítku 1:500.

III. VÝSLEDKY

Celková vodorovná délka zaměřené situace (uliční fronty) :             1450m

IV. ZÁVĚR

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy  pro geodetické a kartografické výkony stanovené vyhláškou ČÚZK č.31/95 Sb., kterou se provádí zákon č.200/94 Sb. o zeměměřictví a svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutých s odběratelem.

Povolené mezní odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny. Výpočty, náčrty, archivní paré a digitální data jsou uloženy u zpracovatele.

V. OBSAH MĚŘICKÉHO ELABORÁTU

- Technická zpráva

- Seznam souřadnic a výšek bodů PBPP

- Kresba situace v měřítku 1:500

- CD se soubory  *.dgn , *.pdf, *.doc a *.txt

Autorská práva k tomuto dílu vykonává  DATA PROCON s.r.o.

V Brně, dne :  29.ledna 2019                                                  Vypracoval :  Ing. Milan Čočkrl

Ověřil : Ing. Zdeněk Kraus