#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.15- Tržní 2, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.15, Tržní 2, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování  rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání. Byt je po bývalých nájemcích vybydlen a velmi poškozen.

V celém bytě: hygienické vyčištění bytu, vystěhování nábytku a nepořádku

-Oprava ovládání okna a balkonových dveří,hygienické vyčištění, výměna žaluzií, kování a

seřízení oken

-výměna dveří vnitřních : 1x 80/197 cm (do pokoje s kuchyňským koutem)+ 1x 70/197cm

(koupelna)  včetně nové kování,kliky a zámky, nátěr zárubní, nové prahy nebo

přechodové lišty-přeměřit na stavbě

výměna dveří vchodových 90/197cm plné protipožární, včetně kování klika-koule,

bezp.zámku, prahu . Nátěr zárubně-přeměřit na stavbě

-oprava omítek stěn z 30% a stropu z 10%, demontáž šroubů, hřebíku, Na stěnách v

kuchyní bude provedena stěrka, výmalba na bílo

-oprava místní PVC včetně PVC lišt, výměna komplet. zásuvek (2zásuvky-3 ks, 1zásuvka

1 ks, televizní, komplet. vypínačů (1x), ostatní zásuvky,vypínače vyčistit a opravit.

Výměna světla v  koupelně a předsíni (3 ks), v pokoji s kuchyňským koutem -

žárovku s objímkou (1ks)

-kontrola rozvaděče a revize elektro.

-výměna domovního telefonu .

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: vchodových dveří, dveří do kuchyně ,zbytku domácího telefonu,prkna,oprava zákrytu

uzávěrů

Montáž: Oprava podlahy-vyčištění

- osadí se nové dveře  do koupelny-plné 70/197cm s větrací mřížkou včetně kování,

klik a zámku včetně prahu nebo přechodové lišty, nátěr zárubně-přeměřit na stavbě

- do kuchyně prosklené 80/197 cm včetně kování,klik a zámku-práh nebo přechodovou lištu,

nátěr zárubně, přeměřit na stavbě

- Výměna vchodových dveří 90/197cm protipožární, včetně  kování klika -koule a

bezpečnostního zámku,prahu,nátěr zárubně-přeměřit na stavbě

- Umýt otopné těleso, vyměnit termoregulační hlavici, osadit nový domácí telefon

- Oprava omítky, a výmalba na bílo

2. WC

Demontáž: vyklizení, odstranit plíseň 0,5m2 v pravém roh zdí

Montáž:   vyčištění dlažby,obkladů, zapravení spár, umytí dveří a nátěr zárubně a výměna prahu

Vyčištění závěsného WC a dodání nového prkýnka

Oprava omítky, výmalba

3. Koupelna

Demontáž: vyklizení nepořádku a pračky

Montáž: čištění dlažby, obkladů,radiátoru, zapravení spár

čištění vany, umyvadla včetně sifonů a baterií

oprava omítky, výmalba

oprava nebo výměna zásuvek,vypínačů-viz celý byt

nové stropní světlo

4.Pokoj s kuchyňským koutem

Demontáž: sporáku včetně vyřazovacího protokolu, kuchyňské linky, dřezové baterie,

světla, místní oprava PVC včetně PVC soklíků

Montáž:  Vyčištění obkladu, výměna nebo oprava zásuvek,vypínačů-viz celý byt

Nová kuchyňská linka-stejných rozměrů a tvaru, spodní skříňky včetně nerezového dřezu,

baterie zespodu, horní skříňky včetně digestoře

dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a

podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm. Linka bude

opatřena osvětlením pod horními skříňkami.

Dvířka linky budou rovná. Součástí kuchyňské linky bude i dodávka el.sporáku.

Vyčistit radiátor, výměna termoregulační hlavice

Žárovka+objímka , zásuvky,vypínače-viz celý byt

Oprava omítky, na zdi u okna a u kuchyňské linky se provede nová stěrková omítka

Výmalba na bílo

5.Balkon

Vyčištění dlažby a odvoz nábytku.

Na zpracování cenové nabídky je nutná prohlídka na místě.

V Brně 9.2021                                                                 vypracovala : R. Volková