GEOSTAR, spol. s r.o.

Brno, Srbská-rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Inženýrsko-geologický průzkum

květen 2021, BRNO

Zak. č. :    G 00421

Česká geologická služba 1717/2021					Výtisk č.

GEOSTAR, spol. s r.o.

Tuřanka 240/111, 627 00 Brno

Tel.: 545221218

Fax: 545221883

http://www.geostar.cz

IČ: 13690337

DIČ: CZ  13690337

Název zakázky:

Brno, Srbská-rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Inženýrsko-geologický průzkum

Objednatel:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pořadové číslo zakázky:	14/21

Identifikační číslo zakázky:	G 00421

Datum ukončení zakázky:	květen 2021

Zpracovali:	Mgr. Daniel Mrva

Ing. Jaroslav Hauser, CSc.

Zodpovědný řešitel:	Ing. Jaroslav Hauser, CSc.

….…………………………………………

razítko a podpis

ROZDĚLOVNÍK

Výtisk 	č.0		GEOSTAR, spol. s r.o.

č.1-2	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

č.3	ČGS

obsah

1.  Úvod	1

2.  umístění a popis stavby	2

3.  rozsah a metodika PRůzkumu	2

3.1 Terénní práce	3

3.1.1  Přípravné práce	3

3.1.2  Studium archivních děl a použité podklady	3

3.1.3  Zaměřovací práce	3

3.1.4  Vrtné a dokumentační práce	3

3.1.5  Vzorkovací práce	4

3.1.6  Laboratorní práce	4

4.   Přírodní poměry širšího okolí	5

4.1 Geomorfologické poměry	5

4.2 Hydrologické a hydrogeologické  poměry	5

4.3 Geologické poměry	6

5.   Výsledky ig průzkumu	8

5.1 Popis jádrových vrtů - ul. Srbská	8

5.2 Vyhodnocení zastižených zemin	10

5.2.1  Rozdelení zemin do geotechnických typů	10

5.2.2  Popisy geotechnických podtypů	10

5.2.3  Geotechnické parametry zemin	12

5.3 Zhodnocení zemin na úrovni pláně vozovky	13

5.4 Aktivní zóna komunikací	13

6.  Závěr	15

7.  Použitá literatura	17

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č.1	Situační mapa

Příloha č.1.1	Přehledná situace – ul. Srbská – IG vrty

Příloha č.1.2	Přehledná situace – ul. Srbská – odvrty

Příloha č.2	Geologická dokumentace vrtů

Příloha č.2.1	Geologická dokumentace realizovaných IG vrtů

Příloha č.2.2	Geologická dokumentace archivních vrtů

Příloha č.3	Laboratorní rozbory zemin

Příloha č.4	Vyhodnocení skladby vozovky

Příloha č.5	Fotodokumentace

# ÚVOD

Na základě smlouvy o dílo zhotovitele č. A10/2020 firmy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., provedla firma GEOSTAR, spol. s r.o. inženýrsko-geologický průzkum pro akci „Brno, Srbská–rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Cílem průzkumu bylo ověřit a zmapovat geologické prostředí v trase řešené ulice, s důrazem na hodnocení vlastností zastižených zemin i hornin a informace o vyšetření skladby vozovky.

Místa k provedení IG vrtů byla určena inženýrským geologem dle požadavků objednatele a korigována podle průběhů stávajících inženýrských sítí. Rozsah prací byl realizován na základě požadavků objednatele. V místě průzkumných sond se nenacházely žádné inženýrské sítě. Umístění zájmových území a rozmístění průzkumných sond je patrné z obrázku 1 a detailnější pohled v přílohách č.1.1 – 1.2.

Objednavatelem byly poskytnuty následující podklady:

- situace řešené ulice ve formátu.*dwg

- záměry akce s technickou zprávou – pro kanalizaci a vodovod ve formátu .*pdf

Obr.1: Přibližná poloha zájmové lokality (mapy.cz, upraveno)

# Umístění a popis stavby

Zájmové území stavby se nachází v Brně na ulici Srbská. V rámci stavby je řešena rekonstrukce kanalizace, vodovodu, zálivů, dešťových vpustí a povrch vozovky v následujícím rozsahu:

## stavba - ul. Srbská :

Kanalizace v uvedené ulici je z roku 1927-1941 a je ve špatném stavebním stavu. Bude provedena její rekonstrukce otevřeným výkopem. Rekonstrukce bude prováděna od křižovatky Srbská x Slovanské náměstí, kde naváže na záliv navržený v PD Brno, Slovanské nám. Ruská – rekonstrukce kanalizace – š.č. 26a. Stavba bude ukončena v křižovatce Srbská x Bystřinova, kde bude proveden záliv na jednu stranu, směrem dolů. Kanalizace na druhou stranu je nová z roku 1974. Trasa a spád kanalizace budou v rámci projektové dokumentace optimalizovány. V rámci stavby budou prováděny zálivy do ulic: Riegrova (DN-30 m), Boženy Němcové (DN 500-30 m a DN 500/750-50 m), Bystřinova (DN 400–40 m). V rámci rekonstrukce kanalizace ul. Berkova byla provedena celá křižovatka Berkova x Srbská. V rámci ul. Srbské bude tedy kanalizace navazovat před a za touto křižovatkou.

Zrekonstruováno bude celkem: DN 500 – 215 m, DN 500/750 – 50 m, DN 400 – 646 m. Všechny stávající kanalizační přípojky v ulici pod veřejným prostranstvím budou zrekonstruovány. Povrchy i vozovky budou v rámci stavby rozebrány a zapraveny celoplošně. Součástí obnovy vozovky bude i rekonstrukce dešťových vpustí včetně jejich připojení na novou kanalizaci. Na ulici Srbská bude provedena rekonstrukce vodovodu v celé délce ulice.

# ROZSAH a metodika průzkumu

Předmětem díla je provedení IG průzkumu:

- „Brno, Srbská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Objednatel požadoval min. 1 vrtanou sondu do hloubky min. 50 cm pod základovou spáru kanalizace nebo vodovodu na každých 100 m délky stavby (tj. min. 9 sond pod základovou spáru kanalizace) s předložením další dostupné archivní sondy s vyhodnocením. Objednatel dále požadoval provést odvrty v ose vozovky po 50 m pro určení skladby stávající vozovky (tj. min. 8 odvrtů). Součástí průzkumu mělo být vyhodnocení vhodnosti a únosnosti zeminy na úrovni pláně vozovky včetně případného návrhu úprav pláně pro zajištění normových parametrů obnovované vozovky. Součástí vyhodnocení IG průzkumu mělo být i určení skladby stávající vozovky.

Rozsah prací byl objednatelem stanoven na 9 jádrových inženýrskogeologických vrtů hlubokých 6,0 m (přesný rozpis v tab.1) s označením vrtů V100 – V108.

Vrty sloužily na popis geologických vrstev s důrazem na hodnocení vlastností zastižených zemin, odběr porušených a technologických vzorků zemin, příp. pro stanovení naražené a ustálené hladiny podzemní vody (v případě jejího zastižení). Pro určení skladby řešených vozovek bylo spolu zadáno 8 ks odvrtů v ose vozovky do hloubky 1 m.

## Terénní práce

### Přípravné práce

V rámci přípravných činností byl inženýrskogeologický průzkum v souladu s §7 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu v platném znění zaevidován u České geologické služby – Geofond pod evidenčním číslem 1717/2021.

Před započetím terénních prací bylo projednáno povolení ke vstupu s majiteli dotčených parcel a ověřeno vedení tras podzemních inženýrských sítí. Ve smyslu TP-76 Část A, článek 3.4.2. zahrnovaly přípravné práce jednání s vlastníky nebo správci dotčených pozemků, na nichž byly terénní průzkumné práce uvažovány, aby bylo dosaženo povolení vstupu na pozemky.

Mezi další přípravné činnosti patřilo navázání kontaktu se správci následujících inženýrských sítí pro bližší ujasnění jejich průběhu, tj. včetně provedení místního vytýčení těchto sítí tam, kde byly v jejich blízkosti navrženy průzkumné sondy.

Pro  sondy realizované na již už zmíněné ulici, byl firmou Signex spol. s r.o. vypracován projekt a zajištěno přechodné dopravní značení kvůli bezpečnému provozu během vrtání.

### Studium archívních děl a použité podklady

V dané oblasti a blízkém okolí byly podle archivu ČGÚ v minulosti realizovány následující geologicko-průzkumné práce:

- Texlová, 1982: Zpráva o stavebně geologickém průzkumu pro studii Brno-Purkyňova-internáty Tesla, Stavprojekt Brno, signatura P037983.

### Zaměřovací práce

Umístění průzkumných sond bylo realizováno tak, aby se co nejvíce prověřila orientace geologických vrstev v podloží řešených ulic. Geodetické zaměření nebylo požadováno. Před zahájením terénních prací bylo provedeno orientační geodetické polohové vytýčení navrhovaných průzkumných sond pomocí GNSS přístroje Trimble TDC 100. GPS souřadnice všech realizovaných IG vrtů (viz příloha č.2.1 a tab.1), jsou přibližné s možnou odchylkou v rozsahu cca 2-5 m.

### Vrtné a dokumentační práce

Inženýrskogeologické vrty, označené V100 – V108 a odvrty vozovky označené jako P153 – P160, byly odvrtány vrtnou soupravou Rotadrill na pásovém gumovém podvozku, vrtmistrem Janem Voborou. Projektované a reálně dosáhnuté hloubky vrtů jsou patrné v tab.1. Vrty sloužily na popis geologických vrstev, odběr porušených i technologických vzorků zemin, případně pro stanovení naražených a ustálených hladin podzemní vody. Místa všech 9 vrtů a 8 odvrtů jsou zakreslena v situační mapě (viz příloha č.1.1-1.2). Způsob vrtání byl rotační jádrový. Celková metráž IG vrtů činila 54,0 bm. Geologická dokumentace provedených vrtů je součástí přílohy č.2.1. Dokumentace obsahuje geologický popis zeminy dle ČSN P 73 1005, popis konzistence je rovněž dle normy ČSN P 73 1005, určení namrzavosti zemin, vhodnost zemin do násypu/zásypu i aktivní zóny dle ČSN 73 6133 a stanovení těžitelnosti hornin dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Vrtné jádro bylo ihned po vytěžení ukládáno do vzorkovnic s průběžnou geologickou dokumentací, kterou prováděl inženýrsky geolog trvale přítomný na lokalitě. Inženýrskogeologické vrty byly po zdokumentování a odběru vzorků vrtného jádra, případně i zaměření ustálené hladiny podzemní vody zlikvidovány záhozem a zapraveny na povrchu vozovky cementační směsí.

### Vzorkovací práce

V průběhu vrtných prací byly odebírány vzorky zemin určené pro laboratorní analýzy.  Vzorkovací práce byly v následujícím rozsahu:

- odběr 14 ks porušených vzorků zemin (P) se zachováním původní vlhkosti do polyetylenových sáčků (třídy kvality 3 dle ČSN EN ISO 22475-1), pro stanovení přirozené vlhkosti, Atterbergových mezí a zrnitosti dle ČSN 73 6133,

- odběr 2 ks technologických vzorků zemin (T) z úrovně pláně vozovky. Metoda odběru těchto vzorků odpovídá kategorii B s dosaženou 3.třídou kvality. Vzorky byly podrobeny: zkouškám zhutnitelnosti Proctor Standard pro stanovení maximálních objemových hmotností při optimálních vlhkostech (2ks), zkouškám CBR (2ks) a zkouškám úpravy zemin hydraulickým pojivem (2ks).

### Laboratorní práce

Všechny odebrané vzorky zemin byly dopraveny do laboratoře firmy Geostar, spol. s r.o., kde byly zpracovány v rozsahu pokynů objednatele a v souladu s platnými ČSN.  Vykonané laboratorní práce obsahují 14 indexových zkoušek s jejich vyhodnocením a 2 ks technologických vzorků. U porušených vzorků byly stanoveny přirozené vlhkosti, provedeny granulometrické analýzy, vypočítány Atterbergovy meze, které umožnily přesné zatřídění zemin. Zkoušky byly doplněny výpočtem čísla konzistence dle Fr. Vrtka. U technologických vzorků byly vykonány zkoušky zhutnitelnosti Proctor Standard, zkoušky CBR a zkoušky pro úpravu zemin hydraulickým pojivem. Laboratorní rozbory zemin byly provedeny v laboratoři firmy GEOSTAR, spol. s r.o.  a tvoří přílohu č.3.

Tab.1: Přehled realizovaných IG vrtů na ul. Srbská – Σ hloubek realizovaných vrtů – 54,0 bm

| Označení vrtu | Souřadnice JTSK/Křovák |  |  | realizovaná hloubka [m] | projektovaná hloubka [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |
| V100 | -599322.581 | -1156831.780 | 253.11 | 6,0 | 6,0 |
| V101 | -599294.691 | -1156922.880 | 252.15 | 6,0 |  |
| V102 | -599270.510 | -1156999.115 | 250.18 | 6,0 |  |
| V103 | -599247.146 | -1157075.280 | 248.45 | 6,0 |  |
| V104 | -599221.031 | -1157156.787 | 247.71 | 6,0 |  |
| V105 | -599191.371 | -1157202.717 | 246.42 | 6,0 |  |
| V106 | -599135.273 | -1157288.885 | 242.93 | 6,0 |  |
| V107 | -599101.152 | -1157341.316 | 241.87 | 6,0 |  |
| V108 | -599055.494 | -1157411.551 | 240.37 | 6,0 |  |

# Přírodní POMĚRY ŠIRŠÍHO OKOLÍ

## Geomorfologické poměry

Podle geomorfologického členění ČR (Národní geoportál INSPIRE) náleží zájmové území k následujícím jednotkám:

| Jednotka | Název jednotky |
| --- | --- |
| systém | Hercynský |
| provincie | Česká vysočina |
| subprovincie | Česko-moravská soustava |
| oblast | Brněnská vrchovina |
| celek | Bobravská vrchovina |
| podcelek | Řečkovicko-kuřimský prolom |
| okrsek | Řečkovický prolom |

Tab.2: Začlenění dle geomorfologického systému, (zdroj: geoportal.gov.cz/web/guest/map)

V případě Řečkovického prolomu se jedná o úzkou sníženinu na území Brna, protáhlou ve směru severozápad až jihovýchod. Prolom vznikl na vyvřelinách brněnského plutonu jako součást systému neogenních podmořských kaňonů. Dno prolomů je vyplněno deluviálními usazeninami, na jeho svazích se vytvořily kvartérní říční terasy a sprašové závěje. Od okolí je ostře ohraničeno vrcholy pokleslých keř z hornin brněnského plutonu. Nadmořská výška v zájmové oblasti se pohybuje v rozmezí 240 – 253 m n. m.

## Hydrologické a hydrogeologické poměry

Hydrologicky se všechny zájmové území řadí podle 1.řádu do povodí řeky Dunaje. Ulice Srbská náleží k povodí 4. řádu potoku Ponávka, který v zájmovém území zároveň tvoří hlavní vodní tok. Sledovaná oblast je v základní vrstvě součástí hydrogeologického rajónu 2241 – Dyjsko-svratecký úval.

Kvartérní fluviální uloženiny rajónu 2241 jsou reprezentovány štěrkopísčitými uloženinami jednotlivých terasových stupňů, které jsou hlavním hydrogeologickým kolektorem v dané oblasti. Převážná část vyšších terasových stupňů je překryta eolickými sedimenty proměnlivé mocnosti (průzkumem zastižená mocnost eolických sedimentů v rozsahu 1,0 – 5,5 m). Eolické sedimenty jsou zastoupeny polopropustnými sprašovými uloženinami a průlinově propustnými vátými písky a tvoří hydrogeologický poloizolátor až izolátor.

Svrchní terasy jsou hydrogeologicky bezvýznamné, neboť jejich zvodnění závisí pouze na vsaku atmosférických srážek a jsou v celém rozsahu prakticky suché. Zvodnění údolních teras je závislé na vodních stavech a průtocích na povrchovém toku. Vliv takovéto hydraulické závislosti je potlačen v místech, kde koryto toku je zaříznuto jen v povodňových hlínách nebo při kolmataci břehů. Naražená hladina podzemní vody nebyla průzkumem zastižena.

Zvodnění může být vázáno na hlubší písčité polohy v spraších a neogénu karpatské předhlubně. Sekundárně se může vyskytovat i v tektonických poruchách. Místy se může vyskytovat nesouvislé zvodnění, které je pouze lokální a je často vázáno na zrnitostně příznivé polohy (jsou zastoupeny např. písčitými laminami, polohami s vysokým podílem úlomků či štěrkovitých valounků) v soudržných zeminách deluviálního, fluviálního i eluviálního původu.

## Geologické poměry

Z hlediska regionálního geologického členění je širší zájmová oblast podle geologické mapy ČR 1 : 50 000 (ČGS) pestrá a je zde zastoupeno několik geologických jednotek.

Předkvartérní pokryv je budován horninami brněnského masivu tvořený převážně magmatickými horninami proterozoického stáří. V širším okolí zájmové lokality vystupují na povrch neogenní sedimenty karpatské předhlubně. Na konci třetihor, v období pliocénu, byla založena říční síť. Na rozhraní třetihor a čtvrtohor, během pliocénu a pleistocénu, se uložily mocné písčité sedimenty, říčního či jezerního původu, které tvoří podloží pleistocénní štěrkopísčité terasy údolní nivy řek Svratky a Svitavy. Rovněž v průběhu pliocénu a pleistocénu se ukládaly štěrkopísky vyšších říčních teras, jejichž relikty nacházíme na svazích údolí Svitavy. Dále v tomto období na svazích vznikaly deluviální sedimenty. V průběhu pleistocénu probíhala eolická sedimentace, přerušovaná v teplých výkyvech tvorbou fosilních půd. Dno údolní nivy řeky Svitavy je vyplněno říčními písčitými štěrky. Počátek jejich vzniku je kladen do svrchního pleistocénu (Hanžl, Melichar, Gregorová in Muller, Novák et al. 2000). Jsou překryty povodňovými hlínami holocenního stáří. Nejmladšími uloženinami jsou různorodé antropogenní navážky.

Obr.2: Geologická mapa zájmové oblasti, (zdroj: geology.cz)

Brněnský masív. V širším zájmovém území jsou zastoupeny horniny tzv. východní granodioritové oblasti. Petrograficky se jedná o biotitické granodiority, typu Královo Pole, Granodiority typu Královo Pole jsou charakteristické narůžovělou až červenou barvou, jsou středozrnné až hrubozrnné, s nápadnými, až 1 cm velkými hnědými sloupcovitými biotity (Hanžl, Melichar, Gregorová in Muller, Novák et al. 2000).

V širším zájmovém území se vyskytují tektonicky metamorfované horniny metabazitové zóny brněnského masivu – tzv. metabazalty. Nacházejí se mezi západní a východní granitoidní části brněnského batolitu. Petrograficky se jedná o intenzivně metamorfované vulkanické a vulkanoklastické horniny metabazitové zóny. Metabazalty jsou charakteristické šedozelenou barvou, jsou drobnozrnné až masivní, případně zbřidličnatělé.

Karpatská předhlubeň – sedimenty této jednotky se vyskytují v širší oblasti v podobě vápnitých prachovitých jílů (téglů) s polohami písků hlubšího mořského původu. Jíly jsou nejčastěji modravě šedé, světle šedé až šedé, místy nazelenalé až nahnědlé. Ve výchozech dostávají v důsledku větrání rezavě hnědé zabarvení. Nasedají buď na bazální klastika nebo přímo na předbadenský reliéf (Novák, Pálenský in Muller, Novák et al. 2000).

Z kvartérních sedimentů jsou zde zastoupeny hlavně eolické sedimenty v podobě spraší a sprašových hlín. Zastižené mocnosti eolických sedimentů se pohybovaly v rozmezí od 1,0 do 5,5 m. V širším okolí se vyskytují i nivní a fluviální sedimenty představované ve spodní části štěrkopísky a ve svrchní části překryté hlínami.

Antropogenní sedimenty

Vzhledem k pozici zájmových lokalit na území města Brna byly ve většině vrtů zastiženy různorodé antropogenní navážky o mocnosti od 0,5 do 5,0 m pod povrchem terénu. Jednalo se o asfalt, beton, dlažební kostky, kameny, různé typy štěrkodrtě, suti, písky, jíly a hlíny s různým obsahem úlomků nebo valounků. Jedná se zejména o konstrukční vrstvy vozovky a násypová tělesa případně zásypy inženýrských sítí stávajících komunikací.

Geologická dokumentace nově realizovaných průzkumných sond je součástí přílohy č.2.1.

# výsledky IG průzkumu

V rámci IG průzkumu na ulici Srbská bylo celkem realizováno 9 jádrových vrtů s řadovým označením V100 – V108. Hloubky jednotlivých IG vrtů jsou uvedeny v tab.1.

## Popis jádrových IG vrtů – ul. Srbská

### vrt V100:

V místě realizace vrtu V100 tvořil povrch do hloubky 0,08 m asfalt. V hloubce od 0,08 – 0,8 m byla zastižena šedočerná štěrkodrť třídy YG3 G-F, která tvořila podkladní vrstvu vozovky (GT0.5). V hloubce od 0,8 – 6,0 m byl zastižen už jenom žlutohnědý vápnitý jíl se střední plasticitou – tzv. spraš (GT 1), třídy F6 CI, tuhé až pevné konzistence.

### vrt V101:

V místě vrtu V101tvořil povrch do hloubky 0,1 m asfalt. V hloubce 0,1 – 0,7 m byla zastižena šedá štěrkodrť (GT0.5) třídy YG3 G-F. V hloubce 0,7 – 1,9 m byla zastižena hnědá navážka jílu štěrkovitého (GT0.2), tuhé konzistence, třídy YF2 CG s obsahem kusů cihel a stavebné sutě. V hloubce 1,9 – 3,0 m byla zastižena šedá tuhá navážka jílu se střední plasticitou (GT0.4), třídy YF6 CI s obsahem kusů cihel. V hloubce 3,0 – 3,4 m byla zastižena šedá navážka jílu štěrkovitého (GT0.2), tuhé konzistence s obsahem kusů cihel a stavebné sutě, třídy YF2 CG. V hloubce 3,4 – 6,0 m byl zastižen žlutohnědý tuhý jíl se střední plasticitou-spraš (GT1), třídy F6 CI, silně vápnitý.

### vrt V102:

V místě vrtu V102 tvořil povrch do hloubky 0,06 m asfalt. V hloubce 0,06 – 0,5 m byla zastižena šedá štěrkodrť tvořící podkladní vrstvu vozovky (GT0.5), třídy YG3 G-F. V hloubce 0,5 – 1,5 m byla zastižena hnědá navážka jílu se střední plasticitou (GT0.4), tuhé konzistence s obsahem kusů cihel a sutě. V hloubce 1,5 – 2,0 m následovala hnědá navážka jílu písčitého (GT0.3) tuhé konzistence a třídy YF4 CS s obsahem cihel. V hloubce 2,0 – 3,2 m byla zastižena šedohnědá navážka jílu se střední plasticitou (GT0.4), tuhé konzistence s obsahem kusů cihel a sutě. V hloubce 3,2 – 3,7 m následovala hnědá navážka jílu písčitého (GT0.3) tuhé konzistence a třídy YF4 CS s obsahem sutě. V hloubce 3,7 – 5,0 m byla zastižena šedohnědá navážka jílu se střední plasticitou (GT0.4), tuhé konzistence s obsahem kusů cihel. Pod značnou mocností navážek byl zastižen v hloubce 3,7 – 5,0 m kvartérní tuhý jíl se střední plasticitou-spraš (GT1) třídy F6 CI, žlutohnědý barvy a silně vápnitý.

### vrt V103:

V místě realizace vrtu V103 tvořil povrch do hloubky 0,06 m asfalt. V hloubce od 0,06 – 0,6 m byla zastižena šedá štěrkodrť třídy YG3 G-F, která tvořila podkladní vrstvu vozovky (GT0.5). V hloubce od 0,6 – 3,2 m byla zastižena šedočerná navážka jílu se střední plasticitou (GT0.4), třídy YF6 CI, tuhé konzistence s obsahem kusů cihel a sutě.

Pod vrstvami navážek byl v hloubce 3,2 – 6,0 m zastižen žlutohnědý vápnitý jíl se střední plasticitou – tzv. spraš (GT1), třídy F6 CI, tuhé až pevné konzistence.

### vrt V104:

V místě vrtu V104 tvořil povrch do hloubky 0,11 m asfalt. V hloubce od 0,11 – 0,8 m byla zastižena šedá štěrkodrť třídy YG3 G-F, která tvořila podkladní vrstvu vozovky (GT0.5). V hloubce od 0,8 – 6,0 m byl zastižen žlutohnědý vápnitý jíl se střední plasticitou – tzv. spraš (GT1), třídy F6 CI, tuhé až pevné konzistence.

### vrt V105:

V místě vrtu V105 tvořil povrch do hloubky 0,09 m asfalt. V hloubce od 0,09 – 0,5 m byla zastižena šedá štěrkodrť třídy YG3 G-F, která tvořila podkladní vrstvu vozovky (GT0.5). V hloubce od 0,5 – 6,0 m byl zastižen žlutohnědý vápnitý jíl se střední plasticitou – tzv. spraš (GT1), třídy F6 CI, tuhé až pevné konzistence.

### vrt V106:

V místě vrtu V106 tvořil povrch do hloubky 0,11 m asfalt. V hloubce od 0,11 – 0,6 m byla zastižena šedá štěrkodrť třídy YG3 G-F, která tvořila podkladní vrstvu vozovky (GT0.5). V hloubce od 0,6 – 6,0 m byl zastižen žlutohnědý vápnitý jíl se střední plasticitou – tzv. spraš (GT1), třídy F6 CI a tuhé konzistence.

### vrt V107:

V místě vrtu V107 tvořil povrch do hloubky 0,08 m asfalt. V hloubce od 0,08 – 0,8 m byla zastižena šedá štěrkodrť třídy YG3 G-F, která tvořila podkladní vrstvu vozovky (GT0.5). V hloubce od 0,8 – 6,0 m byl zastižen žlutohnědý vápnitý jíl se střední plasticitou – tzv. spraš (GT1), třídy F6 CI, tuhé až pevné konzistence.

### vrt V108:

V místě vrtu V108 tvořil povrch do hloubky 0,05 m asfalt. V hloubce od 0,05 – 0,9 m byla zastižena šedá štěrkodrť třídy YG3 G-F, která tvořila podkladní vrstvu vozovky (GT0.5). V hloubce od 0,9 – 6,0 m byl zastižen žlutohnědý vápnitý jíl se střední plasticitou – tzv. spraš (GT1), třídy F6 CI a tuhé konzistence.

## Vyhodnocení zastižených zemin

### Rozdělení zemin do geotechnických typů

Na základě petrografických popisů vrtů a výsledků laboratorních zkoušek a jimi zjištěných geotechnických výsledků, byly zastižené zeminy zatříděny podle ČSN 73 6133 a následně rozděleny do celkem dvou geotechnických typů (dále jen GT). Popis konzistence je dle terminologie ČSN 73 6133 (viz tab.4).

Tab.3: Rozdělení zastižených zemin do geotechnických typů a podtypů

| Stratigrafické zařazení | Popis zeminy, horniny | Zatřídění dle ČSN 73 6133 | GT typ | GT podtyp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antropogén | asfalt, dlažba, dlažební kostky | Y | GT 0 | GT 0.1 |
|  | jíl štěrkovitý | YF2 CG |  | GT 0.2 |
|  | jíl písčitý | YF4 CS |  | GT 0.3 |
|  | jíl se střední plasticitou | YF6 CI |  | GT 0.4 |
|  | štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy | YG3 G-F |  | GT 0.5 |
| Kvartér | jíl se střední plasticitou | F6 CI | GT 1 | GT 1 |

### Popisy geotechnických podtypů

GEOTECHNICKÝ TYP GT 0 – asfalt, antropogénní navážky

Výskyt antropogenních sedimentů je v zájmovém území vázán na místa řešených komunikací a jejich přilehlém okolí. Tyto zeminy, zastižené průzkumem, jsou materiály konstrukčních vrstev vozovek a násypových těles v zájmovém území. Část navážek dosahovala místy mocnosti až 5,0 m. Zeminy z uvedených GT podtypů byly zastiženy prakticky v každém vrtu. Zeminy geologicky zatříděné jako navážky tvoří zhruba 5 – 20 % objemu vrtného jádra kusy cihel a stavebné sutě, a tedy jsou pravděpodobně vhodné pro zpětný zásyp.

Podtyp 0.1 – asfalt, dlažba, dlažební kostky, Y

Podtyp 0.2 – jíl štěrkovitý s příměsí úlomků cihel, stavebné sutě, YF2 CG

Podtyp 0.3 – jíl písčitý s příměsí úlomků cihel a sutě, YF4 CS

Podtyp 0.4 – jíl se střední plasticitou s příměsí úlomků cihel, sutě, YF6 CI

Podtyp 0.5 – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy – tzv. štěrkodrť, YG3 G-F

stratigrafie: Kvartér (antropogén)

geneze: antropogenní sediment

výskyt: svrchní vrstva

makroskopický popis: jílovité, jílovito-prachovité, písčité až štěrkovité zeminy s proměnlivou příměsí cihel nebo valounků, místy mají charakter sutí. Velikost úlomků je proměnlivá, lokálně dosahuje až 3-10 cm. Dále zahrnuje konstrukční vrstvy vozovky: asfalt, štěrkodrť. Ze zemin těchto podtypů jsou uvedeny geotechnické vlastnosti v tab.4.

těžitelnost dle ČSN 73 6133:	I. – II.  , těžitelnost dle ČSN 73 3050:	2.– 4.

vhodnost pro podloží komunikace:

podtyp 0.2 (YF2 CG) – podmínečně vhodné

podtyp 0.3 (YF4 CS) – podmínečně vhodné

podtyp 0.4 (YF6 CI) – nevhodné

podtyp 0.5 (YG3 G-F) – vhodné

vhodnost pro použití do násypových těles a do zásypů:

podtyp 0.2 (YF2 CG) – podmínečně vhodné

podtyp 0.3 (YF4 CS) – podmínečně vhodné

podtyp 0.4 (YF6 CI) – podmínečně vhodné

podtyp 0.5 (YG3 G-F) – vhodné

GEOTECHNICKÝ TYP GT 1 – kvartérní jílovité sedimenty

Podtyp 1 – jíl se střední plasticitou, vápnitý, F6 CI

stratigrafie: Kvartér (pleistocén)

geneze: eolický, případně eolicko-deluviální sediment

výskyt: přípovrchová zóna pod půdním sedimentem a antropogenním sedimentem

makroskopický popis: plastické, prachovité až písčité jíly s občasnými valounky nebo úlomky o velikosti 2-3 cm. Spraš a sprašová hlína byla místy silně vápnitá a místy obsahovala karbonátové konkrece (cicváry do velikosti cca 3 cm). Zeminy se vyskytují v barevné škále od hnědé až žlutohnědé. Konzistence spraší je tuhá až pevná. Eolické sedimenty byly zjištěny v mocnosti od 1,0 – 5,5 m.

těžitelnost dle ČSN 73 6133:	I.   , těžitelnost dle ČSN 73 3050:	3.– 4.

mocnost sedimentů: eolické sedimenty v rozmezí od 1,0 do 5,5 m,

namrzavost:	podtyp 1 – VN

vhodnost pro podloží komunikace:

podtyp 1 (F6 CI) – nevhodné

vhodnost pro použití do násypových těles a do zásypů:

podtyp 1 (F6 CI) – podmínečně vhodné

### Geotechnické parametry zemin

V následující tabulce jsou pro jednotlivé typy zemin uvedeny odvozené hodnoty geotechnických charakteristik (Tab.4). U jílovitých zemin byl stupeň konzistence přepočítán dle Fr. Vrtka: Mechanika zemin IG a HG v praxi. Protokoly všech laboratorních rozborů zemin tvoří přílohu č.3.

Tab.4: Geotechnické charakteristiky zastižených navážek a kvartérních jílových sedimentů

| Geotechnický typ | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSN P 73 1005 | YF2 CG | YF4 CS | YF6 CI | YG3 G-F | F6 CI |
| objemová tíha (kNm-3) | 19,5 | 18,5 | 21,0 | 19,0 | 21,0 |
| vlhkost (%) | – | – | – | – | 16,2 – 27,8 |
| mez tekutosti (%) | – | – | – | – | 39,8 – 48,4 |
| mez plasticity (%) | – | – | – | – | 18,9 – 22,9 |
| index plasticity | – | – | – | – | 18,9 – 29,5 |
| stupeň konzistence | tuhá | tuhá | tuhá | – | *0,6 –*1,21 |
| stupeň ulehlosti | – | – | – | ulehlý | – |
| těžitelnost (ČSN 73 6133) | I | I | I | I | I |
| těžitelnost (ČSN 73 3050) | 3. | 3. | 3. | 3.– 4. | 3.– 4. |
| namrzavost | NN | VN | VN | NZ | VN |
| vhodnost do násypu | podm.vh. | podm.vh. | podm.vh. | vhod. | podm.vh. |
| vhodnost do aktivní zóny | podm.vh. | podm.vh. | nevhod. | vhod. | nevhod. |
| ef. úhel vn. tření (°) | 25 – 27 | 25 | 19 | 31 – 33 | 19 |
| ef. koheze (kPa) | 10 – 14 | 14 – 18 | 12 – 16 | 0 | 12 – 20 |
| tot. úhel vn. tření (°) | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| tot. koheze (kPa) | 60 | 50 | 50 – 80 | – | 50 – 80 |
| Poissonovo číslo | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,4 |
| modul přetvárnosti (MPa) | 7 – 15 | 5 – 6 | 4 – 6 | 85 – 90 | 4 – 7 |

- zvýrazněné hodnoty v tabulce jsou zjištěny laboratorně. Hodnoty označené* byly přepočteny dle F. Vrtka;ostatní hodnoty byly odvozeny z ČSN 73 6133;

- hodnoty objemové tíhy byly převzaty z ČSN 73 1001;

- pro namrzavost zemin byly použity následující zkratky: N – nenamrzavé, MN – mírně namrzavé, NZ – namrzavé, NN – nebezpečně namrzavé, VN – vysoce namrzavé.

## Zhodnocení zemin na úrovni pláně vozovky

Údaje o namrzavosti, vhodnosti do násypu/zásypu a do podloží vozovky jsou uvedeny v geologické dokumentaci realizovaných IG vrtů (samostatná příloha č.2.1).

ÚSEK – ul. Srbská (IG vrty V100 až V108) – pláň vozovky je zde hlavně tvořena sprašovými sedimenty, odpovídající třídě F6CI (GT1), tuhé až pevné konzistence, které podle ČSN 73 3050 spadají do 3.– 4. třídy těžitelnosti.  Mocnost sprašových sedimentů zastižených IG průzkumem byla v rozmezí od 1,0 – 5,5 m. Z hlediska vhodnosti do násypu/zásypu se ukázala tato zemina jako podmínečně vhodná a z hlediska vhodnosti pro podloží se jeví jako nevhodná. Podle Scheibleho kritéria jde o zeminu vysoce namrzavou. V případě, že zeminy budou v aktivní zóně vozovky, bude nezbytné je upravit vhodným pojivem nebo je vyměnit v mocnosti dle tabulky 5 v ČSN 73 6133. Doporučujeme realizovat úpravu zemin za přidání 2 % vhodného směsného pojiva.

Místy byl zaznamenán i výskyt navážek na úrovni pláně vozovky. Jednalo se o navážky odpovídající třídám YF2CG (GT0.2) a YF6CI (GT0.4), které spadají dle ČSN 73 3050 do 3. třídy těžitelnosti. Navážky mají jílovito – písčitý charakter a jejich výskyt byl zaznamenán až do hloubek 3,4 – 5,0 m. Z navážek doporučujeme odebrat technologický vzorek na stanovení Proctor Standard – stanovení maximální objemové hmotnosti a optimální vlhkosti, případně zkoušky CBR a CBR na upravených zeminách s příměsí silničních pojiv.

Vodní režim podloží vozovky (podle ČSN 73 6114) – charakteristiky zeminy v podloží a ochrana vozovek před mrazovým zdvihem závisí na vodním režimu. Typ vodního režimu je dán vzdáleností hladiny podzemní vody, výškou kapilární vzlínavosti a hloubkou promrzání. U soudržných zemin lze orientačně typ vodního režimu stanovit podle jejich stupně konzistence.

Vodní režim se ukázal v době průzkumu u :

GT 0 – jako příznivý až nepříznivý

GT 1 – příznivý až velmi nepříznivý

*typy vodních režimů jsou orientační, stanovené z hodnot Ic zastižených zemin

Vodní režim podloží se může měnit v průběhu roku v souvislosti s výškou hladiny podzemní vody, která je závislá na přímém vsaku atmosférických srážek, a také se může měnit v závislosti na ročním období.

## Aktivní zóna komunikací

Pro posouzení zemin z hlediska využitelnosti do silničního tělesa byly na vybraných vzorcích zjišťovány parametry zhutnitelnosti (Proctor Standard) a poměry únosnosti (CBR). V následující tabulce (tab.5) se uvádí přehled parametrů zhutnitelnosti zemin a hodnot CBR zjištěných laboratorními zkouškami.

V rámci inženýrskogeologického průzkumu byly odebrány celkem 2 technologické vzorky, na nichž byly provedeny laboratorní zkoušky Proctor Standard (zhutnitelnost), CBR původních zemin a CBR na upravených zeminách s příměsí silničních pojiv.

Do aktivní zóny podle ČSN 73 6133 kap. 4.1.3 nesmí být bez úpravy použity zeminy, pokud vlhkost na mezi tekutosti wL> 50% nebo stupeň konzistence Ic< 0,5 nebo maximální suchá objemová hmotnost ρd.max PS< 1500 kg.m-3 pro násyp, ρd.max PS<1600 kg.m-3 pro aktivní zónu. Z výsledků inženýrskogeologického průzkumu vyplývá, že maximální objemové hmotnosti zemin, zjištěné laboratorními analýzami z vrtů V100 a V105 vyhovují požadavku pro použití pro násyp i do aktivní zóny.

Tab.5: Přehled výsledků zkoušek zhutnitelnosti a únosnosti na neupravených zeminách

| GT typ | Zemina dle ČSN 73 6133 | Hloubka (m) | Ozna- čení vrtu | wn (%) | Proctor Standard |  |  | CBR (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | wopt (%) | ∆wn-wopt (%) | ρd, max (kg.m-3) |  |
| 1 | F6 CI | 0,8 – 1,5 | V100 | 20,1 | 18,0 | + 2,1 | 1730 | 8 |
| 1 | F6 CI | 0,5 – 1,5 | V105 | 18,0 | 17,0 | + 1,0 | 1750 | 10 |

Dle ČSN 73 6133 bod 4.1.3 odst. 4a musí zemina pro použití do aktivní zóny vykazovat minimální hodnoty CBRsat (po 96 hodinách sycení) pro typ podloží PIII min 15%. Z hlediska CBR tyto zeminy nevyhovují ČSN 73 6133, proto je nutné dané typy zemin upravit vhodným pojivem.

V případě, že zeminy budou v aktivní zóně vozovky, bude nezbytné je upravit vhodným pojivem nebo je vyměnit v mocnosti dle tabulky 5 v ČSN 73 6133. Dávkování a typ případného pojiva se stanoví laboratorními zkouškami, při nichž se potvrdí dosažení předepsaných hodnot CBR dle ČSN 73 6133.

Výsledky laboratorní zkoušky CBR byly po přidání 2 % směsného pojiva následovné: 40 %, 45 %. Uvedené hodnoty vyhovují požadavku dle ČSN 73 6133 bod 4.1.3 odst. 4a pro podloží PIII. Výsledky zkoušky CBR za přidání 2 % směsného pojiva, které se ve všech případech pohybují vysoko nad limitem. V tomto případě doporučujeme úpravy GT typu 1 realizovat s nižším procentem směsného pojiva (např. 1 %).

Maximální objemové hmotnosti zjištěné laboratorní zkouškou Proctor standard vyhověly požadavku, který zadává norma ČSN 73 6133 pro použití do aktivní zóny komunikace i pro násyp. Laboratorními zkouškami zemin zjištěné maximální objemové hmotnosti se pohybovali v rozmezí 1730–1750 kg.m-3. Následně byly zeminy po dobu 96 h syceny ve vodě. Poté byla na vzorcích provedena laboratorní zkouška CBR s výsledky 8 % a 10 %. Uvedené hodnoty nevyhovují požadavku dle ČSN 73 6133 bod 4.1.3 odst. 4a pro podloží PIII, které musí dosáhnout minimálně 15 % CBR. Toto kritérium nesplnil žádný z dvou testovaných vzorků.

Objednatelem bylo předepsáno ověření možnosti úpravy zemin s příměsí pojiv ve smyslu ustanovení TP 94 – Úprava zemin (2013). Úprava zemin s příměsí pojiv byla provedena na všech dvou odebraných technologických vzorcích z prostředí na úrovni pláně řešené vozovky. Zatřídění zemin dle ČSN 73 6133 odpovídalo třídě F6 CI. Vzhledem k charakteru laboratorně testovaných zemin bylo jako pojivo použitý cemento-vápenná hydraulická směs Viacalco C-50.

Tab.6: Výsledky zkoušek CBR na upravených zeminách

| Označení vrtu | Množství pojiva | Proctor Standard |  |  | CBR (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ρd, max(kg.m-3) | wopt (%) |  | po zrání saturací vodou |
| V100 | bez aditiva | 1730 | 18,0 |  | 8 |
|  | 2% |  |  |  | 40 |
| V105 | bez aditiva | 1750 |  | 17,0 | 10 |
|  | 2% |  |  |  | 45 |

# závěr

Tato zpráva obsahuje informace o inženýrsko-geologických poměrech pro projekt „Brno, Srbská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Cílem průzkumu bylo ověřit a zmapovat geologické prostředí v trase řešené ulice, s důrazem na hodnocení vlastností zastižených zemin a informace o vyšetření skladby vozovky.

Z geotechnického hlediska je geologické prostředí kvartérních uloženin rozděleno celkem do 2 geotechnických typů. Tyto typy jsou podrobně specifikovány v rámci kapitoly 5, kde jsou uvedeny podmínky navrženého rozdělení, způsob geotechnického ohodnocení jednotlivých GT a jejich přehledné tabelární zpracování. Geologická dokumentace provedených vrtů je v příloze č.2.1. Vyhodnocení skladby vozovky tvoří přílohu č.4.

Inženýrskogeologický průzkum zjistil, že v podloží řešených ulic jsou složité geologické poměry. V trase plánované kanalizace a vodovodu byly zastiženy různorodé navážky a kvartérní sedimenty tvořené sprašovými sedimenty.

ÚSEK – ul. Srbská (IG vrty V100 až V108) – pláň vozovky je zde hlavně tvořena sprašovými sedimenty, odpovídající třídě F6CI (GT1), tuhé až pevné konzistence, které podle ČSN 73 3050 spadají do 3.– 4. třídy těžitelnosti.  Mocnost sprašových sedimentů zastižených IG průzkumem byla v rozmezí od 1,0 – 5,5 m. Z hlediska vhodnosti do násypu/zásypu se ukázala tato zemina jako podmínečně vhodná a z hlediska vhodnosti pro podloží se jeví jako nevhodná. Podle Scheibleho kritéria jde o zeminu vysoce namrzavou. V případě, že zeminy budou v aktivní zóně vozovky, bude nezbytné je upravit vhodným pojivem nebo je vyměnit v mocnosti dle tabulky 5 v ČSN 73 6133. Výsledky zkoušky CBR za přidání 2 % směsného pojiva, které se ve všech případech pohybují poměrně vysoko nad limitem. V tomto případě doporučujeme úpravy GT typu 1 realizovat s nižším procentem směsného pojiva (např. 1 %).

Místy byl zaznamenán i výskyt navážek na úrovni pláně vozovky. Jednalo se o navážky odpovídající třídám YF2CG (GT0.2) a YF6CI (GT0.4), které spadají dle ČSN 73 3050 do 3. třídy těžitelnosti. Navážky mají jílovito – písčitý charakter a jejich výskyt byl zaznamenán až do hloubek 3,4 – 5,0 m. Z navážek doporučujeme odebrat technologický vzorek na stanovení Proctor Standard – stanovení maximální objemové hmotnosti a optimální vlhkosti, případně zkoušky CBR a příp. CBR na upravených zeminách s příměsí silničních pojiv, konkrétně uvažovaných pro tuto stavbu.

Tab.7: Převažující geotechnické typy zemin v aktivní zóně

| úsek | převažující geotechnické typy v aktivní zóně |
| --- | --- |
| ulice Srbská | GT 0.2, GT 0.4, GT 1 |

Zeminy, zastižené v AZ na ulici Srbská jsou klasifikovány ve smyslu ČSN 736133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ jako nevhodné pro aktivní zónu. Z hlediska namrzavosti se jedná o zeminy vysoce namrzavé. Tyto zeminy mohou být při optimální vlhkosti dobře zhutněny v tělese zásypu, nedoporučujeme je ponechávat v aktivní zóně komunikace, tj. cca 0,5 m pod plání vozovky.

Vodní režim podloží vozovky (podle ČSN 73 6114) – charakteristiky zeminy v podloží a ochrana vozovek před mrazovým zdvihem závisí na vodním režimu. Typ vodního režimu je dán vzdáleností hladiny podzemní vody, výškou kapilární vzlínavosti a hloubkou promrzání. U soudržných zemin lze orientačně typ vodního režimu stanovit podle jejich stupně konzistence.

Vodní režim se ukázal v době průzkumu u :

GT 0 – jako příznivý až nepříznivý

GT 1 – příznivý až velmi nepříznivý

*typy vodních režimů jsou orientační, stanovené z hodnot Ic zastižených zemin

Vodní režim podloží se může měnit v průběhu roku v souvislosti s výškou hladiny podzemní vody, která je závislá na přímém vsaku atmosférických srážek, a také se může měnit v závislosti na ročním období.

Zeminy geologicky zatříděné jako navážky, jsou tvořeny zhruba 5 – 20 % objemu vrtného jádra kusy cihel a stavebné sutě, a tedy jsou pravděpodobně vhodné pro zpětný zásyp.

Veškerou problematiku, týkající se tohoto průzkumu je možné konzultovat se zpracovateli tohoto průzkumu.

# Použitá literatura

- Muller, P., Novák, Z., et al.: Geologie Brna a okolí. ČGÚ, Praha, 2000,

- Olmer, Hermann, Kadlecová, Prchalová, et al., 2006: Hydrogeologická rajonizace,

- Vrtek, Fr.: Mechanika zemin IG a HG v praxi,

Související právní dokumenty a normy:

- ČSN 73 1001: Základová půda pod plošnými základy,

- ČSN P 73 1005: Inženýrskogeologický průzkum,

- ČSN 73 3050: Zemní práce,

- ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací,

- ČSN 73 6114: Vozovky pozemních komunikací,

- ČSN EN 1926 – Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti v tlaku,

- ČSN EN ISO 22475-1: Geotechnický průzkum a zkoušení – Odběry vzorků a měření 				podzemní vody – Část 1: Zásady provádění,

- TP 76: Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace,

- TP 94 – Úprava zemin (2013),

- Vyhláška 282/2001 Sb. o evidenci geologických prací,

- Vyhláška 368/2004 Sb. o geologické dokumentaci,

- Vyhláška 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací,

- Zákon 62/1988 Sb.: Zákon o geologických pracích (v platném znění),

Internetové zdroje:

- Geologické a geovědní mapy [online]. [citováno 2021-04-22]. Dostupné z: http:// www.geology.cz,

- Národní geoportál Inspire verze 1.0. [citováno 2021-04-22]. Dostupné z: http://geoportal.gov.cz/web/guest/home,

- Ortofoto mapy [online]. [citováno 2021-04-22]. Dostupné z: http://www.mapy.cz,

- Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka. Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. [online]. [citováno 2021-04-22]. Dostupné z: http://www.heis.vuv.cz.