| Č. REVIZE: REVISION NO.: | DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE: | POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION: | VYPRACOVAL: ELABORATED BY: |
| --- | --- | --- | --- |

| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno tel.: +420 541 126 611 fax: +420 541 126 610 e mail: brno@k4.cz www.k4.cz | ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2, 602 00 Brno INVESTOR: CLIENT: |  | AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2, 602 00 Brno OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: |  |  |  |
|  | SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: |  | ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER: |  |
| NÁZEV AKCE: TITLE: | MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA | MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: | Ing. Roman Havlišta |  |
|  |  | ARCHITEKT: ARCHITECT: | Ing. arch. Ondřej Švancara |  |
|  |  | HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: | Ing. arch. Pavel Stříteský |  |
|  |  | PROJEKTANT: DESIGNER: | Ing. Michal Šenkýř |  |
|  |  | ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: | 1284 | 05 ODDÍL: PART: |
| STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: | SO 03 – AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 03.1 PŘEDPROSTOR NÁDRAŽNÍ BUDOVY | DATUM: DATE: | 28.11.2018 |  |
|  |  | MĚŘÍTKO SCALE: |  |  |
| OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: | DPS |  |
|  |  | KÓD DOKUMENTACE: CODE: | D.2.1 |  |
| OBSAH: CONTENT: | TECHNICKÁ ZPRÁVA | ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE: DRAWING NUMBER: REVISION: 1284_05_34_01_00 |  |  |

Obsah:

1.	Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje	3

1.1.	Účel objektu	3

1.2.	Funkční náplň	3

1.3.	Kapacitní údaje	3

2.	Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby	3

2.1.	Architektonické, materiálové a výtvarné řešení	3

2.2.	Dispoziční řešení	4

2.3.	Bezbariérové užívání stavby	4

3.	provozní řešení, technologie výroby	4

3.1.	Obecné provedení	4

3.2.	Technologie výsadeb stromů	5

4.	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	5

4.1.	Konstrukce zpevněných ploch	5

4.2.	Bourací práce, demontáže a přípravné práce	6

4.3.	Zemní práce, geologické a základové poměry, hydrogeologické poměry	6

4.4.	Návrh dopravního značení	7

4.5.	Konstrukce zámečnické	7

4.6.	Barevné řešení, povrchy, standardy dlažeb	7

4.7.	Výsadby stromů	8

5.	Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí	8

6.	Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8

7.	Požadavky na požární ochranu konstrukcí	9

8.	Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení	9

9.	Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí	9

10.	Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele	9

11.	Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami	9

12.	Výpis použitých norem	9

VÝCHOZÍ PODKLADY

- Geodetické zaměření území (GEO 75, s.r.o.)

- Průběh vedení inženýrských sítí (podklady od správců sítí, zaměření areálového vedení NN)

- Sondy do stávajících komunikací (Aqua Enviro s.r.o.)

- Původní projektová dokumentace stávajících objektů (předáno investorem)

- Fotodokumentace stávajících objektů

- Architektonická studie (CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., 07/2017)

- Projektová dokumentace pro stavební povolení (K4 a.s.,12/2017)

# Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

## Účel objektu

Předmětem této části projektové dokumentace je návrh dopravního řešení a úprava zpevněných ploch, v rámci modernizace Ústředního autobusového nádraží Zvonařka. Řešeny jsou plochy předprostoru nové nádražní budovy směrem do uličního prostoru ul. Zvonařka.

Řešené území je součástí areálu autobusového nádraží společnosti ČSAD Brno holding, a.s. v Brně. V rámci „SO.03.1 PŘEDPROSTOR NÁDRAŽNÍ BUDOVY“ jsou řešeny plochy pro pěší okolo nové nádražní budovy přiléhající k ulici Zvonařka. Plochy navazují na chodník při jižní hraně vozovky v ulici Zvonařka  a na nadchod od OC Galerie Vaňkovka.

## Funkční náplň

Jedná se o plochy pro pěší dopravu. Řešené plochy navazují na chodník v ulici Zvonařka a na nadchod z OC Galerie Vaňkovka.

## Kapacitní údaje

Rozsah

- Úprava a rozšíření chodníkových ploch

- Vyrovnání výškového rozdílu mezi úrovní ulice Zvonařka a úrovní nádražní budovy

- Úprava a doplnění prvků odvodnění

Celkem bude vysazeno 11 alejových listnatých stromů.

# Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby

## Architektonické, materiálové a výtvarné řešení

Architektonické a výtvarné řešení

Je řešena úprava a doplnění zpevněných ploch při západní, severní a východní fasádě nové nádražní budovy. Výšková úroveň vychází z úrovně podlahy nádražní budovy čili 200,20m n.m. Výškový rozdíl mezi zmíněnou úrovní a úrovní stávajících zpevněných plochu bude při západní a východní fasádě plynule vyspárován. Při severní fasádě bude překlenut pomocí 5 stupňového schodiště, resp. ve východní části prostřednictvím dvou stupňů výšky 0,5m. Prostor mezi východní fasádou a chodníkem v ulici Plotní bude předlážděn, plocha pro pěší rozšířena na úkor původního nadchodu, který bude zrušen. Odvodnění ploch je zajištěno do nově navržených liniových žlabů. Těmito úpravami dosáhneme sjednoceného funkčního a důstojného vzhledu předprostoru.

Unikátní charakter celému prostoru nástupišť dává motiv lineárních pásků v gradientu barev, což navazuje na celkové barevné a kompoziční řešení areálu nádraží včetně jeho předprostoru. Pásky vycházejí z tvaru nástupišť a jejich barevné řešení odkazuje na barevný kód vlajek evropských zemí. Jednotlivá nástupiště tak budou dlážděna různými barevnými odstíny velkoformátové betonové dlažby v kombinaci se světlou dlažbou a šedými prvky vodících linií, varovných a signálních pásů.

Materiálové řešení

Dodláždění a předláždění bude provedeno betonovou dlažbou popis viz níže. Na plochách budou osazeny stojany na kola a další prvky mobiliáře. Viz výpis mobiliáře 1284_05_34_17_00_VYPIS MOBILIARE

V předprostoru budou vysazeny do připravených míst v dlažbě osazených mříží a do plochy intenzivních trávníků listnaté stromy.

## Dispoziční řešení

Je řešena úprava a doplnění zpevněných ploch při západní, severní a východní fasádě nové nádražní budovy. Výšková úroveň vychází z úrovně podlahy nádražní budovy čili 200,20m n.m. Výškový rozdíl mezi zmíněnou úrovní a úrovní stávajících zpevněných plochu bude při západní a východní fasádě plynule vyspárován. Při severní fasádě bude překlenut pomocí 5 stupňového schodiště, resp. ve východní části prostřednictvím dvou stupňů výšky 0,5m. Prostor mezi východní fasádou a chodníkem v ulici Plotní bude předlážděn, plocha pro pěší rozšířena na úkor původního nadchodu, který bude zrušen. Odvodnění ploch je zajištěno do nově navržených liniových žlabů.

Je navržena výsadba alejových vzrostlých listnatých stromů.  Stromy budou vysázeny na severní straně u autobusového nádraží Zvonařka. Celkem bude vysazeno 11 alejových listnatých stromů.

## Bezbariérové užívání stavby

Samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých na navržených pozemních komunikacích zajišťují stavební úpravy navržené dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.; požadavky na materiálové řešení hmatových prvků musí být provedeny v souladu s vládním nařízením

č. 163/2002 Sb.

- přístup osob s omezenou pohyblivostí po chodnících a zpevněných plochách respektuje požadované prostorové i výškové uspořádání: min navržená šířka komunikací je 2,9m

- příčný sklon pochozích ploch je navržen ve sklonu max. 2,0%

- materiál ploch bude respektovat koeficient smyk. tření min 0,5 + tg α

- konce chodníků jsou navrženy s bezbariérovou úpravou, s nájezdy šikmou rampou ve sklonu max. 12,5 %, obrubník v nájezdu má hranu max. 20 mm nad vozovkou

- podélný sklon pochozích ploch nepřekročí 8,33%

- přirozená vodící linie – obruba o výšce podstupnice min. 6 cm, stěna objektu

- umělá vodící linie – pás šířky 400 mm s podélnými drážkami

- při přechodu pro chodce je navržen signální pás a varovný pás, u označníků na nástupištích

signální pás z vizuálně kontrastní reliéfní dlažby pro nevidomé s výstupky tvaru válců a komolých kuželů

# provozní řešení, technologie výroby

## Obecné provedení

Prostor při severní fasádě nové nádražní budovy bude dodlážděn až ke stávajícímu chodníku (ten bude lokálně předlážděn). Výškový rozdíl cca 1 m bude překonán 5ti schody o výšce 170mm a hloubce 800mm. Schody budou tvořeny betonovým prefa stupněm 150/400/1000 mm osazeným na betonový základový pás a přichycení pomocí flexibilního tmelu. Nástupní plocha bude dodlážděna betonovou dlažbou o formátu 400/400/80 mm. Nástupní plocha bude provedena ve sklonu 2 %. Pod prefa betonovým stupněm bude přiznána spára v tl. 20 mm. Ve východní části bude výškový rozdíl překonán dvěma stupni o výšce 500 mm a hloubce 800 mm. Schody budou tvořeny betonovým prefa stupněm 150/400/1000 mm osazeným na betonový základový pás a přichycení pomocí flexibilního tmelu. Nástupní plocha bude dodlážděna betonovou dlažbou o formátu 400/400/80mm. Základový pás pod prefa schodišťovým stupněm bude obložen betonovou dlažbou o formátu 400/400/800mm přichycenou flexibilním tmelem.

Příčný sklon navazujících ploch se blíží 2% a je spádován do navržených štěrbinových liniových odvodňovacích žlabů.

Prostor mezi východní fasádou a chodníkem v ulici Plotní bude předlážděn, plocha pro pěší rozšířena na úkor původního nadchodu, který bude zrušen. Odvodnění je zajištěno spádováním do štěrbinového liniového odvodňovacího žlabu. Na plochách budou doplněny umělé vodící linie z prvků s podélnými drážkami a u přechodů pro chodce signální a varovné pásy z reliéfní dlažby pro nevidomé.Na plochách budou osazeny stojany na kola.

Plocha nad schodištěm na úrovni podlahy výpravní budovy bude zadlážděna betonovou dlažbou šedé barvy o formátu 400/400/80 mm. Ze stejné dlažby bude provedeno i dodláždění plochy pod schodištěm. Pruh schodiště a 4 řady dlažby pod schodištěm budou dlážděny betonovou dlažbou o formátu 800/400/80 mm střídavě v pruzích světle šedého a barevného odstínu dle architektonického řešení. Stavba neobsahuje výrobní technologii.

Sadové úpravy zahrnují výsadbu alejových vzrostlých listnatých stromů.  Stromy budou vysázeny na severní straně u autobusového nádraží Zvonařka. Vegetační prostor stromů bude chráněn ocelovou mříží.

## Technologie výsadeb stromů

Výsadba nových listnatých stromů bude provedena z kvalitního, předem připraveného vzrostlého materiálu (velikosti – obv.km. 18-20 cm) s kořenovým balem, a podchodnou výškou 250 cm. Dále bude provedena 100 % výměna půdy ve výsadbové jámě. Před výměnou půdy v jámě bude provedeno rozrušení rostlého terénu do hloubky, aby došlo k propojení obou vrstev. Pro výměnu půdy bude použita kvalitní kompostovaná zemina. Do půdy bude aplikován hydroabsorbent pro zlepšení půdní struktury (300 g/1strom), zvýšení přístupnosti hnojiv, zintenzívnění růstu kořenů, omezení účinku přesazovacího šoku a snížení výsledných ztrát rostlin po výsadbě. Stromy budou ještě přihnojeny tablet. hnojivem s postupným uvolňováním živin (5 tablet/1 strom). Tablety budou rovnoměrně rozprostřeny do prostoru kořenového systému cca 20 cm pod povrch půdy, nikoliv pod rostlinu. Před a po výsadbě bude provedena zálivka. Stromy budou dokonale zajištěny podzemním kotvícím systémem. Vegetační prostor stromů bude opatřen čtvercovou ochrannou mříží o rozměrech 1200/1200 mm. Kořenová zóna stromů v ochranné mříži bude vysypána jemným štěrkem fr.4-8 mm. Po výsadbě bude přiměřeně upravena koruna. Pro omezení výparu a možné poškození mrazem v prvních letech po výsadbě budou kmeny listnatých stromů obaleny vrstvou rákosu (0,5m2/1strom).

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

## Konstrukce zpevněných ploch

CHODNÍKOVÉ PLOCHY – BETONOVÁ DLAŽBA

KONSTRUKCE D1-D-1-VI-PIII DLE TP

Obrusná vrstva – betonová dlažba	    	DL		ČSN 73 6131 		80mm

Šedá dlažba 400/400/80mm

Světle šedá a probarvená dlažba 800/400/80mm

Lože z drceného kameniva			L					40mm

Podklad. vrstva ze směsi stmel. cementem 	SC, C8/10	ČSN 73 6124-1		120 mm

Ochranná vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32mm	GEŠDA		ČSN 73 6126-1		150 mm

Zemina v podloží vozovky bude odstrněna , do aktivní zóny PK bude použita

Vrstva štěrkovitého materiálu								300mm

Netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci 300g/m2

Parapláň, míra zhutnění min. 92%PS

CELKEM									390mm (690mm)

Dle předpokládaného zatížení ploch a navržené skladby jejich konstrukcí je požadovaný min. modul přetvárnosti Edef,2 na pláni nepojížděných 30MPa. Poměr Edef,2:Edef,1 ≤2,0. V případě neúnosného podloží je nutno provést výměnu zastižené zeminy v aktivní zóně za jiný vhodný materiál.

Zpevněné plochy budou navrženy tak, aby byly schopné pojezdu vozidlem o nápravovém tlaku 115kN.

Chodníkové plochy umožní občasný pojezd osobní a lehké nákladní automobilové dopravy do 3,5t.

V úrovni pláně, resp. parapláně bude položena separační netkané geotextílie (GTX-N)

| Plošná hmotnost | Min. 300g/m2 | ČSN EN ISO 9864 |
| --- | --- | --- |
| Propustnost D | > 10NA -4 m/s |  |
| Pevnost v tahu Tf | > 5 kN/m | ČSN EN ISO 10319 |
| Průtažnost ef | > 50% |  |
| Odolnost proti statickému protlačení CBR | > 6kN Hodnota je stanovena dle frakce zásypu 0/63 | ČSN EN ISO 12236 |

## Bourací práce, demontáže a přípravné práce

Příprava staveniště obnáší bourací práce stávajících objektů stánků. Viz dokumentace bouracích prací SO 02, která není součástí této PD.

Před zahájením prací bude provedena demontáž stávajících informačních a jiných prvků. Stávající nefunkční prvky budou odstraněny již před provádění protikorozních opatření – není součástí této PD.

Součástí této dokumentace je odstranění stávajících zpevněných povrchů a jejich nahrazení novými povrchy.

## Zemní práce, geologické a základové poměry, hydrogeologické poměry

Stavebními pracemi jsou řešeny úpravy stávajících zpevněných ploch. Asfaltobetonové komunikace budou opravovány formou obnovy živičného krytu. Plochy pro pěší a plochy s cementobetonovým krytem budou provedeny v plném rozsahu konstrukčních vrstev.

Po rozebrání stávajících konstrukčních vrstev bude patrně naraženo na navážky různorodého charakteru. V úrovni pláně je třeba provést statické zatěžovací zkoušky a dle jejich výsledků rozhodnout o definitivní úpravě podloží konstrukce zpevněných ploch. Pro potřeby tohoto stupně PD je uvažováno s výměnou zeminy v aktivní zóně za štěrkovitý materiál v tloušťce 0,3m pod chodníkovými plochami a 2x 0,25m pod pojížděnými plochami. Za předpokladu dodržení požadované únosnosti pláně (viz. níže), může být od jakýchkoliv úprav upuštěno.

Upravená pláň musí splňovat následující požadavky

- aktivní zóna do hloubky 0,30 m pod plání             		D = 100 -102 % PS

- těleso násypu (vč. zásypu)                                     		D = 95 % PS

- konstrukční pláň chodníků					Edef,2 = 30Mpa	, Edef,2 : Edef,1 ≤ 2,0

- parapláň							Edef,2 = 15Mpa

V podloží budoucích zpevněných ploch nesmějí zůstat žádné nevhodné zeminy (s obsahem organických látek větším jak 5%) a zdravotně závadné zeminy posuzované podle příslušných předpisů. Zároveň nesmějí být ponechány v podloží nevhodné namrzavé a špatně hutnitelné zeminy bez úpravy.

Všechny výše požadované parametry musí být ověřeny a doloženy kontrolními a přejímacími zkouškami. Zhutňování konstrukční pláně vozovek a tělesa násypu se musí provádět za suchého počasí po případné úpravě, nebo výměně zemin v podloží.

Zemní práce nesmí být prováděny za nepříznivých klimatických podmínek a za déletrvajících dešťů.

Před započetím veškerých zemních prací je nutno se seznámit s polohou všech inženýrských sítí a ty pak nechat vytyčit za účastí jejich správců.

## Návrh dopravního značení

Jedná se o komunikace pro pěší, úpravy dopravního značení nejsou uvažovány.

## Konstrukce zámečnické

Podrobný popis mříží aj. prvků mobiliáře ve výkresové části (Výpis mobiliáře).

## Barevné řešení, povrchy, standardy dlažeb

Barevné řešení podlahy v prostoru nástupišť je navrženo v motivu pásků v gradientu barev, což navazuje na celkové barevné a kompoziční řešení areálu nádraží včetně jeho předprostoru (SO 03.1). Pásky vycházejí z tvaru nástupišť a jejich barevné řešení odkazuje na barevný kód vlajek evropských zemí. Jednotlivá nástupiště tak budou dlážděna různými barevnými odstíny velkoformátové betonové dlažby. Barevné řešení viz. výkresová část.

Hlavní dlažba celého prostoru (typ A, S, I, J) je betonová s otryskaným povrchem a protiskluzem minimálně R13.

Složení základní betonové dlažby (typ A, S, I, J):

Lícní beton: lícní beton tvoří 1/10 tloušťky dlažby (vždy ≥ 4 mm), odpovídá třídě pevnosti C60/75, je tvořen ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevnými pigmenty odolnými vůči UV záření vytvářející požadovaný odstín dlažby, obzvlášť vysoká pevnost díky příměsi křemíku, žuly nebo čediče

Jádrový beton: beton s vysoce pevnými křemennými a štěrkovitými agregáty (bez vápence), odpovídá třídě pevnosti C55/67

Povrch: dosažení protiskluzných vlastností odpovídající hodnotě R13, tryskání ocelovými kuličkami (nerezové broušené)

Při tryskání povrchu ocelovými kuličkami je odkryta markantní drť z přírodního kamene v povrchu. Zrna se dodatečně otlučou a ukáží se jejich přírodní složky ve své plné kráse. Povrch se tím lehce zdrsní a stává se protiskluzným.

Dlažba typ A, S, I:

Betonová dlažba s otryskaným povrchem, skladebný rozměr 800*600 mm, tloušťka dlažby 80 mm, pojezd automobily do 3,5 t. Jednotlivé odstíny budou vzorkovány v předstihu před realizací.

Odstín A odpovídá přibližně NCS S 1515-R,

Odstín S odpovídá přibližně NCS S 0515-Y20R

Odstín I je světlý „stříbrný odstín“ – barevnost dána světlým kamenivem a použitým betonem.

Dlažba typ J:

Betonová dlažba s otryskaným povrchem, skladebný rozměr 400*400 mm, tloušťka dlažby 80 mm, pojezd automobily do 3,5 t. Odstín středně šedý.

Dlažba typ O:

Nopová betonová dlažba 400(200)*400(200)*80 mm odpovídající požadavkům vyhl. 398/2009 Sb. s na umělou vodící linii s podélným trapézovým profilem. Barva základní šedá (stejný odstín jako dlažba typu N).

Plný schod R:

Betonový prefabrikovaný stupeň 1000*400*150 mm, jednovrstvý C 50/60 s křemennou drtí a oxidoželezitými barvami odolnými vůči UV záření, Protiskluz R13, Barevnost tvořena stálobarevnou drtí z přírodního kameniva, odstín středně šedý (stejný jako dlažba typu J).

## Výsadby stromů

Celkem bude vysazeno 11 alejových listnatých stromů. Navrhované stromy po výsadbě vyžadují ošetřování minimálně v dalších 5-7 letech. Je nutno zajistit zálivku, výživu, provádění výchovného a zdravotního řezu a případná další opatření pro další úspěšný rozvoj a růst. Případná náhrada druhů musí být konzultována s projektantem! Platanus x acerifolia „Huissen“	platan javorolistý 11 ks

# Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců organizace provádějící stavební práce na výstavbě a rekonstrukci objektu budou dodrženy všechny bezpečnostní a ostatní předpisy k zajištění BOZP. Především Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a předpisy související, např. nařízení vlády č. 362/2005 apod.

- Staveniště bude oploceno a vchody do něj budou vyznačeny bezpečnostními tabulkami.

- Práce budou provádět pouze vyškolení zaměstnanci s potřebnou kvalifikací.

- Bude proveden průzkum staveniště a vyznačení inženýrských sítí.

- Před zahájením bouracích prací bude zpracován technologický postup a proveden průzkum stavebních objektů

- Zemní práce budou prováděny podle ČSN 73 3050 a ČSN EN 1610. Bude zajišťována stabilita stěn výkopů

- Prozatímní elektrické zařízení pro účely stavby a objektu zařízení staveniště bude provedeno v souladu s ČSN 34 1090.

Při práci v blízkosti inženýrských sítí je nutno dodržovat ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí a zařízení správců sítí.

# Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Osvětlení je řešeno v části SO 12 v rámci veřejného osvětlení.

Jedná se o otevřenou stavbu bez vnitřního prostředí.

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Nejedná se o uzavřený prostor, radonový index se neposuzuje.

b) ochrana před bludnými proudy,

Nejsou navrženy.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

V objektu se nenachází technologie, která by způsobovala technickou seizmicitu.

d) ochrana před hlukem,

Objekt neobsahuje konstrukce s požadavkem na zvukovou neprůzvučnost.

e) protipovodňová opatření.

Řešené území se nachází v území ohroženém záplavami – v zóně pasivního rozlivu hladinou Q100, protipovodňová opatření nejsou součástí tohoto projektu.

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly, či vyžádají. Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné cedule dodavatelskou organizací, upozorňující na nebezpečí úrazu.

Odvedení srážkové a podzemní vody ze staveniště je řešeno sklonem staveniště, a podélnými trativody jež jsou zaústěny do dešťové kanalizace, resp. do vsakovacího hloubkového trativodu.

# Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Stavba je navržená a bude se provádět v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb. Používané materiály pro stavbu komunikací vyhovují z hledisek PO. Komunikace umožní pojezd vozidlům hasičské techniky a umožňují příjezd požárních vozidel k nádražní budově.

# Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Veškeré použité materiály budou odpovídat specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci, budou na stavbu dodány s platnými certifikáty výrobců těchto materiálů a do stavby budou zabudovány na základě technologických předpisů výrobců jednotlivých materiálů.

# Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

Neobsazeno.

# Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Zhotovitel stavby vypracuje v předstihu níže uvedené dokumentace. Tyto podléhají schválení generálnímu projektantovi a technickému dozoru investora.

- Dílenská dokumentace zámečnických prvků.

# Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

Veškeré konstrukce, rozvody a materiály budou před jejich zakrytím převzaty technickým dozorem stavby.

# Výpis použitých norem

vyhl. 268/2009 Sb.	o technických požadavcích na stavby

vyhl. 398/2009 Sb.	o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

vyhl. 499/2006 Sb.	o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

▪ ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

▪ ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba,  resp. Arboristický standard dle AOPK č.02 001/2013 – Výsadba stromů a č. 02 003/2014 – Výsadba a řez keřů a lián

▪ ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

Vypracoval: Ing. Michal Šenkýř

V Brně 28.11.2018