| Č. REVIZE: REVISION NO.: | DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE: | POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION: | VYPRACOVAL: ELABORATED BY: |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

ČSAD Brno holding, a.s.

Opuštěná 227/4,

602 00 Brno

| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno tel.: +420 541 126 611 fax: +420 541 126 610 e mail: brno@k4.cz www.k4.cz | INVESTOR: CLIENT: ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 227/4, 602 00 Brno |  | AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: |  |  |  |
|  | SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: |  | ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER: |  |
| NÁZEV AKCE: TITLE: | MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA | MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: | Ing. Roman Havlišta |  |
|  |  | ARCHITEKT: ARCHITECT: | Ing. arch. Ondřej Švancara |  |
|  |  | HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: | Ing. arch. Pavel Stříteský |  |
|  |  | PROJEKTANT: DESIGNER: | Ing. arch. Pavel Stříteský |  |
|  |  | ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: | 1284 | 03 ODDÍL: PART: |
| STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: | SO 03.1 – PŘEDPROSTOR NÁDRAŽNÍ BUDOVY | DATUM: DATE: | 15. 12. 2017 |  |
|  |  | MĚŘÍTKO SCALE: |  |  |
| OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: |  | STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: | DSP |  |
|  |  | KÓD DOKUMENTACE: CODE: | B |  |
| OBSAH: CONTENT: | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE: DRAWING NUMBER: REVISION: 1284_03_02_01_00 |  |  |

Obsah

B.1	Popis území stavby	4

a)	Charakteristika stavebního pozemku	4

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	4

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	6

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	6

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	7

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	7

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa	7

h)	Územně technické podmínky	7

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	7

B.2	Celkový popis stavby	8

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	8

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	8

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	9

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	9

B.2.4	Bezbariérové užívání staveb	9

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6	Základní charakteristika objektů	9

a)	Stavební řešení	9

b)	Konstrukční a materiálové řešení	10

c)	Mechanická odolnost a stabilita	10

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	10

a)	Technické řešení	10

b)	Výčet technických a technologických zařízení	10

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	11

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	11

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	11

B.2.11	Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	11

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží	11

b)	Ochrana před bludnými proudy	11

c)	Ochrana před technickou seizmicitou	11

d)	Ochrana před hlukem	11

e)	Protipovodňová opatření	12

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	12

a)	Napojovací místa technické infrastruktury	12

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	13

B.4	Dopravní řešení	13

a)	Popis dopravního řešení	13

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	13

c)	Doprava v klidu	13

d)	Pěší a cyklistické stezky	13

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	13

a)	Terénní úpravy	13

b)	Použité vegetační prvky	13

c)	Biotechnická opatření	13

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	13

a)	Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	13

b)	Vliv stavby na přírodu a krajinu	14

c)	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	14

d)	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	14

e)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	14

B.7	Ochrana obyvatelstva	14

B.8	Zásady organizace výstavby	14

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	14

b)	Odvodnění staveniště	14

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	14

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	15

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	15

f)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	16

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	16

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	18

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	19

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	19

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	20

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	21

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	21

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.	21

## Popis území stavby

#### Charakteristika stavebního pozemku

Řešené území je součástí areálu společnosti ČSAD Brno holding, a.s. v Brně a navazující plochy ve vlastnictví města Brna a soukromých vlastníků. Nově navržené zpevněné plochy (SO 03.1– předprostor nádražní budovy) se nachází v severní části areálu.

Hlavní přístup do stávajícího areálu je z křížení ulic Zvonařka a Trnitá a pomocí mimoúrovňové pěší lávky z nákupní galerie Vaňkovka v západní části území. Ve východní části území je možný přístup pěších pomocí rampy směrem z Ulice Plotní – tato rampa bude odstraněna v rámci projektu Tramvaj Plotní a přístup v tomto místě nahrazen přechody pro pěší přes ulici Plotní a Zvonařka. V souvislosti s tímto záměrem bude také zřízena zastávka tramvaje Zvonařka při východní hranici řešeného území.

Území stoupá od úrovně okolních pozemních komunikací směrem k nádražní budově s výškovým rozdílem 0,8 až 1,0 metru.

Z geologického hlediska je celé území opatřeno navážkami v mocnosti 2-3 metry.

Na řešeném území se nachází stávající objekty (dočasné stavby) prodejních stánků (tyto budou před realizací projektu odstraněny), pěší rampa přes ulici Zvonařka a pěší lávka do nákupní galerie Vaňkovka, zpevněné pěší plochy a zbytkové plochy zeleně. Další prvky na dotčeném území jsou: vodoměrná šachta stávajících stánků, rozvodná skříň areálových rozvodů NN, drobné prvky mobiliáře, mobilní prodejní stánky a informační nosiče.

Hlavní nádražní budova leží uprostřed areálu investora a je přístupná ze všech stran přes areálové zpevněné plochy pro pěší a areálové komunikace.

Pro nový investiční záměr je nutné odstranění stávajících staveb.

Jedná se o tyto stavební objekty /tyto objekty jsou určeny k demolici/:

Objekt A

Objekt B

Objekt C

Demolice samotných objektů je řešena jinou PD (Dokumentace bouracích prací – Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka – Dokumentace bouracích prací).

#### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Geodetické zaměření stávajícího stavu, vyjádření správců sítí, zaměření průběhu areálového vedení NN, Inženýrsko-geologický průzkum, Stanovení radonového indexu pozemku, Korozní průzkum, Hydrogeologický průzkum, Sondy do stávajících komunikací.

Shrnutí a doporučení IG průzkumu pro založení objektů:

- geologický profil v rámci řešeného prostoru tvoří následující 4 základní litotypy, které jsou dále rozčleněny na tzv. geotechnické typy tj. zeminy shodné geneze (stejného původu) a se stejnými či obdobnými fyzikálními a geomechanickými vlastnostmi:

- navážky – tj. heterogenní převážně hlinitopísčitý materiál a konstrukční vrstvy stávajících zpevněných ploch

- kvartérní fluviální formace povodňových hlín snížených konzistencí (F6, F4)

- kvartérní terasové písčité štěrky s přechodovou zónou (G3, G5, S3)

- neogenní vápnité jíly - tégly (F8)

- popis zemin a jejich vertikální a horizontální distribuce jsou obsahem kap.č.7.1 a přílohy č.A.4;

- jednotlivé profily provedených vrtů jsou obsahem přílohy č.A.3.1.

- charakteristické hodnoty využitelné pro statické výpočty jsou uvedeny v tab.č.7.3.1;

- zeminy v dosahu ověření průzkumem charakterizuje standartní dobývka daná I. třídou těžitelnosti dle ČSN 73 6133; komplikovanější dobývku bude představovat pouze odstranění zpevněných betonových a asfaltových ploch;

- v rámci pozemků určených k výstavbě haly se podzemní voda ke dni průzkumu nacházela v hloubce 3,65–3,75 m p.t. (tj. 196,05–196,06 m n.m.), vydatné zvodnění je vázané na prostředí štěrkové polohy údolní nivy řek Svratky a Ponávky v nadloží nepropustného jílovitého komplexu; voda nevykazuje agresivitu vůči betonovým stavebním konstrukcím dle ČSN EN 206;

- založení objektu je možné v závislosti na statických požadavcích stavby a ekonomickém aspektu buď na dostatečně dimenzovaném plošném základu – hloubka založení vychází do málo ulehlých a značně heterogenních navážek, bude tedy nutná jejich odtěžba pod základovou spárou v mocnosti alespoň 0,3 m, přehutnění a její náhrada za dobře hutnitelný únosný materiál např. charakteru štěrkodrti nebo drceného kameniva, případně lze opěrnou konstrukci podepřít hlubinným základem (piloty, mikropiloty) do únosných terasových zemin GT2 event. předkvartérního podkladu GT3.

Výsledky geofyzikálního (základního korozního) průzkumu:

- metodou VES byl stanoven IV. stupeň agresivity základového prostředí na ocel;

- metodou SP-BP byly zjištěny střední bludné proudy (BP) odpovídající IV. stupni agresivity prostředí na ocel;

- pro projektovaný objekt bude nutné provést základní ochranná opatření stupně č.4 dle TP 124 MD – vysvětlení viz příloha č.B.4.

Shrnutí a doporučení radonového průzkumu:

- podle zjištěných poznatků spadá zájmové území do kategorie území s nízkým radonovým indexem a není nutné provádět protiradonová opatření.

Sondy do stávajících komunikací

- V rámci průzkumných prací byly realizovány 3 ks vrtaných sond ZV-6 až ZV-8 do hloubky 1 m za účelem ověření mocnosti a charakteru konstrukčních vrstev zpevněných ploch. Výsledky provedených prací jsou uvedeny přehledně tabelárně a graficky níže.

- Situace těchto sond je v příloze č.A.2, fotodokumentace je obsahem přílohy č.B.1 příslušného průzkumu.

Základní údaje o mocnosti jednotlivých vrstev konstrukce zpevněných ploch

| Vysvětlivky: |  |
| --- | --- |
| AV | asfaltové vrstvy |  |
| ŠD | štěrkodrť (dle odhadu frakce 0/63 Želešice) |  |
| ŠP | štěrkopísek |  |

V místech realizovaných vrtaných sond je kryt pojízdných ploch tvořen asfaltovým betonem o celkové tloušťce 24–27 cm, podkladní vrstvou je drcené kamenivo charakteru štěrkodrťi – odhadem frakce 0/63, Želešice. Směrem dále do podloží přechází štěrkodrť v rezavě hnědý štěrkopísek.

| Vysvětlivky: |  |
| --- | --- |
| AV | asfaltové vrstvy |  |
| ŠD | štěrkodrť (dle odhadu frakce 0/63 Želešice) |  |
| ŠP | štěrkopísek |  |

Výsledky a závěry provedených průzkumů jsou zapracovány do dokumentace.

#### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Dotčené území nepatří do žádného území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny.

To znamená:

- Dotčené území není součástí přírodního parku.

- Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.

- Zájmové území se nenachází v místě žádného lokálního, regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability.

V okolí stavby se nenachází žádné prvky územního systému ekologické stability (funkční ani plánované).

- V zájmové lokalitě není předpokládán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v aktuálním znění. V dotčeném území se nevyskytují žádné přechodně chráněné plochy, památné stromy či přírodní parky.

- V dotčeném území se nenachází žádný registrovaný VKP.

- V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.

Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody.  Území neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.

V rámci stavby budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, a podle vyjádření jednotlivých správců.

#### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Plocha dotčená záměrem se nachází v pasivní zóně rozlivu stanoveného záplavového území Q100. Plocha dotčená záměrem se nenachází v poddolovaném území.

#### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky:

V rámci záměru a souvisejících investic dojde k úpravě stávající nádražní budovy tak, aby odpovídala současným požadavkům na moderní přestupní dopravní terminál, čímž dojde k pozitivnímu efektu i pro širší území. Budou provedeny opravy stávajících zpevněných ploch a areálových komunikací okolo nádražní budovy, čímž se zlepší estetická a funkční hodnota celého areálu autobusového nádraží. Vybudováním předprostoru nádražní budovy dojde ke zlepšení podmínek pro cestující, díky čemuž lze v budoucnu očekávat také investice do okolních nemovitostí.

Vlivem investičního záměru budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města a také soukromých vlastníků. Navržené řešení bude odsouhlaseno vlastníky dotčených pozemků.

Záměr tak, jak je navržen, nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními a jinými důsledky pro okolí.

S ohledem na charakter záměru a při respektování zákonných limitů nelze očekávat významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Vliv stavby na odtokové poměry:

Viz část A.4.i této dokumentace.

#### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Demolice stávajících objektů.

Demolice stávajících objektů a demontáže rušených IS jsou řešeny samostatnou PD (Dokumentace bouracích prací – Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka).

Demolice týkající se tohoto projektu:

- Odstranění zpevněných ploch v areálu nádraží (součást HTÚ).

Bilance bourání stávajících zpevněných ploch (SO 03.1):

- Celková plocha - asfaltový povrch chodník:	960 m²

- Celková plocha - asfaltový povrch vozovka: 	150 m²

- Celková plocha – dlážděný povrch chodník: 	96 m²

- Celková plocha – betonový povrch: 		15 m²

#### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa

Nedochází k záborům ZPF  ani PUPFL.

#### Územně technické podmínky

Popis stávajícího dopravního řešení:

Stávající řešení provozu nádraží zůstane do značné míry zachováno. Budou zachovány polohy nástupišť. Dojde k úpravám prostoru pro pěší (zlepšení bezpečnosti cestujících). Budou vymezeny plochy pro krátkodobá stání a zastavení osobních automobilů pro přestup na jiné druhy dopravy.

Popis napojení na technickou infrastrukturu:

Technické napojení a jeho kapacity jsou podrobně popsány v následujících kapitolách této zprávy – viz B.3 a dále pak i v PZT jsou popisovány bilance. Nové napojení IS je patrné v koordinační situaci.

#### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Jsou popsány v části A – průvodní zpráva, část i/ Seznam souvisejících a podmiňujících investic

## Celkový popis stavby

### Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stávající nádražní budova slouží pro cestující příměstskou, regionální, meziměstskou a mezinárodní veřejnou autobusovou dopravou. Posouzení odstavných stání pro automobily je popsáno v v části B.4.c této zprávy.

Plocha řešeného území – navrhované zpevněné plochy (SO 03.1):	      cca 2.610 m²

Plocha areálu staveniště podrobně:				2.610 m²	100 %

Navrhované plochy:

Plochy zeleně				      25 m²	1  %

Zpevněné plochy a komunikace:	 			 2.585 m²	99 %

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Územní regulace

Dle Územního plánu města Brna (schváleného na XLII. Zasedání Zastupitelstva města Brna dne 3.11.1994) část řešeného území náleží do plochy KOMUNIKACE A PROSTRANSTVÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU s vyznačeným uličním stromořadím podél severního průčelí nádražní budovy.

V řešeném území se částečně nachází dva typy funkčních ploch, jejichž využití stanovuje územní plán:

ZO - PLOCHY OSTATNÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ

DH - HROMADNÁ OSOBNÍ DOPRAVA (včetně technického zázemí)

Využití objektu se nemění a je v souladu s ÚPmB.

Kompozice prostorového řešení:

Kompozice prostorového řešení vychází z regulativů územního plánu a z návaznosti na provoz autobusového nádraží. Řešení navazuje také na nově vzniklé skutečnosti vyvolané plánovaným vybudováním tramvajové trati na ulici Plotní a projektu ŽUB.

Plochy navazující na nádražní budovu jsou řešeny stavebním objektem SO 03 – areálové komunikace a zpevněné plochy. Východní část okolních zpevněných ploch vytváří nástup k výpravní budově autobusového nádraží od plánované zastávky tramvaje Plotní. Tuto část vnímáme do budoucna jako důležitý nástupní bod do území vzniklý po odstranění lávky přes ulici Zvonařka. Jsou zde osazeny stromy, které tvarově doplňují uliční frontu u ulice Plotní, dále navrhujeme umístění stojanů na kola, případně umístění stojanů pro bike-sharing.

Severní část před nádražní budovou slouží jako předprostor stávající nádražní budovy a jako rozptylová plocha. Pomocí komfortních širokých stupňů je zde řešen výškový rozdíl mezi ulicí Zvonařka a úrovní autobusového nádraží. Tato část je doplněna stromořadím, které vytváří optickou bariéru mezi nádražím a ulicí Zvonařka.

Západní část řešeného území je pojata jako nástup do autobusového nádraží z nákupní galerie Vaňkovka. Tato část je opět doplněna nezbytným mobiliářem, např. stojany na kola.

Takto koncipovaný veřejný prostor vytváří dostatečný a odpovídající předprostor pro provoz brněnského autobusového nádraží.

Na řešení okolních zpevněných ploch navazují úpravy stávající nádražní budovy, které nejsou součástí tohoto projektu. V severní části stávající budovy je navržena uzavřená výpravní hala pro cestující se sociálním zázemím, informacemi, úschovou zavazadel, komerčními jednotkami a provozem kavárny a bistra. Výpravní hala je transparentní a průchozí a navazuje na prostor nástupišť, který se nachází uvnitř stávající nádražní budovy.

#### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Severní část před nádražní budovou slouží jako předprostor stávající nádražní budovy a jako rozptylová plocha. Pomocí komfortních širokých stupňů je zde řešen výškový rozdíl mezi ulicí Zvonařka a úrovní autobusového nádraží. Tato část je doplněna stromořadím, které vytváří optickou bariéru mezi nádražím a ulicí Zvonařka.

Barevné řešení komunikací vychází z celkové koncepce prostoru. Barevné řešení podlahy v prostoru nástupišť je navrženo v motivu pásků v gradientu barev, což navazuje na celkové barevné a kompoziční řešení areálu nádraží včetně jeho předprostoru (SO 03.1). Pásky vycházejí z tvaru nástupišť a jejich barevné řešení odkazuje na barevný kód vlajek evropských zemí. Jednotlivá nástupiště tak budou dlážděna různými barevnými odstíny velkoformátové betonové dlažby. Barevné řešení viz. výkresová část.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

SO 03.1 – předprostor nádražní budovy

Je řešena úprava a doplnění zpevněných ploch při západní, severní a východní fasádě stávající nádražní budovy. Výšková úroveň vychází z úrovně podlahy nádražní budovy, tedy 200,20 m n.m.. Výškový rozdíl mezi zmíněnou úrovní a úrovní stávajících zpevněných plochu bude při západní a východní fasádě plynule vyspádován. Při severní fasádě bude překlenut pomocí 5ti stupňového schodiště, resp. ve východní části prostřednictvím dvou stupňů výšky 0,5m. Odvodnění ploch je zajištěno do nově navržených liniových žlabů. Povrch je uvažován z betonové dlažby. Konstrukce ploch umožní pojezd nákladním automobilům údržby, zásobování, apod.

Stavba neobsahuje výrobní technologie.

### Bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Veškeré ostatní parametry se budou řídit vyhláškou 398/2009 Sb. – zejména pak požadavky na protiskluzovou úpravu povrchu (koeficient smykového tření min. 0,7+tg α), sklony schodišť a ramp, výškové rozdíly, přirozené i umělé vodící linie atd.

### Bezpečnost při užívání stavby

Budova nebude sloužit k nebezpečným provozům. Stavební konstrukce a vybavení objektu jsou navrženy, anebo opatřeny ochrannými prvky tak, aby nebyly při běžném provozu poškozeny, a ani nebylo ohroženo zdraví osob. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení zpracuje uživatel provozní řády a manuály.

Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a bude v souladu i s dalšími dotčenými vyhláškami a normami. Veškeré vybavení objektů s rizikem nebezpečí (pokud bude), budou moci obsluhovat pouze poučení a proškolení pracovníci.

### Základní charakteristika objektů

#### Stavební řešení

Stávající stav

Stávající konstrukce nádražní budovy je tvořena ocelovou příhradovou superkonstrukcí spočívající na ocelových sloupech. Tyto jsou založeny na betonových patkách a podepřeny hlubinnými pilotami. Objekt byl realizován v polovině osmdesátých let minulého století. Na střeše objektu se nacházejí odstavné parkovací plochy pro autobusy přístupné po spirálové rampě. Podélná nástupiště i pojížděné komunikace jsou tvořeny asfaltovým povrchem. Okolní zpevněné pochozí plochy jsou vydlážděny zámkovou dlažbou. Skladby stávajících zpevněných ploch byly zjištěny návrtovými sondami a jejich výsledky zapracovány do dokumentace.

Navrhovaný stav

SO 03.1 – předprostor nádražní budovy

Prostor mezi západní fasádou a schodištěm nadchodu bude předlážděn, plocha pro pěší rozšířena na úkor 1. Nástupiště. Výšková úroveň vychází z úrovně podlahy 1.NP nové nádražní budovy 200,20m n.m. Odvodnění je zajištěno spádováním do štěrbinového liniového odvodňovacího žlabu. Propojení s přechodem přes ul. Trnitou, potažmo Zvonařka bude rozšířeno. Výškový rozdíl cca. 1,0 m bude překonán šikmým chodníkem o sklonu cca 5%.

Prostor při severní fasádě nové nádražní budovy bude dodlážděn až ke stávajícímu chodníku (ten bude lokálně předlážděn). Výškový rozdíl cca 1m bude překonán 5ti chody z betonových pásů s obkladem z umělého kamene. Ve východní části potom dvěma stupni výšky 0,5m, rovněž s obkladem z umělého kamene. Příčný sklon ploch se blíží 2% a je spádován do navržených štěrbinových liniových odvodňovacích žlabů.

Prostor mezi východní fasádou a chodníkem v ulici Plotní bude předlážděn, plocha pro pěší rozšířena na úkor původního nadchodu, který bude zrušen. Odvodnění je zajištěno spádováním do štěrbinového liniového odvodňovacího žlabu.

Na plochách budou doplněny umělé vodící linie z prvků s podélnými drážkami a u přechodů pro chodce signální a varovné pásy z reliéfní dlažby pro nevidomé.

Na plochách budou osazeny stojany na kola.

Na pochozích plochách budou doplněny prvky z reliéfní dlažby pro nevidomé, definovány vodící linie a vyznačeny nástupní hrany dlažbou kontrastní barvy k okolnímu povrchu.

Bourací práce, demontáže a přípravné práce

Budou provedeny hrubé terénní úpravy spočívající v odstranění stávajících zpevněných povrchů v prostoru nástupišť. Viz. samostatný výkres.

#### Konstrukční a materiálové řešení

Zpevněné povrchy …

#### Mechanická odolnost a stabilita

Neobsazeno.

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

#### Technické řešení

Zdravotechnické instalace:

- Vodovod

Neobsazeno.

- Kanalizace

Neobsazeno.

Silnoproudá elektrotechnika:

Neobsazeno.

Elektronické komunikace:

Neobsazeno.

#### Výčet technických a technologických zařízení

Součástí projektu nejsou zvláštní technologická zařízení.

ZEMNÍ PRÁCE:

Při provádění zemních prací je nutno dodržet ČSN EN 1610, ČSN 73 3050, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., další příslušné ČSN, případné podmínky provozovatelů podzemních sítí, stavebního a městského úřadu a zajistit bezpečnost práce.

### Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je navržená a bude se provádět v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb. Používané materiály pro stavbu komunikací vyhovují z hledisek PO. Komunikace umožní pojezd vozidlům hasičské techniky a umožňují příjezd požárních vozidel k nádražní budově.

### Zásady hospodaření s energiemi

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není součástí tohoto projektu.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Projektem jsou navrženy pouze materiály bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. Návrh technického řešení byl zpracován dle vyhlášky 268/2009 Sb. o OTP. Řešení odpovídá i konkrétním požadavkům na hygienu a ochranu zdraví, zpracovaní PD je v souladu s obecnými požadavky pro ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí, dále v souladu s požadavky na denní osvětlení, proslunění a větrání a vytápění. Řešení je rovněž v souladu ochranou proti nadměrnému hluku a vibracím.

##### Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Prostory budovy jsou vyprojektovány v souladu s NV č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, požadavky na pracovní prostředí bude v souladu s NV č.101/2005 Sb. a v souladu vyhláškou 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.

### Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neobsazeno.

#### Ochrana před bludnými proudy

Výsledky geofyzikálního  měření  metodou  VES  indikují  dle  ČSN  03  8372  IV.  stupeň  agresivity základového prostředí na ocel, tj. dle měření rezistivity zemin je agresivita velmi vysoká.

Metodou SP-BP byly zjištěny střední bludné proudy (BP) odpovídající IV. stupni agresivity prostředí na ocel.

Pro projektovaný  objekt  bude  nutné  na  základě  provedeného  korozního  průzkumu  provést základní ochranná opatření stupně č.4 dle TP 124 MD – vysvětlení viz příloha č.B.4.

#### Ochrana před technickou seizmicitou

Instalované technologie nezpůsobují technickou seizmicitu.

#### Ochrana před hlukem

Prostory a stavební konstrukce budovy jsou vyprojektovány v souladu s NV č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, požadavky na pracovní prostředí bude v souladu s NV č.101/2005 Sb. a v souladu vyhláškou 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.

#### Protipovodňová opatření

Řešené území se nachází v území ohroženém záplavami – v zóně pasivního rozlivu hladinou Q100, protipovodňová opatření nejsou součástí tohoto projektu.

## Připojení na technickou infrastrukturu

#### Napojovací místa technické infrastruktury

# SO 10 – areálová kanalizace

V území se nachází jednotná areálová kanalizace. V západní části území tato areálová kanalizace odvodňuje parkoviště na střeše nádraží a pojízdné plochy pro autobusovou dopravu. Tato kanalizace prochází přes odlučovač ropných látek umístěný v jihovýchodní části areálu do veřejné stoky DN 800/900 BEO v ulici Trnitá (na tuto větev je napojena také nově odvodňovaná plocha P1). Ve východní části stávající areálová kanalizace odvodňuje zbytek areálový komunikací při východním okraji areálu a je zaústěna do veřejné kanalizační stoky DN 800/1200 BEO v ulici Plotní (na tuto větev je také nově napojena odvodňovaná plocha P2 a splašková kanalizace objektu SO 01.2).

Dešťové vody z navrhovaných ploch budou kanalizačními sběrači propojeny do stávající areálové kanalizace. S ohledem na výškové poměry v kanalizaci bylo zvoleno řešení s rozdělením celkové plochy na 2 samostatné větvě, které jsou rozděleny umístěním liniových štěrbinových vpustí na řešené ploše.

Na každé větvi je navržena retenční nádrž s řízeným odtokem tak, aby ve výsledku odpovídal požadavkům BVK a platným zákonům.

# SO 11 – areálový vodovod

Potřeba pitné vody bude zabezpečena stávající přípojkou. Napojení nových míst potřeby vody bude realizováno prodloužením areálového rozvodu vody ze stávající provozní budovy. Vodovod bude proveden z trub PE SDR10 ø63x3,8mm v délce 208,90m.

Potřeba pitné vody bude zabezpečena prodloužením areílového vodovodu z vodoměrné šachty při ulici Trnitá. Za vodoměrnou sestavou bude na areálový rozvod vložen T-kus pro napojení odbočky pro novou odbavovací budovu.

Nová větev areálového vodovodu bude provedena z trub PE SDR17  ø63x3,8mm v délce 208,90m

PE potrubí – trubky z lineárního (vysokohustotního) polyetylénu typu PE100, které jsou určeny pro dopravu pitné vody při uložení v zemi. Rozměry a další technické parametry odpovídají ČSN EN 12 201. Rozměrová řada SDR 17 pro provozní přetlak PN 10, resp. SDR 11 pro PN 16 při koeficientu bezpečnosti 1,25. Potrubí se spojuje svařováním nebo mechanickými spojkami.

Pro výstavbu je možno použít jen potrubí s platnou certifikací dle §10 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a v souladu s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, a s certifikací zdravotní nezávadnosti dle §5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZd č. 37/2001 Sb

Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami – minimální šířka je 0,8m v hloubce cca 1,5 m.

# SO 12 – AREÁLOVÉ SILNOPROUDÉ ROZVODY NN (Napájecí rozvody a přeložky – silnoproud)

# Mezi lávkou z „Vaňkovky“ a nástupištěm je nyní stávající budova sloužící pro stánkový prodej – tato je určena k demolici. Ve fasádě demolované budovy se nachází stávající rozvaděč areálových napájecích rozvodů typu SR4 - napojený kabelem CYKY na areálovou trafostanici (T3 – 250 kVA), který je třeba přeložit do fasády nové budovy SO01.2-VÝPRAVNÍ HALA. Bude použit typizovaný rozvaděč rozpojovací/jistící pro šest trojfázových vývodů s pojistkovými spodky velikosti 2. Vestavné plastové provedení, 400V, IP44/00, přívody a vývody spodem. Dodávka rozvaděče bude součástí tohoto projektu.

# SO 13 – AREÁLOVÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY (Připojení na slaboproudé rozvody)

# Nápojným bodem pro napojení na metalickou síť společnosti CETIN je průběh kabelu TCEPKPFLE 200XN 0,4 na ul. Plotní. V trase kabelu jsou uloženy HDPE trubky pro optickou kabeláž. Z nápojného bodu na poskytovatele povede chránička HDPE se zataženým telefonním kabelem TCEPKPFLE 15x4x0,8 do technické místnosti ve výpravní budově. K chráničce bude přidána rezervní chránička HDPE pro případné zafouknutí optickým kabelem.

# Jednotlivé objekty v areálu budou propojeny páteřními rozvody. Umístění jednotlivých tras je zakresleno v situačním výkresu. Propojeny budou mezi sebou objekty: Velín (stávající objekt) s novou výpravní budovou, Velín (stávající objekt) s nástupištěm, z nástupiště budou napojeny jednotlivé informační tabule. Propojení objektů bude sloužit pro systémy: místní rozhlas, CCTV, strukturovaná kabeláž, parkovací systém a informační systém pro cestující. Veškeré SLP vedení uložené ve výkopu bude zataženo do chráničky HDPE.

#### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Kapacitní údaje, bilance atd. jsou uvedeny v části A.4.h.

## Dopravní řešení

#### Popis dopravního řešení

Plochy pro pěší …

Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých na navržených pozemních komunikacích zajišťují stavební úpravy navržené dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.; požadavky na materiálové řešení hmatových prvků musí být provedeny v souladu s vládním nařízením

č. 163/2002 Sb.

- na parkovacích plochách jsou navrženy vyhražená parkovací stání pro ZTP v šířce min. 3,5m

#### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající napojení areálu na dopravní infrastrukturu z ulice Trnitá se nemění. Dopravní napojení není součástí tohoto projektu.

#### Doprava v klidu

Neobsazeno.

#### Pěší a cyklistické stezky

Nejsou součástí projektu.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

#### Terénní úpravy

Terénní úpravy (s výjimkou HTÚ pod jednotlivými navrhovanými objekty) nejsou součástí této PD.

#### Použité vegetační prvky

Vegetační úpravy nejsou součástí projektu.

#### Biotechnická opatření

Biotechnická opatření nejsou součástí projektu.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Záměr tak, jak je navržen, nepředpokládá negativní vliv stavby na životní prostředí.

#### Vliv stavby na přírodu a krajinu

Záměr tak, jak je navržen, nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky.

S ohledem na charakter záměru a při respektování zákonných limitů nelze očekávat významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

#### Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

V okolí se nenachází chráněné území Natura 2000. Záměr nemá na takové území vliv.

#### Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Návrh nesplňuje parametry pro řízení EIA. Řešené území se nenalézá ve zvláště chráněném území. V rámci řešeného území nejsou stávající ani navrhované prvky ÚSES.

Stavba nevyžaduje návrh ochranných a bezpečnostních pásem, ani žádná omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

#### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhována nová ochranná a bezpečnostní pásma.

## Ochrana obyvatelstva

Stavba neslouží k plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

## Zásady organizace výstavby

#### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro výstavbu bude požadován přívod elektrické energie.

Veškeré nápojné body jsou uvnitř budovy.

#### Odvodnění staveniště

Staveniště bude odvodněno stávající areálovou jednotnou kanalizací.

Pláň po provedení výkopu v celé ploše stavebních úprav musí být ochráněna před vlivy povětrnosti, aby nedošlo k rozbřednutí podloží tvořeného prachovitými hlínami a tím k jejímu znehodnocení

#### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd ke staveništi

Mimostaveništní přesun hmot bude zajišťován nákladní automobilovou dopravou.

Staveniště je přístupné po trase z ulice Zvonařka odbočením do ulice Trnitá a následně odbočením do areálu ÚAN Zvonařka.

Pro odvoz stavební sutě ze staveniště na skládku je navržena totožná dopravní trasa.

Při provozování dopravy je nutné dbát hmotnostních a výškových limitů vozidel stanovených zákazovými značkami v lokalitě stavby.

Vjezd na staveniště

Do ohrazeného záboru stavby bude zřízen vjezd šířky 4 m umístěný v záboru stavby směrem do prostoru ÚAN v západní části území. Vjezdová brána bude mimo pracovní dobu na staveništi uzavřena a uzamčena k zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob.

Přístup na staveniště

Přístup pro pěší bude veden skrz vjezdovou bránu pro vozidla. Při vjezdu vozidel jsou pěší povinni s ohledem na vlastní bezpečnost dát přednost vozidlu operujícímu v prostoru brány.

Staveništní doprava v klidu

Během přerušení prací budou vozidla stavby odstavena výhradně pouze v rámci ohrazeného záboru staveniště nebo odvezena mimo lokalitu stavby. Mimo ohrazený zábor staveniště je zakázáno parkovat vozidla stavby či skladovat jakýkoliv materiál.

Stavba je situována do míst stávajících objektů prodejních stánků a pěší rampy. Samotné výstavbě bude předcházet demolice těchto objektů, která je řešena v samostatné projektové dokumentaci.

Staveniště je dostupné po stávajících areálových účelových komunikacích autobusového nádraží v dostatečných profilech, únosnosti a kapacitě.

Zázemí stavby bude situováno na ploše uvolněné odstraněnými objekty.

V poslední fázi etapy, kdy budou řešeny plochy v místě zařízení stavby budou tato zařízení přesunuta na již realizované části zpevněných ploch, které budou vhodně ochráněny před poškozením (např. položení OSB desek).

Napojení staveniště na elektrickou energii bude realizováno ze stávající elektrorozvodné skříně v místě původního stánku C. Voda bude získávána ze stávajících areálových rozvodů, zejména napojením na stávající vodoměrnou šachtu při ulici Zvonařka.

Splaškové vody budou zaústěny do stávající areálové kanalizace přímo v místě staveniště a zázemí staveniště. Dešťové vody budou v prostoru staveniště přirozeně zasakovány. Nadbytečné srážkové vody ze stavební jámy budou přes sedimentační nádrže přečerpávány do areálové kanalizace.

Budou využívána stávající zkolaudovaná napojení.

#### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba se nachází uvnitř areálu Ústředního autobusového nádraží. Stavební úpravy budou probíhat ve fázích dle potřeby provozovatele nádraží, který je zároveň stavebníkem. Rozdělení realizace na jednotlivé fáze bude odpovídat požadavkům na plynulý a bezpečný provoz autobusového nádraží.

Podmínky vstupu na cizí pozemky budou s jejich majiteli dohodnuté předem.

#### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště se nachází uvnitř areálu autobusového nádraží. Během stavby může dojít ke zvýšené produkci hluku a prachu ze staveniště. K omezení hluku ze stavební činnosti budou nasazovány výhradně jen mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Demolice objektu bude mít vliv na hluk a prašnost v lokalitě stavby. Zhotovitel je povinen provést taková opatření, aby nežádoucí hlučnost a prašnost eliminoval na nezbytně nutnou úroveň. Zejména je zhotovitel povinen používat stroje a mechanizmy v řádném technickém stavu.

K zamezení prašnosti bude prostor, kde je prováděna demolice či nakládka suti, v suchém počasí zkrápěn vodní mlhou.

K omezení hlučnosti a emisi výfukových plynů budou u strojů po dobu jejich nečinnosti vždy vypínány motory. Toto opatření se týká i nákladních automobilů po dobu jejich nakládky.

S odpady musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a dle zpracovaného Plánu nakládání s odpady.

Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami. Na staveništi bude k dispozici sada k likvidaci úkapů ropných látek obsahují min. 2kg sorbentu k likvidaci min. 40l ropných látek.

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při stavební činnosti musí být dodrženy hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech v ekvivalentní hladině akustic-kého tlaku A LAeq,s 65 dB stanovené pro dobu od 7:00 do 21:00 hodin

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování areálových a veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění komunikací musí být ihned odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, případně je nutno sypké materiály skrápět.

Stavební práce se zvýšenou produkcí prachu budou prováděny pod vodní clonou. V suchém období budou mechanizací pojížděné plochy staveniště skrápěny vodou k omezení prašnosti. Zároveň budou provedena opatření k tomu, aby nedocházelo ke splavování nečistot ze staveniště a zanášení areálové kanalizace.

Prostor staveniště je v současné době tvořen zpevněnými pojízdnými plochami a objekty určenými k demolici a plochami zeleně. Ornice bude před započetím sejmuta deponována mimo staveniště.

Zpevněné plochy budou v rámci stavby vždy ponechány po co nejdelší dobu, jelikož budou sloužit jako zpevněné staveništní komunikace pro pojezd vozidel stavby a skladování materiálu.

Demolice objektů je předmětem samostatné projektové dokumentace, avšak protože jednotlivé etapy na sebe mají přímou návaznost, bude nutná vzájemná koordinace demolic s výstavbou.

V prostoru styku stávající účelové komunikace v areálu se staveništěm zajistí zhotovitel řádné označení staveniště, vč. dopravních značek řešících přednost v jízdě a upozorňujících na probíhající výstavbu a s vyznačením případných změn v dopravě.

Okolí staveniště není třeba zvlášť chránit.

Řešená stavba nevyvolává požadavky na kácení dřevin.

#### Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Trvalý zábor stavby bude proveden pouze v prostoru navrhovaných zpevněných ploch (SO 03.1) v předprostoru nádražní budovy a v pásmu 1 m od jejich vnějšího obrysu. V průběhu výstavby bude zachován přístup pro pěší do areálu UAN a provoz části nástupišť, přičemž tyto přístupy budou uzpůsobovány v čase dle postupu stavebních prací.

Zábor stavby bude tvořen neprůhledným oplocením výšky 1,8 m dostatečně zajištěným proti působení povětrnosti v souladu s montážním návodem výrobce.

Směrem do prostoru areálu ÚAN bude v rozích oplocení a dále pak každých 15 m rovného úseku osazeno výstražné neoslnivé osvětlení červené barvy.

Vjezd do záboru stavby bude veden z areálové komunikace ÚAN. Vjezd bude zabezpečen uzamykatelnou branou šířky 4 m. Tato brána se bude otevírat výhradně jen směrem do záboru staveniště, nikdy ne do komunikace sloužící pro průjezd autobusů v areálu ÚAN!

Na záboru stavby a v prostorách nástupišť budou osazeny informační tabule s mapami s vyznačenými náhradními přístupovými trasami na nástupiště.

Krátkodobé zábory staveniště mimo hlavní zábor pro zřízení přípojek technické infrastruktury a opravy areálových komunikací budou zřizovány jen na nezbytně nutnou dobu k provedení prací a dodržení technologických postupů jejich realizace.

#### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady z výstavby

#### Produkovaná množství a druhy odpadů a jejich likvidace dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

| katalog. č. | název odpadu | kategorie | odhadované max. množství odpadu [t] | plánovaný způsob využití nebo odstranění odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 400 | R5 |
| 17 01 02 | Cihly | O | 5 | R5 |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 100 | R5 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 2 | R1 |
| 17 02 02 | Sklo | O | 1 | R5 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 2 | R5 |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | 1 | D1 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | 600 | R5 |
| 17 04 02 | Hliník | O | 1 | R4 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 2 | R4 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 1 | R4 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 2 | R12 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 1600 | R5 |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | 1 | R12,D1 |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O | 2 | R5 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 30 | R5 |

Legenda k tabulce odpadů:

D1 - Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)

R1 - Využití odpadu způsobem obdobným, jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie

R4 - Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin

R5 - Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů

R12 - Předúprava odpadů k aplikace některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11

Odpady budou původcem odpadů (zhotovitelem bouracích prací) shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do přistavených kontejnerů, zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a v souladu s hierarchií způsobu nakládání s odpady přednostně předávány do zařízení k využívání odpadů před jejich odstraněním na skládce odpadů. Provozovatelé zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, kam budou odpady z bouracích prací původcem odpadů (zhotovitelem bouracích prací) předávány, musí být osobami oprávněnými k převzetí odpadů dle ust. § 12 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a mít platné povolení krajského úřadu k provozování příslušného zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

O jednotlivých druzích odpadů z bouracích prací a způsobech nakládání s nimi bude původcem odpadů (zhotovitelem bouracích prací) vedena průběžná evidence odpadů v rozsahu ust. § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Předání odpadů do příslušných zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bude dokladováno (např. vážními lístky).

#### Produkovaná množství emisí

#### Stavební stroje a nákladní automobily jsou vybaveny spalovacími motory s produkcí CO2 a jiných výfukových plynů. Spalovací motory vozidel podléhají zákonným kontrolám měře-ní emisí. Na staveništi tedy budou používány výhradně jen stroje, které splňují české le-gislativní parametry na produkci výfukových plynů.

#### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nadbytečná zemina bude odvážena na skládku zeminy mimo areál UAN.

Veškerá zemina bude odvážena, neboť v areálu není vhodný prostor pro umístění mezideponie.

Hrubá terénní úprava připraví plochy pro konstrukce komunikací a zpevněných ploch. Předmětný projekt řeší HTU jako komplet jehož postupná realizace je řešena Zásadami organizace výstavby.

Předběžná bilance zemin

výkop						cca 1200 m3

násyp zeminou z výkopů			cca    400 m3

přebytek zemin z výkopů a HTU  		cca    800 m3

Zemina a stavební odpad, které vzniknou při výkopových pracích budou z převážné části odvezeny.  Jejich stavební využití se nenavrhuje.

HTU – přípravná fáze

Zahrnuje následující činnosti:

- Odstranění zpevněných povrchů, odstranění navážek a suti z demolic zpevněných ploch

HTU – provádění:

Jedná se o rozhodující zemní práce pro komunikace.

Ochrana sítí a přeložky:

Před zahájením prací provede zhotovitel průzkum podzemních sítí podle podkladů správců. Ověří kopanými sondami jejich polohu a viditelně je vytyčí v terénu.

#### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Veřejné komunikace, zvláště v okolí staveniště, nesmí být poškozeny a dodavatel zajistí jejich čistotu. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průjezdné.

Po dobu výstavby budou provádějící firmou minimalizovány negativní vlivy procesu výstavby na okolí, zejména se jedná o:

- použití strojů a zařízení se sníženou hlučností

- časové omezení použití hlučných mechanismů

- opatření pro snížení prašnosti, zejména při demoličních pracích

- veškeré vybourané materiály budou na stavbě tříděny a odváženy na příslušné skládky v souladu se zákonem o nakládání s odpady

Ochrana proti hluku a vibracím.

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena nařízením vlády č.272/2011.

Z hlediska ochrany proti hluku, se navrhují tyto opatření:

- Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, používaných v rámci stavby..

- V průběhu výstavby omezit chod hlučných strojů zařízení naprázdno

Ochrana ovzduší proti prašnosti.

Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost, minimálně dodržením těchto opatření:

- Při demoličních a bouracích pracích bude zamezeno prašnosti vybudováním síťových clon

- Odpad nesmí být volně shazován z výšky na zem, ale do kontejnerů, které jsou celouzavřené, aby nemohlo dojít k úniku prachu vně stavebního záboru

- Převoz jemnozrnného, prašného materiálu bude prováděn na „zaplachtovaných“ korbách nákladních automobilů

- Vozidla zajišťující staveništní dopravu musí být pravidelně čištěna a kontrolováno uložení dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace.

Ochrana proti oslňování a zastínění způsobovaných stavbou.

Osvětlení staveniště bude směřováno směrem od oken obytných budov a tak, aby neoslňovalo řidiče na okolních komunikacích.

#### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb. stanovuje:

Určení koordinátora BOZP (§14)

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby

od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

(6) Při přípravě a realizaci staveb

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1,

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu21), nebo

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu22),

se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje.

Zajistit zpracování plánu BOZP (§15)

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Oznámit OIP zahájení prací na stavby (§15)

V případech, kdy při realizaci stavby:

a)	celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b)	 celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Předat koordinátorovi podklady pro jeho činnost, poskytnout potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, k součinnosti s koordinátorem (§14)

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Dle výše uvedeného je nutné určit koordinátora BOZP, zpracovat plán BOZP i oznámit zahájení prací OIP.

#### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých na navržených pozemních komunikacích zajišťují stavební úpravy navržené dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.; požadavky na materiálové řešení hmatových prvků musí být provedeny v souladu s vládním nařízením

č. 163/2002 Sb.

- přístup osob s omezenou pohyblivostí po chodnících a zpevněných plochách respektuje požadované prostorové i výškové uspořádání: min navržená šířka nástupišť je 4,1m

- příčný sklon pochozích ploch je navržen ve sklonu max. 2,0%

- materiál ploch bude respektovat koeficient smyk.tření min 0,5 + tg α

- konce chodníků jsou navrženy s bezbariérovou úpravou, s nájezdy šikmou rampou ve sklonu max. 12,5 %, obrubník v nájezdu má hranu max. 20 mm nad vozovkou

- podélný sklon pochozích ploch nepřekročí 8,33%

- přirozená vodící linie – obruba o výšce podstupnice min. 6 cm, stěna objektu

- umělá vodící linie – pás šířky 400 mm s podélnými drážkami

- při přechodu pro chodce je navržen signální pás a varovný pás, u označníků na nástupištích signální pás z vizuálně kontrastní reliéfní dlažby pro nevidomé s výstupky tvaru válců a komolých kuželů

- na parkovacích plochách jsou navrženy vyhrazená parkovací stání pro ZTP v šířce min. 3,5m

- výtahová kabina je přizpůsobená pro přepravu osob se sníženou schopností orientace a pohybu

Veškeré prostory dotčené stavbou musí po celou dobu výstavy splňovat podmínky stanovené vyhláškou 398/2009 Sb.

#### Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Výstavba bude probíhat v bezprostřední blízkosti areálových účelových komunikací.

Pro zábor vozovky musí dojít k dočasnému zúžení jejího profilu. To bude provedeno pomocí přechodného značení. Podmínky záboru komunikace a stanovení dopravního značení zajistí dodavatel stavby.

#### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Stavba bude probíhat za provozu nádraží. Speciální podmínky stanoví zhotoviteli provozovatel nádraží.

#### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Pro realizaci objektu SO 03.1 se předpokládá ve dvou fázích. V první fázi bude zachován pěší přístup pro cestující směrem od Nákupní galerie Vaňkovka a ulice Trnitá a budou realizovány zpevněné plochy ve východní části území směrem od ulice Plotní. Ve druhé fázi budou provedeny zbývající zpevněné plochy a pěší přístup na nádraží bude z ulice Plotní.

Realizace všech objektů bude probíhat za nepřerušeného provozu nádraží, čemuž bude odpovídat také postup prací.

vypracoval:	Ing. arch. Pavel Stříteský a kolektiv

datum:		15.12.2017